Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEIGOS PRIE AUKŠTOS RAIŠKOS PALYDOVINIŲ DUOMENŲ, ELEKTROOPTINIŲ (EO) IR DIRBTINĖS DIAFRAGMOS RADARO (SAR) NUOTRAUKŲ PER INTERNETO PLATFORMĄ PASLAUGA

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai prieigai prie aukštos raiškos palydovinių duomenų – elektrooptinių (toliau – EO) ir dirbtinės diafragmos radaro (angl. Synthetic Aperture Radar, toliau – SAR) nuotraukų, per interneto platformas (Pagrindinė platforma ir Atsarginės platformos), esant galimybei, ir per programavimo sąsają (toliau – API ).

- Platformų paskirtis ir prieinamumas:

  - Pagrindinė platforma – užtikrina nuolatinę, nepertraukiamą prieigą prie aukštos raiškos EO ir SAR nuotraukų archyvo bei suteikia galimybę savarankiškai užsakyti naujas EO ir SAR nuotraukas.

  - Atsarginės platformos – naudojamos pagal poreikį tuo atveju, jei pagrindinė platforma negali suteikti reikiamų duomenų ar funkcionalumo. Vartotojas turi turėti galimybę naudotis atsarginėmis platformomis bet kuriuo metu.

- Funkciniai reikalavimai visoms platformoms:

  - Platformos turi būti pasiekiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę iš bet kurio įrenginio, turinčio interneto ryšį.

  - Platformos turi užtikrinti neribotą vartotojų ir vienalaikių prisijungimų kiekį.

  - Užsakytų duomenų prieinamumas:

    - EO pagrindinės platformos duomenys turi būti prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 8 val. nuo duomenų surinkimo.

    - SAR pagrindinės platformos duomenys turi būti prieinami:

      - Skubiu atveju – ne vėliau kaip po 8 val. nuo duomenų surinkimo.

      - Neskubiu atveju – ne vėliau kaip per 3 paras nuo duomenų surinkimo.

    - Atsarginėse platformose EO ir SAR duomenų atsisiuntimo galimybė turėtų būti suteikiama ne vėliau kaip 24 val. po duomenų surinkimo.

  - Archyvai:

    - EO pagrindinės platformos archyvas turi talpinti ne mažiau negu 5 metų laikotarpio duomenis.

    - SAR pagrindinės platformos archyvas turi talpinti ne mažiau negu 5 metų laikotarpio duomenis.

    - Atsarginės platformos turi turėti ne mažiau negu 3 metų laikotarpio duomenų archyvą.

  - Mažiausias leidžiamas peržiūrėti ar atsisiųsti nuotraukos plotas – ne didesnis kaip 0,1 km².

  - Duomenų atsisiuntimas turi būti užtikrinamas naudojant saugius duomenų perdavimo protokolus: saugų failų perdavimo protokolą (angl. Secure File Transfer Protocol), hiperteksto perdavimo protokolą su šifravimu (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) esant galimybei, ir per  API prieigą. Visais atvejais turi būti užtikrintas duomenų perdavimo saugumas naudojant SSL (Secure Sockets Layer) arba kitą saugų šifravimo mechanizmą.

  - Duomenys turi būti pateikiami GeoTIFF (angl. Georeferenced Tagged Image File Format) formatu arba kitu formatu, suderinamu su ArcGIS Pro (ArcGIS Professional)

    - API prieiga turi užtikrinti šias funkcijas:

      - Archyvo paieška.

      - Produktų peržiūra ir atsisiuntimas.

      - Nauji palydovinių produktų užsakymai.

II SKYRIUS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Palydovinių EO duomenų reikalavimai

  - Pagrindinės platformos EO duomenys:

    - Panchromatinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 0,3 m GSD (Ground Sample Distance – atstumas tarp dviejų gretimų vaizdo elementų ant žemės. Mažesnė vertė reiškia geresnę raišką.).

    - Multispektrinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 1,2 m GSD.

  - Atsarginės platformos EO duomenys:

    - Panchromatinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 0,75 m GSD.

    - Multispektrinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 1,2 m GSD.

- Palydovinių SAR duomenų reikalavimai

  - Pagrindinės platformos SAR duomenys:

    - Erdvinė raiška azimuto kryptimi – ne didesnė kaip 0,25 m.

    - Erdvinė raiška range (nuotolio) kryptimi – ne didesnė kaip 0,6 m.

  - Atsarginės SAR platformos duomenys:

    - Erdvinė raiška azimuto kryptimi – ne didesnė kaip 0,5 m.

    - Erdvinė raiška range (nuotolio) kryptimi – ne didesnė kaip 1,2 m.

III SKYRIUS. LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI

- Duomenų naudojimo sąlygos:

  - Pirkėjui turi būti suteikta teisė laisvai dalintis EO ir SAR duomenimis visoje Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemoje.

IV SKYRIUS. PASLAUGŲ PRENUMERATOS PAKETAS IR KONSULTACIJOS

- Į paslaugų prenumeratos paketo kainą įtraukiama:

  - Konsultacijos šiais klausimais:

    - Geoduomenų bazių architektūros ir integravimo sprendimai;

    - Skirtingų formatų palydovinių vaizdų įkėlimas į ArcGIS naudotojų aplinkas;

    - Palydovinių vaizdų vizualizacija skirtingose ArcGIS programose;

    - Palydovinių vaizdų valdymas;

    - Išvestinių produktų gamyba iš palydovinių vaizdų;

    - Palydovinių vaizdų apdorojimo ir analizės metodų taikymas su ArcGIS kaip pvz.: erdvės-laiko kubų kūrimas ir taikymas, multidimensinių duomenų įrankiai, pokyčių nustatymas, anomalijų nustatymas, mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto modelių treniravimas, kūrimas ir naudojimas;

    - Atvaizdų žvalgybos procesų automatizavimo įrankių kūrimas;

    - Duomenų sklaida į kitas Lietuvos kariuomenės turimas aplinkas.

_________________