Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEIGOS PRIE AUKŠTOS RAIŠKOS PALYDOVINIŲ DUOMENŲ, ELEKTROOPTINIŲ (EO) IR DIRBTINĖS DIAFRAGMOS RADARO (SAR) NUOTRAUKŲ PER INTERNETO PLATFORMĄ PASLAUGOS SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Prieigos prie aukštos raiškos palydovinių duomenų, elektrooptinių (EO) ir dirbtinės diafragmos radaro (SAR) nuotraukų per internetą siūlomi techniniai parametrai“ priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Teikėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Teikėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes). |
| --- | --- |
| I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS |  |
| - Šioje techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai prieigai prie aukštos raiškos palydovinių duomenų – elektrooptinių (toliau – EO) ir dirbtinės diafragmos radaro (angl. Synthetic Aperture Radar, toliau – SAR) nuotraukų, per interneto platformas (Pagrindinė platforma ir Atsarginės platformos), esant galimybei, ir per programavimo sąsają (toliau – API ). | TAIP/NE Siūloma programavimo sąsaja -TAIP/NE |
| - Platformų paskirtis ir prieinamumas: |  |
| - Pagrindinė platforma – užtikrina nuolatinę, nepertraukiamą prieigą prie aukštos raiškos EO ir SAR nuotraukų archyvo bei suteikia galimybę savarankiškai užsakyti naujas EO ir SAR nuotraukas. | TAIP/NE |
| - Atsarginės platformos – naudojamos pagal poreikį tuo atveju, jei pagrindinė platforma negali suteikti reikiamų duomenų ar funkcionalumo. Vartotojas turi turėti galimybę naudotis atsarginėmis platformomis bet kuriuo metu. | TAIP/NE (tikslus aprašymas) |
| - Funkciniai reikalavimai visoms platformoms: |  |
| - Platformos turi būti pasiekiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę iš bet kurio įrenginio, turinčio interneto ryšį. | TAIP/NE |
| - Platformos turi užtikrinti neribotą vartotojų ir vienalaikių prisijungimų kiekį. | TAIP/NE |
| - Užsakytų duomenų prieinamumas: |  |
| - EO pagrindinės platformos duomenys turi būti prieinami parsisiuntimui ne vėliau kaip po 8 val. nuo duomenų surinkimo. | TAIP/NE |
| - SAR pagrindinės platformos duomenys turi būti prieinami: | TAIP/NE |
| - Skubiu atveju – ne vėliau kaip po 8 val. nuo duomenų surinkimo. | TAIP/NE ______ val. (tiksli reikšmė) |
| - Neskubiu atveju – ne vėliau kaip per 3 paras nuo duomenų surinkimo. | TAIP/NE ______ paros (tiksli reikšmė) |
| - Atsarginėse platformose EO ir SAR duomenų atsisiuntimo galimybė turėtų būti suteikiama ne vėliau kaip 24 val. po duomenų surinkimo. | TAIP/NE Atsisiuntimo galimybė______ val. (tiksli reikšmė) po duomenų surinkimo |
| - Archyvai: |  |
| - EO pagrindinės platformos archyvas turi talpinti ne mažiau negu 5 metų laikotarpio duomenis. | TAIP/NE Archyvas talpina_______ metų (tiksli reikšmė) duomenis |
| - SAR pagrindinės platformos archyvas turi talpinti ne mažiau negu 5 metų laikotarpio duomenis. | TAIP/NE Archyvas talpina_______ metų (tiksli reikšmė) duomenis. |
| - Atsarginės platformos turi turėti ne mažiau negu 3 metų laikotarpio duomenų archyvą. | TAIP/NE |
| - Mažiausias leidžiamas peržiūrėti ar atsisiųsti nuotraukos plotas – ne didesnis kaip 0,1 km². | TAIP/NE Leidžiamas peržiūrėti ir atsisiųsti nuotraukos plotas _____ (tiksli reikšmė) |
| - Duomenų atsisiuntimas turi būti užtikrinamas naudojant saugius duomenų perdavimo protokolus: saugų failų perdavimo protokolą (angl. Secure File Transfer Protocol), hiperteksto perdavimo protokolą su šifravimu (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) esant galimybei, ir per API prieigą. Visais atvejais turi būti užtikrintas duomenų perdavimo saugumas naudojant SSL (Secure Sockets Layer) arba kitą saugų šifravimo mechanizmą. | TAIP/NE (tikslus aprašymas) |
| - Duomenys turi būti pateikiami GeoTIFF (angl. Georeferenced Tagged Image File Format) formatu arba kitu formatu, suderinamu su ArcGIS Pro (ArcGIS Professional) | TAIP/NE Duomenys pateikiami_________ (tiksli reikšmė) formatu. |
| - API prieiga turi užtikrinti šias funkcijas: | TAIP/NE |
| - Archyvo paieška. | TAIP/NE |
| - Produktų peržiūra ir atsisiuntimas. | TAIP/NE |
| - Nauji palydovinių produktų užsakymai. | TAIP/NE |
| II SKYRIUS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| - Palydovinių EO duomenų reikalavimai |  |
| - Pagrindinės platformos EO duomenys: |  |
| - Panchromatinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 0,3 m GSD (Ground Sample Distance – atstumas tarp dviejų gretimų vaizdo elementų ant žemės. Mažesnė vertė reiškia geresnę raišką.). | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m GSD (tiksli reikšmė) |
| - Multispektrinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 1,2 m GSD. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m GSD (tiksli reikšmė) |
| - Atsarginės platformos EO duomenys: |  |
| - Panchromatinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 0,75 m GSD. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m GSD (tiksli reikšmė) |
| - Multispektrinio kanalo erdvinė raiška – ne didesnė kaip 1,2 m GSD. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m GSD (tiksli reikšmė) |
| - Palydovinių SAR duomenų reikalavimai |  |
| - Pagrindinės platformos SAR duomenys: |  |
| - Erdvinė raiška azimuto kryptimi – ne didesnė kaip 0,25 m. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m (tiksli reikšmė) |
| - Erdvinė raiška range (nuotolio) kryptimi – ne didesnė kaip 0,6 m. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m (tiksli reikšmė) |
| - Atsarginės SAR platformos duomenys: |  |
| - Erdvinė raiška azimuto kryptimi – ne didesnė kaip 0,5 m. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m (tiksli reikšmė) |
| - Erdvinė raiška range (nuotolio) kryptimi – ne didesnė kaip 1,2 m. | TAIP/NE Erdvinė raiška ______m (tiksli reikšmė) |
| III SKYRIUS. LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI |  |
| - Duomenų naudojimo sąlygos: |  |
| - Pirkėjui turi būti suteikta teisė laisvai dalintis EO ir SAR duomenimis visoje Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemoje. | TAIP/NE |
| IV SKYRIUS. PASLAUGŲ PRENUMERATOS PAKETAS IR KONSULTACIJOS |  |
| - Į paslaugų prenumeratos paketo kainą įtraukiama: | TAIP/NE |
| - Konsultacijos šiais klausimais: |  |
| - Geoduomenų bazių architektūros ir integravimo sprendimai; | TAIP/NE |
| - Skirtingų formatų palydovinių vaizdų įkėlimas į ArcGIS naudotojų aplinkas; | TAIP/NE |
| - Palydovinių vaizdų vizualizacija skirtingose ArcGIS programose; | TAIP/NE |
| - Palydovinių vaizdų valdymas; | TAIP/NE |
| - Išvestinių produktų gamyba iš palydovinių vaizdų; | TAIP/NE |
| - Palydovinių vaizdų apdorojimo ir analizės metodų taikymas su ArcGIS kaip pvz.: erdvės-laiko kubų kūrimas ir taikymas, multidimensinių duomenų įrankiai, pokyčių nustatymas, anomalijų nustatymas, mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto modelių treniravimas, kūrimas ir naudojimas; | TAIP/NE (tikslus aprašymas) |
| - Atvaizdų žvalgybos procesų automatizavimo įrankių kūrimas; | TAIP/NE |
| - Duomenų sklaida į kitas Lietuvos kariuomenės turimas aplinkas. | TAIP/NE |

Pastaba: Perkančioji organizacija kartu su pirkimo pasiūlymu neprašo pateikti paslaugos atitiktį pagrindžiančių dokumentų ar kitų įrodymų.

Tačiau perkančioji organizacija pasilieka galimybę bet kuriuo metu kilus įtarimams paprašyti pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad techninės specifikacijos nurodyti dokumentai turi būti pateikti ir  reikalavimai būtų užtikrinti sutarties vykdymo metu.