LENGVOJO ELEKTRINIO KROVININIO AUTOMOBILIO N1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybės | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Lengvasis krovininis automobilis N1 (≤ 3500 kg) |
| 2. | Kiekis | Vienas |
| 3. | Stovis | Naujas, arba naudotas |
| 4. | Rida | ≤ 30000 km |
| 5. | Gamybos metai | Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais |
| 6. | Kėbulo tipas | Krovininis automobilis |
| 7. | Krovininio skyriaus tūris (m3) | ≥ 11 |
| 8. | Krovininio skyriaus aukštis (mm) | ≥ 1780 |
| 9. | Krovininio skyriaus plotis (mm) | ≥ 1760 |
| 10. | Krovininio skyriaus grindų ilgis (mm) | ≥ 3490 |
| 11. | Naudinga apkrova / krovinio leistinas svoris (kg) | ≥ 1100 |
| 12. | Durys | Vairuotojo, keleivio, krovininio skyriaus slankiosios durys, krovinio skyriaus galinės dvivėrės durys ( ne mažiau 270 laipsnių atsidarymo kampas) |
| 13. | Baterijos talpa (kWh) | ≥ 75 |
| 14. | Elektra nuvažiuojamas maksimalus atstumas (km) | ≥ 220 |
| 15. | Baterijos garantija | ≥ 24 mėnesių. |
| 16. | Greitas įkrovimas | Automobilis privalo turėti galimybę įkrauti bateriją nuolatinės srovės (DC) greitojo įkrovimo stotelėje per CCS2 jungtį. Greitojo įkrovimo galia turi būti ne mažesnė kaip 50 kW. |
| 17. | Įkrovimo kabeliai ir įranga | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas bent vienas kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabelis, tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje esančiose viešose įkrovimo stotelėse (Type 2 jungtis). |
| 18. | Varantysis tiltas | Priekinis, galinis arba visi – priklausomai nuo gamintojo modelio. |
| 19. | Vilkimo kablys | Gamintojo įmontuotas priekabos vilkimo kablys |
| 20. | Sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotoją | ≥ 3 |
| 21. | Vidaus įranga | Ištisinė metalinė pertvara tarp kabinos ir krovinių skyriaus |
| 22. | Galvos atramos | Vairuotojui ir visiems keleiviams |
| 23. | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleiviu oro saugos pagalvės |
| 24. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema su ventiliatoriumi, oro kondicionierius |
| 25. | Saugumo įranga | Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema, įkalnės asistentas, galiniai parkavimo jutikliai galinio vaizdo kamera |
| 26. | Užraktas | Centrinis visų durelių užraktas su distanciniu valdymu |
| 27. | Automobilio pristatymo terminas | Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos |
| 28. | Garsas ir komunikacija | Garsiakalbiai, radijas, daugiafunkcinis vairas, USB jungtys |
| 29. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Uždėtos padangos turi tikti tam sezonui, kada automobilis pristatomas. Kartu su automobiliu turi būti patiekiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 30. | Einamasis techninis aptarnavimas | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninį aptarnavimą gamintojo įgaliotame arba pardavėjo nurodytame autoservise. Techninio aptarnavimo darbų ir detalių kainos turi būti ne didesnės negu nurodytos pardavėjo oficialiuose gamintojo kainoraščiuose, galiojančiuose Lietuvos Respublikoje aptarnavimo metu. |
| 31. | Garantija automobiliui | ≥ 24 mėnesiai. |
| 32. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymo „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.1.1 papunktį bei Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies reikalavimus, perkantysis subjektas nustato šį privalomą aplinkosauginį reikalavimą: Perkama transporto priemonė turi būti netarši N1 kategorijos kelių transporto priemonė, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje. Siūloma transporto priemonė turi atitikti šiuos reikalavimus: Transporto priemonės tipas – N1 kategorija pagal Direktyvos 2007/46/EB II priedą. Išmetamo anglies dvideginio (CO₂) kiekis neturi viršyti 50 g/km, nustatytas pagal WLTP bandymų metodiką. Transporto priemonės realiomis vairavimo sąlygomis (RDE) išmetamų teršalų (NOx, PN) kiekiai turi neviršyti 80 procentų ribinių verčių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 (Euro 6) ir su juo susijusiais įgyvendinimo teisės aktais. |

Mechanikos grupės vadovas