TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objekto dalis –  Elektromobiliai 2 vnt.

Elektromobiliai

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose (kuriuos tu pateikti kartu su pasiūlymu): nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu

| Eil. Nr. | Savybės | Techninės specifikacijos reikalavimas | Atsakymai/pastabos/ siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automobilio gamintojas | Turi būti nurodytas automobilio gamintojas |  |
| 2 | Automobilio modelis | Turi būti nurodytas automobilio modelis |  |
| 3 | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija M1, |  |
| 4 | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Perkamų automobilių skaičius | 2 |  |
| 6 | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti visiškai elektrinis, t.y. varomas tik elektros energija. |  |
|  |  | Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. |  |
|  |  | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
| 7 | Garantija | Ne mažiau kaip 48 mėnesių garantija ar ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos. (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau) |  |
| 8 | Mažiausiais keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Ne mažiau kaip 5 keleiviai |  |
| 9 | Pavarų dėžės tipas | Automatinė pavarų dėžė |  |
| 10 | Variklio galia (kW/AG) | Ne mažiau 100 kW |  |
| 11 | Durelių skaičius | Ne mažiau 4 (keturios) |  |
| 12 | Kėbulo spalva | Užsakovas turi turėti galimybę pasirinkti iš nemažiau kaip 5 atspalvių. |  |
| 13 | Išorės įranga | Priekiniai ir galiniai žibintai turi būti šviesos diodų (LED) technologijos arba lygiaverčiai LED veikimo charakteristikoms. |  |
| 14 | Vidaus įranga ir apdaila | Transporto priemonės salono spalvinė gama turi būti tamsi (pvz., juoda, tamsiai pilka ar artimi atspalviai). |  |
|  |  | Apmušalai ir paviršiai turi būti atsparūs dėvėjimuisi. |  |
| 15 | Saugumo įranga | Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio priekinės oro pagalvės. |  |
|  |  | Šoninės priekinės ir galinės oro pagalvės. |  |
|  |  | Galvos (užuolaidinės) oro pagalvės priekyje ir gale sėdintiems keleiviams. |  |
|  |  | Juostos išlaikymo ir kritinių situacijų asistentas (LKA / ELK). |  |
| 16 | Nuvažiuojamas atstumas | Nuvažiuojamas atstumas viena įkrova (pagal WLTP): automobilis turi būti aprūpintas traukos akumuliatoriumi, leidžiančiu nuvažiuoti ne mažiau kaip 450 km pagal WLTP važiavimo ciklo metodiką. WLTP vertė turi būti deklaruota gamintojo ir nurodyta oficialiuose techniniuose dokumentuose ar homologacijos pažymoje. |  |
| 17 | Parkavimo sistema | Turi būti parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale |  |
| 18 | Įranga | Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą. |  |
| 19 | Kėbulo ir stiklo įranga | Priekinis stiklas turi užtikrinti apsaugą nuo akinimo ir šilumos poveikio (pvz., infraraudonuosius spindulius atspindintis arba lygiavertis sprendimas). |  |
|  |  | Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra valdomi ir šildomi. |  |
|  |  | Automobilis turi būti su centriniu užraktu ir berakte užrakinimo bei užvedimo sistema arba lygiaverčiu sprendimu. |  |
| 20 | Klimato kontrolė ir šildymo įranga | Automobilis turi turėti automatinę klimato kontrolės sistemą. |  |
| 21 | Pagalbinės sistemos ir sensoriai | Automobilis turi būti su priekiniais ir galiniais parkavimo jutikliais bei galinio vaizdo kamera (arba 360° apžvalgos sistema). |  |
|  |  | Lietaus ir šviesos sensoriai (automatinis valytuvų ir žibintų įjungimas). |  |
|  |  | USB jungtys priekyje ir gale, skirtos keleivių įrenginių įkrovimui. |  |
| 22 | Multimedija ir ryšio įranga | Automobilis turi būti su gamykline multimedijos sistema, Multimedijos sistema turi palaikyti išmaniojo telefono integraciją (Android Auto ir Apple CarPlay). |  |
| 23 | Techninis aptarnavimas ir priežiūra | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti transporto priemonės reguliarų techninį aptarnavimą pagal gamintojo rekomenduojamą grafiką garantiniu laikotarpiu. |  |
|  |  | Techniniai aptarnavimai turi būti atliekami autorizuotame servise Lietuvos Respublikoje, turinčiame teisę aptarnauti atitinkamo gamintojo elektromobilius. |  |
|  |  | Garantijos laikotarpiu tiekėjas (ar gamintojo įgaliotas servisas) turi savo lėšomis pašalinti visus transporto priemonės ir jos elektrinės pavaros sistemos (įskaitant bateriją ir įkrovimo įrangą) gedimus, atsiradusius dėl gamybos defektų. |  |
| 24 | Draudimas | 30 dienų nuo prekės perdavimo Užsakovui automobilis turi būti: - apdraustas galiojančiu privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu; Apdraustas KASKO draudimu, apimančiu eismo įvykių, stichinių nelaimių, vagystės, vandalizmo ir kitus pagrįstus rizikos atvejus. |  |

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Atsakymai/pastabos/ siūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektromobilių kaina, C |  |
| Kokybiniai kriterijai, T |  |  |
| 2. | Išmanioji parkavimo pagalbos sistema: automobilis turi būti su automatine parkavimo pagalbos sistema arba su lygiaverčiu parkavimo asistentu (T 1). |  |
| 3. | Automobilis turi turėti į centrinį ekraną integruotą navigacijos funkciją, palaikančią lietuvių kalbą ir realaus laiko eismo informaciją (spūstys, kelio darbai, greičio ribojimai) (T2). |  |
| 4. | Automobilis turi turėti vasarinių ir žieminių padangų komplektus (T3). |  |
| 5. | Automobiliui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija ar ne mažiau kaip 150 tūkst. km ridos. (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau) (T4). |  |
| 6. | Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 120 kW (T5). |  |
| 7. | Automobilio spalva turi būti juoda, balta arba pilka (T6). |  |
| 8. | Automobilis turi turėti automatinę avarinio stabdymo sistemą (AEB) su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo funkciją (T7). |  |
| 9. | Automobilis turi turėti kruizo kontrolės su automatiniu atstumo reguliavimu arba lygiaverte adaptyvaus greičio palaikymo sistemą (T8). |  |
| 10. | Automobilis turi turėti pagalbos persirikiuojant ar išvažiuojant iš stovėjimo vietos sistemą (T9). |  |
| 11. | Automobilis turi būti aprūpintas traukos akumuliatoriumi, leidžiančiu nuvažiuoti daugiau kaip 450 km pagal WLTP važiavimo ciklo metodiką. WLTP vertė turi būti deklaruota gamintojo ir nurodyta oficialiuose techniniuose dokumentuose ar homologacijos pažymoje (T10). |  |
| 12. | Automobilis turi turėti projekcinę sistemą (Head-Up Display) arba lygiavertį ekraninį sprendimą, pateikianti pagrindinę informaciją vairuotojo regėjimo lauke (T11). |  |
| 13. | Automobilis turi turėti papildytos realybės pagrindu veikiančią projekcinę sistemą, kuri vairuotojo regėjimo lauke ant priekinio stiklo realiuoju laiku pateikia pagrindinę informaciją (navigacijos rodykles, greitį, eismo juostos palaikymo informaciją ir pan.). Paprasta projekcinė sistema, nerodanti informacijos papildytos realybės principu, nelaikoma lygiaverte (T12) |  |
| 14. | Kelio ženklų atpažinimo sistema: automobilis turi būti su sistema, kuri geba atpažinti aktualius kelio ženklus (pvz., greičio ribojimo, lenkimo draudimo ir pan.) realiuoju laiku ir rodyti juos prietaisų skydelyje.(T13) |  |
| 15. | Automobilis turi turėti šildomas priekines sėdynes (T14) |  |