Šilutės poliklinikos pastato paprastojo remonto darbai, adresu Rusnės g. 1, Šilutė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Šilutės poliklinikos pastato paprastojo remonto darbai, adresu Rusnės g. 1, Šilutė

2. Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės r. sav. administracija.

3. Darbų atliko vieta: Rusnės g. 1, Šilutė.

4. Statinių kategorijos: Ypatingasis statinys.

5. Finansavimo šaltinis: Šilutės r. sav. biudžeto lėšos.

6. Reikalavimai:

Šio pirkimo tikslas suremontuoti (paprastasis remontas) plane pažymėtas pirminio sveikatos priežiūros centro patalpas (apdailos darbai, langų keitimas, pakabinamų (akustinio tipo) lubų įrengimas). Atliekant visus remonto darbus būtina derinti su sveikatos centro administracija, bei savivaldybės administracija.

7. Numatomi darbai:

7.1. Registratūros patalpų remonto ir lubų keitimo darbai.

Išardomos gipso plokščių aptaisymas. Įrengiamas naujas metalinis karkasas (šiltinant sienas), ir jis aptaisomas gipskartonio plokštėmis. Visos patalpų sienos (apie 155 m2) gruntuojamos, glaistomos ir dažomos emulsiniais dažais. Keičiami kai kurie langai (apie 6 m2), kartu keičiant ir palanges. Keičiamos ir vidaus durys (4,6 m2). Įrengiamos plytelių dangos grindjuostės (55 m). Išardomos senos sumontuotos pakabinamos lubos (apie 170 m2), jų vietoje sumontuojamos naujos. Naujose lubose sumontuojami nauji LED (600 mm x 600 mm) tipo šviestuvai ( 29 vnt.).

7.2. III aukšto patalpų remonto darbai.

Nuvalomos lubos (vandeninio tipo dažai) (apie 55 m2),lubos glaistomos, gruntuojamos ir dažomos. Visos patalpų sienos (apie 140 m2) gruntuojamos, glaistomos ir dažomos emulsiniais dažais. Keičiami kai kurie langai (apie 36 m2), kartu keičiant ir palanges.

7.3. IV aukšto patalpų remonto ir langų keitimo darbai.

Nuvalomos lubos (vandeninio tipo dažai) (apie 53 m2),lubos glaistomos, gruntuojamos ir dažomos. Visos patalpų sienos (apie 150 m2) gruntuojamos, glaistomos ir dažomos emulsiniais dažais. Keičiami kai kurie langai (apie 18 m2), kartu keičiant ir palanges. Keičiamos ir vidaus durys (12 m2).

IV aukšte numatomas langų keitimas (apie 32 m2), prieš tai išmontavus senus langus.

Už darbų saugą per visą tvarkymo darbų vykdymo laikotarpį atsakingas pats rangovas. Jis privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Darbų aikštelė turi būti tvarkinga. Atliekos sandėliuojamos tvarkingai, jas rūšiuojant. Įrengti praėjimo tunelius poliklinikos lankytojams (jei tokie reikalingi).

Medžiagos naudojamos darbų atlikime turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Rangovas nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

Audrius Jankauskas, (+370 441 79 234) el. p. audrius.jankauskas@silute.lt