TSD-1222, VPP-6612

Medicininės technikos infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Prietaisas regėjimo aštrumo įvertinimui (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Skirtas regėjimo aštrumo ir spalvų suvokimo įvertinimui pateikiant skaitmeninius optotipus monitoriaus ekrane. |  |
| - 2. | Tipas | Skaitmeninė regėjimo aštrumo vertinimo sistema (ekranas su integruota ar atskira valdymo sistema). |  |
| - 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 21 coliai, matrica be atspindžių (matinė). |  |
| - 4. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip Full HD (1920×1080 pikselių). |  |
| - 5. | Regėjimo aštrumo skalės | Glima pasirinkti ne mažiau nei Snellen, LogMAR ir ETDRS skalės optotipus. |  |
| - 6. | Rodomi testai | Regėjimo aštrumo, astigmatizmo, spalvų suvokimo, kontrasto jautrumo ir stereoregėjimo testai. |  |
| - 7. | Atstumo nustatymas | Galimybė pasirinkti testavimo atstumą nuo 2 iki 6 metrų (ar lygiavertis nuotolio kompensavimas). |  |
| - 8. | Valdymas | Valdymas nuotoliniu pultu arba laidiniu / belaidžiu valdikliu. |  |
| - 9. | Kalibravimas | Ekranas turi būti kalibruojamas pagal atstumą ir ekrano dydį, siekiant teisingų optotipų proporcijų. |  |
| - 10. | Papildomos funkcijos | Galimybė keisti foną (šviesus / tamsus), optotipų kontrastą, pateikti raidžių, skaičių, žiedų (Landolt C) ir paveikslėlių testus vaikams. |  |
| - 11. | Jungtys | Bent viena HDMI arba USB jungtis, užtikrinanti galimybę prijungti prie kompiuterio ar gamintojo išorinio valdymo įrenginio. |  |
| - 12. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| - 13. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 14. | Prekės pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 15. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Bekontaktinis oftalmologinis tonometras (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas intraokulinio spaudimo (akispūdžio, IOP) matavimui suaugusiems ir vaikams klinikinėmis sąlygomis. Galima matuoti akispūdį sėdimoje ir gulimoje paciento padėtyje. |  |
| - 2. | Prietaiso tipas | Bekontaktis, mobilus, rankinis, skirtas darbui be stacionaraus stalo ir be smakro atramos. |  |
| - 3. | Matavimo principas | 1. Rikošetinis (rebound tonometry), naudojant trumpalaikį vienkartinės zondo/galvutės prisilietimą prie ragenos. 2. Matavimas nereikalauja akies nujautrinimo. |  |
| - 4. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 7 iki 50 mmHg. |  |
| - 5. | Matavimo tikslumas (paklaida) | 1. Ne prastesnis kaip ±2 mmHg visame darbinio diapazono intervale, arba ±1,2 mmHg (≤20 mmHg) ir ±2,2 mmHg (≥20 mmHg). |  |
| - 6. | Nuosekli ≥ 6 matavimų iš eilės galimybė | Prietaisas turi atlikti ne mažiau nei šešis matavimus vienai akiai ir pateikti vidutinę reikšmę, nurodant, jei matavimas laikomas nepatikimu. |  |
| - 7. | Galimybė atlikti matavimą gulinčiam pacientui | Galima atlikti matavimą gulinčiam pacientui |  |
| - 8. | Padėties ir matavimo kokybės indikacija | 1. Prietaisas turi padėties ir matavimo kokybės indikaciją: 1.1. Šviesos indikatorių zondo srityje ir/arba vaizdinę indikaciją ekrane, padedančią operatoriui tiksliai orientuoti prietaisą prieš rageną; |  |
| - 9. | Prietaiso svoris | Ne didesnis kaip 350 g. su baterijomis. |  |
| - 10. | Ekranas | 1. Įrenginys turi integruotą ekraną, kuriame rodoma: 1.1. Akispūdžio reikšmė (mmHg); 1.2. Matavimo kokybės / patikimumo indikatorius; 1.3. Pagrindinės naudotojo sąsajos piktogramos ir meniu. |  |
| - 11. | Maitinimas | 1. Įkraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija (komplektuojama su įkrovikliu ar įkrovimo stotele), veikimo trukmė – ne mažiau kaip 100 matavimų pilnai įkrauta baterija arba AA tipo baterijos (komplektiojamos su prietaisu). |  |
| - 12. | Priedai | 1. Matavimo zondai / galvutės vienkartiniai ir supakuoti individualiai (po vieną vienetą) gamintojo numatytoje vieneto pakuotėje, užtikrinančioje higieną ir apsaugą iki naudojimo. 2. Į komplektą turi būti įtraukta ne mažiau kaip 100 vnt. vienkartinių zondų / galvučių. 4. Transportavimo dėklas / lagaminėlis, užtikrinantis saugų prietaiso ir priedų transportavimą. |  |
| - 13. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 14. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Plyšinė lempa (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema | Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) arba su apšvietimu iš viršaus (Haag-Streit tipo arba lygiaverčiu). Apšvietimo šaltinis LED tipo (arba lygiavertis). |  |
| 2. | Padidinimai | Perjungiami, ne mažiau kaip penki: 5x±2x, 9x ±1x, 14x ±2x, 22x ±3x, 36x±4x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams) | ≥ 35 mm, kai didinimas 5x±2x; ≥ 22 mm, kai didinimas 9x ±1x; ≥ 14 mm, kai didinimas 14x ±2x; ≥ 8 mm, kai didinimas 22x ±3x; ≥ 5 mm, kai didinimas 36x±4x. |  |
| 4. | Okuliarai | ≤ 12,5x didinimo |  |
| 5. | Okuliarų dioptrinis paderinimas (okuliarų ametropijos kompensacija) | Ne siauresniame diapazone kaip nuo −5,0 D iki +5,0 D |  |
| 6. | Apšvietimo plyšio plotis | 1. Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 14 mm 2. Prietaisas turi skaitmeninę arba mechaninę skalę (indikatorių), leidžiančią tiksliai nustatyti 1 mm pločio apšvietimo plyšį. |  |
| 7. | Apšvietimo plyšio ilgis | 1. Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 mm iki 14 mm 2. Prietaisas turi skaitmeninę arba mechaninę skalę (indikatorių), leidžiančią tiksliai nustatyti 1 mm aukščio apšvietimo plyšį. |  |
| 8. | Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas | Reguliuojamas tolygiai ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180° arba plyčio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90º |  |
| 9. | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija | LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis |  |
| 10. | Filtrai: | - Mėlynas filtras; - Beraudis (žalias) filtras; |  |
| 11. | Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui | Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais. |  |
| 12. | Galimybė komplektuoti su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru | Pageidautina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru. |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | Iš 230 V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 15. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/suontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 pirkimo dalis. Nešiojama akies dugno kamera su priekinio akies segmento moduliu (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Skirta tinklainės (akies dugno) ir priekinio akies segmento vaizdams fotografuoti bei dokumentuoti diagnostiniais tikslais. |  |
| - 2. | Konstrukcija ir tipas | Nešiojama (rankinė) skaitmeninė kamera, tinkama naudoti įvairiose patalpose ir prie paciento lovos. |  |
| - 3. | Vaizdo jutiklis | Spalvinis jutiklis ne mažesnis kaip 5 megapikselių, užtikrinantis diagnostinį akies dugno ir priekinio segmento vaizdo kokybę. |  |
| - 4. | Tinklainės vaizdo laukas | Ne siauresnis kaip 40°, be midriazės (nepraplečiant vyzdžio). |  |
| - 5. | Priekinio segmento modulis | Kamera turi būti komplektuojama su nuimamu arba integruotu priekiniam akies segmentui skirtu moduliu. |  |
| - 6. | Fokusavimas | Automatinis arba pusiau automatinis fokusavimas. |  |
| 7. | Vaizdo peržiūra | Integruotas spalvotas ekranas (ne mažesnis kaip 3,5 colių) tyrimų peržiūrai ir valdymui. |  |
| - 8. | Apšvietimas | Integruotas baltos šviesos LED apšvietimas bei IR (infraraudonasis) apšvietimas. |  |
| - 9. | Atvaizdo formatas ir kokybė | Spalvotas, aukštos raiškos (ne mažiau kaip 2048×1536 pikselių) vaizdas. |  |
| - 10. | Duomenų perdavimas | Duomenų eksportas per USB, Wi-Fi arba Bluetooth sąsają; galimybė perkelti vaizdus į kompiuterį ir tinklo saugyklą. |  |
| - 11. | Programinė įranga | Gamintojo programinė įranga, skirta vaizdų peržiūrai, archyvavimui ir eksportui; turi leisti pridėti paciento duomenis ir komentarus. |  |
| - 12. | Energijos šaltinis | Integruota įkraunama baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 2 valandų nepertraukiamą darbą. |  |
| - 13. | Matmenys ir svoris | Kompaktiška, ergonomiška konstrukcija; svoris ne didesnis kaip 1 kg. |  |
| - 14. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 15. | Prekės pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 16. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

5 pirkimo dalis. Binokulinis oftalmoskopas su  apžiūros lęšių rinkiniu (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirti | Prietaisas skirtas netiesioginei akies dugno apžiūrai ir tinklainės periferijos įvertinimui. |  |
| - 2. | Tipas | Binokulinis (galviniu laikikliu tvirtinamas) netiesioginis oftalmoskopas su LED (arba lygiaverčiu) apšvietimu. |  |
| - 3. | Apšvietimo sistema | LED (arba lygiavertis) šviesos šaltinis, reguliuojamas apšvietimo intensyvumas. |  |
| - 4. | Optinė sistema | Reguliuojamas tarpakių atstumas, konvergencija ir optinis kampas; |  |
| - 5. | Maitinimas | Nuo įkraunamo akumuliatoriaus arba įkraunamos baterijos. Komplektuojama su įkrovimo stotele arba pakrovėju |  |
| - 6. | Ergonomika | Lengvas, subalansuotas, ergonomiško dizaino, pritaikytas ilgam naudojimui. |  |
| - 7. | Komplektacija | 1. Komplektuojamas su: 1.1. Akumuliatoriumi arba baterija ir įkrovimo įrenginiu; 1.2. Galviniu laikikliu; 1.3. Transportavimo dėklu; 1.4. Ne mažiau kaip 2 diagnostiniai asferiniai lęšiai: 20 ±2 D ir 28 ±2 D. |  |
| - 8. | Lęšių optinė kokybė | Asferiniai aukštos optinės kokybės diagnostiniai lęšiai, skirti netiesioginei akies dugno apžiūrai. |  |
| - 9. | Transportavimas | Prietaisas komplektuojamas su gamintojo transportavimo dėklu ar lagaminu. |  |
| - 10. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 11. | Prekės pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 12. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

6 pirkimo dalis. Lęšis akies dugno apžiūrai  (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Lęšis skirtas akies dugno (tinklainės, regos nervo disko, makulos ir periferijos) apžiūrai naudojant plyšinę lempą. |  |
| - 2. | Tipas | Asferinis 90D tipo diagnostinis lęšis netiesioginei akies dugno apžiūrai. |  |
| - 3. | Optinės savybės | Užtikrina aiškų, ryškų ir be iškraipymų vaizdą visame matymo lauke; sumažintas atspindžių ir aberacijų kiekis. |  |
| - 4. | Matymo laukas | 74–80° |  |
| - 5. | Padidinimas | 0,75×–0,9× (optinis padidinimas, tinkamas makulos ir regos nervo disko vertinimui). |  |
| - 6. | Optinė kokybė | Asferinis paviršius; aukštos kokybės optinis stiklas arba lygiavertė optinė medžiaga; daugiapakopė antirefleksinė danga abiejuose paviršiuose. |  |
| - 7. | Dangos (coating) | Antirefleksinė danga |  |
| - 8. | Medžiaga | Optinio stiklo arba aukštos kokybės optinio plastiko; atspari įbrėžimams, chemiškai stabili, lengvai valoma. |  |
| - 9. | Naudojimo būdas | Tinkamas naudoti su standartinėmis plyšinėmis lempomis; stabilus laikymas ir lengvas valdymas tyrimo metu. |  |
| - 10. | Priedai | Komplektuojamas su apsauginiu dėklu ar laikymo futliaru. |  |
| - 11. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 12. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 13. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

7 pirkimo dalis. Korekcinių lęšių rinkinys (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Korekcinių (bandomųjų) lęšių rinkinys skirtas paciento refrakcijos (regėjimo lūžio galios) įvertinimui, naudojant su bandomaisiais rėmeliais. |  |
| - 2. | Lęšių kiekis | Ne mažiau kaip 104 poros (208 vnt.), užtikrinančios pilną refrakcijos nustatymą (sferinių, cilindrinių, prizminių ir kitų reikalingų lęšių kombinacijomis). |  |
| - 3. | Lęšių tipai | Sferiniai teigiami ir neigiami, cilindriniai, prizminiai, ir priedai ( diafragmos, raudonas / žalias / matiniai / poliarizuoti). |  |
| - 4. | Dioptrijų intervalai – sferiniai lęšiai | Ne siauresnis nei nuo +20,0 D iki –20,0 D, su 0,25 D žingsniu mažesnėms nei ±6,0 D ir 0,5–1,0 D žingsniu didesnėms dioptrijoms. |  |
| - 5. | Dioptrijų intervalai – cilindriniai lęšiai | Ne siauresnis nei nuo +6,0 D iki –6,0 D. Žingsnis: iki ±4,0 D – ne didesnis kaip 0,25 D; virš ±4,0 D iki ±6,0 D – ne didesnis kaip 0,50 D; |  |
| - 6. | Prizminiai lęšiai | Ne mažiau kaip 6 vienetai – nuo 0,5 iki 10 prizmės dioptrijų (PD). |  |
| - 7. | Lęšių skersmuo | 38 ± 0,5 mm; tinkamas naudoti su standartiniais bandomaisiais rėmeliais. |  |
| - 8. | Lęšių žymėjimas ir išdėstymas | Lęšių vertės turi būti aiškiai pažymėtos, lengvai skaitomos ir tvarkingai išdėstytos pagal dioptrijų seką. |  |
| - 9. | Lęšių medžiaga | Optinio stiklo arba aukštos kokybės optinio plastiko, atspari subraižymui, aiškiai pažymėtos dioptrijų vertės. |  |
| - 10. | Apvadai | Metaliniai arba tvirti plastikiniai apvadai, su aiškiai pažymėtomis reikšmėmis. |  |
| - 11. | Specialus dėklas | Tvirtas, paminkštintas dėklas su vidiniu skirstymu kiekvienam lęšiui; užtikrinantis saugų laikymą ir transportavimą. |  |
| - 12. | Rinkinio sukomplektavimas | Rinkinys visiškai sukomplektuotas ir paruoštas naudojimui (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| - 13. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 14. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 15. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

8 pirkimo dalis. Bandomieji rėmeliai  (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Universalūs bandomieji (optometriniai) rėmeliai. | 1. Standartiniai, pagaminti iš tvirto atsparaus korozijai metalo, plastiko arba lygiavertės medžiagos. 2. Su minkštu guminiu antnosiu. 3. Tinka naudoti su įvairių gamintojų bandomųjų lęšių komplektais (universalus 38 mm lęšių diametras). 4. Komplektuojami su dėklu. |  |
| - 2. | Naudojamas lęšių skaičius vienu metu | ≥ 5 poros |  |
| - 3. | Tarpvyzdinio atstumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 48÷80 mm |  |
| - 4. | Akinių kojelės | Reguliuojamo ilgio ir pasvirimo kampo akinių kojelės (reguliavimo mechanizmai turi veikti tolygiai, be laisvumo ar užstrigimų). |  |
| - 5. | Cilindrų ašies keitimo ribos (ne siauresnes už nurodytas) | 0÷180° |  |
| - 6. | Rėmelio svoris | Ne daugiau 70 g |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 8. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

9 pirkimo dalis. Autokeratorefraktometras  (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas akies refrakcijos (lūžio galios) ir ragenos kreivumo (keratometrijos) matavimui. |  |
| 2. | Matavimo tipas | Automatinis refraktometras ir keratometrijos funkcijos viename įrenginyje. |  |
| 3. | Matavimo metodas | Nekontaktinis matavimo metodas, su automatiniu fokusavimu |  |
| 4. | Matavimo diapazonai | 1. Refrakcijos matavimo diapazonas – ne siauresnis nei nuo –25 D iki +22 D. 2. Ragenos kreivumo spindulio matavimo diapazonas – ne siauresnis nei nuo 5,0 iki 10,0 mm. |  |
| 5. | Ekranas ir valdymas | Spalvotas LCD arba jutiklinis ekranas, intuityvus meniu valdymas. |  |
| 6. | Duomenų perdavimas | Galimybė eksportuoti ar spausdinti tyrimo rezultatus per integruotą spausdintuvą, USB arba tinklo jungtį. |  |
| 7. | Automatizavimo funkcijos | Automatinis fokusavimas, akies pozicionavimas ir matavimų atlikimas (pilnai arba pusiau automatinis režimas). |  |
| 8. | Paciento pozicionavimo sistema | Reguliuojama smakro atrama, pritaikyta patogiam paciento pozicionavimui. |  |
| 9. | Maitinimas | Iš 230 V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 10. | Stalelis prietaiso pastatymui | Komplektacijoje – elektrinis stalelis, tinkamas prietaiso pastatymui. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 12. | Prekės pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

10 pirkimo dalis. Lentelių rinkinys spalvų juslės tyrimui  (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Rinkinys skirtas spalvų jutimo (spalvų matymo) vertinimui, leidžiantis nustatyti įgimtus ar įgytus spalvų matymo sutrikimus. |  |
| 2. | Tyrimo tipas | Pseudoizochromatinių lentelių metodas arba lygiavertis spalvų diferencijavimo testas. |  |
| 3. | Lentelių kiekis | Ne mažiau kaip 38 lentelės, užtikrinančios spalvų jutimo patikrinimą pagal standartinę metodiką (rausvai–žalių, mėlynai–geltonų ir kitų atspalvių diferencijavimą). |  |
| 4. | Pateikimas ir laikymas | Rinkinys pateikiamas specialiame aplanke, knygoje arba dėkle, užtikrinančiame lentelių apsaugą nuo šviesos ir pažeidimų. |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 6. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

___________________________