Pirkimo sąlygų / Sutarties

1 priedas

TECHNIINĖ SPECIFIKACIJA LIEMENEI ŠARVINEI, PALAIKANČIAI PLŪDRUMĄ

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Plūdrumą palaikanti šarvinė liemenė, (toliau – liemenė arba PPŠL) – tai individualios apsaugos priemonė, skirta apsaugoti gyvybiškai svarbius organus nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų žalojančio poveikio, vykdant kovines užduotis. Liemenė skirta LR KAS tarnaujantiems kariams, vykdantiems specifines užduotis laivuose, ant vandens ir vandenyje LR teritorijoje ir už jos ribų

  - PPŠL ir kitos komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

  - Šarvinių liemenių garantijos terminai:

  - balistinių plokščių – ne trumpesnis kaip 5 metų nuo prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos;

  - kiti elementai (tekstiliniai apvalkalai, plūdrumą palaikantys kompensatoriai ir kt.) – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 5 metai nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prie kiekvienos PPŠL turi būti pateikta eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojanti literatūra (naudojimo/priežiūros instrukcija) anglų ir lietuvių kalbomis.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Šarvinę liemenę sudaro:

  - priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniai apvalkalai;

  - dvi reguliuojamos petnešos (galimi petnešų paminkštinimai);

  - šoninis liemenės juosmens diržas plūdrumą palaikantiems kompensatoriams talpinti;

  - dvi dviem kryptimis lenktos plokštės krūtinės ir nugaros apsaugai;

  - du pagrindiniai plūdrumą palaikantys kompensatoriai;

  - du avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai;

  - transportavimo ir saugojimo krepšys su talpomis balistinėms plokštėms ir kitoms komplektuojančioms dalims.

  - PPŠL priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniams apvalkalams gaminti naudojamas vienspalvis samanų (artima spalvos kodui 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą), spalvos (bus derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu), nepalaikantis degimo viršaus audinys, kurio techninės charakteristikos atitinka (arba yra ne blogesnės) 1 priedo lentelėje nurodytas technines charakteristikas.

  - Tekstilinės (diržinės) juostos, kibaus užsegimo dalys ir kiti priedai, naudojami liemenės gamybai (5.1 – 5.3 punktai) turi būti vienspalvės, derančios prie viršaus audinio spalvos. Priedų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

  - Visi liemenės išorėje esantys elementai naudojami PPŠL gamybai (viršaus audinys ir priedai) , turi būti nepalaikantys degimo, turėti IR spindulių atspindį. Audinio spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45 %. Priedų spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi būti artimas viršaus audinio spektrinio atspindžio faktoriui.

  - Reikalavimai PPŠL funkcionalumui:

  - siekiant funkcinio, ergonominio suderinamumo su kitais kario naudojamais ekipuotės bei aprangos elementais, bei mažinant karių užkliuvimo pavojų, PPŠL turi būti žemo profilio „Plate carrier“;

  - liemenės nugarinėje viršutinėje dalyje turi būti transportavimo/evakavimo rankena (skirta evakuoti karį );

  - PPŠL turi turėti saugią greito užsegimo ir atsegimo sistemą. Liemenė neturi savaime atsisegti užduoties atlikimo metu;

  - liemenės aukščio reguliavimas bei atsegimas turi būti pečių srityje;

  - liemenė turi turėti liemenės pločio reguliavimo elementus;

  - liemenės priekis, nugara bei šonai turi būti su persipinančių juostelių sistema (angl., Pouch Attachment Ladder System (PALS) webbing stripes) arba analogiška ne mažiau kaip po 6 eiles priekyje ir nugaroje;

  - liemenės priekio ir nugaros viršutinėje dalyje užsiūtos tekstilinės kibių užsegimų minkštosios (loop) dalys antsiuvams;

  - juosmens diržas privalo turėti galimybę plūdrumo palaikančiai įrangai talpinti/fiksuoti.

  - šarvinės liemenės tekstiliniai elementai turi suteikti vartotojui tolygų svorio paskirstymą ir modulumą;

  - plūdrumo palaikančios įrangos veikimo vandenyje metu forma ir padėtys privalo užtikrinti, kad kario galva išliktų virš vandens;

  - plūdrumo palaikančios įrangos veikimo vandenyje metu forma ir padėtys neturi trukdyti galimybės naudotis ginklu.

  - Reikalavimai balistinei apsaugai:

  - Siekiant užtikrinti karių saugumą nuo potencialią grėsmę keliančių veiksnių, krūtinės, nugaros balistinės plokštės turi užtikrinti ne mažesnį kaip III apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą arba RF1 lygį pagal NIJ 0101.07 standartą arba lygiavertį standartą.

  - Nugarėlės paviršiaus deformacija BFS (BFD) (Backface Signature, Backface Deformation) ≤ 44 mm pagal NIJ 0101.06 arba NIJ 0101.07, arba lygiavertį standartą.

  - PPŠL apsauginės plokštės turi dengti gyvybiškai svarbius vidaus organus.

  - PPŠL apsauginių plokščių, dydžiui ir svoriui keliami reikalavimai:

|  | Matmuo (± 5mm) | Plotas (±5%) | Maksimalus storis | Maksimalus svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priekinė, nugarinė | 250x300 mm | 675 cm² | 22 mm | 1200 g |

Balistinės plokštės SAPI/ESAPI tipo dvigubo lenkimo.

  - Visos apsauginės plokštės turi būti su galimybe jas išimti ir įdėti į liemenę. Turi būti numatyti priekinės ir nugarinės balistinių plokščių įtvirtinimai, užtikrinantys plokščių stabilų įsitvirtinimą aktyvios eksploatacijos metu.

  - Reikalavimai kompensatoriams ir avariniams plūdrumą palaikantiems įrenginiams:

  - pagrindiniai kompensatoriai, daugkartinio naudojimo, integruoti priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniuose apvalkaluose su pripūtimo vamzdeliu;

  - pagrindinių kompensatorių minimali keliamoji galia M-XL liemenėms 10 LBS/4,5 kg;

  - avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai (talpos), daugkartinio naudojimo su dviguba pripūtimo sistema;

  - avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai privalo turėti du CO2 balionėlius su aktyvavimo/paleidimo rankenėlėmis ir du pripūtimo vamzdelius kiekvienai talpai antriniam pripūtimui;

  - avarinis plūduriavimą palaikantis įrenginys užtikrina žemiau pateiktas plūdrumo savybes:

-teigiamas plūdrumas vandens paviršiuje ne mažiau nei 33 kg;

-teigiamas plūdrumas 4,5 m gylyje ne mažiau nei 25 kg;

-teigiamas plūdrumas 10 m gylyje (jūros vandenyje) ne mažiau nei 20 kg;

  - Šarvinės liemenės dydžiai:

Šarvinės liemenės gaminamos lentelėje nurodytų dydžių (išmatavimai lentelėje pateikti centimetrais):

| DYDŽIAI |  | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juosmens apimtis, cm |  | 74-88 | 82-96 | 90-104 | 98-112 |
| Priekio aukštis | Standartinis (R) | ≤ 42 |  |  |  |
|  | Prailgintas (L) | > 43 |  |  |  |

Pastaba. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių/lentelėje nenurodytų dydžių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

  - Šarvinės liemenės svoris

Šarvinės liemenės ir jos sudedamųjų dalių (be transportavimo ir saugojimo krepšio) svoris M(R) dydžiui neturi viršyti 10 kg.

III skyrius

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

  - Šarvinės liemenės ženklinimas ir etiketėje pateikta informacija turi atitikti NIJ arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Ant visų liemenės dalių turi būti pritvirtintos etiketės su nurodytu liemenės modeliu (artikulu), numeriu, jos partijos (siuntos) numeriu, pagaminimo data, vieta, dydžiu, pažymėta priekinė ir nugarinė dalys (pusės), nurodyti priežiūros ženklai pagal standartą EN ISO 3758 arba jam lygiavertį standartą.

  - Etiketės turi būti atsparios prakaitui, skalbimui, valymui.

  - Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją visą gaminio naudojimo laiką.

  - Liemenės pakuojamos į tvirtas, atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams kartonines dėžes. Dėžių svoris suderinamas sutarties vykdymo metu. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas,

- importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą) ;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas;

  - Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą, būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

IV skyrius

REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJOS PAKETUI

  - Gamintojas (tiekėjas) turi pateikti šarvinės liemenės išsamią eksploatacijos/priežiūros instrukciją anglų ir lietuvių kalbomis ir galiojimo garantinius dokumentus.

V skyrius

ŠARVINIŲ LIEMENIŲ KOKYBĖ

  - Šarvinės liemenės turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Tiekėjas (gamintojas ) privalo pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytai balistinei apsaugai (akredituotos pagal ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą laboratorijos tyrimų protokolus arba sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinančius šarvinių liemenių saugos lygių atitikimą).

  - šarvinių liemenių viršaus audinio akredituotos pagal ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą laboratorijos tyrimų protokolus.

  - Tyrimų protokole/sertifikate turi būti tikslus laboratorijos/sertifikavimo įstaigos pavadinimas, bandomojo/sertifikuojamo objekto aprašymas (modelis, artikulas), išdavimo data ir kt. Tyrimų protokole privalo būti nustatomo rodiklio pavadinimas, bandymo metodas, nustatyto rodiklio reikšmė (visos nustatomos bandomojo objekto techninių charakteristikų reikšmės pateikiamos viename protokole), bandomojo objekto natūrinis pavyzdys su laboratorijos atžyma (jeigu tai įmanoma).

  - Siuvimo priedų atitiktis reikalavimams patvirtinama gamintojo ar laboratorijos išduotais bandymų protokolais.

VI skyrius

Šarvinių liemenių PRIĖMIMAS

  - Pirkėjas tvirtina tiekėjo darbinį pavyzdį, kuris yra pagrindas priimant produkciją.

  - Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

- du identiškus gaminius (sutarto dydžio);

- matų lentelę suderinimui;

- naudojimo (priežiūros) instrukciją suderinimui;

- gaminio aprašymą su dokumentais nurodytais techninės specifikacijos 5.1 ir 5.2 punktuose (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo patvirtinimais ir pan.) patvirtinančiais gaminio siuvime panaudotų medžiagų ( audinių, furnitūros ir t.t.) jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

  - Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

  - Šarvinės liemenės pristatomos transportavimo krepšiuose.

  - Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavertį standartą bei dokumentai patvirtinantys prekių atitikimą.

  - Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

ŠARVINĖS LIEMENĖS VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis* | % | 100% PA 6.6 | Nurodyti |
| 2. | Didžiausioji – metmenų kryptimi – ataudų kryptimi | N | ≥ 4200 ≥ 3000 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 3. | Plyšimo jėga – metmenų kryptimi – ataudų kryptimi | N | ≥ 200 ≥ 200 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas paviršiaus vilgimui | klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 5. | Užsidegimo greitis | s | ≥ 7 | LST EN ISO 6940 (ISO 6940) arba lygiavertis (paviršiaus degumo) |
| 6. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui | sūkiai | ≥ 250 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 7. |  |  |  |  |

* Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.