Pirkimo sąlygų

5 priedo (Pasiūlymo formos)

1 priedėlis

SIŪLOMOS ŠARVINĖS LIEMENĖS (PLŪDRUMĄ PALAIKANČIOS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Plūdrumą palaikančios šarvinės liemenės minimalūs techniniai rodikliai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Reikalavimai |  |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (geltonai pažymėtus laukus užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė*) |
| Siūlomos Plūdrumą palaikančios šarvinės liemenės pavadinimas, gamintojas, modelis |  |  |  |  |  |  |  |
| BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Plūdrumą palaikanti šarvinė liemenė (toliau – liemenė arba PPŠL) – tai individualios apsaugos priemonė, skirta apsaugoti gyvybiškai svarbius organus nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų žalojančio poveikio, vykdant kovines užduotis. Liemenė skirta LR KAS tarnaujantiems kariams, vykdantiems specifines užduotis laivuose, ant vandens ir vandenyje LR teritorijoje ir už jos ribų. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 1.2. | PPŠL ir kitos komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 1.3. | Šarvinių liemenių garantijos terminai: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | balistinių plokščių – ne trumpesnis kaip 5 metų nuo prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |  |  |  | nurodyti tikslu garantijos terminą (metais) |
| 1.3.2 | kiti elementai (tekstiliniai apvalkalai, plūdrumą palaikantys kompensatoriai ir kt.) – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 5 metai nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |  |  |  | nurodyti tikslius garantijos terminus pagal abu reikalavimus mėn. ar metais. |
| TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šarvinė liemenė, kurią sudaro: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniai apvalkalai. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.2 | dvi reguliuojamos petnešos (galimi petnešų paminkštinimai). |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.3 | šoninis liemenės juosmens diržas plūdrumą palaikantiems kompensatoriams talpinti. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.4 | dvi dviem kryptimis lenktos plokštės krūtinės ir nugaros apsaugai. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.5 | du pagrindiniai plūdrumą palaikantys kompensatoriai. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.6 | du avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.1.7 | transportavimo ir saugojimo krepšys su talpomis balistinėms plokštėms ir kitoms komplektuojančioms dalims. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2. | Reikalavimai ŠL medžiagai Pastaba:tiekėjas taip pat privalo užpildyti reikalaujamas skiltis techninių charakteristikų 2 lentelėje |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | PPŠL priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniams apvalkalams gaminti naudojama: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | vienspalvis samanų (artima spalvos kodui 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą), spalvos (bus derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu), nepalaikantis degimo viršaus audinys, kurio techninės charakteristikos atitinka (arba yra ne blogesnės) 1 priedo lentelėje nurodytas technines charakteristikas. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2.2 | Tekstilinės (diržinės) juostos, kibaus užsegimo dalys ir kiti priedai, naudojami liemenės gamybai (2.1.1 – 2.1.3 punktai) turi būti vienspalvės, derančios prie viršaus audinio spalvos. Priedų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2.3 | kibaus užsegimo dalys (artimos viršaus audinio spalvos, spalvos kodas 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą). |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2.4 | Visi liemenės išorėje esantys elementai naudojami PPŠL gamybai (viršaus audinys ir priedai) , turi būti nepalaikantys degimo, turėti IR spindulių atspindį. Audinio spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45 %. Priedų spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi būti artimas viršaus audinio spektrinio atspindžio faktoriui. |  |  |  |  |  | Pateikti elementų gamintojų techninę dokumentaciją arba akredituotos laboratorijos protokolus |
| 2.3. | Reikalavimai ŠL funkcionalumui |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | siekiant funkcinio, ergonominio suderinamumo su kitais kario naudojamais ekipuotės bei aprangos elementais, bei mažinant karių užkliuvimo pavojų, PPŠL turi būti žemo profilio „Plate carrier“; |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.2 | liemenės nugarinėje viršutinėje dalyje turi būti transportavimo/evakavimo rankena (skirta evakuoti karį ) |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.3 | PPŠL turi turėti saugią greito užsegimo ir atsegimo sistemą. Liemenė neturi savaime atsisegti užduoties atlikimo metu. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.4 | liemenės aukščio reguliavimas bei atsegimas turi būti pečių srityje. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.5 | Liemenė turi turėti liemenės pločio reguliavimo elementus. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.6 | liemenės priekis, nugara bei šonai turi būti su persipinančių juostelių sistema (angl., Pouch Attachment Ladder System (PALS) webbing stripes) arba analogiška ne mažiau kaip po 6 eiles priekyje ir nugaroje. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį ir Nurodyti eilių skaičių |
| 2.3.7 | liemenės priekio ir nugaros viršutinėje dalyje užsiūtos tekstilinės kibių užsegimų minkštosios (loop) dalys antsiuvams. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.8 | juosmens diržas privalo turėti galimybę plūdrumo palaikančiai įrangai talpinti/fiksuoti |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.9 | šarvinės liemenės tekstiliniai elementai turi suteikti vartotojui tolygų svorio paskirstymą ir modulumą. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.10 | plūdrumo palaikančios įrangos veikimo vandenyje metu forma ir padėtys privalo užtikrinti, kad kario galva išliktų virš vandens. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3.11 | plūdrumo palaikančios įrangos veikimo vandenyje metu forma ir padėtys neturi trukdyti galimybės naudotis ginklu. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.4. | Reikalavimai balistinei apsaugai: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Siekiant užtikrinti karių saugumą nuo potencialią grėsmę keliančių veiksnių, krūtinės, nugaros balistinės plokštės turi užtikrinti ne mažesnį kaip III apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą arba RF1 lygį pagal NIJ 0101.07 standartą arba lygiavertį standartą. |  |  |  |  |  | Akredituotos laboratorijos balistinių bandymų protokolai su išvada arba sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, kad atitinka reikalaujamą balistinės apsaugos lygį. |
| 2.4.2 | Nugarėlės paviršiaus deformacija BFS (BFD) (Backface Signature, Backface Deformation) ≤ 44 mm pagal NIJ 0101.06 arba NIJ 0101.07, arba lygiavertį standartą. |  |  |  |  |  | Akredituotos laboratorijos balistinių bandymų protokolai su išvada arba sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, kad atitinka reikalaujamą balistinės apsaugos lygį. |
| 2.4.3 | PPŠL apsauginės plokštės turi dengti gyvybiškai svarbius vidaus organus. |  |  |  |  |  | TAIP / NE |
| 2.4.4 | PPŠL apsauginių plokščių, dydžiui ir svoriui keliami reikalavimai: Matmuo (± 5mm); Plotas (±5%); Maksimalus storis; Maksimalus svoris. Priekinė, nugarinė; 250x300 mm; 675 cm²; 22 mm; 1200 g. Balistinės plokštės SAPI/ESAPI tipo dvigubo lenkimo. | nurodyti tikslias reikšmes pagal kiekvieną duomenį: Matmuo- Plotas- Storis- Svoris- |
| 2.4.5 | Visos apsauginės plokštės turi būti su galimybe jas išimti ir įdėti į liemenę. Turi būti numatyti priekinės ir nugarinės balistinių plokščių įtvirtinimai, užtikrinantys plokščių stabilų įsitvirtinimą aktyvios eksploatacijos metu. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5 | Reikalavimai kompensatoriams ir avariniams plūdrumą palaikantiems įrenginiams: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | pagrindiniai kompensatoriai, daugkartinio naudojimo, integruoti priekio ir nugaros balistinių plokščių tekstiliniuose apvalkaluose su pripūtimo vamzdeliu; |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5.2 | pagrindinių kompensatorių minimali keliamoji galia M-XL liemenėms 10 LBS/4,5 kg; |  |  |  |  |  | nurodyti tikslią reikšmę |
| 2.5.3 | avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai (talpos), daugkartinio naudojimo su dviguba pripūtimo sistema; |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5.4 | avariniai plūduriavimą palaikantys įrenginiai privalo turėti du CO2 balionėlius su aktyvavimo/paleidimo rankenėlėmis ir du pripūtimo vamzdelius kiekvienai talpai antriniam pripūtimui; |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5.5 | avarinis plūduriavimą palaikantis įrenginys užtikrina žemiau pateiktas plūdrumo savybes: 2.5.5.1. teigiamas plūdrumas vandens paviršiuje ne mažiau nei 33 kg; 2.5.5.2. teigiamas plūdrumas 4,5 m gylyje ne mažiau nei 25 kg; 2.5.5.3. teigiamas plūdrumas 10 m gylyje (jūros vandenyje) ne mažiau nei 20 kg. |  |  |  |  |  | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.6. | Šarvinės liemenės dydžiai: |  |  |  |  |  |  |
| Šarvinės liemenės gaminamos lentelėje nurodytų dydžių (išmatavimai lentelėje pateikti centimetrais): DYDŽIAI; S; M; L; XL. Juosmens; 74-88; 82-96; 90-104; 98-112. Priekinis aukštis; Standartinis (R); ≤ 42. Prailgintas (L); > 43. Pastaba. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių/lentelėje nenurodytų dydžių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| Šarvinės liemenės svoris |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Šarvinės liemenės ir jos sudedamųjų dalių svoris M(R) dydžiui neturi viršyti 10 kg. |  |  |  |  |  | nurodyti tikslų svorį. |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2 lentelė

ŠARVINĖS LIEMENĖS VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis* | % | 100% PA 6.6 | Nurodyti | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |
| 2. | Trūkimo jėga – matmenų – ataudų | N | ≥ 4200 ≥ 3000 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |
| 3. | Plyšimo jėga – metmenų – ataudų | N | ≥ 200 ≥ 200 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |
| 4. | Atsparumas paviršiaus vilgimui | klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |
| 5. | Degumas | s | ≥ 7 | LST EN ISO 6940 (ISO 6940) arba lygiavertis (paviršiaus degumo) | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |
| 6. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui | sūkiai | ≥ 250 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą |

* Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.