Pirkimo sąlygų 2.2. priedas

DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

1.Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį techniniams parametrams, nurodytiems šios techninėje specifikacijoje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo parengtus katalogus ir / ar techninių charakteristikų aprašymus (jeigu gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti, ar pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių parametrų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge ir / ar techninių charakteristikų aprašyme nėra reikalaujamo prekės techninio parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, tiekėjas kartu su pasiūlymu gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją, pasirašytą gamintojo. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu (obektyviu) įrodymu. 2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų galiojančių CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (jei pateikiama deklaracija atitinkanti reglamentą 93/42/EEB, kartu privaloma pateikti rašytinį susitarimą tarp gamintojo ir notifikuojančios įstaigos), skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. 3.Ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir / ar tinkamumo naudoti terminas. 4. Prekių pavyzdžių teikimas: 4.1. Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, Pirkimo organizatoriui CVP IS priemonėmis pareikalavus, turės neatlygintinai pateikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius (toje (tose) pirkimo dalyse, kuriai (-ioms) tiekėjas pateikė pasiūlymą (-us)). Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. 4.2. Prekių pavyzdžių pateikimo terminas – 5 darbo dienos nuo prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės g. 2, 86179 Kelmė. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu (kontaktus tiekėjui pateiks pirkimo organizatorius CVP IS priemonėmis kartu su prašymu pristatyti prekių pavyzdžius) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. 4.3. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami kartu su originaliomis gamintojo pakuotėmis. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui „Dezinfekcijos priemonės“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. 4.4. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. 4.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal viešojo pirkimo sutartį tiekiamas prekes. 5. Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų priemonių saugos duomenų lapus (SDL) atitinkančius reglamentą ES2020/878. 6. Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų priemonių saugos duomenų lapus (SDL) atitinkančius reglamentą ES2020/878. 7. Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų biocidinių produktų autorizacijos liudijimus su priedais. 8. Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti siūlomų priemonių veikimą pagal EN standartus, nurodytus konkrečios prekės specifikacijoje, arba lygiaverčius standartus patvirtinančius dokumentus. 9. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas produktas notifikuotas CPNP portale pagal ES reglamentą 1223/2009. 10. Priemonių galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėnesių.

| Priemonės pavadinimas, aprašas (norimi parametrai, atitikimas standartams ir kita informacija) |  |  | Siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Rankų higienos priemonės |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Priemonė rankų plovimui | Be kvapo, dažančiųjų medžiagų ir konservantų; pH neutralus; Skirtas dažnam medicinos darbuotojų rankų plovimui; Turi tikti įstaigoje esantiems laikikliams/ dozatoriams arba suteikti juos nemokamai; priemonė turi būti notifikuota CPNP; Talpa-05l;1l;5l |  |
| 1. 2. | Rankų antiseptikas propanolio pagrindu | Skirtas higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai; Veiklioji medžiaga- propanoliai (ne mažiau 75 proc.); sudėtyje turi būti odą tausojančių priedų, veikimą prailginančių medžiagų; Higieninė rankų dezinfekcija- 30s, chirurginė- 1,5min; Priemonė atitinka EN1500, EN12791; EN14476 ( prieš apvalkalėlį turinčius virusus, ribotas virusidinis); EN14348 ( mikobaktericidinis); EN13624 (C.albicans), EN13727 standartus; Poveikio laikas prieš visus standartuose įvardintus mikroorganizmus- iki 30s. Turi tikti įstaigoje esantiems laikikliams/ dozatoriams arba pateikti nemokamai; Talpos-0,5l ;1l;5 l Biocidas |  |
| 1 3. | Rankų antiseptikas etanolio pagrindu | Skirtas higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai; tinkantis jautrios rankų odos antiseptikai; Veiklioji medžiaga – etanolis (ne mažiau 80%); Sudėtyje turi būti odą tausojančių priedų; Higieninė rankų dezinfekcija- 30s, chirurginė- 1,5min; Priemonė atitinka EN1500, EN12791; EN14476 (pilnas virusidinis); EN14348(mikobaktericidinis); EN13624 (fungicidinis); EN13727standartus, EN17430 (ribotas virusidinis); Poveikio laikas prieš visus standartuose įvardintus mikroorganizmus- iki 30s. Turi tikti įstaigoje esantiems laikikliams/ dozatoriams arba pateikti nemokamai. Talpos-0,5 l; 1 l Biocidas |  |
| 1 4. | Rankų odos apsauginis kremas (losjonas) | Sudėtyje turi būti odos apsaugos ir priežiūros komponentų: glicerinas, pantenolis, vit E ir kt. Skirtas profesionaliai medikų rankų odos priežiūrai. Priemonė turi būti notifikuota CPNP. Pageidaujama pakuotė 300- 500ml; |  |
| 1 5. | Uždaro tipo alkūniniai dozatoriai operaciniam skyriui | Dozatoriaus korpusas dalinai uždaras, pagamintas iš dez. priemonėms atsparaus plastiko, paviršius lygus, lengvai valomas. Tvirtinamas prie sienos, alkūnės ilgis ne trumpesnis nei 20 cm. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (dozuoja iki 2,5ml); Skirtas 0,5l ir1,0 l talpoms, Rinkinyje yra visi tvirtinimui reikalingi elementai, dozavimo pompa, lašų surinkimo dėklas; . |  |
| 1. 6. | Dozavimo pompa | Skirtos pakeitimui 1.5 pirkimo dalyje įvardintam dozatoriui. Tinka 0,5 l ir 1,0 l talpoms. |  |
| 1. 7 | Sieninis laikiklis | Laikiklis tvirtinamas prie sienos; lengvai valomas, dezinfekuojamas; pagamintas iš plastiko, atsparaus dez. priemonėms; skirtas 0,5l muilo ir antiseptiko talpoms; komplekte yra tvirtinimo elementai, lašų surinkimo dėklas. |  |
| 1.8 | Laikiklis ant lovos | Pagamintas iš metalo; galima sterilizuoti; kabinamas ant lovos; skirtas 0,5l antiseptiko talpoms. |  |
| 1.9 | Dozavimo pompos pakeitimui | Skirtos 0,5l ir 1,0 l muilo ir rankų antiseptiko talpoms. |  |
| 2. Odos dezinfekcijos ir profilaktikos priemonės |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė | Skirta naudoti odos dezinfekcijai prieš injekcijas, punkcijas ir kitas invazines procedūras; Veikliosios medžiagos: etanolis ( ne mažiau 70%), veikimą sustiprinančios medžiagos (KAJ); Antimikrobinis poveikis: bakterijoms (EN13727), grybeliams (EN136240, virusams (pilnas virusidinis EN14476), tuberkuliocidinis (EN14348), Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, rūgščių; Paruošta naudoti; ekspozicijos laikas prieš injekcijas – iki 30s Talpa- 250-300ml su purkštuku ir 1l Biocidas |  |
| 2. 2. | Spalvota odos dezinfekcijos priemonė | Skirta naudoti odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas ir kitas invazines procedūras; Veikliosios medžiagos: etanolis ( ne mažiau 70%), veikimą sustiprinančios medžiagos (KAJ), dažai; Antimikrobinis poveikis: bakterijoms (EN13727), grybeliams (EN136240, virusams (pilnas virusidinis EN14476), tuberkuliocidinis (EN14348), Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, rūgščių; Paruošta naudoti; Ekspozicijos laikas prieš operacijas, punkcijas – iki 2min. Talpa 250 ml su purkštuku ir 1l Biocidas |  |
| 2.3 | Pėdų ir avalynės antiseptikas | Skirta pėdų grybelio profilaktikai; Naikina bakterijas ir grybelius; Tinka naudoti medicinos įstaigose, baseinuose, persirengimo kambariuose ir kt. Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ( ne mažiau 70 %) veikimą prailginančios medžiagos; Ekspozicija -30-60s. Talpa nuo 150 ml iki 300ml su purkštuku. Biocidas |  |
| 3.Medicinos priemonių (instrumentų) dezinfekcijos ir valymo priemonės rankiniam apruošimui |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Enziminis ploviklis medicininių instrumentų užpylimui | Paskirtis – priemonė skirta instrumentų užpylimui prieš plovimą plautuve (kad nepridžiūtų); tinkama naudoti ultragarsiniuose plautuvuose; Turi tikti medicinos priemonėms (instrumentams), pagamintiems iš įvairių medžiagų plauti, sunkiai pašalinamiems teršalams šalinti Pavidalas- skystas koncentratas. Sudėtis- enzimai ( ne mažiau 4 skirtingų enzimų), pH: 7-8; Naudojama ne didesnė nei 0,5% koncentracija, ekspozicija iki 5min; Pageidaujama pakuotė -5l Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 4. Medicinos priemonių ir įvairių endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemonės rankiniam apruošimui (neparuoštas naudoti) |  |  |  |
| 4.1. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė endoskopų ir kitų medicinos prietaisų dezinfekcijai. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė, pH 8-10, be aldehidų; Tinkanti visų rūšių endoskopams ir kitiems medicinos instrumentams dezinfekuoti. Veiklioji medžiaga- aktyvus deguonis, peracto rūgštis. Nedirginančio kvapo arba bekvapis. Forma- milteliai. Turi veikti bakterijas (EN 13727, EN 14561), mieles (EN13624, EN 14562), virusus (pilnas virusidinis EN 14476, EN 17111), mikobakterijas (EN 14348, EN 14563), sporas (pilnas sporicidinis (EN 17126) -pateikti įrodančius dokumentus; Poveikio laikas prieš nurodytus mikroorganizmus- ne ilgiau 20min. Pakuotės dydis 1kg +/-10 proc. Komplekte turi būti dozavimo priemonė. Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) . |  |
| 5. Priemonės dantų atspaudų ir protezų dezinfekcijai |  |  |  |
| 5.1 | Priemonės dantų atspaudų ir protezų dezinfekcijai | Tinkamas odontologinių atspaudų ir protezų (visų rūšių) dezinfekcijai. Forma – paruoštas naudoti skystis; Veiklioji medžiaga – amonių junginiai; Nedirginančio kvapo arba bekvapis; Sudėtyje neturi būti alkoholių, aldehidų, fenolių, peroksidų; Poveikis-veikia bakterija (įsk. m. terrae), virusus, grybelius/mieles, (TBC); Turi atitikti EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 arba lygiaverčius standartus; Darbinių tirpalų pakartotino naudojimo terminas ne trumpiau kaip 7 dienos; Ekspozicijos laikas – ne ilgiau kaip 15 min Talpa: 1-5 l Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 6. Priemonės endoskopų rankinei aukšto lygio dezinfekcijai dezinfekcijai (paruoštas naudoti) |  |  |  |
| 6.1. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė endoskopams | Paskirtis – priemonė turi būti skirta visų rūšių endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu (mirkymui) pH -neutralus rūgštinis, silpnai rūgštinis. Paruoštas naudoti, pakartotinai naudojamas ne trumpiau nei 14 dienų. Veikliųjų medžiagų pagrindas: peracto rūgštis Ekspozicijos laikas– ne ilgiau 15 min. Turi tikti medicinos priemonėms ( visų rūšių endoskopams, optikos instrumentams) Turi veikti bakterijas (EN 13727, EN 14561), mieles (EN13624, EN 14562), virusus (pilnas virusidinis EN 14476, EN 17111), mikobakterijas (EN 14348, EN 14563), sporas (pilnas sporicidinis (EN 17126) pateikti įrodančius dokumentus; Talpa- 5l. Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 6. 2. | Indikatoriai tirpalo stabilumui įvertinti | Indikatoriai skirti paruošto naudoti aukšto lygio dezinfekanto stabilumui vertinti; Skirti 6.1 punkte aprašytam dezinfekanto stabilumui vertinti. Pakuotėje ne mažiau 50 indikatorių |  |
| 6.3. | Valiklis endoskopų valymui prieš aukšto lygio dezinfekciją | Pagaminta enzimų pagrindu, neputojantis, koncentratas; Darbinio tirpalo koncentracija ne daugiau 0,5% , ekspozicijos laikas iki 5min. Turi būti tinkamas naudoti pirminiam valymui prieš aukšto lygio dezinfekciją Pageidaujama talpa-5l; Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 6.4 | Dozavimo pompa | Skirta 6.3 p. koncentrato dozavimui, daugkartinio naudojimo. |  |
| 6.1.-6.4. Priemonės turi būti to paties gamintojo ir derėti tarpusavyje (ploviklis dezinfektantas ir indikatoriai) |  |  |  |
| 7. Priemonė medicinos prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai |  |  |  |  |
| 7. 1. | Greitai paviršių dezinfekcijai alkoholiniu pagrindu | Priemonė skirta greitai alkoholiui jautrių ir atsparių paviršių dezinfekcijai ir valymui. Sudėtis: alkoholiai (ne daugiau 30%), aminai ar kita lygiavertė medžiaga. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (prieš apvalkalinius virusisi, ribotas poveikis prieš virusus be apvalkalo, įsk. Rota, Nora; EN 14476, EN16777) poveikiu. Ekspozicija iki 5 min. Pakuotė su purkštuku, formuojančiu putas. Talpa: ne didesnė kaip 1l su purkštuku; 5l Biocidinis produktas (2 ir 4 tipas), medicinos priemonė (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR)) |  |
| 7. 2. | Dezinfekuojančios servetėlės be alkoholio | Skirtos medicinos prietaisų, jautrių alkoholiui (echoskopų daviklių, optikų ir kt.) dezinfekcijai ir valymui: -veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai arba lygiavertės; -veikia: baktericidiškai (EN13727, EN16615), mielicidiškai (EN13624), virusidiškai (prieš apvalkalinius virusus EN14476, Rota, polyoma); - ekspozicijos laikas ne ilgiau 60 s. - servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu; - dydis ne mažiau kaip 18x18cm, ne mažesnio kaip 60 g/m² tankio; - pakuotėje +- 100 servetėlių; Medicinos priemonė (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR)) |  |
| 7.3. | Dezinfekuojančios servetėlės su alkoholiu | Skirtos greitai jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui: -veikliosios medžiagos- alkoholiai (iki 30%), veikimą sustiprinanti medžiaga; -servetėlės pagamintos iš sintetinės vilnos, dydis ne mažiau kaip 18x20cm, ne mažesnio kaip 60 g/m² tankio; -pasižymi baktericidiniu (EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN16615), virusidiniu (prieš apvalkalinius virusus, Nora, Rota virusai, EN16777, EN14476); - ekspozicija ne ilgiau kaip 5min; - viena servetėlė galima nuvalyti ne mažiau kaip 1,5m² plotą- pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą; -vienkartinėje pakuotėje su dangčiu iki 100 servetėlių; Biocidinis produktas (2 ir 4 tipas), medicinos priemonė (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR)) |  |
| 7.4. | Priemonė skirta paviršiams valyti ir dezinfekuoti | Priemonė tinkama aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai ir valymui; - dvikomponentė, veikliosios (sudėtinės) medžiagos – tik aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai; - pasižymi baktericidiniu (EN16615, EN13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624, EN16615), virusidiniu (EN14476: prieš apvalkalinius virusus, ribotas virusidinis poveikis);) - naudojama ne didesnė nei 1% koncentracija, ne ilgesnė nei 60min ekspozicija išvardintiems mikroorganizmams sunaikinti; - 2 ir 4 tipo biocidas, medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) Talpa- 5l |  |
| 7.5. | Dozavimo pompa | Skirta koncentrato dozavimui, dozuoja ne daugiau kaip po 10ml. |  |
| 7.6. | Daugkartinio naudojimo talpa | Skirtas sausoms servetėlėms įdėti ir užpilti dezinfekciniu tirpalu: -talpa 2- 2,5l paruošto naudojimui tirpalo; -pagamintas iš dezinfekcinėms priemonėms atsparaus plastiko; - sandariai uždaromas, apsaugo priemones nuo užteršimo ir išgaravimo; - tinkamas 7.7. p. servetėlių naudojimui; - 7.4 nurodytos priemonės darbinis tirpalas galioja ne mažiau 28 paras- pateikti dezinfekcinės priemonės gamintojo patvirtinimą apie stabilumą kibirėlyje. |  |
| 7.7. | Sausos servetėlės | Skirtos dezinfekciniai priemonei užpilti, naudojamos įdėtos į 7.6. pozicijoje nurodytą daugkartinio naudojimo talpą, servetėlių dydis 35x25cm+-5 cm, tankis ne mažiau 60g/m, pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą; Servetėlės turi nepalikti plaušo, pūko ant paviršių, atsparios plyšimams; Pakuotėje ne mažiau kaip 100 servetėlių. |  |
| 8. Aukšto lygio įvairių paviršių dezinfekcijos priemonės |  |  |  |
| 8.1. | Sporicidinio poveikio dezinfekcinės servetėlės | Medicinos priemonių ir aplinkos daiktų paviršiams valyti ir dezinfekuoti, be aldehido ir fenolio. Priemonė turi pasižymėti geru valymo ir dezinfekcijos efektu ( virucidinis (EN 14476); baktericidinis (EN 13727;mielicidinis ( EN 16615, EN 13624); tuberkuliocidinis, mikobaktericidinis (EN 14348); sporicidinis (Clostridium difficile) (EN 13704;EN17126) Turi tikti valyti ir dezinfekuoti medicinos priemonėms, pagamintoms iš įvairių medžiagų, nesukeliant jų pažeidimų ir korozijos, nublukimo. Tinka dezinfekuoti jautriems medicinos prietaisų paviršiams, tokiems kaip echoskopo daviklis, rentgeno, optikos prietaisai ir kitiems alkoholiui jautriems paviršiams. Po apruošimo paviršių nereikia nuplauti. Priemonės veikimo laikas nuo 1-5min Forma – impregnuotos servetėlės (ne mažesnės kaip 20x15cm) pH: 6-7 Pakuotėje nuo180 iki 200 vnt. servetėlių 2 ir 4 tipo biocidas, medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 8.2. | Sporicidinio poveikio valymo ir dezinfekcijos priemonė | Plataus veikimo spektro valymo ir dezinfekcijos priemonė, be aldehidų. Veikliosios medžiagos ketvirtiniai amonio junginiai, aminai, pH-10,5. Tinkanti naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės srityje, baseinuose. Skirta veiksmingai šalinanti nešvarumus nuo visų paviršių ir prietaisų. Ekspozicijos laikas 15-20 min. Priemonė turi pasižymėti geru dezinfekcijos efektu ir turėti poveikį: baktericidinis (EN 13727; EN14561); tuberkuliocidinis,( EN 14348) ( virucidinis (EN 14476); fungicidinis (EN 14562) ); sporicidinis (EN17126) 2 ir 4 tipo biocidas, medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR). Talpa:1-5l. |  |
| 9. Cirkuliacinių vandens sistemų valymo priemonės |  |  |  |
| 9.1. | Cirkuliacinių vandens sistemų valiklis | Speciali priemonė tinkanti hidromasažinių vonių vamzdynų cirkuliacinės sistemos valymui. Preparatas veiksmingai pašalina susikaupusias nuosėdas, bakterijas, grybelius ir dumblius iš purkštukų ir vamzdynų. Tinka visų modelių vonions: akrilinėms, stiklo pluošto, polipropileno ir kt. Talpa - 0,5- 5 litrai. |  |
| 10. Dezinfekcijos priemonės su aktyviuoju chloru |  |  |  |
| 10.1 | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti su aktyvuoju chloru | Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianuratas ir kt.. Preparato pavidalas – tabletės. Tabletėje privalo būti ne mažiau kaip 1 g aktyviojo chloro; Preparatas turi pasižymėti: baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu, sporicidiniu aktyvumu; Tirpalas turi tikti įvairiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti. Skirtas sveikatos priežiūros įstaigose, pirtyse, baseinuose, maisto pramonėje, visiems paviršiams, inventoriui, įrankiams valyti ir dezinfekuoti; Ekspozicija ne ilgiau 10-15 min; Įpakavime ne mažiau 100 tablečių; Biocidas |  |
| 11. Siurbimo įrangos dezinfekcijos priemonė |  |  |  |
| 11.1. | Priemonė skirta siurbimo sistemos valymui ir dezinfekcijai | Priemonė (koncentratas) šarminė pH-7-9,turi būti skirta siurbimo sistemoms, spjaudyklėms ir kt. valyti ir dezinfekuoti. Produktas turi būti aukšto efektyvumo valomasis dezinfekantas. Turėti priešvirusinių, priešbakterinių, priešgrybelinių, prieštuberkuliocidinių savybių. Ekspozijos laikas 10-15min Pageidautina talpa 1-5l Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR). |  |