Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – hibridiniam mokymui skirta įranga (toliau – prekės) su montavimu (toliau – su prekėmis susijusios paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo ir sumontavimo  vietos: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Saulėtekio al. 9, (auditorijos JR-8, JR-10, JR-3), LT-10257 Vilnius.

  - Prekių kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės ir su prekėmis susijusių paslaugų pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-8) | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 60 k. d. |
| 2. | Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-10) | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 60 k. d. |
| 3. | Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-3) | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 60 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma ir sumontuojama nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė** | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-8) |  |  |  |  |
| 1. | Garso procesorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 2. | Įvestys | Ne mažiau kaip 2xHDMI, 4xBalansiniai audio |  |  |
| 3. | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xBalansinis audio |  |  |
| 4. | USB jungtis | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt., skirtas garso signalų apsikeitimu su kompiuteriumi (Audio in ir Audio Out) |  |  |
| 5. | Palaikoma vaizdo signalų skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |  |
| 6. | HDCP palaikymas | Turi būti ne žemiau kaip HDCP 2.2 standarto (arba lygiaverčio) |  |  |
| 7. | Audio signalo išskyrimas iš HDMI signalo (angl. - audio de-embedding) | Turi būti galimybė iš pasirinkto vaizdo signalo išskirti audio signalą ir perduoti į bet kurią audio išvestį |  |  |
| 8. | Audio signalų procesorius | Turi būti skaitmeninis audio signalų procesorius (angl. – DSP – Digital sound processor), kuris turi AEC (Acoustic Echo Cancellation) modulį, užlaikymo (angl. - delay) modulis, ekvalaizerio modulis ir garso signalų nukreipimo (angl. - routing) modulį |  |  |
| 9. | Palaikomas garso signalų dažnių diapazonas | Ne žemiau 22Hz ir ne aukščiau 20kHz |  |  |
| 10. | Garso signalo harmoniniai iškraipymai | Turi būti ne didesni kaip 0,01 % |  |  |
| 11. | Fantominis maitinimas | Turi būti, valdomas per garso procesoriaus nustatymus |  |  |
| 12. | Valdymo sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 1xRS232 ir 1xRJ45 (kompiuterinis tinklas) |  |  |
| 13. | Valdymas | Turi būti galimybė valdyti įrenginį prisijungus per naršyklę ir naudojant mygtukus įrenginio priekinėje dalyje |  |  |
| 14. | Maitinimas* | Turi būti galimybė įrenginį maitinti komplektuojamo maitinimo bloko dėka arba per PoE (pasirinktinai) |  |  |
| 16. | Akustinė sistema 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 17. | Tipas | Dviejų juostų korpusiniai aktyviniai garsiakalbiai, komplekte turi būti ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 18. | Spalva* | Balta |  |  |
| 19. | Galingumas | Ne mažiau kaip 2x25W |  |  |
| 20. | Integruoti dinamikai | Turi būti integruoti du iš kurių aukštų dažnių ne mažesnis kaip 1“, žemu dažnių ne mažesnis kaip 4“ |  |  |
| 21. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 90Hz – 20kHz |  |  |
| 22. | Jautrumas | Ne mažiau kaip 87 dB @ 1W/1m. |  |  |
| 23. | Integruotas stiprintuvas | Turi būti |  |  |
| 24. | Įvestys | Ne mažiau kaip 1xBalansinė ir 1xNebalansinė įvestis |  |  |
| 25. | Valdymas | Turi būti galimybė valdyti garsumą, aukštus ir žemus dažnius (angl. volume, treble and bass) |  |  |
| 26. | Maitinimas | Turi būti integruotas maitinimo šaltinis. Turi būti miego (angl. – standby) režimas, įsijungiantis automatiškai, kai garsiakalbis nenaudojamas ir išsijungiantis, kai garsiakalbis naudojamas |  |  |
| 27. | Komplektacija* | Komplekte turi būti laikikliai skirti garsiakalbius sumontuoti prie lubų arba sienos vertikaliai arba horizontaliai |  |  |
| 28. | Mikrofonas (I tipas) 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 29. | Reikalavimai mikrofonui I | Stalinis mikrofonas su galimybe pritvirtinti prie stalviršio arba pakabinti ant sienos (angl. – boundary). Mikrofonas turi turėti gamintojo numatytą galimybė pakabinti ant sienos arba pritvirtinti prie stalviršio (turi būti numatytos tvirtinimo angos). Mikrofono tipas – turi būti kondensatorinis mikrofonas su daugiakryptė (angl. – omnidirectional) kapsule (veikiantis 360 laipsnių spinduliu). Mikrofonas turi turėti integruotą įjungimo/išjungimo mygtuką su šviesine indikacija. Turi būti gamintojo numatyta galimybė atjungti mikrofono mygtuko veikimą ir padaryti taip, kad jis veiktų nuolat. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prasčiau kaip 60 Hz – 16000 Hz ribose, maksimalus SPL ne mažiau kaip 110 dB. Turi turėti RF filtrą. Komplekte su mikrofonu turi būti komplektuojamas nuo mikrofono atjungiamas kabelis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 3 metrai. |  |  |
| 30. | Mikrofonas (II tipas) 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 31. | Reikalavimai mikrofonui II | Turi būti aukštos kokybės „gervės“ tipo kondensatorinis mikrofonas. Poliarinė diagrama – kardioidė, mikrofono ilgis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi turėti imunitetą nuo nepageidaujamų RF bangų interferencijos. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prasčiau kaip 70 Hz – 16000 Hz ribose, maksimalus SPL ne mažiau kaip 120 dB. Komplekte su mikrofonu turi būti komplektuojamas suderinamas stalinis padėlis be mygtukų. Kabelis nuo padelio turi būti atjungiamas. |  |  |
| 32. | Automatinis komutatorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 33. | Reikalavimai automatiniam komutatoriui | Automatinis vaizdo signalo komutatorius, palaikantis ne mažesnę kaip 3840x2160 skiriamąją gebą. Įvestys – ne mažiau kaip 2xHDMI, Išvestys – ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xBalansinis audio, valdymo portai – ne mažiau kaip 1xRS232 ir 1xRJ45. Turi turėti galimybę nustatyti prioritetinę vaizdo įvestį vartotojo pasirinkimu, turi automatiškai komutuoti vaizdo signalą priklausomai nuo nustatymų. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde. |  |  |
| 34. | Signalų konverteriai 3 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 35. | Reikalavimai signalų konverteriams | Dviejų įrenginių komplektas (siųstuvas ir imtuvas) skirti perduoti aukštos raiškos vaizdo signalą „vytos poros“ tipo kabeliu. Palaikoma skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz, turi būti RS232 signalo perdavimo palaikymas. Įrenginių poroje maitintis turi tik vienas poros įrenginys (vartotojo pasirinkimu siųstuvas arba imtuvas), kitas poros įrenginys turi maitintis per vaizdo signalo perdavimo liniją. 3840x2160 signalas turi būti perduodamas ne trumpesniu kaip 35 metrų atstumu. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde. |  |  |
| 36. | Signalo šakotuvas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 37. | Reikalavimai signalo šakotuvui | Turi būti ne mažiau kaip 1xHDMI In, 4xHDMI Out, palaikoma skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde. |  |  |
| 38. | Monitorius, 2 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 39. | Dydis | Ne mažiau kaip 55“ |  |  |
| 40. | Technologija | LED arba lygiavertė |  |  |
| 41. | Tikroji raiška | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų |  |  |
| 42. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |  |
| 43. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500:1 |  |  |
| 44. | Žiūrėjimo kampai (H/V) | Ne mažiau 178° / 178° |  |  |
| 45. | HDCP palaikymas | Turi palaikyti ne žemesnę kaip HDCP 2.2 versiją |  |  |
| 46. | Įvestys | Turi turėti ne mažiau kaip: 2xHDMI |  |  |
| 47. | Išvestys | 1xAudio Out (analoginis) |  |  |
| 48. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1xRJ45 In, 1xRS232 |  |  |
| 49. | Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas | Ne mažiau kaip 16 val. per parą |  |  |
| 50. | Kiti reikalavimai | Monitorius turi turėti integruotą automatinę įvesties perjungimo funkciją dingus signalui pagrindinėje įvestyje ir jos atstatymą atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. Monitorius turi turėti integruota grotuvą suderinama bent su viena skaitmeninės informacinės sistemos (angl. „digital signage“) platforma – grotuvas turi turėti ne mažiau 8GB pastoviosios atminties |  |  |
| 51. | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi būti integruotas į monitoriaus korpusą |  |  |
| 52. | Komplektacija | Kartu su monitoriumi turi būti komplektuojamas jam tinkamas lubinis monitoriaus laikiklis, kurio spalva turi būti juoda. Laikiklio ilgis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 900-3000 mm. ribose. Turi būti galimybė monitorių palenkti ne mažiau kaip nuo -5 iki +10 laipsnių horizontaliai ir pasukti ne mažiau kaip +/-30 laipsnių. |  |  |
| 53. | Kompiuteris, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 54. | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 14 branduolių, Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 39000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. |  |  |
| 55. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |  |  |
| 56. | Atmintis | Ne mažiau 16 GB, DDR5, 5600 Mhz |  |  |
| 57. | Kietasis diskas | Ne mažiau nei 480 GB talpos SSD |  |  |
| 58. | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą: Ne mažiau 3 vnt. USB Type-A (3.2) Ne mažiau 1 vnt. USB Type-C Ne mažiau 2 vnt. HDMI arba DP, ne mažiau 4K monitorių palaikymas*. Ne mažiau 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis. Ne mažiau 1 vnt. RJ-45 1Gbit LAN. |  |  |
| 59. | Kompiuterio korpusas | Korpuso tūris, apskaičiuotas kaip kraštinių sandauga (ilgis x plotis x aukštis, cm) neturi viršyti 9000 kubinių centimetrų. Su “Kensington lock” ar lygiavertis |  |  |
| 60. | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |  |  |
| 61. | Bendri reikalavimai | Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. |  |  |
| 62. | Periferija | Turi būti pateikta klaviatūra ir pelė |  |  |
| 63. | Svoris | Ne daugiau 6 kg. |  |  |
| 64. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional versija (ar lygiavertė) |  |  |
| 65. | Monitorius, 1 vnt | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Turi būti: Ne mažiau 23“ FHD IPS Ne mažiau 100Hz HDMI ir DP Kensington lock (ar lygiavertis) Matinis ekranas |  |  |
| 66. | Gamintojas, modelis Projektorius 1 vnt. | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 67. | Projektoriaus šviesos šaltinis | Lazerinis |  |  |
| 68. | Baltos spalvos srautas | ne mažiau kaip 4500 liumenų |  |  |
| 69. | Projektoriaus šviesos šaltinio resursas | ne mažiau kaip 20 000 val. |  |  |
| 70. | Ekrano dydis | ne mažiau kaip 30-300 col. |  |  |
| 71. | Sąsajos | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN a/n (5 GHz), "Wi-Fi Direct", VGA įvestis (2x), VGA išvestis, Kompozitinė įvestis, "Miracast", Jack kištukas, Jack kištukas (2x), Cinch garso išvestis, Mikrofono įvestis, HDMI (HDCP 2.2) (2x) |  |  |
| 72. | Montavimas* | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose (aud. JR-8). Visos montavimui skirtos medžiagos ir darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 73. | Suderinamumas* | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |  |
| 74. | Garantinis laikotarpis* | Visai techninei įrangai ir montavimo darbams, turi būti suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - ne mažesnė kaip 36 mėnesių. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Pateikti tiekėjo techninio centro kontaktus (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį). |  |  |
| 75. | Garantinis aptarnavimas* | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą laikas : ne ilgiau kaip 3 darbo dienos. |  |  |
| Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-10) |  |  |  |  |
|  | Monitorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Tipas | Interaktyvus monitorius su lietimui jautriu ekranu |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 97“ |  |  |
|  | Matricos tipas | IPS ar lygiavertis |  |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |  |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 1200:1 |  |  |
|  | Atsako laikas | Ne daugiau kaip 8 ms |  |  |
|  | Apžvalgos kampai | Ne mažiau kaip178/178 laipsniai (H/V) |  |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI, 3xUSB su touch f-jos palaikymu, 1xVGA, 1x Audio, 1xUSB-C (turi būti palaikomas įrenginių krovimas ne mažiau kaip iki 60W, vaizdo perdavimas ne prasčiau kaip 4K@60Hz ir touch funkcijos), 1xRJ45 |  |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xRJ45, 1x Audio analoginis, 1x Audio skaitmeninis |  |  |
|  | Valdymo jungtys | Ne mažiau kaip 1xRJ45, 1xRS232 |  |  |
|  | Kiti portai | Ne mažiau kaip 1xOPS slot |  |  |
|  | Palaikomas lietimo taškų skaičius | Ne mažiau kaip 40 taškų |  |  |
|  | Lietimo sistemos tikslumas | Ne mažiau kaip +/- 1,5 mm, galimybė rašyti pirštu arba pieštuku |  |  |
|  | Ekrano stiklas | Ne mažiau kaip 4.0mm storis, kietumas ne mažiau kaip 7H |  |  |
|  | Integruota posistemė | Android 11 arba lygiavertė |  |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 8GB |  |  |
|  | Diskinis kaupiklis | Ne mažiau kaip 64GB |  |  |
|  | Integruotos funkcijos | Turi būti baltos lentos funkcija, integruota naršyklė, turi būti galimybė atidaryti MS Office programų bylas (Word, Excel, PowerPoint) tiesiai ekrane |  |  |
|  | Bevieliai ryšiai | Turi būti WiFi ir Bluetooth, turi būti galimybė perduoti kompiuterio ekrano vaizdą bevieliu būdu naudojant AirPlay, Chromecast ir Miracast technologijas. Turi būti galimybė vienu metu transliuoti vaizdą iš ne mažiau kaip 4 šaltinių (4 vaizdai ekrane vienu metu). |  |  |
|  | Saugumas | Turi turėti integruotą ekrano mėlynos šviesos mažinimo filtrą |  |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte turi būti ne mažiau kaip du rašikliai ir sieninis laikiklis skirtas sumontuoti įrenginį ant sienos |  |  |
|  | Garso procesorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 4 mikrofoninių/linijinių įvesčių |  |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 4 analoginės linijinės |  |  |
|  | Fantominis maitinimas | Turi būti palaikomas visose įvestyse pasirinktinai |  |  |
|  | Kitos jungtys | Ne mažiau kaip 1xRJ45, 1xRS232/RS485, 1xDANTE (4x4, INxOUT) |  |  |
|  | AEC | Turi būti palaikomas |  |  |
|  | USB audio | Turi būti ne mažiau kaip 2x2 (In/Out) |  |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas | Ne blogiau kaip 20-20000Hz |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110dB |  |  |
|  | Įvesties signalo stiprumo palaikymas | Ne mažiau kaip 48dB |  |  |
|  | Vėlinimas | Ne didesnis kaip 3 ms. |  |  |
|  | Diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 48 kHz |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai | Ne daugiau kaip 0.003% |  |  |
|  | Montavimas* | Įrenginys turi būti skirtas montuoti į rack tipo spinta (priedai montavimui turi būti komplekte). Maitinimas turi būti per PoE |  |  |
|  | Bevielis mikrofonas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Tipas | Bevielio mikrofono su lankeliu komplektas. Komplektas sudarytas iš 1 vnt. mikrofono tvirtinamo už ausies, 1 vnt. siųstuvo ir 1 vnt. imtuvo |  |  |
|  | Už ausies tvirtinamo mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama –daugiakryptis. |  |  |
|  | Siųstuvas* | Prie diržo segamas siųstuvas su lanksčia antena |  |  |
|  | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų |  |  |
|  | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis* | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant |  |  |
|  | Reikalavimai imtuvui | Skaitmeninis bevielis vieno kanalo imtuvas. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. Turi būti XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), ekranėlis atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. Integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,5 ms., palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz, harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,02%, turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone, priedai skirti montuoti į 19“ rack tipo spintą bei maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Priedai bevieliams mikrofonams (46,47p.) | Nurodyti šių priedų gamintojus, modelius Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Akumuliatoriai mikrofonams – 2 vnt. | Turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh ir vieno pilno pakrovimo turi užtekti ne mažiau kaip 8 val. darbo. Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo ekranėlyje. Akumuliatoriai turi būti visiškai suderinami su perkamais bevieliais mikrofonais* |  |  |
|  | Krovimo stotelė – 1 vnt. | Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau du akumuliatorius. Krovimas turi vykti įstačius siųstuvus tiesiai į krovimo stotelę. Stotelė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui atvaizduoti. |  |  |
|  | Tribūninis mikrofonas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai tribūniniam mikrofonui | Turi būti aukštos kokybės „gervės“ tipo kondensatorinis mikrofonas. Poliarinė diagrama – kardioidė, mikrofono ilgis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi turėti imunitetą nuo nepageidaujamų RF bangų interferencijos. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prasčiau kaip 70 Hz – 16000 Hz ribose, maksimalus SPL ne mažiau kaip 120 dB. Komplekte su mikrofonu turi būti komplektuojamas suderinamas stalinis padėlis be mygtukų. Kabelis nuo padelio turi būti atjungiamas. |  |  |
|  | Garsiakalbis 6 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai garsiakalbiui | Lubinis garsiakalbis, nominali galia ne mažesnė kaip 25W prie 16 Omų, integruotas transformatorius 100V linijai su ne mažiau kaip su 15-7,5 W apvijomis. Jautrumas ne mažesnis kaip 89dB (1W/1m). Integruoti ne mažesnis kaip 5“ žemų ir 0.5“ aukštų dažnių garsiakalbiai. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 80-20000 Hz. |  |  |
|  | Stiprintuvas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai | Ne didesnis jei 1/2U dydžio D klasės stiprintuvas. Galingumas ne mažesnis kaip 2x60W@8Omai, 1x120W@100V. Dinaminis diapazonas ne blogesnis kaip 119dB. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000Hz. Turi būti 1xRS232, 1xRJ45 portai valdymui. Turi būti automatinė energijos taupymo funkcija, kuri veikia automatiškai. |  |  |
|  | Kompiuteris 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 14 branduolių Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 39000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. |  |  |
|  | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |  |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 16 GB, DDR5,5600 Mhz. |  |  |
|  | Kietasis diskas | Ne mažiau nei 480 GB talpos SSD |  |  |
|  | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą: Ne mažiau 3 vnt. USB Type-A (3.2) Ne mažiau 1 vnt. USB Type-C Ne mažiau 2 vnt. HDMI arba DP, ne mažiau 4K monitorių palaikimas. Ne mažiau 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis. Ne mažiau 1 vnt. RJ-45 1Gbit LAN. |  |  |
|  | Korpusas | Korpuso tūris, apskaičiuotas kaip kraštinių sandauga (ilgis x plotis x aukštis, cm) neturi viršyti 9000 kubinių centimetrų. Su “Kensington lock” ar lygiavertis |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis* | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. |  |  |
|  | Periferija* | Turi būti pateikta klaviatūra ir pelė |  |  |
|  | Svoris* | Ne daugiau 6 kg. |  |  |
|  | Operacinė sistema* | Microsoft Windows 11 Professional versija arba aukštesnė (ar lygiavertė) |  |  |
|  | Monitorius | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Turi būti: Ne mažiau 23“ FHD IPS Ne mažiau 100Hz HDMI ir DP Kensington lock (ar lygiavertis) Matinis ekranas |  |  |
|  | Automatinis komutatorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai automatiniam komutatoriui | Automatinis vaizdo signalo komutatorius, palaikantis ne mažesnę kaip 3840x2160 skiriamąją gebą. Įvestys – ne mažiau kaip 2xHDMI, Išvestys – ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xBalansinis audio, valdymo portai – ne mažiau kaip 1xRS232 ir 1xRJ45. Turi turėti galimybę nustatyti prioritetinę vaizdo įvestį vartotojo pasirinkimu, turi automatiškai komutuoti vaizdo signalą priklausomai nuo nustatymų. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde. |  |  |
|  | Signalų konverteriai 4 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai signalų konverteriui | Dviejų įrenginių komplektas (siųstuvas ir imtuvas) skirti perduoti aukštos raiškos vaizdo signalą „vytos poros“ tipo kabeliu. Palaikoma skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz, turi būti RS232 signalo perdavimo palaikymas. Įrenginių poroje maitintis turi tik vienas poros įrenginys (vartotojo pasirinkimu siųstuvas arba imtuvas), kitas poros įrenginys turi maitintis per vaizdo signalo perdavimo liniją. 3840x2160 signalas turi būti perduodamas ne trumpesniu kaip 35 metrų atstumu. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde* |  |  |
|  | Signalo šakotuvas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai signalo šakotuvui | Turi būti ne mažiau kaip 1xHDMI In, 4xHDMI Out, palaikoma skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio arba kito fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde* |  |  |
|  | Monitorius 3 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 55“ |  |  |
|  | Technologija | LED arba lygiavertė |  |  |
|  | Raiška | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų |  |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500:1 |  |  |
|  | Žiūrėjimo kampai (H/V) | Ne mažiau 178° / 178° |  |  |
|  | HDCP palaikymas | Turi palaikyti ne žemesnę kaip HDCP 2.2 versiją |  |  |
|  | Įvestys | Turi turėti ne mažiau kaip: 2xHDMI |  |  |
|  | Išvestys | 1xAudio Out (analoginis) |  |  |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1xRJ45 In, 1xRS232 |  |  |
|  | Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas | Ne mažiau kaip 16 val. per parą |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | Monitorius turi turėti integruotą automatinę įvesties perjungimo funkciją dingus signalui pagrindinėje įvestyje ir jos atstatymą atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. Monitorius turi turėti integruota grotuvą suderinama bent su viena skaitmeninės informacinės sistemos (angl. „digital signage“) platforma – grotuvas turi turėti ne mažiau 8GB pastoviosios atminties |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi būti integruotas į monitoriaus korpusą |  |  |
|  | Monitorių montavimas | Du iš perkamų monitorių turi būti montuojami ant esamų lubinių laikiklių*. Vienas turi būti montuojamai ant naujo lubinių laikiklio, kuris turi būti komplektuojamas ir būti suderinamas su perkamais monitoriais, laikiklio spalva turi būti juoda* Laikiklio ilgis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 900-3000 mm. ribose. Turi būti galimybė monitorių palenkti ne mažiau kaip nuo -5 iki +10 laipsnių horizontaliai ir pasukti ne mažiau kaip +/-30 laipsnių* |  |  |
|  | Įrangos spinta 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai įrangos spintai* | Ne mažesnė kaip 12U ir ne didesnė kaip 18U 19“ spinta aparatūrai su rakinamomis stiklinėmis durimis ir nuimamais šonais. Spintos spalva turi būti juoda. Spintos gylis turi būti 600 mm. Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos aparatūrai ir ne mažiau kaip vienas lizdų blokas (PDU) su ne mažiau kaip 6 lizdais (16A) ir išjungimo mygtuku. |  |  |
|  | Montavimas* | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose (aud. JR-10). Visos montavimui skirtos medžiagos ir darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Suderinamumas* | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis* | Visai techninei įrangai ir montavimo darbams, turi būti suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - ne mažesnė kaip 36 mėnesių. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Pateikti tiekėjo techninio centro kontaktus (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį). |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą laikas ne ilgiau kaip 3 darbo dienos. |  |  |
| Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (auditorija JR-3) |  |  |  |  |
|  | Projektorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Technologija | 3LCD arba lygiavertė |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tipas | Turi būti lazerinis |  |  |
|  | Šviesos šaltinio galingumas | Ne mažiau kaip 8500 Liumenų normaliame darbo režime (vertinant baltą ir spalvotą rodomą vaizdą) |  |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500000:1 |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas normaliame darbo režime | Ne mažiau kaip 20000 val. |  |  |
|  | Trapecinių iškraipymų korekcija | Turi būti ne mažiau kaip +/-30 laipsnių vertikaliai ir horizontaliai |  |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xHDBaseT, 1xUSB, 1xVGA, 1xDVI |  |  |
|  | Kitos jungtys | Ne mažiau kaip 1xRJ45 (kompiuteriniam tinklui), 1xRS232 |  |  |
|  | Optika | Optika turi būti keičiama, komplekte turi būti motorizuota optika (lęšis), kurios parametrai ne siauresni kaip 1.45 – 2.25:1 |  |  |
|  | Lęšio postūmis | Turi būti ne mažiau kaip +/-60% vertikaliai ir +/-30% horizontaliai |  |  |
|  | Projektoriaus montavimas* | Projektorius montuojamas apie 5-6 metrų aukštyje amfiteatrinėje auditorijoje Komplekte su projektoriumi turi būti komplektuojamas lubinis laikiklis ar lygiavertė tvirtinimo sistemą užtikrinanti projektoriaus montavimą prie lubų su galimybe nuleisti projektorių nuo lubų ne mažiau kaip 1000 mm |  |  |
|  | Projekcinis ekranas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Tipas* | Elektrinis ekranas valdomas mygtuku ant sienos su įtempimo lynais |  |  |
|  | Įtempimo lynai* | Turi būti |  |  |
|  | Dydis | Medžiaga turi būti ne mažesnė kaip 4100x2560 mm. |  |  |
|  | Formatas | Turi būti 16:10 |  |  |
|  | Projekcinė medžiaga | Turi būti priekinės projekcijos, atspindžio koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1.2, turi būti juodi kraštai perimetre, kurių plotis ne mažesnis kaip 50 mm. Projekcinė medžiaga turi būti sertifikuota ir turėti priešgaisrinį sertifikatą ne blogesnį kaip M2 |  |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte turi būti sieninis mygtukas valdymui, montavimo prie sienos arba lubų (vartotojo pasirinkimu) priedai. |  |  |
|  | Garso procesorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 4 mikrofoninių/linijinių įvesčių |  |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 4 analoginės linijinės |  |  |
|  | Fantominis maitinimas | Turi būti palaikomas visose įvestyse pasirinktinai |  |  |
|  | Kitos jungtys | Ne mažiau kaip 1xRJ45, 1xRS232/RS485, 1xDANTE (4x4, INxOUT) |  |  |
|  | AEC | Turi būti palaikomas |  |  |
|  | USB audio | Turi būti ne prastesnis kaip 2x2 (In/Out) |  |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas | Ne blogiau kaip 20-20000Hz |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110dB |  |  |
|  | Įvesties signalo stiprumo palaikymas | Ne mažiau kaip 48dB |  |  |
|  | Vėlinimas | Ne didesnis kaip 3 ms. |  |  |
|  | Diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 48 kHz |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai | Ne daugiau kaip 0.003% |  |  |
|  | Montavimas* | Įrenginys turi būti skirtas montuoti į rack tipo spinta (priedai montavimui turi būti komplekte). Maitinimas turi būti per PoE |  |  |
|  | Bevielis mikrofonas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Tipas* | Bevielis. Komplektas sudarytas iš 1 vnt. rankinio mikrofono (siųstuvo) ir 1 vnt. imtuvo |  |  |
|  | Rankinio mikrofono korpusas | Aliuminis arba lygiavertis |  |  |
|  | Rankinio mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama –kardioidė |  |  |
|  | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų |  |  |
|  | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis* | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant |  |  |
|  | Reikalavimai imtuvui | Skaitmeninis bevielis vieno kanalo imtuvas. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. Turi būti XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), LCD tipo ekranėlis atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. Integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,5 ms., palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz, harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,02%, turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone. Priedai skirti montuoti į 19“ Rack tipo spintą* Turi būti maitinimo šaltinis* |  |  |
|  | Bevielis mikrofonas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Tipas | Bevielio mikrofono su lankeliu komplektas. Komplektas turi būti sudarytas iš 1 vnt. mikrofono tvirtinamo už ausies, 1 vnt. siųstuvo ir 1 vnt. imtuvo |  |  |
|  | Už ausies tvirtinamo mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama –daugiakryptis |  |  |
|  | Siųstuvas* | Prie diržo segamas siųstuvas su lanksčia antena |  |  |
|  | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų |  |  |
|  | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis* | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant |  |  |
|  | Reikalavimai imtuvui | Skaitmeninis bevielis vieno kanalo imtuvas. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. Turi būti XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), ekranėlis atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. Integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,5 ms., palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz, harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,02%, turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone. Priedai skirti montuoti į 19“ Rack tipo spintą* Turi būti maitinimo šaltinis* |  |  |
|  | Akumuliatoriai mikrofonams – 2 vnt. | Turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh ir vieno pilno pakrovimo turi užtekti ne mažiau kaip 8 val. darbo. Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo ekranėlyje. Akumuliatoriai turi būti visiškai suderinami su perkamais bevieliais mikrofonais* |  |  |
|  | Krovimo stotelė – 1 vnt. | Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau du akumuliatorius. Krovimas turi vykti įstačius siųstuvus tiesiai į krovimo stotelę. Stotelė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui* Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui atvaizduoti. |  |  |
|  | Tribūninis mikrofonas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai tribūniniam mikrofonui | Turi būti aukštos kokybės „gervės“ tipo kondensatorinis mikrofonas. Poliarinė diagrama – kardioidė, mikrofono ilgis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi turėti imunitetą nuo nepageidaujamų RF bangų interferencijos. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prasčiau kaip 70 Hz – 16000 Hz ribose, maksimalus SPL ne mažiau kaip 120 dB. Komplekte su mikrofonu turi būti komplektuojamas suderinamas stalinis padėlis be mygtukų. Kabelis nuo padelio turi būti atjungiamas* |  |  |
|  | Garsiakalbis 6 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai garsiakalbiui | Korpusinis garsiakalbis, nominali galia ne mažesnė kaip 30W prie 8 Omų, integruotas transformatorius 100V linijai su ne mažiau kaip su 25-15-10W apvijomis. Jautrumas ne mažesnis kaip 87dB (1W/1m). Integruoti ne mažesnis kaip 5“ žemų ir 1“ aukštų dažnių garsiakalbiai. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 80-20000 Hz. |  |  |
|  | Stiprintuvas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai stiprintuvui | Ne didesnis jei 1/2U dydžio D klasės stiprintuvas. Galingumas ne mažesnis kaip 2x60W@8Omai, 1x120W@100V. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 119dB. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000Hz. Turi būti 1xRS232, 1xRJ45 portai valdymui. Turi būti automatinė energijos taupymo funkcija, kuri veikia automatiškai. |  |  |
|  | Kompiuteris 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 14 branduolių, Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 39000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. |  |  |
|  | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |  |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau: 16 GB, DDR5, 5600 Mhz. |  |  |
|  | Kietasis diskas | Ne mažiau nei 480 GB talpos SSD |  |  |
|  | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą: Ne mažiau 3 vnt. USB Type-A (3.2) Ne mažiau 1 vnt. USB Type-C Ne mažiau 2 vnt. HDMI arba DP, ne mažiau 4K monitorių palaikymas*. Ne mažiau 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis. Ne mažiau 1 vnt. RJ-45 1Gbit LAN. |  |  |
|  | Korpusas | Korpuso tūris, apskaičiuotas kaip kraštinių sandauga (ilgis x plotis x aukštis, cm) neturi viršyti 9000 kubinių centimetrų. Su “Kensington lock” ar lygiavertis |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis* | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. |  |  |
|  | Periferija* | Turi būti pateikta klaviatūra ir pelė. |  |  |
|  | Svoris* | Ne daugiau 6 kg. |  |  |
|  | Operacinė sistema* | Microsoft Windows 11 Professional versija arba aukštesnė (ar lygiavertė) |  |  |
|  | Monitorius | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Turi būti: Ne mažiau 23“ FHD IPS Ne mažiau 100Hz HDMI ir DP Kensington lock (ar lygiavertis) Matinis ekranas |  |  |
|  | Automatinis komutatorius 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, numerį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai automatiniam komutatoriui | Automatinis vaizdo signalo komutatorius, palaikantis ne mažesnę kaip 3840x2160 skiriamąją gebą. Įvestys – ne mažiau kaip 2xHDMI, Išvestys – ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xBalansinis audio, valdymo portai – ne mažiau kaip 1xRS232 ir 1xRJ45. Turi turėti galimybę nustatyti prioritetinę vaizdo įvestį vartotojo pasirinkimu, turi automatiškai komutuoti vaizdo signalą priklausomai nuo nustatymų. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde*. |  |  |
|  | Signalų konverteriai 3 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai signalų konverteriui | Dviejų įrenginių komplektas (siųstuvas ir imtuvas) skirti perduoti aukštos raiškos vaizdo signalą „vytos poros“ tipo kabeliu* Palaikoma skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz, turi būti RS232 signalo perdavimo palaikymas. Įrenginių poroje maitintis turi tik vienas poros įrenginys (vartotojo pasirinkimu siųstuvas arba imtuvas), kitas poros įrenginys turi maitintis per vaizdo signalo perdavimo liniją. 3840x2160 signalas turi būti perduodamas ne trumpesniu kaip 35 metrų atstumu. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde* |  |  |
|  | Signalo šakotuvas 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai signalo šakotuvui | Turi būti ne mažiau kaip 1xHDMI In, 4xHDMI Out, palaikoma skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis, kurio kištukas sriegio ar kito analogiško fizinio fiksavimo būtų tvirtai laikosi lizde* |  |  |
|  | Monitorius 2 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 55“ |  |  |
|  | Technologija | LED arba lygiavertė |  |  |
|  | Raiška | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų |  |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500:1 |  |  |
|  | Žiūrėjimo kampai (H/V) | Ne mažiau 178° / 178° |  |  |
|  | HDCP palaikymas | Turi palaikyti ne žemesnę kaip HDCP 2.2 versiją |  |  |
|  | Įvestys | Turi turėti ne mažiau kaip: 2xHDMI |  |  |
|  | Išvestys | 1xAudio Out (analoginis) |  |  |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1xRJ45 In, 1xRS232 |  |  |
|  | Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas | Ne mažiau kaip 16 val. per parą |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | Monitorius turi turėti integruotą automatinę įvesties perjungimo funkciją dingus signalui pagrindinėje įvestyje ir jos atstatymą atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. Monitorius turi turėti integruota grotuvą suderinama bent su viena skaitmeninės informacinės sistemos (angl. „digital signage“) platforma – grotuvas turi turėti ne mažiau 8GB pastoviosios atminties |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi būti integruotas į monitoriaus korpusą |  |  |
|  | Monitorių montavimas* | Monitoriai montuojami ant esamų sieninių laikiklių. |  |  |
|  | Įrangos spinta 1 vnt. | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
|  | Reikalavimai įrangos spintai* | Ne mažesnė kaip 12U ir ne didesnė kaip 18U 19“ spinta aparatūrai su rakinamomis stiklinėmis durimis ir nuimamais šonais. Spintos spalva turi būti juoda. Spintos gylis turi būti 600 mm. Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos aparatūrai ir ne mažiau kaip vienas lizdų blokas (PDU) su ne mažiau kaip 6 lizdais (16A) ir išjungimo mygtuku. |  |  |
|  | Sistemos montavimas* | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose (aud. JR-3). Visos montavimui skirtos medžiagos ir darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Suderinamumas* | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis* | Visai techninei įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - ne mažesnė kaip 36 mėnesių. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Pateikti tiekėjo techninio centro kontaktus (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį). |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą laikas ne ilgiau kaip 3 darbo dienos. |  |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ , VI skyriaus ,,Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- |
| Kompiuteriui: 1) prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Kompiuteriui: 2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Monitoriui: 1) prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2) produkte neturi būti gyvsidabrio | a) Ekologinis ženklas Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3) plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).