LAUKO UNIFORMOS (LU) KELNIŲ VYRŲ IR MOTERŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lauko uniformos (LU) kelnių vyrų ir moterų (toliau – LU kelnės) modelis turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkėjo turimus pavyzdžius. Esant neatitikimams tarp pirkėjo turimo pavyzdžio ir techninės specifikacijos, pirmenybė teikiama techninės specifikacijos reikalavimams.

- LU kelnės siuvamos pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių LU kelnių, neviršijant 2 proc. nuo užsakyto kiekio. LU kelnių dydžiai: Vyrų dydžiai nuo 84-136, ūgiai 158-206, moterų dydžiai 80-132, ūgiai 156-188.

- LU kelnių pagrindinio audinio ir furnitūros techninės charakteristikos turi atitikti 1-3 lentelėse pateiktus rodiklius.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės pagrindinio audinio (1 lentelėje nurodyti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ir 11 bandymai) akredituotos laboratorijos patvirtintus bandymų protokolus.

- Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje, bandymų protokolus. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės furnitūros (užtrauktukų, kibaus tekstilinio užsegimo) gamintojų bandymų protokolus. Bandymų metodai turi atitikti 2-3 lentelėse nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Atitikimas reikalavimams – tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes šalia nurodytų reikšmių (lentelėse) ir pateikti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus, pateiktuose dokumentuose turi būti atžymos – lentelėje esantis rodiklio eilės numeris. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi. pildo tiekėjas.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomus LU kelnių vyrų 100/182  ir LU kelnių moterų 92/164 dydžio pavyzdžius, kurie gali būti pasiūti iš kitos spalvos negu nurodyta, tačiau techninės charakteristikos turi atitikti 1-3 lentelėse pateiktus rodiklius.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pasiūti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su pavyzdžiais – etalonais turi būti pateiktos visų dydžių matų lentelės.

- Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pasiūti po 2 pavyzdžius – etalonus šių dydžių: LU kelnių vyrų 100/182  ir LU kelnių moterų 92/164.

- Preliminarus perkamų LU kelnių kiekis  nuo 2000 iki 8000 vnt. per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 4 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus maksimalaus prekių kiekio. Perkamoms LU kelnėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

  - Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

15. LU kelnių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

15.1. Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

16. LU kelnės turi būti supakuotos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

  - Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. LU kelnių modelis pavaizduotas 1-4 eskizuose. LU kelnės moterų turi būti sukonstruotos atsižvelgiant į moters figūrą.

2. LU kelnės samanų spalvos, siuvamos iš drobinio pynimo, karkasiniu pagrindu (ripstop), mišriapluoščio audinio. Audinio techninės charakteristikos nurodytos 1 lentelėje.

3. LU kelnės – tiesaus kirpimo, su juosmeniu.

4. LU kelnių juosmuo 4 (±0,3) cm pločio. Priekyje juosmens srityje prisiūtos išorinė Ø 3,0 (±0,2) cm ir vidinė Ø 2,0 (±0,2) cm sagos su 1,0 (+ 0,1) cm pločio ir su 2,0 (±0,2) cm ilgio tekstiline juostele, išsiūtos kilpos.

5. LU kelnių juosmuo su 7 ąselėmis.

5.1. Ąselės 6,5 (± 0,2)  cm ilgio ir 2,0 (± 0,2) cm pločio. Ąselės nupeltakiuotos 0,5 (± 0,1) cm atstumu nuo krašto.

5.2. Ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę ir papildomai prisiūti prie kelnių (siūlės ilgis - 1 (± 0,1) cm, matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės), o ąselių viršus prisiūtas įtvirčių pagalba.

6. LU kelnių juosmuo sutvirtintas klijine medžiaga. Prie juosmens iš vidinės pusės  prisiūta 5,0 (± 0,2)  cm pločio pagrindinio audinio arba juodos spalvos speciali juosmens juosta su guminiu įduru.

7. LU kelnių juosmens apimtis reguliuojama dviem elastinėmis juostomis (guma) su prisegamais dirželiais (iš kairės ir iš dešinės juosmens pusės) (4 eskizas):

7.1. Elastinės juostos vienas galas prisiūtas prie juosmens ties priekine kelnių ąsele, o prie kito elastinės juostos galo turi būti prisiūtas dirželis, kuris prie kelnių juosmens prisegamas kibiu tekstiliniu užsegimu. Elastinė juosta 2,0 (± 0,1) cm pločio ir 15,0 (± 1,0) cm ilgio.

7.2. Dirželis pasiūtas iš dvigubo pagrindinio audinio. Dirželio laisvas galas nusmailėjantis. Dirželio ilgis turi būti ne trumpesnis, kaip 14,5 (± 0,5)  cm.

8. LU kelnės priekyje užsegamos neišsegamu, 16,0 cm ilgio spiraliniu užtrauktuku.

9. LU kelnių dėvėjimo patogumui, žingsnio siūlėje – kelnių tarpkojyje, įsiūtas įduras iš skersinio pagrindinio audinio.

10. LU kelnių priekio puselės su šoninėmis, įleistinėmis kišenėmis:

10.1. Šoninių, įleistinių kišenių angos suformuotos kampu. Kišenių angų apačios sutvirtintos papildomais antsiuvais iš pagrindinio audinio.

10.2. Šoninių įleistinių kišenių maišelių gylis ne mažesnis, kaip 33 cm, matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės. Kišenių maišeliai turi būti iš pagrindinio audinio.

11. Prie LU kelnių šoninių siūlių prisiūtos, į priekio pusę, pasvirusios (pasvirimo kampas 8 ̊ ± 2 ̊) uždėtinės erdvinės kišenės su antkišeniu (3, 4 eskizai):

11.1. Per uždėtinės kišenės vidurį suformuota 6,0 (±0,2) cm pločio klostė kišenės vidinei erdvei padidinti.

11.2. Uždėtinės kišenės užsegamos spiraliniais užtrauktukais. Užtrauktukų viršutinis kraštas įsiūtas tarp antkišenių vidinės pusės ir kelnių detalių, o užtrauktuko apatinis kraštas prisiūtas prie uždėtinių kišenių detatalių (4 eskizas).

11.3. Uždėtinių kišenių antkišeniai prisiuvami virš užtrauktukų. Antkišenių užpakalinio krašto apačia pritvirtinta prie kelnių įtvirčiu.

11.4. Uždėtinių kišenių antkišenių priekinio krašto užsegimui prisiuvami kibūs tekstiliniai užsegimai. Prie uždėtinių kišenių - stačiakampio formos, 3,0 x 2,5 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), o prie antkišenių vidinės pusės - stačiakampio formos, 3,0 x 2,5 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

11.5. Uždėtinių kišenių priekinės klostės 3,5-4,0 cm atstumu nuo kišenių apatinių kraštų įtvirčių pagalba prisiūtos prie kišenių detalių.

11.6. Prie kelnių šoninės siūlės dešinėje pusėje, viršutinės uždėtinės kišenės viduje, prisiūta uždėtinė vidinė kišenė iš neperšlampamo audinio (3 eskizas). Uždėtinė vidinė kišenė užsegama 2,5 (±0,2) x10 (±0,5) cm dydžio kibiu tekstiliniu užsegimu, kurios viršuje prisiūta kilpa iš tekstilinės juostelės.

11.7. Prie kelnių šoninės siūlės kairėje pusėje, viršutinės uždėtinės kišenės viduje, prisiūta uždėtinė vidinė kišenė iš pagrindinio audinio. Uždėtinė vidinė kišenė peltakiu padalinta į dvi dalis (3 eskizas).

12. LU kelnių kelių srityje prisiūti antsiuvai iš pagrindinio audinio.

13. Judesių laisvumui užtikrinti, LU kelnių priekio puselėse (kelių srityje) ir antsiuvuose padaryti 4 įsiuvai (2 iš karės pusės ir 2 iš dešinės pusės). Įsiuvo plotis plačiausioje vietoje 1-1,5 cm. Įsiuvo ilgis – 6,0 (±1,0) cm.

14. LU kelnių priekio vidinėse pusėse, antsiuvų srityje, padarytos angos. Į tarpą tarp antsiuvų ir LU kelnių priekio vidinių puselių per angą talpinami apsauginiai įdėklai. Anga uždengta dviem (apatine ir viršutine) 2,0 (±0,2) cm pločio lystelėmis iš dvigubo pagrindinio audinio Išformuoti įdėklai turi būti lengvi ir minkšti, kaip apsauga nuo nelygių paviršių.

15. LU kelnių užpakalinės dalies sutvirtinimui iš vidinės gaminio pusės, prie sėdynės prisiūti du figūrinės formos antsiuvai. Antsiuvų bendras plotis ties juosmeniu 26 (±0,5) cm, šoninis ilgis nuo juosmens prisiuvimo siūlės 34 (±0,5) cm. Antsiuvų ilgis žingsnio siūlėje turi būti 12,0 (±0,5) cm, o antsiuvų plotis apačioje turi būti 18,0 (±0,5) cm.

16. LU kelnių apačia užbaigta dvigubo užlenkimo siūle, į kurią įveriama elastinė virvelė, skirta kelnių apačios pločio reguliavimui. Elastinės virvelės pravėrimui įmuštos metalinės akutės. LU kelnių apačios plotis reguliuojamas fiksatoriumi.

17. LU kelnių vidinėje pusėje, žingsnio ir šoninėse siūlėse, 25 (±1,0) cm nuo kelnių apačios įsiuvama po dvi plastikines sagas, skirtas prisegti kombinuotus dirželius. Kombinuoti dirželiai, sudaryti iš 20 (±0,5) cm ilgio elastinės juostelės ir prie jų galų prisiūta po dvi 28,5 (± 0,5) cm ilgio dvigubų tekstilinių juostelių. Dvigubų tekstilinių juostelių galuose išsiūta po dvi kilpas.

18. Reikalavimai furnitūrai:

18.1. Užtrauktukai turi būti spiraliniai, vienos galvutės. Užtrauktukai turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Užtrauktukų dantukų takelio plotis 0,6 (+ 0,1) cm. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje. Patogiam užsegimui prie užtrauktukų galvučių virvelės pagalba tvirtinami plastikiniai pakabukai, kurių spalva dera prie LU kelnių pagrindinio audinio spalvos.

18.2. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

18.3. Sagos turi būti plastikinės pagrindinio audinio spalvos, atsparios atmosferos poveikiui, išorinė Ø 3,0 (±0,2) cm ir vidinė Ø 2,0 (±0,2) cm.

18.4. Elastinė juostelė deranti prie pagrindinio audinio spalvos. Juostelės plotis - 2,0 (± 0,2) cm.

18.5. Virvelė apvali 0,3-0,4 cm storio, deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

18.6. Siuvimo siūlai turi būti neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos. Siūlų linijinis tankis - 40 tex ±10 tex. Minimali vidutinė trūkimo jėga – 19 N.

- BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

1. Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai. Gaminio furnitūra, siuvimo siūlų spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos, jei nenurodyta kitaip.

2. Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus:

2.1. vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir pan.;

2.2. gaminys privalo būti simetriškas. Porinės detalės tarpusavyje turi būti pasiūtos identiškai lygios ir gaminyje išdėstytos simetriškai;

2.3. visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai;

2.4. detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, neleidžiamas jų kreivumas. Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis;

2.5. gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.);

2.6. siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

3. LU kelnių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) “Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“. Konkursui pateiktos LU kelnių konstrukcija bus tikrinama aprengus žmogų.

4. LU kelnių siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. Neturi būti praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo, detalių sutraukimo. Apdailos dygsnių tankis – 3-4 dygsnių/1cm. Įtvirčių dygsnių tankis – ne mažiau, kaip 10-12 dygsnių/1cm. Įtvirčiai atliekami specialia siuvimo mašina.

4.1. Tarpas tarp dviadatės siuvimo mašinos peltakių 5-6 mm.

4.2. Siūlės nupeltakiuojamos pagal eskizus 1,0-2,0 mm atstumu nuo krašto.

5. Visi laisvi LU kelnių detalių kraštai turi būti apsiūlėti. Apsiūlėtų kraštų tankis – 3 dygsnių/1cm.

# IV. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

1. Etiketės yra dviejų rūšių – vidinė ir išorinė.

1.1. Vidinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, dydis, pilnas gaminio pavadinimas, audinio sudėtis, priežiūros ženklai (priežiūros ženklų simboliai turi būti pateikti pagal standartą), pagaminimo data (metai, mėnuo), įsiūta į LU kelnių juosmens vidinėje pusėje. Etiketė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos arba lygiavertės (kraštai neturi būti aštrūs).

1.2. Išorinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis, lipduko forma turi būti priklijuota prie įpakavimo maišelio.

2. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją. Informacija turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

3. Į sandėlį LU kelnės turi būti supakuotos į peršviečiamus maišus ir į kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip 5 vnt. Ant dėžės šono pritvirtinama A4 formato etiketė, kurioje nurodoma: tiekėjas, gaminio pavadinimas, dydis, kiekis pagal dydžius.

PAGRINDINIO audiniO Techninės charakteristikos

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Pildo konkurso dalyvis (Bendrieji reikalavimai 7 p.) | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES (poliesteris) 60±5 CO (medvilnė) 35±5 EOL (elastanas) 4-5 |  | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| - 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 225 ± 10% |  | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| - 3. | Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop), siūlų skaičius: metmenys - 32 ataudai-21 |  | Nurodyti |
| - 4. | Siūlų linijinis tankis, Nm | metmenys – 28/1 ataudai-24/1 |  |  |
| - 5. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1200 Ataudai ≥ 700 |  | LST EN ISO 13934–1 arba lygiavertis |
| - 6. | Matmenų pokyčiai po 3 skalbimų prie 60 ºC, % | Metmenys ± 2 Ataudai ± 2 |  | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 arba lygiaverčiai |
| - 7. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis. Martindale'o metodas. (Pilling) | ≥ 4 |  | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| - 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 60000 |  | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| - 9. | Nudažymo atsparumai, balais: - dirbtinei šviesai - skalbimui prie 60 ºC - prakaitui - sausajam valymui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 2-3 |  | LST EN ISO 105 – B02 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – D01 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 arba lygiaverčiai |
| - 10. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 4 |  | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| - 11. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 80 |  | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| - 12. | Tamprumas, % | ≥ 13 |  | LST EN 14704-1 arba lygiavertis |
| - 13. | Spalvų koordinatės | L= 31,25 a= -1,53 b=5,60 |  | EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| - 14. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 1,5 |  | EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

        - 2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 200 | EN 16732, B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 90 | EN 16732, D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | EN 16732, F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 250 | EN 16732, G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | Skalbimui prie 60, oC | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 5.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 ( arba lygiavertis |
| 5.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.4. | vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 |

        - KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

          - 3 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atskiriamoji jėga (vidutinė reikšmė), N/cm | ≥0,18 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
|  | Šlyties jėga (vidutinė reikšmė), N/cm2 | ≥11 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
|  | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
|  | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 4.1. | Skalbimui prie 60 0C | 4-5 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 4.2. | sausai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 4.3. | šlapiai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

LU KELNIŲ PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

        - 4 lentelė

| Matavimo vieta |  | Vyrų (100/182) Matmens reikšmė (cm) | Moterų (92/164) Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išorinės pusės ilgis (su juosmeniu) | 109,0 | 107,0 | +1,5 |
| 2 | Plotis per liemenį, 1/2 | 48,0 | 42,0 | +1,0 |
| 3 | Žingsnio siūlės ilgis | 82,0 | 79,6 | +1,5 |
| 4 | Klešnės plotis žingsnio siūlės aukštyje,1/2 | 35,0 | 31,0 | 1,0 |
| 5 | Klešnės plotis apačioje, 1/2 | 22,0 | 20,0 | 1,0 |
| 6 | Juosmens plotis * | 4,0 | 4,0 | 0,3 |
| 7 | Prarėžo ilgis (matuojama nuo juosmens iki įtvirčio) | 16,5 | 16,0 | 0,5 |
| 8 | Viršutinės uždėtinės kišenės aukštis iš priekinės pusės (be antkišenio) * | 18,5 | 18,0 | 0,5 |
| 9 | Viršutinės uždėtinės kišenės aukštis iš nugaros pusės (be antkišenio) * | 22,0 | 21,0 | 0,5 |
| 10 | Viršutinės uždėtinės kišenės antkišenio plotis * | 7,0 | 7,0 | 0,2 |
| 11 | Viršutinės uždėtinės kišenės plotis apačioje * | 22,0 | 22,0 | 0,5 |
| 12 | Viršutinės uždėtinės kišenės antkišenio ilgis* | 23,0 | 23,0 | 0,5 |
| 13 | Kairės pusės uždėtinės kišenės vidinės kišenės plotis * | 19,0/2 | 19,0 | 0,5 |
| 14 | Kairės pusės uždėtinės kišenės vidinės kišenės aukštis * | 9,5 | 9,5 | 0,3 |
| 15 | Dešinės pusės uždėtinės kišenės vidinės kišenės plotis * | 16,0 | 16,0 | 0,5 |
| 16 | Dešinės pusės uždėtinės kišenės vidinės kišenės aukštis * | 15,0 | 15,0 | 0,5 |
| 17 | Kelio antsiuvo ilgis (matuojama per vidurį) | 30,5 | 27,5 | 0,5 |
| 18 | Kelio antsiuvo viršutinio krašto plotis | 26,0 | 25,0 | 0,5 |
| 19 | Kelio antsiuvo apatinio krašto plotis | 22,0 | 21,0 | 0,5 |
| 20 | Atstumas nuo juosmens iki kelio antsiuvo prisiuvimo siūlės | 46,5 | 44,0 | 0,5 |
| 21 | Viršutinės uždėtinės kišenės antkišenio kibaus tekstilinio užsegimo ilgis * | 3,0 | 3,0 | 0,1 |
| 22 | Viršutinės uždėtinės kišenės antkišenio kibaus tekstilinio užsegimo plotis * | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| 23 | Tarpas tarp antsiuvo apatinės prisiuvimo siūlės ir įsiuvo | 12,0 | 11,0 | 1,0 |
| 24 | Tarpas tarp antsiuvo viršutinės prisiuvimo siūlės ir įsiuvo | 7,0 | 6,0 | 1,0 |
| 25 | Įsiuvo ilgis * | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
| 26 | Tarpas tarp viršutinės uždėtinės kišenės apatinio krašto ir klostės įtvirčio | 3,0 - 4,0 | 3,0-4,0 |  |
| 27 | Angos ilgis * | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| 28 | Angos plotis * | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| 29 | Tarpas tarp kelio antsiuvo viršutinio krašto prisiuvimo siūlės ir angos krašto | 8,0 | 7,0 | 0,5 |
| 30 | Kibaus tekstilinio užsegimo juosmens pločiui reguliuoti ilgis * | 10,0 | 10,0 | 0,5 |
| 31 | Juosmens pločio reguliavimo dirželio ilgis * | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| 32 | Kibaus tekstilinio užsegimo juosmens pločiui reguliuoti plotis * | 3,0 | 3,0 | 0,2 |
| 33 | Viršutinės uždėtinės kišenės klostės plotis * | 6,0 | 6,0 | 0,2 |
| 34 | Kombinuoto dirželio tekstilinės dalies ilgis * (2 vnt.) | 28,5 | 28,5 | 0,5 |
| 35 | Kombinuoto dirželio elastinės dalies ilgis * | 20,0 | 20,0 | 0,5 |
| 36 | Klubų apimtis 1/2 | - | 51,0 | 1,0 |

* pastovus matmuo

LU KELNĖS

1 eskizas

2 eskizas

3 eskizas

4 eskizas