LAUKO UNIFORMOS (LU) SIJONO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lauko uniformos (LU) sijono modelis turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkėjo turimą pavyzdį. Esant neatitikimams tarp pirkėjo turimo pavyzdžio ir techninės specifikacijos, pirmenybė teikiama techninės specifikacijos reikalavimams.

- LU sijonas siuvamas pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių LU sijonų, neviršijant 2 proc. nuo užsakyto kiekio. LU sijonų dydžiai nuo 80-128, ūgiai 156-188

- LU sijono pagrindinio audinio ir furnitūros techninės charakteristikos turi atitikti 1-3 lentelėse pateiktus rodiklius.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės pagrindinio audinio (1 lentelėje nurodyti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ir 11 bandymai) akredituotos laboratorijos patvirtintus bandymų protokolus.

- Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje, bandymų protokolus. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės furnitūros (užtrauktukų, kibaus tekstilinio užsegimo) gamintojų bandymų protokolus. Bandymų metodai turi atitikti 2-3 lentelėse nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Atitikimas reikalavimams – tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes šalia nurodytų reikšmių (lentelėse) ir pateikti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus, pateiktuose dokumentuose turi būti atžymos – lentelėje esantis rodiklio eilės numeris. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi. pildo tiekėjas.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomo LU sijono 96/104/164 (dydis/klubų apimtis/ūgis) dydžio pavyzdį, kuris gali būti pasiūtas iš kitos spalvos negu nurodyta, tačiau techninės charakteristikos turi atitikti 1-3 lentelėse pateiktus rodiklius.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pasiūti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su pavyzdžiais – etalonais turi būti pateiktos visų dydžių matų lentelės.

- Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pasiūti po 2 pavyzdžius – etalonus šių dydžių: LU kelnių vyrų 100/182  ir LU kelnių moterų 92/164.

- Preliminarus perkamų LU sijonų kiekis  nuo 500 iki 2000 vnt. per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 4 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus maksimalaus prekių kiekio. Perkamiems LU sijonams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

  - Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

15. LU sijonų gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

15.1. Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

16. LU sijonai turi būti supakuoti į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

  - Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. LU sijono modelis pavaizduotas eskizuose.

2. LU sijonas samanų spalvos, siuvamas iš drobinio pynimo, karkasiniu pagrindu (ripstop), mišriapluoščio audinio. Audinio techninės charakteristikos nurodytos 1 lentelėje.

3. LU sijonas – tiesaus kirpimo, su pamušalu. Pamušalas (poliesteris su medvilne) arba ne blogesnės kokybės, tamprus, pamušalo spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Pamušalo apačia palenkiama du kartus ir nupeltakiuojama 1,0 cm pločio peltakiu. Pamušalo ilgis iki skeltuko pradžios.

4. LU sijono juosmuo 4 (±0,3) cm pločio. Priekyje juosmens srityje prisiūta išorinė Ø 2,0 (±0,2) cm saga su 1,0 (+ 0,1) cm pločio ir su 2,0 (±0,2) cm ilgio tekstiline juostele, išsiūta kilpa.

5. LU kelnių juosmuo su 7 ąselėmis.

5.1. Ąselės 6,0 (± 0,2)  cm ilgio ir 2,0 (± 0,2) cm pločio. Ąselės nupeltakiuotos 0,5 (± 0,1) cm atstumu nuo krašto. Po dviem priekyje esančiomis ąselėmis prisiūtos 3,0 (± 0,2)  cm ilgio ir 1,5 (± 0,2) cm pločio ąselės.

5.2. Ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę ir papildomai prisiūti prie sijono (siūlės ilgis - 1 (± 0,1) cm, matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės), o ąselių viršus prisiūtas įtvirčių pagalba.

6. LU sijono juosmuo sutvirtintas klijine medžiaga. Prie juosmens iš vidinės pusės  prisiūta 5,0 (± 0,2)  cm pločio pagrindinio audinio arba juodos spalvos speciali juosmens juosta su guminiu įduru.

7. LU sijono juosmens apimčiai reguliuoti, šonuose į juosmens vidų, įsiuvama juosmens pločio elastinė juosta – guma.

8. LU sijonas priekyje užsegamas neišsegamu, 16,0 cm ilgio spiraliniu užtrauktuku.

9. LU sijono priekio puselės su šoninėmis, įleistinėmis kišenėmis:

9.1. Šoninių, įleistinių kišenių angos suformuotos puslankiu. Iš viršaus kišenių angų apačios sutvirtintos papildomais antsiuvais iš pagrindinio audinio.

9.2. Šoninių įleistinių kišenių maišelių gylis ne mažesnis, kaip 25 cm, matuojamas nuo juosmens prisiuvimo siūlės. Kišenių maišeliai turi būti iš pagrindinio audinio.

10. Prie LU sijono šoninių siūlių prisiūtos, į priekio pusę, pasvirusios (pasvirimo kampas 8 ̊ ± 2 ̊) iš dviejų dalių susidedančios uždėtinės kišenės:

10.1. Viena uždėtinės kišenės dalis (siuvama į nugarinę sijono dalį nuo šoninės siūlės) užsegama spiraliniu užtrauktuku. Kišenės išmatavimai: plotis – 15,5 ± 0,5 cm, aukštis – 21,0 ± 0,5 cm. Kišenės apatinis, viršutinis ir šoninis kraštas (link nugaros vidurio siūlės), prisūti dviem peltakiais: pirmas 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto, antras 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmo peltakio.

10.2 Kita uždėtinės kišenės dalis (siuvama į priekinę sijono dalį nuo šoninės siūlės) siuvama su užsegamu antkišeniu. Kišenės išmatavimai su antkišeniu: plotis – 11,0 ± 0,5 cm, aukštis - 21,0 ± 0,5 cm. Antkišenio išmatavimai: plotis – 11,0 ± 0,5 cm, aukštis – 6,0 cm. Antkišenio plotis turi sutapti su šios kišenės pločiu, apatiniai antkišenio kampai kirsti (figūriniai). Antkišenis peltakiuotas dviem peltakiais: pirmas 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto, antras 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmo peltakio. Antkišenis užsegamas kibaus tekstilinio užsegimo juostele (kibaus tekstilinio užsegimo juostelės dalis, kuri siuvama prie antkišenio apatinės dalies, turi būti prisiūta slaptai, t.y. išorėje neturi matytis prisiuvimo peltakių). Kišenės apatinis ir šoninis kraštas (link priekio vidurio siūlės), antkišenio prisiuvimo siūlė prisūti dviem peltakiais: pirmas 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto, antras 0,5-0,6 cm nuo pirmo peltakio, kitas kišenės kraštas prisiuvamas 0,1-0,2 cm pločio peltakiu nuo krašto. Sijono nugara iš dvejų vertikaliai kirptų dalių, su vidurio siūle, kuri užsibaigia atviru skeltuku. Skeltuko plotis – 4,0 ± 0,5 cm, ilgis – 20,0 ± 1,0 cm.

11. Sijono nugarinė viršutinė dalis (nuo juosmens) kirpta atskirai, iš dvejų dalių.

12. Reikalavimai furnitūrai:

12.1. Užtrauktukai turi būti spiraliniai, vienos galvutės. Užtrauktukai turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Užtrauktukų dantukų takelio plotis 0,6 (+ 0,1) cm. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje. Patogiam užsegimui prie užtrauktukų galvučių virvelės pagalba tvirtinami plastikiniai pakabukai, kurių spalva dera prie sijono pagrindinio audinio spalvos.

12.2. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

12.3. Saga turi būti plastikinė pagrindinio audinio spalvos, atspari atmosferos poveikiui,  Ø 2,0 (±0,2) cm.

12.4. Sagos juostelė deranti prie pagrindinio audinio spalvos. Juostelės plotis - 1,0 (± 0,2) cm.

12.5. Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos. Siūlų linijinis tankis - 40 tex ±10 tex. Minimali vidutinė trūkimo jėga – 19 N.

- BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

1. Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai. Gaminio furnitūra, siuvimo siūlų spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos, jei nenurodyta kitaip.

2. Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus:

2.1. vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir pan.;

2.2. gaminys privalo būti simetriškas. Porinės detalės tarpusavyje turi būti pasiūtos identiškai lygios ir gaminyje išdėstytos simetriškai;

2.3. visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai;

2.4. detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, neleidžiamas jų kreivumas. Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis;

2.5. gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.);

2.6. siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

3. LU sijonų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) “Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“. Konkursui pateiktos LU sijono konstrukcija bus tikrinama aprengus žmogų.

4. LU sijono siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. Neturi būti praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo, detalių sutraukimo. Apdailos dygsnių tankis – 3-4 dygsnių/1cm. Įtvirčių dygsnių tankis – ne mažiau, kaip 10-12 dygsnių/1cm. Įtvirčiai atliekami specialia siuvimo mašina.

4.1. Tarpas tarp dviadatės siuvimo mašinos peltakių 5-6 mm.

4.2. Siūlės nupeltakiuojamos pagal eskizus 1,0-2,0 mm atstumu nuo krašto.

5. Visi laisvi LU sijono detalių kraštai turi būti apsiūlėti. Apsiūlėtų kraštų tankis – 3 dygsnių/1cm.

# IV. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

1. Etiketės yra dviejų rūšių – vidinė ir išorinė.

1.1. Vidinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, dydis, pilnas gaminio pavadinimas, audinio sudėtis, priežiūros ženklai (priežiūros ženklų simboliai turi būti pateikti pagal standartą), pagaminimo data (metai, mėnuo), įsiūta į LU sijono juosmens vidinėje pusėje. Etiketė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos arba lygiavertės (kraštai neturi būti aštrūs).

1.2. Išorinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis, lipduko forma turi būti priklijuota prie įpakavimo maišelio.

2. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją. Informacija turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

3. Į sandėlį LU sijonai turi būti supakuoti į peršviečiamus maišus ir į kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip 10 vnt. Ant dėžės šono pritvirtinama A4 formato etiketė, kurioje nurodoma: tiekėjas, gaminio pavadinimas, dydis, kiekis pagal dydžius.

PAGRINDINIO audiniO Techninės charakteristikos

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Pildo konkurso dalyvis (Bendrieji reikalavimai 7 p.) | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES (poliesteris) 60±5 CO (medvilnė) 35±5 EOL (elastanas) 4-5 |  | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| - 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 225 ± 10% |  | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| - 3. | Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop), siūlų skaičius: metmenys - 32 ataudai-21 |  | Nurodyti |
| - 4. | Siūlų linijinis tankis, Nm | metmenys – 28/1 ataudai-24/1 |  |  |
| - 5. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1200 Ataudai ≥ 700 |  | LST EN ISO 13934–1 arba lygiavertis |
| - 6. | Matmenų pokyčiai po 3 skalbimų prie 60 ºC, % | Metmenys ± 2 Ataudai ± 2 |  | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 arba lygiaverčiai |
| - 7. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis. Martindale'o metodas. (Pilling) | ≥ 4 |  | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| - 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 60000 |  | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| - 9. | Nudažymo atsparumai, balais: - dirbtinei šviesai - skalbimui prie 60 ºC - prakaitui - sausajam valymui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 2-3 |  | LST EN ISO 105 – B02 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – D01 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 arba lygiaverčiai |
| - 10. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 4 |  | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| - 11. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 80 |  | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| - 12. | Tamprumas, % | ≥ 13 |  | LST EN 14704-1 arba lygiavertis |
| - 13. | Spalvų koordinatės | L= 31,25 a= -1,53 b=5,60 |  | EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| - 14. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 1,5 |  | EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

        - 2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 200 | EN 16732, B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 90 | EN 16732, D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | EN 16732, F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 250 | EN 16732, G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | Skalbimui prie 60, oC | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 5.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 ( arba lygiavertis |
| 5.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.4. | vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 |

        - KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

          - 3 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atskiriamoji jėga (vidutinė reikšmė), N/cm | ≥0,18 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
|  | Šlyties jėga (vidutinė reikšmė), N/cm2 | ≥11 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
|  | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
|  | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 4.1. | Skalbimui prie 60 0C | 4-5 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 4.2. | sausai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 4.3. | šlapiai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

LU SIJONO PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

4 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Matmens reikšmė, cm | Leistina paklaida, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ½ Gaminio plotis per liemenį (neištempus gumos) | 40,0 |  1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis per liemenį (ištempus gumą) | 46,0 |  1 |
| 3. | ½ Gaminio plotis per klubus (plačiausioje vietoje) | 53,0 |  1 |
| 4. | ½ Gaminio plotis apačioje | 53,0 |  1 |
| 5. | Gaminio ilgis nugaros srityje ties skeltuku (be juosmens) | 54,0 |  1 |

LU SIJONO ESKIZAI