| Pirkimo sąlygų 2 priedas DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |
| --- | --- |
| Statinių grupė 1 Vytauto Didžiojo Karo muziejus |  |  |
| Statinys 1 Pastatas 1D 2p Vytauto pr. 49, Kaunas |  |  |
| Žiniaraštis 5 Pastato cokolinio aukšto patalpų tvarkybos darbai ir paprastasis remontas |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato Vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 28,0 |  |  |
| 2 | N8P-0507 | Stiklo blokelių pertvarų ardymas | m2 | 28,7 |  |  |
| 3 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 29,2 |  |  |
| 4 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 390,0 |  |  |
| 5 | A8-57 | Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2) | m2 | 625,0 |  |  |
| 6 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos išardymas | m2 | 318,6 |  |  |
| 7 | N46-164 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 62,8 |  |  |
| 8 | N1-419 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iškasose, transportuojant gruntą transporteriu | m3 | 53,4 |  |  |
| 9 | R19-2 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 290,0 |  |  |
| 10 | R23-62 R23-66 | Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 260,0 |  |  |
| Tvarkybos ir paprastojo remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N8-33 | Paprastas 510 mm storio sienų mūras, kai plytos keraminės (iškirstų ertmių sienose užtaisymas) | m3 | 26,0 |  |  |
| 2 | A8-14 | Skliautų, kupolų mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas | m2 | 450,0 |  |  |
| 3 | A8-39 | Užapvalintų traukių restauravimas | m2 išklot. | 50,0 |  |  |
| 4 | A8-10 | Lubų tinko restauravimas arba atkūrimas | m2 | 390,0 |  |  |
| 5 | A8-8 | Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atkūrimas | m2 | 865,0 |  |  |
| 6 | A8-66 | Sienų ir lubų tinko pertrynimas | m2 | 3951,35 |  |  |
| 7 | A10-2 | Nuvalytų ir pertrintų arba naujai nutinkuotų lubų, skliautų dažymas kalkėmis (vieną kartą) | m2 | 573,59 |  |  |
| 8 | N15P-0106 | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 1484,8 |  |  |
| 9 | N15P-0106 | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 1484,8 |  |  |
| 10 | N15P-0206 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | m2 | 1484,8 |  |  |
| 11 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt | 127,0 |  |  |
| 12 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 1484,8 |  |  |
| 13 | N15P-0102 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 3716,4 |  |  |
| 14 | N15P-0102 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 3716,4 |  |  |
| 15 | N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | m2 | 3716,4 |  |  |
| 16 | N15-128 | Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 3716,4 |  |  |
| 17 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 88,0 |  |  |
| 18 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 39,0 |  |  |
| 19 | N16-2-1 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 39,5 |  |  |
| 20 | N26-219 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | m | 039,5 |  |  |
| 21 | N6P-0607 | Neinventorinių klojinių (lentų) įrengimas monolitinėms perdangoms ( besijinėms perdangoms) | m2 | 164,5 |  |  |
| 22 | N6P-0602 | Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos besijinės, naudojant siurblį | m3 | 21,94 |  |  |
| 23 | N27-43 | Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | m2 | 219,4 |  |  |
| 24 | F27-16-2 | Monolitinio betono priegrindų įrengimas | m2 | 219,4 |  |  |
| 25 | N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | m2 | 1555,2 |  |  |
| 26 | N11P-0204 | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 1555,2 |  |  |
| 27 | N11P-0501 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 1555,19 |  |  |
| 28 | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 1586,35 |  |  |
| 29 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 89,32 |  |  |
| 32 | N46-180-2 | Teraco laiptų pakopų dangos išardymas | m2 | 10,8 |  |  |
| 31 | N11P-1405 | Teracinių laiptų pakopų įrengimas | m2 | 10,8 |  |  |
| 32 | A7-84 | Keltuvo šachtos restauravimas | m2 | 36,15 |  |  |
| Iš viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |