TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Realiojo laiko sistemos komplektas

Siūloma prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalavimai | ## Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus ## Būtina užpildyti išsamiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | ## Realiojo laiko sistemos komplektas |  |  |
| 1. | Tipas | ## Realiojo laiko sistemos įrangos komplektas |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai | Realiojo laiko sistemos įrangos komplektas sudarytas iš: 1. Performance Real-Time Target Machine; 2. FPGA – konfigūruojamas darbo procesas; 3. PROFINET; 4. Speedgoat Fundamentals – pusės dienos internetiniai mokymai; 5. 5 metų sisteminės programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslauga. |  |
| 3. | Komplektacija | 1. Performance Real-Time Target Machine: a) Performance real-time target machine (P3) – 1 vnt. „Performance real-time machine“ yra visiškai sukomplektuota, surinkta ir ištestuota su prieiga prie I/O modulių priekinėje pusėje. Į komplektą įeina 19" 4U aliuminio korpusas su integruotu AC/DC maitinimo šaltiniu, tylūs ventiliatoriai, 8 GB RAM, 128 GB SSD, industrinės klasės pagrindinė plokštė su 4 branduolių 3.1 GHz Intel Core procesoriumi ir galimybe montuoti iki 7 I/O modulių. Taip pat yra integruotos 1× Gigabit Ethernet jungtis ryšiui su kompiuteriu, 1× Gigabit Ethernet jungtis su palaikomais protokolais EtherCAT Master, UDP, TCP/IP, XCP Master, Modbus TCP ir kitos (palaikymas gali priklausyti nuo MATLAB versijos ir licencijų), 2× RS232 (iki 115.2 kbps), 4× USB Type-A ir 1× USB Type-C (USB 3.1 Gen 2, 10 Gbps) komunikacijos. Darbinės temperatūros diapazonas: 0–60°C. b) Performance-P3-CPU-4.0GHz-6Core – 1 vnt. 6 branduolių 4 GHz Intel Xeon, suteikiant maksimalų našumą ir realiojo laiko taikymų universalumą. 2. FPGA – konfigūruojamas darbo procesas: a) IO324-Performance – 1 vnt. Simulink programuojamas FPGA I/O modulis su Artix-7 FPGA (200k loginių elementų), 32 viengubomis arba 16 diferencialinių 16 bitų analoginių įėjimų, iki 4 AD kanalų sinchroninis nuskaitymas, 8× 16 bitų analoginių išėjimų, 32× TTL skaitmeninių linijų (3.3/5 V, perkonfigūruojamos iki 8× RS422/485). Papildomai turi 64 LVTTL / 32 LVDS galinių I/O linijų, sąsaja su IO3XX-2X moduliais. Komplekte įtraukti Speedgoat R2025a tvarkyklės, kabeliai ir terminalų plokštė. Modulis įdiegtas ir ištestuotas. Rev.A2. b) IO3xx-21-Performance – 1 vnt. Konvertuoja IO3xx 3.3 V LVCMOS linijas į 56× 3.3/5 V TTL linijas, turi 3 papildomas I2C Master/Slave sąsajas montuojamas modulio priekyje. Modulis turi ESD ir viršįtampių apsaugą bei 24 mA srovės išvesties palaikymą. Komplekte įtraukti Speedgoat R2025a tvarkyklės, I/O kabelis ir gnybtų plokštė. Modulis įdiegtas ir ištestuotas. Rev.A1 c) IO324-Configuration Package – 1 vnt. „Configuration Package“ turi 8 konfigūracijas: 3 konfigūracijos RCP, ir HIL komunikacija su IO324 ir 32 TTL linijomis (su IO3xx-21 arba be jo), 3 konfigūracijas RCP, ir HIL komunikacijai su IO324 su 16 TTL ir 8 RS422/485 (su IO3xx-22 arba be jo), 1 konfigūracija rezolverio emuliacijai ir matavimui (su IO3xx-24 arba be jo), 1 konfigūracija 2x PWR-TPI6020 (Speedgoat galios keitiklio), skirtas IO324 su 32 TTL linijomis, taip pat šį konfigūracija galima naudoti su 1x PWR-TPI6020. 3. PROFINET: IO751-Performance – 1 vnt. PROFINET valdiklio sąsajos modulis ryšiui su kitais tinklo mazgais. Įdiegtas ir ištestuotas, su R2025a tvarkyklėmis. 4. Speedgoat Fundamentals – pusės dienos internetinis kursas: Instruktoriaus vedami įžanginiai kursai, kuriame apžvelgiamos „Simulink Real-Time“ ir „Speedgoat“ mašinos konfigūravimas, instrumentavimas, realaus laiko našumo optimizavimas, I/O tvarkyklių naudojimas. Trukmė: pusė dienos; Lygis: pradedantiesiems ir pažengusiems; Vieta: nuotoliniu būdu (Centrinės Europos laiko zonoje); Dalyvių sk.: iki 5. Reikalavimai: MATLAB ir Simulink pagrindai. 5. 5 metų sisteminės programinės įrangos priežiūra ir palaikymas: Į paketą įeina prieiga prie naujausių Speedgoat programinės įrangos versijų, suderinamų su naujomis MATLAB versijomis, techninis palaikymas telefonu, el. paštu ir internetu, 5 metų laikotarpis (vietoje standartinio 1 metų) su galimybe pratęsti ir po 5 metų. |  |