TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- CO2 monitoringo linija su vienu alkūniniu pajungimu:

- vienkartinė (pažymėta simboliu)

- kliniškai švari;

- skirta CO2 monitoringui;

- vamzdelis yra skaidrus, minkštas, lankstus;

- suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių;

- dvi užsukamos formos luer arba lygiavertės jungtys, viena iš jų alkūninė 90° laipsnių;

- linijos ilgis 3 m ± 10 cm;

- supakuota į maišelius po 1vnt.;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Hemostatinė matrica:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- biologinė chirurginė matrica, skirta hemostazei sudaryti iš želatinos matricos ir trombino komponento;

- trombino tirpale turi būti ne mažiau 500 TV/ml trombino (žmogaus);

- pakuotėje – 5 ml;

- pakuotėje – trys atskiros sterilios pakuotės:

Želatinos matricos sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 švirkštas 5 ml matricai paruošti su integruota gaubiančiąja Luer arba lygiaverte jungtimi;

- 3 aplikatoriaus antgaliai iš kurių vienas yra lankstus;

Trombino komponento sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 buteliukas trombino (žmogaus), kaitintas garu, apdorotas tirpikliu/valikliu 2500 TV;

- 1 buteliuko adapteris be adatos;

Ampulės komponento sterilioje pakuotėje:

- 1 ampulė natrio chlorido tirpalo 0,9 proc. 5 ml;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Retraktoriaus žiedas koloproktologinėms operacijoms su laikikliais:

- retraktorius suteikia 360 laipsnių žaizdos atraumatinę retrakciją bei apsaugą nuo infekcijos;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apsaugos įmovos ilgis 17 – 20 cm;

- skirtas 5 – 9 cm žaizdoms;

- su rigidišku retraktoriaus žiedu;

- maksimaliai žaizdos ekspozicijai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Uoslės funkcijos testas:

- flomasteriai, užpildyti kvapu;

- daugkartiniai;

- testas, skirtas uoslės funkcijos patikrinimui;

- 12 kvapiųjų lazdelių su šiais kvapais: apelsino, saldymedžio/ anyžiaus, gvazdikėlių, pipirmėtės, banano, kavos, žuvies, galanterinės odos, citrinos, rožės, cinamono, ananaso;

- rinkinyje turi būti naudojimo instrukcija ir po 12 kvapiųjų lazdelių.

Orientacinis poreikis: 2 kompl.

- Šlapimo tyrimų greitasis testas:

- tinka vertinti su URYXXON 300, 500 ir URYXXON Relax aparatais;

- greitam kraujo, urobilinogeno, bilirubino, baltymų, nitritų, ketonų, gliukozės, pH, tankio, leukocitų šlapime nustatymui;

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.

- Transabdominalinės adatos genetinėms amniocentezėms 22Gx15 cm:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo naudojamo adatoms skysčių aspiracijai arba biopsijai;

- komplektas susideda iš punkcinės adatos su mandrenu;

- adatos yra echogeniškos, t. y. turi specialią šiurkštumą prie adatos galiuko, kuri yra  gerai matoma ultragarsu;

- reikalingas adatų dydis: punkcinė adata 22G x 15cm;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Parafinas granulėmis:

- medicininės paskirties;

- tinkamas šilumos terapijos procedūroms;

- skirtas išoriniam vartojimui;

- bespalvis;

- bekvapis;

- granulėmis;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 0,4 – 0,5 kg.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________