TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS

1 lentelė. Sąvokos

| Santrumpa, terminas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Turto bankas | Valstybės įmonė Turto bankas |
| Prekės | Daugiafunkciniai įrenginiai su spausdinimo paslauga ir jų valdymo bei spausdinimo apskaitos programinė įranga. |
| Prekių nuoma | Daugiafunkcinių įrenginių su spausdinimo paslauga ir jų valdymo bei spausdinimo apskaitos programinės įrangos nuoma, apimanti šiame dokumente nurodytus reikalavimus. |
| Sutartis | Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašytas dokumentas, kuriame numatytomis sąlygomis Tiekėjas Pirkėjui teikia Nuomą. |
| Tiekėjas | Įmonė ar įmonių grupė Pirkėjui teikianti Sutartyje numatytą Nuomą |
| Pirkėjas | Turto bankas, kuriam Tiekėjas Sutartyje numatytomis sąlygomis teikia Prekių nuomą. |
| Naudotojas | Pirkėjo darbuotojas |
| Naudotojo darbo vieta | Pirkėjo darbuotojo kompiuterizuota darbo vieta, įjungta į kompiuterinį tinklą |
| Sistema | Tiekėjo skirta techninė ir programinė įranga, skirta Daugiafunkciniams įrenginiams ir spausdinimo paslaugai valdyti, administruoti ir apskaityti. |
| Administratorius | Pirkėjo Sutarties galiojimo laikotarpiui paskirtas (-i) darbuotojas (-ai), turintis (-ys) teises administruoti Sistemą, konfigūruoti jos parametrus ir tvarkyti apskaitos duomenis |
| Daugiafunkcinis įrenginys arba įrenginys | Spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įrenginys |
| LDAP | Pirkėjo naudojama LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) tarnyba |
| Active Directory (AD) | Turto banko turima Windows Server katalogų tarnyba |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| Vidutinės kokybės nespalvotas spaudas | Nespalvotas spaudinio ar kopijos A4 formato lapas, ne mažiau kaip 5 proc. padengtas dažomaisiais milteliais |
| A tipo Daugiafunkcinis įrenginys | Biuro įrenginys, skirtas A4 formato nespalvotiems dokumentams spausdinti, kopijuoti, skenuoti |
| B tipo Daugiafunkcinis įrenginys | Biuro įrenginys, skirtas A3/A4 formato nespalvotiems ir spalvotiems dokumentams spausdinti, kopijuoti, skenuoti |
| C tipo Daugiafunkcinis įrenginys | Biuro įrenginys, skirtas A3/A4 formato nespalvotiems dokumentams spausdinti, kopijuoti bei skenuoti (nespalvotus ir spalvotus) |

- PIRKIMO OBJEKTAS

Daugiafunkcinių įrenginių su spausdinimo paslauga ir jų valdymo bei spausdinimo apskaitos programinės įrangos nuoma. Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota Turto banko virtualiuose serveriuose („VMware vSphere” virtualizacijos platforma) arba debesies pagrindu veikiančiame sprendime. Siūlomas debesies sprendimas turi atitikti BDAR reikalavimus ir kibernetinio saugumo reikalavimus reglamentuojamus Lietuvos teisės aktais. Į daugiafunkcinius įrenginius turės būti įdiegti autentifikavimo terminalai ir  programinė įranga, kuri leis spausdinti, kopijuoti ir skenuoti dokumentus tik sistemoje registruotiems vartotojams. Sistema turės būti integruota su Turto banko naudotojų katalogų tarnyba Active Directory. Todėl perkamas integruotas, kompleksinis darniai veikiantis programiškai susijęs sprendimas, kritiškai svarbus perkančiajam subjektui, todėl pirkimo objektas į dalis neskaidomas, vykdomas vieno atsakingo Tiekėjo už Nuomą principu.

- NUOMOS APIMTIES REIKALAVIMAI

2 lentelė. Preliminarus Daugiafunkcinių įrenginių kiekis ir numatomos jų eksploatacijos vietos*

| Daugiafunkcinių įrenginių eksploatacijos vietovės | A tipo (A4 nespalvotas) | B tipo (A3 spalvotas) | C tipo (A3 nespalvotas) | VISO: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus m. | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Šiaulių m. | 1 |  |  | 1 |
| Tauragės m. | 1 |  |  | 1 |
| Alytaus m. | 1 |  |  | 1 |
| Utenos m. | 1 |  |  | 1 |
| Marijampolės m. | 1 |  |  | 1 |
| VISO: | 6 | 3 | 3 | 12 |

*Pastaba. Tiksli Prekių nuomos pateikimo vieta bus pateikiama užsakymais Sutarties galiojimo metu Daugiafunkcinių įrenginių eksploatacijos vietos (adresai) gali būti keičiamos. Bendras Daugiafunkcinių įrenginių kiekis sutarties galiojimo metu gali kisti, bet ne daugiau kaip 30 procentų.

3 lentelė. Preliminarus spausdinimo, kopijavimo spaudų kiekis

| Spaudo tipas | Preliminarus spaudų* skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- |
| Nespalvotų spaudų spausdinimas ir kopijavimas ** | 720 000 |
| Spalvotų spaudų spausdinimas ir kopijavimas ** | 324 000 |

* Spaudų skaičiavimo principas:

| - Spaudų dydis | - Spaudų kiekis, vnt |
| --- | --- |
| - A4, A5, A6 vienpusiai | - 1 |
| - A4, A5, A6 dvipusiai | - 2 |
| - A3 vienpusis | - 2 |
| - A3 dvipusis | - 4 |

Skaičiuojant spaudus nėra atsižvelgiama į spaudo padengimo dažomaisiais milteliais procentus. Nuskenuoti dokumentai spaudams nepriskiriami ir neskaičiuojami.

** Pirkėjas neįsipareigoja atspausdinti viso numatyto preliminaraus spaudų kiekio, popierių spaudams teiks Pirkėjas.

- NUOMOS REIKALAVIMAI

4 lentelė. Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Apimtis |  |
|  | Daugiafunkcinių įrenginių pateikimas. |
|  | Daugiafunkcinių įrenginių pristatymas/paskirstymas į eksploatacijos vietas, pastatymas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas ir Tiekėjo specialistų darbo laiką. |
|  | Daugiafunkcinių įrenginių eksploatacijos vietų keitimas, pastatymas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas ir Tiekėjo specialistų darbo laiką. |
|  | Tvarkyklių pateikimas Pirkėjui ir jų atnaujinimas. |
|  | Spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo valdymo ir apskaitos programinė įranga, jos diegimas, konfigūravimas. |
|  | Siekiant užtikrinti minimalų darbuotojų trukdymą, diegimo darbai atliekami su Pirkėju suderintu laiku |
|  | Administratorių mokymai techninės bei programinės įrangos naudojimo ir administravimo klausimais. |
|  | Naudotojų mokymai Daugiafunkcinių įrenginių naudojimo klausimais. |
|  | Eksploatacinės medžiagos (dažomieji milteliai, būgnai, nešikliai ir pan.), jų tiekimas ir keitimas įrenginių naudojimo vietose. |
|  | Profilaktikos darbai ir laiku atliekamas besidėvinčių detalių keitimas pagal Daugiafunkcinių įrenginių gamintojo rekomenduojamą periodiškumą. |
|  | Techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimas nurodytomis sąlygomis ir terminais, įskaitant reikiamas keisti detales. |
| Pasirengimas |  |
|  | Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Pirkėju Prekių nuomos įdiegimo projekto planą. |
|  | Ne vėliau kaip per 25 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo turi būti: - parengtos ir suderintos Tiekėjo pagalbos tarnybos procedūros (gedimų registracijos tvarka, ataskaitų formos ir pan.); - atlikti reikiamos techninės ir programinės įrangos pristatymo, montavimo, diegimo ir konfigūravimo darbai; - pateiktos tvarkykles naudotojų darbo vietoms kurios turi būti suderinamos su 32-bit ir 64-bit operacinėmis sistemomis: "Windows 10" / „Windows 11“ (naujausioms šių operacinių sistemų versijoms) ; - surengti administratorių mokymai Daugiafunkcinių įrenginių, Sistemos naudojimo (administravimo) klausimais |
|  | Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, įvykdžius šios lentelės 13 punkte įvardytus reikalavimus, turi būti pradėta teikti Prekių nuoma. Prekių nuomos termino pradžia ir pabaiga įforminamos Šalių pasirašomais Prekių priėmimo perdavimo aktais. |
| Mokymai |  |
|  | Tiekėjas turi organizuoti mokymus ne mažiau kaip 2 administratoriams Sistemos administravimo ir naudojimo klausimais. Mokymai turės vykti lietuvių kalba Pirkėjo patalpose arba naudojant „Microsoft Teams“. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 darbo diena. Pasibaigus mokymams administratorius turi mokėti atlikti tokias funkcijas: - programinės įrangos serverio nustatymai ir konfigūracija; - WEB sąsajos nustatymai ir konfigūracija; - vartotojų konfigūravimas ir administravimas; - autentifikavimo terminalų administravimas; - techninės įrangos administravimas; - ataskaitų administravimas. Administratoriams turi būti pateikta mokymui naudotos medžiagos kopija lietuvių kalba. |
|  | Tiekėjas, pageidaujant Pirkėjui, įsipareigoja organizuoti mokymus Pirkėjo darbuotojams naudotis Tiekėjo pateiktais Daugiafunkciniais įrenginiais. Mokymai turės vykti lietuvių kalba naudojant „Microsoft Teams“. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 darbo valanda. Pasibaigus mokymams vartotojas turi mokėti: - autentifikuotis; - spausdinti; - kopijuoti; - skenuoti. |
| Mokymų medžiaga |  |
|  | Pasirengimo teikti Prekių nuomą metu Tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti naudotojo atmintinę, kurioje lietuvių kalba trumpai aprašyta: - naujo naudotojo autentifikavimas; - spausdinimas; - kopijavimas; - skenavimas ir kt. |

- REIKALAVIMAI DAUGIAFUNKCINIAMS ĮRENGINIAMS

5 lentelė. Bendrieji reikalavimai daugiafunkciniams įrenginiams

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specifikacijoje nurodyti daugiafunkcinių įrenginių gamintojas/ai ar jį/juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti iš (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose įvardytuose 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr ). | Šioje vietoje įvardyti gamintoją/jus ir pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie atitikimą šio punkto reikalavimams bei techninei specifikacijai. |
| 2. | Pateikiami daugiafunkciniai įrenginiai gali būti: nauji, naudoti arba atnaujinti. Nuomai pateikiamų daugiafunkcinių įrenginių pagaminimo datos, įrenginių pateikimo metu, turi būti ne senesnės nei 2019-01-01. | Šioje vietoje Tiekėjas turi patvirtinti, kad sutarties vykdymo metu pateiks įrenginius atitinkančius šį reikalavimą. |
| 3. | Jeigu pateikiami daugiafunkciai įrenginiai buvo naudoti ar atnaujinti, jie turi atitikti šiuos reikalavimus: - Nuomai pateikiamų daugiafunkcinių įrenginių bendras spausdinimo ciklas (angl. page count) turi neviršyti: - A tipo daugiafunkcinis įrenginių – ne daugiau nei 100 000 spaudų. - B ir C tipo daugiafunkcinių įrenginių – ne daugiau nei 100 000 spaudų. - Naudota įranga turi būti be: - be didelių įbrėžimų ar vidinio/išorinio korpuso pažeidimų; - be lūžusių arba trūkstamų dalių, mygtukų ar dangtelių; - švariai nuvalyta, be sutepimų ir dulkių; - be drėgmės žymių ar korozijos. | Šioje vietoje Tiekėjas turi patvirtinti, kad sutarties vykdymo metu pateiks įrenginius atitinkančius šį reikalavimą. |
| 4 | Eksploatavimo metu paslaugoms teikti turi būti naudojamos tik originalios eksploatacinės dalys (būgnai, dažai ir kt. dalys), to paties gamintojo kaip ir siūloma techninė įranga | Šioje vietoje Tiekėjas turi patvirtinti, kad sutarties vykdymo metu pateiks įrenginius atitinkančius šį reikalavimą. |
| 5. | Kiekvienam atskiram tipui (A, B ir C) siūloma spausdinimo įranga turi būti vienoda t. y. to paties gamintojo ir modelio. | Šioje vietoje Tiekėjas turi patvirtinti, kad sutarties vykdymo metu pateiks įrenginius atitinkančius šį reikalavimą. |

6 lentelė. Naudotojų autentifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo siūloma įranga privalo atspausdinti spaudą konkrečiam vartotojui priėjus prie įrenginio ir įvedus individualų vartotojo kodą arba naudojant vartotojo atpažinimo bekontaktes korteles. |  |
| 2. | Turi būti galimybė centralizuotai administratoriui užregistruoti Daugiafunkcinių įrenginių vartotojus, suvesti individualius vartotojų kodus arba vartotojų bekontakčių kortelių informaciją. |  |

7 lentelė. A tipo daugiafunkcinis įrenginys

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrenginio funkcijos | A4 formato vienspalvio kopijavimo, spausdinimo, spalvinio skenavimo, įrenginys |  |
|  | Įrenginio tipas | Elektrografinis (lazerinis arba LED), daugiafunkcinis arba lygiavertis |  |
|  | Įrenginio modelis | Nurodyti |  |
|  | Firma-gamintoja | Nurodyti |  |
| Bendros įrenginio funkcijos |  |  |  |
|  | Juodai baltų vienpusių A4 formato lapų spausdinimo ir kopijavimo sparta | Ne mažiau nei 40 l/min. |  |
|  | Popieriaus tiekimo kasečių talpa | Ne mažesnė kaip 500 lapų |  |
|  | Rankinio popieriaus padavimo lentyna | Turi būti, ne mažiau 100 lapų |  |
|  | Automatinis dvipusis originalų tiektuvas | Ne mažiau nei 100 lapų talpos |  |
|  | Kietasis diskas su duomenų kodavimo (ne mažiau nei 128-bit) ir daugkartinio perrašymo (ištuštinimo) funkcija | Gali būti. Jei kietasis diskas Įrenginyje bus, tai turi būti galimybė vartotojo lygmenyje sunaikinti jame esančią informaciją (taip užtikrinant informacijos saugumą gražinant įrangą tiekėjui). |  |
|  | Operatyvinės atminties dydis | Ne mažesnė kaip 2 GB |  |
|  | LDAP autentifikacija | Privalo palaikyti |  |
|  | Tinklinė aparatų kontrolė | Turi būti įrenginių būsenos ir vykdomų darbų kontrolė, bei administravimas iš kompiuterio vietiniam tinkle, ir per WEB naršyklę. |  |
|  | Ethernet tinklo sąsaja integruota | Ne prasčiau kaip 100/1000Base-T Gigabit Ethernet (RJ-45) |  |
|  | Daugiafunkcinio įrenginio atitikties Europos Sąjungos reikalavimai | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti CE atitikties ženklą (pranc. Conformité Européenne – Europos atitiktis), patvirtinantį produkto atitiktį visiems taikomiems Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Įranga turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, vykdant žaliuosius pirkimus įvardytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.2 punkte. Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti bent vieną iš žemiau nurodytų I tipo ekologinių ženklų pagal ISO 14024 standartą, kuris vertina produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą: - Blue Angel (Vokietija, DE-UZ 219); - Nordic Swan Ecolabel (Šiaurės šalys); - EU Ecolabel (Europos Sąjunga); - El Distintiu (Katalonija, Ispanija); - Milieukeur (Nyderlandai) - Österreichisches Umweltzeichen (Austrija); - NF Environnement (Prancūzija); - The Hungarian Eco-label (Vengrija); - Polish Eco Mark - Znak EKO (Lenkija); - Kitas lygiavertis I tipo ekologinis ženklas pagal ISO 14024. |  |
|  | Energijos efektyvumo reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo atitikti Aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ įvardytus reikalavimus. Turi turėti pripažintus energijos efektyvumo standartus ir turėti bent vieną iš šių sertifikatų: - ENERGY STAR (JAV EPA / DOE) - versija daugiafunkciams įrenginiams (Imaging Equipment); - EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) - Silver arba Gold lygis; - EU Energy Label - atitinkantis energijos efektyvumo reikalavimus; - Kitas lygiavertis tarptautinis pripažintas energijos efektyvumo sertifikatas. |  |
|  | Techniniai energijos taupymo reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti šias energijos taupymo funkcijas: - Automatinio užmigdymo režimą (Sleep Mode) su nustatoma uždelsos trukme; - Automatinio išsijungimo funkciją po neaktyvumo laikotarpio; - Automatinį dvipusį spausdinimą (duplex) kaip numatytąją parinktį; - Galimybę nustatyti energijos taupymo parametrus per valdymo skydelį arba tinklo valdymo sąsają. |  |
|  | Įrenginio valdymo ekranas | Spalvinis grafinis lietimui jautrus ekranas (pageidautina su galimybe reguliuoti jo padėtį) |  |
|  | Įrenginio valdymo ekrano įstrižainė | Ne mažiau 6 colių |  |
| Kopijavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Kopijavimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 600 dpi. |  |
|  | Dvipusis kopijavimas | Turi būti automatinis |  |
| Spausdinimo funkcijos |  |  |  |
|  | Spausdinimo kalba | PCL5, PCL6, PostScript 3, PDF direct arba lygiaverčių formatų palaikymas |  |
|  | Spausdintuvo kalbos funkcijos | Turi būti dažniausiai atliekamų spausdinimo darbų nustatymų išsaugojimas spausdintuvo tvarkyklėje |  |
|  | Dvipusis spausdinimas | Turi būti automatinis |  |
|  | Programinė įranga | Privalo pilnai veikti su Windows 11 naujausiomis versijomis |  |
| Skenavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip: • 60 vienpusių spalvinių, • 60 vienpusių vienspalvių, A4 puslapių per minutę |  |
|  | Dvipusis automatinis skenavimas | Turi būti |  |
|  | Skenavimo būdai | Skenavimas į el. paštą, SMB, FTP; tiesiai į atmintinę, TWAIN standarto palaikymas |  |
|  | Skenavimo adresų išsaugojimo būdai | LDAP; įrenginio kietajame diske |  |
|  | Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus | JPEG, TIFF, PDF |  |
|  | Skenavimo adresų programavimas | Iš aparato valdymo pulto, iš kompiuterio, per internetinę tvarkyklę, Sistemos pagalba. |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Originali gamintojo spintelė arba kito gamintojo spintelė, tiksliai tinkanti ir yra kaip Daugiafunkcinio įrenginio tęsinys. | Turi būti |  |

8 lentelė. B tipo daugiafunkcinis įrenginys

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrenginio funkcijos | A3 formato spalvinis kopijavimo, spausdinimo, skenavimo, įrenginys |  |
|  | Įrenginio tipas | Elektrografinis (lazerinis arba LED), daugiafunkcinis arba lygiavertis |  |
|  | Įrenginio modelis | Nurodyti |  |
|  | Firma-gamintoja | Nurodyti |  |
| Bendros įrenginio funkcijos |  |  |  |
|  | Juodai baltų vienpusių A4 formato lapų spausdinimo ir kopijavimo sparta | Ne mažiau nei 30 l/min |  |
|  | Popieriaus tiekimo kasečių talpa | Ne mažesnė kaip 2x500 lapų |  |
|  | Rankinio popieriaus padavimo lentyna | Turi būti, ne mažiau 100 lapų |  |
|  | Automatinis dvipusis originalų tiektuvas | Ne mažiau nei 100 lapų talpos |  |
|  | Kietasis diskas su duomenų kodavimo (ne mažiau nei 128-bit) ir daugkartinio perrašymo (išvalant ir naikinant duomenis) funkcija | Turi būti. su galimybė vartotojo lygmenyje sunaikinti jame esančią informaciją (taip užtikrinant informacijos saugumą gražinant įrangą tiekėjui). |  |
|  | Operatyvinės atminties dydis | Ne mažesnė kaip 4 GB |  |
|  | Vidinis kietasis diskas | Turi būti ne mažiau 240 GB. |  |
|  | LDAP autentifikacija | Privalo palaikyti |  |
|  | Tinklinė aparatų kontrolė | Turi būti įrenginių būsenos ir vykdomų darbų kontrolė, bei administravimas iš kompiuterio vietiniam tinkle, ir per WEB naršyklę. |  |
|  | Ethernet tinklo sąsaja integruota | Ne prasčiau kaip 100/1000Base-T Gigabit Ethernet (RJ-45) |  |
|  | Daugiafunkcinio įrenginio atitikties Europos Sąjungos reikalavimai | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti CE atitikties ženklą (pranc. Conformité Européenne – Europos atitiktis), patvirtinantį produkto atitiktį visiems taikomiems Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Įranga turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, vykdant žaliuosius pirkimus įvardytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.2 punkte. Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti bent vieną iš žemiau nurodytų I tipo ekologinių ženklų pagal ISO 14024 standartą, kuris vertina produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą: - Blue Angel (Vokietija, DE-UZ 219); - Nordic Swan Ecolabel (Šiaurės šalys); - EU Ecolabel (Europos Sąjunga); - El Distintiu (Katalonija, Ispanija); - Milieukeur (Nyderlandai) - Österreichisches Umweltzeichen (Austrija); - NF Environnement (Prancūzija); - The Hungarian Eco-label (Vengrija); - Polish Eco Mark - Znak EKO (Lenkija); - Kitas lygiavertis I tipo ekologinis ženklas pagal ISO 14024. |  |
|  | Energijos efektyvumo reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo atitikti Aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ įvardytus reikalavimus. Turi turėti pripažintus energijos efektyvumo standartus ir turėti bent vieną iš šių sertifikatų: - ENERGY STAR (JAV EPA / DOE) - versija daugiafunkciams įrenginiams (Imaging Equipment); - EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) - Silver arba Gold lygis; - EU Energy Label - atitinkantis energijos efektyvumo reikalavimus; - Kitas lygiavertis tarptautinis pripažintas energijos efektyvumo sertifikatas. |  |
|  | Techniniai energijos taupymo reikalavimai daugiafunkciniam įrenginiui | Daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti šias energijos taupymo funkcijas: - Automatinio užmigdymo režimą (Sleep Mode) su nustatoma uždelsos trukme; - Automatinio išsijungimo funkciją po neaktyvumo laikotarpio; - Automatinį dvipusį spausdinimą (duplex) kaip numatytąją parinktį; - Galimybę nustatyti energijos taupymo parametrus per valdymo skydelį arba tinklo valdymo sąsają. |  |
|  | Įrenginio valdymo ekranas | Spalvinis grafinis lietimui jautrus ekranas (pageidautina su galimybe reguliuoti jo padėtį) |  |
|  | Ekrano funkcijos | Turi būti dažniausiai atliekamų darbų nustatymų išsaugojimas įrenginio pirminiame lange |  |
|  | Įrenginio valdymo ekrano įstrižainė | Ne mažiau 6 colių |  |
| Kopijavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Kopijavimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 600 dpi. |  |
|  | Dvipusis kopijavimas | Turi būti automatinis |  |
| Spausdinimo funkcijos |  |  |  |
|  | Spausdinimo kalba | PCL5, PCL6, PostScript 3, PDF direct arba lygiaverčių formatų palaikymas |  |
|  | Spausdintuvo kalbos funkcijos | Turi būti dažniausiai atliekamų spausdinimo darbų nustatymų išsaugojimas spausdintuvo tvarkyklėje |  |
|  | Dvipusis spausdinimas | Turi būti |  |
|  | Spausdinimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Programinė įranga | Privalo pilnai veikti su Windows 11 naujausiomis versijomis |  |
| Skenavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip: • 50 vienpusių spalvinių, • 50 vienpusių vienspalvių, A4 puslapių per minutę |  |
|  | Dvipusis automatinis skenavimas | Turi būti |  |
|  | Skenavimo būdai | Skenavimas į el. paštą, SMB, FTP; tiesiai į atmintinę, TWAIN standarto palaikymas |  |
|  | Skenavimo adresų išsaugojimo būdai | LDAP; įrenginio kietajame diske |  |
|  | Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus | JPEG, TIFF, PDF. |  |
|  | Skenavimo adresų programavimas | Iš aparato valdymo pulto, iš kompiuterio, per internetinę tvarkyklę, Sistemos pagalba. |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Originali gamintojo spintelė arba kito gamintojo spintelė, tiksliai tinkanti ir yra kaip Daugiafunkcinių įrenginio tęsinys. | Turi būti |  |

9 lentelė. C tipo daugiafunkcinis įrenginys

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrenginio funkcijos | A3 formato vienspalvio kopijavimo, spausdinimo, spalvinio skenavimo, įrenginys |  |
|  | Įrenginio tipas | Elektrografinis (lazerinis arba LED), daugiafunkcinis arba lygiavertis |  |
|  | Įrenginio modelis | Nurodyti |  |
|  | Firma-gamintoja | Nurodyti |  |
| Bendros įrenginio funkcijos |  |  |  |
|  | Juodai baltų vienpusių A4 formato lapų spausdinimo ir kopijavimo sparta | Ne mažiau nei 30 l/min |  |
|  | Popieriaus tiekimo kasečių talpa | Ne mažesnė kaip 2x500 lapų |  |
|  | Rankinio popieriaus padavimo lentyna | Turi būti, ne mažiau 100 lapų |  |
|  | Automatinis dvipusis originalų tiektuvas | Ne mažiau nei 100 lapų talpos |  |
|  | Kietasis diskas su duomenų kodavimo (ne mažiau nei 128-bit) ir daugkartinio perrašymo (ištuštinimo) funkcija | Turi būti, su galimybė vartotojo lygmenyje sunaikinti jame esančią informaciją (taip užtikrinant informacijos saugumą gražinant įrangą tiekėjui). |  |
|  | Operatyvinės atminties dydis | Ne mažesnė kaip 2 GB |  |
|  | Vidinis kietasis diskas | Turi būti ne mažiau 240 GB. |  |
|  | LDAP autentifikacija | Privalo palaikyti |  |
|  | Tinklinė aparatų kontrolė | Turi būti įrenginių būsenos ir vykdomų darbų kontrolė, bei administravimas iš kompiuterio vietiniam tinkle, ir per WEB naršyklę. |  |
|  | Ethernet tinklo sąsaja integruota | Ne prasčiau kaip 100/1000Base-T Gigabit Ethernet (RJ-45) |  |
|  | Daugiafunkcinio įrenginio atitikties Europos Sąjungos reikalavimai | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti CE atitikties ženklą (pranc. Conformité Européenne – Europos atitiktis), patvirtinantį produkto atitiktį visiems taikomiems Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimai daugiafunkci-niam įrenginiui | Įranga turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, vykdant žaliuosius pirkimus įvardytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.2 punkte. Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti bent vieną iš žemiau nurodytų I tipo ekologinių ženklų pagal ISO 14024 standartą, kuris vertina produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą: - Blue Angel (Vokietija, DE-UZ 219); - Nordic Swan Ecolabel (Šiaurės šalys); - EU Ecolabel (Europos Sąjunga); - El Distintiu (Katalonija, Ispanija); - Milieukeur (Nyderlandai) - Österreichisches Umweltzeichen (Austrija); - NF Environnement (Prancūzija); - The Hungarian Eco-label (Vengrija); - Polish Eco Mark - Znak EKO (Lenkija); - Kitas lygiavertis I tipo ekologinis ženklas pagal ISO 14024. |  |
|  | Energijos efektyvumo reikalavimai daugiafunkci-niam įrenginiui | Siūlomas daugiafunkcinis įrenginys privalo atitikti Aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ įvardytus reikalavimus. Turi turėti pripažintus energijos efektyvumo standartus ir turėti bent vieną iš šių sertifikatų: - ENERGY STAR (JAV EPA / DOE) - versija daugiafunkciams įrenginiams (Imaging Equipment); - EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) - Silver arba Gold lygis; - EU Energy Label - atitinkantis energijos efektyvumo reikalavimus; - Kitas lygiavertis tarptautinai pripažintas energijos efektyvumo sertifikatas. |  |
|  | Techniniai energijos taupymo reikalavimai daugiafunkci-niam įrenginiui | Daugiafunkcinis įrenginys privalo turėti šias energijos taupymo funkcijas: - Automatinio užmigdymo režimą (Sleep Mode) su nustatoma uždelsos trukme; - Automatinio išsijungimo funkciją po neaktyvumo laikotarpio; - Automatinį dvipusį spausdinimą (duplex) kaip numatytąją parinktį; - Galimybę nustatyti energijos taupymo parametrus per valdymo skydelį arba tinklo valdymo sąsają. |  |
|  | Įrenginio valdymo ekranas | Spalvinis grafinis lietimui jautrus ekranas (pageidautina su galimybe reguliuoti jo padėtį) |  |
|  | Ekrano funkcijos | Turi būti dažniausiai atliekamų darbų nustatymų išsaugojimas įrenginio pirminiame lange |  |
|  | Įrenginio valdymo ekrano įstrižainė | Ne mažiau 6 colių |  |
| Kopijavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Kopijavimo rezoliucija | Ne mažesnė kaip 600 dpi. |  |
|  | Dvipusis kopijavimas | Turi būti automatinis |  |
| Spausdinimo funkcijos |  |  |  |
|  | Spausdinimo kalba | PCL5, PCL6, PostScript 3, PDF direct arba lygiaverčių formatų palaikymas |  |
|  | Spausdintuvo kalbos funkcijos | Turi būti dažniausiai atliekamų spausdinimo darbų nustatymų išsaugojimas spausdintuvo tvarkyklėje |  |
|  | Dvipusis spausdinimas | Turi būti |  |
|  | Programinė įranga | Privalo pilnai veikti su Windows 11 versijomis () |  |
| Skenavimo funkcijos |  |  |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip: • 50 vienpusių spalvinių, • 50 vienpusių vienspalvių, A4 puslapių per minutę |  |
|  | Dvipusis automatinis skenavimas | Turi būti |  |
|  | Skenavimo būdai | Skenavimas į el. paštą, SMB, FTP; tiesiai į atmintinę, TWAIN standarto palaikymas |  |
|  | Skenavimo adresų išsaugojimo būdai | LDAP; įrenginio kietajame diske |  |
|  | Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus | JPEG, TIFF, PDF. |  |
|  | Skenavimo adresų programavimas | Iš aparato valdymo pulto, iš kompiuterio, per internetinę tvarkyklę, Sistemos pagalba (reikalavimai Sistemai žemiau). |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Originali gamintojo spintelė arba kito gamintojo spintelė, tiksliai tinkanti ir yra kaip Daugiafunkcinio įrenginio tęsinys. | Turi būti |  |

5. SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

10 lentelė. Sistemos reikalavimai

| Eil. Nr. | Sistemos aprašymas, parametrai | Minimalūs reikalavimai, parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos pavadinimas, versija | Nurodyti |  |
|  | Firma-gamintoja | Nurodyti |  |
|  | Sistemos funkcijos | Turi užtikrinti spausdinamų, kopijuojamų bei skenuojamų dokumentų srautų valdymą ir apskaitą vienoje platformoje. |  |
|  | Sistemos licencijavimas | Turi leisti kontroliuoti ne mažiau 16 įrenginių ir ne mažiau kaip 260 vartotojų (jeigu licencijuojami konkurenciniai vartotojai tai ne mažiau kaip 80 vartotojų). |  |
|  | Sistemos platforma | Sistema gali būti įdiegta Turto banko turimoje virtualių serverių aplinkoje (VMware ESXi) arba teikiama debesijos paslauga. Teikiant debesijos paslaugą Tiekėjas turės pateikti informaciją/įrodyti, kad: 1) paslauga atitinka Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR) reikalavimus; 2) paslauga atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktais (https://www.nksc.lt/aktualu.html). |  |
|  | Sistemos architektūra | turi būti vieninga sistema, kuri turi veikti visuose vidinio Turto banko kompiuterinio tinklo potinkliuose (skirtinguose pastatuose ir miestuose). |  |
|  | Sistemos suderinamumas su daugiafunkciniais įrenginiais | Sistema turi turėti galimybę būti integruojama su Tiekėjo siūlomais daugiafunkciniais įrenginiais bei šiuo metu Turto banke naudojamais šiais daugiafunkciniais įrenginiais: XEROX VersaLink C7030, Triumph-Adler 3206ci, Triumph-Adler 5006ci (papildomai įdiegus kortelių skaitymo modulius Turto banko turimoje įrangoje). |  |
|  | Vartotojo identifikacija | Turi užtikrinti vartotojo identifikaciją prie įrangos naudojant šiuo metu Turto banke naudojamas bekontaktines pasyvias nuskaitomas identifikacijos korteles, 125 kHz (ATR 11), 26-bit. |  |
|  | Spausdinimo funkcija 1 reikalavimas | Turi užtikrinti saugaus spausdinimo aplinką su vartotojo identifikacija prie įrangos. |  |
|  | Spausdinimo funkcija 2 reikalavimas | Turi būti galimybė naudoti “universalią” spausdintuvo tvarkyklę leidžiančią vartotojui spausdinti dokumentus į spausdinimo eilę per sistemos serverį bei pasiimti atspaudus po identifikacijos prie pasirinkto įrenginio, t. y. turi būti galimybė Sistemą sukonfigūruoti taip, kad kiekvienas naudotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinti, po autentifikacijos galėtų atsispausdinti juos su bet kuriuo Pirkėjo daugiafunkciniu spausdintuvu, t. y. programinė įranga turi turėti vadinamąją „Sek mane“ (angl. FollowMe) funkciją. |  |
|  | Spausdinimo funkcija 3 reikalavimas | Turi būti galimybė priskirti vartotoją prie kito vartotojo saugios spausdinimo eilės (pvz. vadovo asistentą). |  |
|  | Spausdinimo būdo pasirinkimo galimybė | Vartotojai turi turėti galimybę pasirinkti per kurį spausdintuvą atsispausdinti darbą, arba siųsti spausdinimo darbą į “ spausdinimo eilę”. |  |
|  | Spausdinimas iš mobilių įrenginių 1 reikalavimas | Turi būti galimybė talpinti dokumentus (PDF, Word, Excel, PowerPoint) į saugią spausdinimo eilę iš mobilių įrenginių (nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji mobilūs telefonai), neprisijungus prie įmonės vietinio tinklo, siunčiant darbus per POP3, SMTP, MAPI protokolus į Sistemą su vartotojo identifikavimu ir apskaita. |  |
|  | Spausdinimas iš mobilių įrenginių 2 reikalavimas | Turi būti galimybė Vartotoją spausdinantį iš mobilių įrenginių identifikuoti pagal kelis e-pašto adresus. |  |
|  | Spausdinimas iš mobilių įrenginių 3 reikalavimas | Vartotojas spausdindamas iš mobilių įrenginių turi turėti galimybę pasirinkti ar spausdinti e-laiško turinį, ar prisegtus dokumentus. Visi dokumentai spausdinami iš mobilaus įrenginio turi patekti į tą pačią dokumentų eilę. |  |
|  | Vartotojo prieiga 1 reikalavimas | Turi užtikrinti, vartotojams saugią prieigą prie spausdinimo, skenavimo, kopijavimo ar kitų išplėstinių funkcijų per vieningą sąsają prie įrangos. |  |
|  | Vartotojo prieiga 2 reikalavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę peržiūrėti spausdintus dokumentus arba dokumentų sąrašą interaktyviai kompiuterio naršyklėje. |  |
|  | Sistemos valdymo sąsaja | turi turėti centralizuotą „Web“ sąsają Programinės įrangos administravimui. |  |
|  | Sistemos vartotojų valdymas 1 reikalavimas | turi turėti galimybę sinchronizuotis su Microsoft Active Directory LDAP protokolo pagalba arba lygiaverčiu būdu. Sukūrus / suteikus teises / pakeitus / panaikinus vartotoją AD, analogiški pakeitimai automatiškai padaromi ir Sistemoje. |  |
|  | Sistemos vartotojų valdymas 2 reikalavimas | turi turėti galimybę kurti vidinius vartotojus / vartotojų grupes, nepriklausomas nuo Active Directory vartotojų / grupių / organizacinių vienetų. |  |
|  | Sistemos vartotojų valdymas 3 reikalavimas | Turi būti galimybė vartotoją priskirti daugiau nei vienai grupei. |  |
|  | Taisyklių kūrimas Sistemoje | turi turėti galimybę taikyti ir kurti taisykles pagal vartotojus, vartotojų grupes, departamentus ar įrenginius. |  |
|  | Taisyklės | turi turėti galimybę taikyti draudimus pagal darbo apimtį, tipą, darbą atliekantį vartotoją. Pvz., drausti spalvinį spausdinimą / kopijavimą numatytai vartotojų grupei ant numatytų įrenginių. Draudimai gali būti nustatomi globaliai arba tik pasirinktiems įrenginiams. |  |
|  | Spausdinimo limitų nustatymo galimybė | turi turėti galimybę vartotojams nustatyti spausdinimo / kredito limitus ir vykdyti automatinę jų kontrolę. Vartotojui viršijus spausdinimo / kredito limitą, turi būti galimybė uždrausti spausdinimą. |  |
|  | Spausdinimo įrenginių kontrolė | turi būti galimybė realiu laiku turi būti rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis, neveikimo priežastis (-ys). |  |
|  | Spausdinimo įrenginių proaktyvi kontrolė | turi turėti galimybę stebėti ir informuoti apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį. Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti Tiekėjui el. paštu be Turto banko atstovų papildomo įsitraukimo. |  |
|  | Statistinės informacijos kaupimas | turi turėti galimybę kaupti šią statistinę informaciją iš visų įrenginių: - Vienpusis / dvipusis spausdinimas - Spalvotas / nespalvotas spausdinimas. Programinė įranga turi galėti analizuoti kiekvieną spausdinamo dokumento puslapį ir nustatyti jo spalvinį režimą (spalvinis / nespalvinis). - spausdinamo lapo formatas; - spausdinamo dokumento pavadinimas; - dokumento puslapių skaičius; - egzempliorių kiekis; - spausdinimą įvykdęs vartotojas; - spausdinimo laikas ir data; - spausdinamo darbo kaina; - spausdinamų lapų skaičius. |  |
|  | Ataskaitos | turi būti galimybė generuoti ataskaitas pagal įrenginius, vartotojus, grupes, duomenų tipus ir kitus parametrus, per visą naudojimosi laikotarpį |  |
|  | Standartizuotos ataskaitos | Turto bankui pageidaujant Tiekėjas turės parengti iki 10 standartizuotų apskaitos ataskaitų nemokamai. |  |
|  | Ataskaitų kūrimo priemonės | Turi būti pateiktos priemonės ir įrankiai kurti bei pritaikyti ataskaitas individualiam vartojimui, jų rezultatus išsaugoti vienu iš šių formatų - Excel, PDF arba RTF (arba MS Word). |  |
|  | Ataskaitų automatinis siuntimas | Turi būti būti galimybė generuoti standartizuotas ataskaitas, kurios gali būti siunčiamos el. paštu nurodytiems adresatams ir nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną ir pan.) ar rankiniu būdu. Siunčiamos ataskaitos turi būti vienu iš šių formatų - PDF, CSV arba HTML. |  |

11 lentelė. Įrenginių priežiūros reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymas |
| --- | --- | --- |
|  | Spausdinimo galimybė turi būti pasiekiama bet kuriuo paros metu (24/7). Gedimų registravimas vykdomas darbo dienomis nuo 7:30 val. iki 17:00 val. |  |
|  | Sutrikusi Daugiafunkcinio įrenginio veikla turi būti atkuriama ne ilgiau kaip kitą darbo dieną (NBD – ang. Next bussines day). Eksploatacinių medžiagų (dažomųjų miltelių, būgnų, nešiklių ir pan.) išnaudojimas nelaikomas sutrikimu. |  |
|  | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo – ne ilgiau kaip 2 darbo valandos. Reakcijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo automatinio pranešimo išsiuntimo arba Pirkėjo pranešimo gavimo momento (skaičiuojama nuo pirmojo pranešimo, nepriklausomai nuo pranešimo būdo). |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų keitimas turi būti atliekamas Pirkėjo darbo metu (I–IV 7.30–16.30, V 7.30–15.45, pietų pertrauka 11.30-12.15). |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja Prekių nuomai valdyti ir kokybei užtikrinti paskirti atsakingą asmenį (taip pat paskirti jį pavaduojantį asmenį), kuris bus atsakingas už bendravimą su Pirkėjo atstovais, Prekių nuomos koordinavimą, Prekių nuomos teikimo proceso priežiūrą ir pakeitimus, optimizavimo ir plėtros projektų inicijavimą, ataskaitų teikimą. |  |
|  | Tiekėjas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Service Desk), prieinamą internetu, su vartotojo portalu. Portale Pirkėjas turi matyti visų registruotų užklausų, susijusių su teikiamomis Prekėmis, eigą ir būseną realiuoju laiku. Apie sutrikimus Pirkėjas gali pranešti: - vartotojo portale (internetu); - Tiekėjo nurodytu telefono numeriu; - elektroniniu paštu. Tiekėjas pateikia turimos užsakymų apskaitos sistemos internetinį adresą. | Pateikiama realiai veikiančios sistemos ekrano nuasmeninta nuotrauka(os) (angl. PrintScreen), kurioje(se) aiškiai matosi nurodyti parametrai |
|  | Pirkėjas turi turėti galimybę gauti informaciją apie visų registruotų užklausų, susijusių su Prekių nuoma, eigą ir būseną tikruoju laiku. | Pateikiama realiai veikiančios sistemos ekrano nuasmeninta nuotrauka(os) (angl. PrintScreen), kurioje(se) aiškiai matosi nurodyti parametrai |
|  | Prekių nuomos teikimas turi užtikrinti nenutrūkstamą Pirkėjo darbą ir nereikalauti atskiro Pirkėjo darbuotojų įsitraukimo bei papildomų specialistų skyrimo valdyti šią Prekių nuomą. Eksploatacinių medžiagų keitimo, taisymo darbus atlieka Tiekėjo atstovai. |  |
|  | Tiekėjas be papildomo mokesčio visą sutarties galiojimo laikotarpį turi teikti garantinę Sistemos priežiūrą (Vykdyti Sistemos diegimą ir migraciją jei pirkėjas atnaujins Sistemai naudojamų serverių operacines sistemas arba pačius serverius, programinės ir techninės įrangos ir jų priedų sutrikimų, klaidų šalinimas, jeigu reikia, Daugiafunkcinių įrenginių programinės įrangos atnaujinimų diegimas (angl. firmware), rekomendacijos ir konsultacijos Sistemos plėtros, optimizavimo bei funkcionalumo didinimo klausimais). |  |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą darbingumui atkurti, kai nėra įmanoma gedimo pašalinti per numatytą laiką. |  |
|  | Tiekėjo atsakingi asmenys, gavę pranešimą apie stebimos sistemos sutrikimus, atvyksta į Pirkėjo patalpas pašalinti sutrikimo. |  |
|  | Tiekėjas negali išnešti popieriniame variante ar elektroninėje laikmenoje esančios bet kokios Pirkėjo informacijos iš Pirkėjo patalpų (t. y. tiek sutarties galiojimo metu tiek jai pasibaigus laikmenos, kuriuose yra ar buvo išsaugota bet kokia Pirkėjo informacija, lieka Pirkėjo patalpose. elektroninėse laikmenose esanti informacija, Daugiafunkciniuose įrenginiuose esanti informacija, pasibaigus nuomos laikotarpiui ir grąžinant šiuos įrenginius Tiekėjui, turi būti saugiai sunaikinama/ištrinama dalyvaujant Pirkėjo atsakingam asmeniui). |  |

_______________________