TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Besiūliai vamzdžiai katilams (toliau – Pirkimas arba Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – besiūliai vamzdžiai katilams.

  - Objektas – perkančiojo subjekto katilinė arba elektrinė.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, adresas | Sąlyginis diametras | Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm | Perkamas ilgis | Plieno markė | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17, Garliava | DN80 | 88,9 | 4 | 6600 | P265GH | 130 | vnt. |
| 3. | Inkaro katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas | DN80 | 88,9 | 4 | 6000 | P265GH | 234 | vnt. |
| 4. | Inkaro katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas | DN65 | 76,1 | 4 | 6000 | P265GH | 188 | vnt. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi būti pritaikytos dirbti tokioje terpėje: išorė – termofikacinis vanduo, vidus – dūmai.

  - Prekės turi būti atitikti standarto EN10216-2 reikalavimus.

  - Prekės turi turėti sertifikatą atitinkantį EN10204 -3.1 standartą.

  - Prekės turi turėti CE ženklinimą.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo datos.

  - Tiekėjas elektroniniu paštu informuoja Perkantįjį subjektą ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos prieš tikslų Prekių pristatymo laiką (diena, valanda).

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 nurodytu adresu(-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę atlikti Prekių atitikimo jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Prekių bandinys tyrimams imamas iš Perkančiojo subjekto pasirinktos Tiekėjo pristatytos Prekių partijos dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Paėmus bandinį surašomas ir šalių pasirašomas laisvos formos bandinio paėmimo aktas.

  - Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalės pakeisti Prekes į naujas, atitinkančias iškeltus reikalavimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Kol nebus gautos Prekės, atitinkančios keliamus reikalavimus, Tiekėjui bus taikomi Sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo tiekti Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktas, kuriame turi būti įvardintas kiekvienos Prekės pozicijos pilnas apibūdinimas (diametras, ilgis, metalo markė, standartas).

  - Prekių sertifikatai (lietuvių kalba), įrodantys Prekių atitiktį standarto EN 102016-2 ir kitiems šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

  - Prekių CE ženklinimo atitikties deklaracija.