Priedas Nr.1

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Vienkartiniai užraktai (plombos) – 100.000 vnt.

  - Skirtos naudoti matavimo prietaisams (šalto vandens skaitikliams) plombuoti.

2. Standartai

Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Neaktualu

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Pagaminta iš polikarbonado. Korpusas turi būti skaidrus. Vienkartinis užraktas (plomba) – rotorinio tipo. Rotorius mėlynos spalvos. Rotoriaus sukimosi kryptis į vieną pusę, pagal laikrodžio rodyklę. Turi būti specialus rotoriaus laikiklis, kuris nulūžta pradedant sukti rotorių. Plombos identifkavimui turi būti reljefinis plombos pavadinimas, su pirkėjo logotipu. Numeracijos vieta (vėliavėlė) padengta balta spalva ant skaidraus korpuso. Numeracija juodos spalvos. Nuosekli nesikartojanti numeracija iš nemažiau kaip 6 (šešių) skaičių. Numeracijos skaičiai turi būti atkartojami ant rotoriaus. Pats rotorius turi būti apsaugotas nuo galimybės ištraukti iš korpuso. Darbinė aplinka: nuo -400 iki +900.

  - Vienkartinio užrakto (plombos) plotis – 14 mm, ilgis su vėlevėle – 35 mm, aukštis su nulaužiamu sparneliu – 27 mm. Rotorinės plombos matmenys nurodyti techninės specifikacijos 1 priede.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Supakuota plastikiniame maišelyje po 100 vnt. Ant įpakavimo maišelio pažymėta, jame esančių vienkartinių užraktų (plombų)  numerių nuosekli seka. Įpakavimo maišeliai supakuoti į kartonines dėžes po 1000 vnt. su užrašyta numerių seka.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Vienkartiniai užraktai turės būti pristatomi į Aukštaičių g. 43, Kaunas per 50 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Trumpesnis pristatymo terminas, vertinant pasiūlymą, laikomas privalumu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 10:00- 16:00 (pietūs 11:00 – 11:45), penktadienį 10:00 – 14:30 (pietūs 11:00 -11:30). Vieno užsakymo kiekis ne mažiau kaip 10.000 vnt.

  - Kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) pateikti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas vienkartinių užraktų (plombų) vnt. skaičius.

  - Vienkartiniai užraktai (plombos) bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Kokybės kontrolė

  - Pakuotės turi būti nepažeistos su užrašyta vienkartinių užraktų (plombų) numerių seka.

  - Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

  - Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo  išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis atitinkančius techninę specifikaciją.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu

- Apmokymas

Neaktualu

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Neaktualu

- Ženklinimas

Numerių seka turi būti nurodyta ant vienkartinio užrakto (plombos) vėliavėlės. Numeracija juodos spalvos ant baltos spalvos vėliavėlės. Numeracija atkartojama ant rotoriaus.

- Kiti reikalavimai

13.1.Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (pvz. muito mokesčiai, rinkliavos, transportavimo, pakavimo ir pan.), būtinos visiškam ir tinkamam techninių reikalavimų įvykdymui.

14.  Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

___________________________________________________________

Techninės specifikacijos

1 priedas

ROTORINĖS PLOMBOS MATMENYS

`