PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI , SKYSTAM  MUILUI IR AEROZOLIUI CHIRURGINIŲ

## INSTRUMENTŲ APSAUGAI ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Aerozolis chirurginių instrumentų priežiūrai:

- bespalvis skystis, sudėtyje turintis parafino ar lygiavertės medžiagos –  aliejaus;

- tinkamas naudoti instrumentų padengimui apsaugine plėvele, bei sujungimų sutepimui po instrumentų plovimo, dezinfekcijos;

- naudojamas  prieš sterilizaciją (121-134ºC, pateikti patvirtinančius dokumentus);

- praleidžia vandens garus sterilizacijos metu;

- nepalieka nuosėdų, dėmių ant instrumentų paviršiaus;

- netoksiškas ir neardantis paviršių;

- flakonai iki 500 ml su specialiu purškimo antgaliu.

Orientacinis poreikis: 250 ltr.

- Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui:

- 4, 5 arba 6 tipo indikatoriai skirti nustatyti ar pavyko pakuotės sterilizacija;

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas tikslus indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;

- indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11140-1.

Orientacinis poreikis: 110 000 vnt.

- Pakavimo medžiaga 15 cm:

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 15 cm ± 10 mm;

- atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai   patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70m.

Orientacinis poreikis: 1 190 m.

- Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 27mm ± 3mm:

- skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- įpjovos dydis 27 mm ± 3 mm;

- atsparios aukštos temperatūros vandens garų sterilizacijai;

- naudojamos įvairių konstrukcijų aštrių instrumentų apsaugai;

Orientacinis poreikis: 14 400 vnt.

- Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 12mm ± 3mm:

- skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- įpjovos dydis 12 mm ± 3 mm;

- atsparios aukštos temperatūros vandens garų sterilizacijai;

- naudojamos įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai.

Orientacinis poreikis: 21 000 vnt.

- Indikatoriai biologiniai karšto oro sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei:

- sandarūs vokeliai su B. subtilis arba lygiaverčiais mikroorganizmais, išdžiovintų sporų juostelė;

- sporų populiacija ≥ 105;

- pateikti indikatorių inkubavimo instrukciją;

- atitinka LST EN ISO 11138-4 standartą ar lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 140±10 x 275±25 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujomis ir formaldehidu;

- su išoriniu indikatoriumi garui, EO ir FORM;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 50 000 vnt.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos be klostės 75 mm ± 10 mm:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C, etileno oksido dujomis ir formaldehidu;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido, formaldehido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 97 600 m.

- Skystas muilas

- skirtas naudoti higieniniam rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- pH 4,5 – 6,5;

- sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų;

- sudėtyje nėra dažančių medžiagų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių, kitų antiseptinių medžiagų;

- klampumas pritaikytas įvairių tipų dozatoriams;

- pateikti 10000 drėgmei atsparių lipdukų – instrukcijų lietuvių kalba, įskaičiuotų į priemonės kainą;

- talpa iki 6 ltr.

Orientacinis poreikis 10 000 ltr.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.