# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Bendra informacija

Projektas „Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje, statybos  ir kapitalinio remonto projektas.“ parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus užsakymu paslaugoms atlikti (2024-01-08 Nr.197-23/24(2.1.84E-AD)).

Šis aiškinamasis raštas apima pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje, statybos projekto sprendinius, ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams.

Projekto sprendiniai pateikti brėžiniuose ir kitose projekto dalyse.

| Statinio vieta | Teritorija Karoliniškių mikrorajone ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniaus m. |
| --- | --- |
| Statinio pavadinimas | Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje, statybos ir kapitalinio remonto projektas |
| Statybos rūšis | Naujo statinio statyba |
| Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį | Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai |
| Statinio kategorija | Nesudėtingasis statinys |

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

## Statytojas (Užsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

## Projektuotojas

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184, el. p. info@idvilnius.lt.

Statinio projekto vadovė – Enrika Geštautaitė, el. p. enrika.gestautaite@idvilnius.lt.

## Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

| Dokumento indeksas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Įstatymai |
|  | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos žemės įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos kelių įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos vandens įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos miškų įstatymas |
|  | Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas |
|  | Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas |
| Statybos techniniai reglamentai |
| STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas |
| STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
| STR 1.04.02:2011 | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai |
| KTR 1.01:2008 | Automobilių keliai |
| STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
| STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšys |
| STR 1.02.01:2017 | Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas |
| STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
| STR 1.03.01:2016 | Statybiniai tyrimai. Statinio avarija |
| STR 1.12.06:2002 | Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė |
| STR 2.01.01(1):2005 | Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas |
| STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga |
| STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga |
| STR 2.01.01(4):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga |
| STR 2.01.01(5):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo |
| STR 2.06.04:2014 | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai |
| TR 2.01:2019 | Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas |
| STR 2.03.01:2019 | Statinių prieinamumas |
| STR 1.01.01:2005 | Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai |
| STR 1.01.02:2016 | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai |
| Įrengimo taisyklės |
| ĮT ASFALTAS 24 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės |
| ĮT TRINKELĖS 14 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės |
| ĮT SBR 19 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės |
| ĮT SS 17 | Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės |
| ĮT VŽ 14 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės |
| ĮT ŽS 17 | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės |
| PĮT KŽA 08 | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės |
|  | Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės |
|  | Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės |
|  | Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės |
| ĮT ŽM 12 | Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės |
|  | Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės |
| Kelių projektavimo taisyklės |
| KPT SDK 19 | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės |
| KPT TAS 09 | Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės |
| KPT VNS 16 | Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės |
| T TU 15 | Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo ir įrengimo taisyklės |
|  | Kelių eismo taisyklės |
| Kitos taisyklės |
| T DVAER 12 | Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės |
| BT ITK 07 | Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės |
| Metodiniai nurodymai |
| MN TRINKELĖS 14 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai |
| MN SSN 15 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai |
| MN GEOSINT ŽD 13 | Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai |
| MN GPSR 12 | Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai |
| BN GPR 12 | Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai |
| BN GSR 12 | Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai |
| MN KAD 14 | Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai |
| Rekomendacijos |
| R ISEP 10 | Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos |
|  | Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos |
|  | Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos |
| R PDTP 12 | Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos |
| Techninių reikalavimų aprašai |
| TRA ASFALTAS 24 | Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas |
| TRA BE 08/15 | Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA BITUMAS 23 | Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA SS 15 | Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas |
| TRA SBR 19 | Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas |
| TRA UŽPILDAI 19 | Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA NAG 09 | Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas |
| TRAT SST 14 | Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės |
| TRA TAS-PL 09 | Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA TRINKELĖS 14 | Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA VŽ 12 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA GEOSINT ŽD 13 | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas |
|  | Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas |
| TRA ŽM 12 | Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| Statybos produktai |
| Nr. 305/2011 | Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir susiję deleguoti reglamentai |
| STR 1.01.04:2015 | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas |
|  | Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas |
| Kiti dokumentai |
|  | Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis |
|  | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai |
|  | Kėlimo kranų naudojimo taisyklės |
|  | Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas |
| Nr. A1-276 | Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrosios nuostatos |
| Nr. V-416 | Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai |
|  | Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatos |
| Nr. 518 | Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas |
|  | Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatorius |
|  | Mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, techninės būklės tikrinimas |
|  | Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimas |
|  | Elektros tinklų apsaugos taisyklės |
|  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės |
|  | Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės |
|  | Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės |
| Žin., 1999, Nr. 63-2065 | Atliekų tvarkymo taisyklės |
|  | Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas |
|  | Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas |
|  | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
|  | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės |
|  | Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ |
|  | Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas |
| GKTR 2.01.01:1999 | LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka |
|  | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės |
|  | Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai |
|  | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021- 09-16 „Dėl medžių priežiūros rekomendacijų Vilniaus mieste“ Priedas Nr. 30-2517/21 |

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

Microsotf Office 365 AUTODESK Civil 3D 2022 Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

## Statybos sklypo apibūdinimas

Numatoma tvarkyti teritorija yra Karoliniškių mikrorajono vakarinėje dalyje. Karoliniškių mikrorajonas yra Vilniaus miesto dalis miesto vakaruose, Neries dešiniajame krante, į vakarus nuo Žvėryno ir į šiaurę nuo Lazdynų. Šiaurėje ribojasi su Viršuliškėmis, vakaruose Vilniaus aplinkkelio atskirtas nuo Gudelių.

Į teritoriją galima patekti Sietyno, V. Maciulevičiaus gatvėmis. Šalia tvarkomos teritorijos įsikūręs 5-aisis policijos komisariatas ir Kelių policija, vaikų darželiai, progimnazijos ir gimnazija. Kiek toliau nuo nagrinėjamos teritorijos dominuoja gyvenamųjų namų užstatymas. Taip pat aplink teritoriją yra ganėtinai daug žaliųjų erdvių (Pasakų parkas, Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Gurelių miškas, Lazdynų miško parkas) ir vandens telkinių kitoje vakarinio aplinkkelio pusėje (Salotės ežeras, Gilužio ežeras).

1 pav. Švietimo įstaigos 650 metrų spinduliu nuo projektuojamos teritorijos schema

Numatoma tvarkyti teritorija šiuo metu automobiliu pasiekiama V. Maciulevičiaus gatve ir Sietyno gatve. Dviračiu ir pėsčiomis teritorija pasiekiama iš visų pusių. Atskirti dviračių takai teritorijos nekerta, tačiau yra numatyti perspektyviniai dviračių takai palei Sietyno ir V. Maciulevičiaus gatves.

2 pav. Perspektyvių dviračių takų schma

Teritoriją kertantis pagrindinis pėsčiųjų takas link Kaklaraiščių tilto įrengtas iš betoninių trinkelių, kurio būklė yra gera. Take yra keletas suolų bei šiukšliadėžių, jame įrengtas apšvietimas. Kiti teritorijoje pėsčiųjų takai yra išminti, apšvietimo nėra.

Analizuojamą teritoriją kerta elektros ir šilumos tiekimo tinklai. Taip pat po esamu taku, einančiu link Kaklaraiščių tilto, yra vandens tinklai.

3 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija)

4 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija)

5 pav. Esama tvarkomos teritorijos situacija (fotofiksacija)

### Geografinė vieta

Numatoma tvarkyti teritorija yra Karoliniškių mikrorajono vakarinėje dalyje. Karoliniškių mikrorajonas yra Vilniaus miesto dalis miesto vakaruose, Neries dešiniajame krante, į vakarus nuo Žvėryno ir į šiaurę nuo Lazdynų. Šiaurėje ribojasi su Viršuliškėmis, vakaruose Vilniaus aplinkkelio atskirtas nuo Gudelių.

6 pav. Situacijos schema

### Geologinės sąlygos

Planuojamos teritorijos projektinius inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoinžinerija“. Lauko darbai buvo atlikti 2024 m. balandžio mėn.

Tiriamas plotas yra tarp Vakarinio aplinkkelio ir Karoliniškių mikrorajono, kuris yra stipriai urbanizuota teritorija. Tiriamas plotas paveiktas antropogeninių veiksnių – daugumoje gręžinių randamas nedidelio storio pilto grunto sluoksnis. Didžiojoje dalyje tiriamo ploto paplitusios miškingos teritorijos arba jos išsidėsčiusios šalia, taip pat dalyje tiriamo ploto įrengtos poilsio aikštelės.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Bajorų fliuvioglacialiniame masyve.

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs daugumą tyrimo vietų 0,10 – 0,20 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai reljefo tvarkymo, šalia tyrimo vietų esančių inžinerinių tinklų rengimo, statinių statybos ir kitų kasimo darbų metu susidaręs pilto grunto sluoksnis, sutinkamas didžiojoje dalyje gręžinių iki 0,60 – 1,30 m gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) – tai paskutiniojo ledynmečio metu buvusių ledo tirpsmo vandens srautų suklostyti gruntai, daugiausiai rupieji, sutinkami visame tirtame plote iki 1,50 – 2,80 m arba pragręžto 3,50 – 6,00 m gylio.

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md) – tai pietinėje tirto ploto dalyje iki pragręžto 3,50 m gylio sutikti Medininkų ledynmečio metu sustumti moreniniai smulkieji gruntai.

Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 – Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis. Sluoksnis supiltas Gr.1, Gr.3, Gr.5 ir Gr.6 nuo 0,10 – 0,20 m iki 0,40 – 1,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 0,90 m.

IGS-2 – Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis paklotas didžiojoje dalyje gręžinių (išskyrus Gr.2 ir Gr.7) nuo 0,00 – 1,00 m iki 0,60 – 1,30 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,90 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl):

IGS-3 – Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas. Sluoksnis fiksuotas Gr.1, Gr.SZ-4 ir Gr.5 nuo 0,60 – 1,30 m iki 1,00 – 2,40 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 – 1,50 m.

IGS-4 – Purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis paplitęs visame tirtame plote nuo 0,10 – 1,70 m iki 0,50 – 2,60 m gylio arba pragręžto 3,50 m gylio. Sluoksnio storis – 0,50 – 1,90 m, tik Gr.3, Gr.6 ir Gr.7 nenustatytas, kadangi šiais gręžiniais sluoksnio padas nepasiektas.

IGS-5 – Tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.2 ir Gr.SZ-4 nuo 2,00 – 3,20 m iki 2,80 – 3,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 0,80 m.

IGS-6 – Labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis. Sluoksnis nustatytas tik Gr.SZ-4 ir Gr.5 nuo 2,70 – 3,80 m iki pragręžto 3,50 – 6,00 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas gręžiniais nepasiektas.

IGS-7 – Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus. Sluoksnis rastas tik Gr.7 1,10 – 1,60 m gylio intervale. Sluoksnio storis – 0,50 m.

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md):

IGS-8 – Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis pasiektas tik Gr.1 ir Gr.2 1,50 – 2,80 m gylyje, o jo padas 3,50 m gylio gręžiniais nepasiektas, todėl sluoksnio storis nenustatytas.

### Hidrogeologinės sąlygos

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

2024 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose Gr.1, Gr.SZ-4 ir Gr.7 1,00 – 1,10 m (154,05 – 156,37 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Tai podirvio vanduo, kuris laikosi virš smulkiųjų gruntų kraigo, smėlio lęšiuose, tarpsluoksniuose ar smėlyje virš esančių molio – dulkio lęšių ir tarpsluoksnių.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali pakilti ir pasirodyti likusiuose gręžiniuose iki 0,00 – 2,80 m (153,07 – 156,87 m abs. a.) gylio.

### Klimato sąlygos

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC;

- absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC;

- absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC;

- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas);

- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas);

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC;

- santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %;

- vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm;

- maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm;

- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2).

7 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje

## Sklypo pasiruošimas statybai

### Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti gautas leidimas atlikti požeminių komunikacijų, trukdančių projektinių sprendinių įgyvendinimui, iškėlimo ir remonto darbus.

Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:

- Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

- Parengtą ir patvirtintą statinio projektą;

- Statybos darbų žurnalą;

- Leidimą riboti eismą.

Rangovas gali pradėti statybos darbus, kai statinio projektui pritarė techninis prižiūrėtojas spaudu „Pritariu statyti“. Rangovo projekto rengėjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- Statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inžinerinius tinklus (Rangovas privalo gauti sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui teikti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga);

- Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę;

- Atlikti teritorijos apstatymą ženklais (matomais ir tamsiu paros metu);

- Vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti. Vėliau šis gruntas gali būti panaudotas naujos vejos įrengimui arba esamos vejos atstatymui;

- Užtikrinti vandens nuleidimą;

- Atlikti geodezinį nužymėjimą;

- Atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas iš statybvietės

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į žemės sankasą.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose.

Kertamų ir išsaugomų želdinių sprendiniai pateikti atskiroje, želdinių projekto dalyje. Esamų želdinių išsaugojimui statybos darbų metu rekomendacijos ir reikalavimai pateikti atskiroje želdinių projekto dalyje.

Rekomendacijos apsaugoti medžių šaknų sistemas darbų metu:

- Surinkti tikslią informaciją apie medžių šaknims gresiančią žalą;

- Darbų metu aptverti medžiu ir jų grupes pagal nustatytus reikalavimus; Nesuplūkti dirvožemio;

- Nekeisti susiformavusio dirvos paviršiaus lygio, nesukelti dirvos lygio ir nenukasti tarp medžių (ir ant šaknų) esančio dirvožemio;

- Genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas;

- Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis;

- Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant biostimuliatorius, įrengiant drėkinimo ir vėdinimo (aeracijos) šulinėlius.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus – šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Nedera pamiršti apie pasekmes – šaknų pakirtimas neišvengiamai paveiks medžio gyvybingumą, atsparumą vėjui ir ligoms.

Teigiami ir neigiami darbų pavyzdžiai pateikiami ir aptariami paveiksluose ( 8 pav. a, b ir c).

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |
| 8 pav. Medžių šaknų atkasimo ir pakirtimo pavyzdžiai: a ir b atvejais darbai atlikti netinkamai; tiesiant tako ar gatvės lovį turi būti vengiama nudraskyti šaknis buldozeriu arba nukirsti didžiąją dalį šaknų; c atvejis iliustruoja medžio šaknų atkasimą oro kastuvu, taip išsaugomos smulkios ir medžiui svarbios šaknys, sudaromos sąlygos medžiui tarpti ir prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų. |  |  |

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo “ nustatyta tokia tvarka ir reikalavimai:

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis)

- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;

- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;

- medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

Jungtinės Karalystės miesto želdynų ir želdinių tvarkymo rekomendacijos (NJUG 2007) nustato tvarką, kuri žinotina ir Lietuvos statybos ir kelių (gatvių) tiesimo institucijoms. Jungtinėje Karalystėje vykstant kasimo darbams, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis: 1) uždrausta zona (1 m nuo kamieno); 2) apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas); 3) leidžiama darbų zona (už apsaugos zonos). Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. turėtų būti taikomos betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

Lovių formavimas turėtų būti atliekamas oro kastuvu, išsaugant skeletines ir smulkias šaknis. Kasti rankiniu būdu. Medžių šaknų išsaugojimas užtikrina želdinio ilgaamžiškumą ir ekologinę (o tuo pačiu ir estetinę) jo funkciją.

| a) | b) |
| --- | --- |
| 9 pav. Skeletinių ir smulkių medžio šaknų išsaugojimo kasant tranšėją |  |

10 pav. Tranšėjos ir lovio kasimo išsaugant medžių šaknis pavyzdys

Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Išardytų medžiagų pašalinimas

Statybos metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto dalyje VP24-10-00-TP-BD („Bendroji dalis“).

Visų inžinerinių tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis inžinerinių tinklų nužymėjimo planais (žr. atskirus tomus).

### Žemės sankasa

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu.

Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Visus darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamų institucijų projektavimo sąlygas (žr. VP24-10-00-TP-BD „Bendroji dalis“ prieduose).

Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas.

Visi žemės plotai užpilami dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole, sodinami želdiniai. Vejos įrengimo technologiją žr. želdinių projekto dalyje pateiktose techninėse specifikacijose želdiniams.

## Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra:

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statinio projektavimo užduotis;

- Patvirtinti projektiniai pasiūlymai;

- Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita;

- Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita;

- Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos;

## Projektiniai sprendiniai

### Sklypo plano projektinių sprendinių aprašymas

Tvarkomoje teritorijoje lankosi visų amžiaus grupių žmonės. Jie čia ateina pabėgioti, pasivaikščioti su vaikais ir augintiniais. Transporto priemonių, judančių Vakariniu aplinkkeliu, keliamas garsas aplinkinių gyventojų neatbaido. Galima kelti prielaida, kad jis netgi tampa išskirtine teritorijos savybe ir savotiškai traukia žmonėms.

Atsižvelgiant į tai, kad greta teritorijos įsikūręs 5-asis Vilniaus policijos komisariatas ir Kelių policija, o kitos arčiausiai esančios įstaigos skirtos edukacijai (darželiai ir mokyklos), teritorijoje daug dėmesio skiriama saugos eismo mokymui. Ši tema plėtojama šalia Sietyno g. esančioje zonoje, taip ją paverčiant saugaus eismo parku. Teritorijos dalyje šalia aplinkkelio, atsižvelgiant į vietos ir policijos bendruomenių prašymą, numatyta sporto zona. Siekiant šią teritoriją paversti aktyvesne, išskirtines ir labiau matoma iš toli, joje siūloma numatyti keletą akceptinių elementų. Patekimas į projektuojamas sporto aikšteles ties Vakariniu aplinkeliu galimas projektuojamu skaldos takeliu.

Tvarkomoje teritorijoje, saugaus eismo aikštelėje, numatyta reguliuojama sankryža su realiais, įprastai dviratininkams skirtais šviesoforais dėl jų mažesnio dydžio. Pėstiesiems skirti šviesoforai numatyti su mygtukais. Šviesoforai jungiami prie valdymo dėžės, todėl gali būti įjungiami ir išjungiami pagal poreikį. Mokymo tiksliais suprojektuota įprasta ir žiedinė sankryžos su pagrindiniais kelio ženklais, su kuriais vaikai supažindinami saugios eismo klasės pamokų metu. Kelio ženklai numatyti 0 grupės dydžio ir įrengiami ant mažesnių, nei įprasta, 1,70 m aukščio atramų. Ženklų ir horizontalaus ženklinimo parinkimas derintas su policijos atstovais.

Siekiant atkreipti dėmesį – pakviesti lankytojus į parką, žiedinės sankryžos centre numatyta ryškiai geltonos (pagal Kaklaraiščių tilto ir esamų suolų spalvą) spalvos liejamos gumos danga, kurioje bus įrengta ryškiaspalvė lipynė vaikams.

11 pav. Projektuojamos saugaus eismo aikštelės virtualizacija

Teritorijos dalyje, kurioje nėra esamų medžių arba esami yra pakankamai jauni ir gali būti persodinami, numatyta įrengti mediniai suolai ir mokyklinė lenta, kad vaikai atvykę į saugaus eismo pamoką galėtų būti susodinti kartu ir išklausyti jiems pristatomą informaciją. Po suolais numatoma hibridinės (dirbtinės žolės korio peraugamo natūralia žole) vejos danga.

Atsižvelgiant į gamtinį teritorijos charakterį, joje numatyti mediniai vaikų žaidimų objektai. Keletas jų išdėstyti šalia takų, didesnė aikštelė įrengiama teritorijos pietinėje dalyje, kur šiuo metu apželdinimas retas arba jo nėra. Šalia šios aikštelės numatyti hamakai.

Teritorijos dalyje šalia aplinkkelio, atsižvelgiant į vietos ir policijos bendruomenių prašymą numatyta sporto zona. Sporto įrenginiai numatomi šalia Vakarinio aplinkkelio. Jie grupuojami į nedideles aikšteles. Šalia numatomi stendai su informacija, kokia eilės tvarka ir kaip reikėtų naudoti įrenginius. Po jais siūloma įrengti hibridinės vejos danga su specialiu paminkštinimo pasluoksniu. Šie įrenginiai būtų skirti tiek policininkų fizinei formai palaikyti, tiek aplinkinių gyventojų reikmėms.

Norint erdvei šalia aplinkkelio suteikti atpažįstamumą ir išskirtinumą, numatyti modulinės žiūronų formos betoninės pavėsinės – suolai. Pasirinkta objekto forma sukurs įdomų kitokio garso įspūdį atsisėdus, nes šioje vietoje nuolat girdimas triukšmas, sklindantis nuo aplinkkelio ir suteiks galimybę atkreipti dėmesį į iš šios vietos matomą miesto panoramą (objektai orientuojami šiaurės rytų kryptimi). Nakties metu šie objektai bus apšviesti. Taip jie tiek dieną, tiek naktį bus matomi tiek iš Gudelių (Girulių miško) pusės, tiek žmonėms, judantiems aplinkkeliu.

Projektuojamoje teritorijoje numatyti visi būtini infrastruktūros elementai: suolai, šiukšliadėžės, šunų ekskrementų šiukšliadėžės dviračių stovai bei gertuvė.

Siekiant kuo minimalesnės įtakos esamai gamtinei teritorijai, takai planuoti atsižvelgiant į taip, kaip šiandien jie yra išminti. Išimtis taikyta tik mokomosios vaikų žaidimų aikštelės vietai. Atsižvelgiant į funkciją mokomojoje aikštelėje numatyta asfalto danga, parko zonoje skaldos mišinio danga. Aktyviose zonose, t.y. po sporto įrenginiais, po suolais ir pan., numatyta įrengti hibridinės vejos dangą.

Detalesni mažosios architektūros elementai pateikti atskiroje sklypo plano dalyje „Mažoji architektūros sprendiniai“.

### Statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas

Planuojamoje teritorijoje projektuojami pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelės (4vnt), sporto aikštelės (4vnt), sumažinta autobusų laukimo stotelė (stoginė) ir inžineriniai tinklai.

Nagrinėjamoje teritorijoje numatomas apšvietimas. Išvengiant perteklinių inžinerinių tinklų numatymo, teritorijoje projektuojamas dviejų pagrindinių takų, t.y. tako link vaikų žaidimų aikštelės ir tako link pėsčiųjų tilto apšvietimas. Mokomoji ir vaikų žaidimų aikštelės papildomai apšviečiamos. Keletas  prožektorinio tipo šviestuvų planuojami šalia aplinkkelio siūlomoms pavėsinėms apšviesti. Šie sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi.

Nuo takų, žaidimo ir sporto aikštelių, lietaus vandenį planuojama surinkti į gruntą, į žalius plotus. Numatyta įrengti vandens gertuvę. Sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi.

Teritorijoje numatytos lauko vaizdo kameros. Sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi.

### Teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, landšaftinio projektavimo ypatumus bei užsakovo projektavimo užduotyje pateiktus reikalavimus. Teritorija projektuojama su išilginiais nuolydžiais, atitinkančiais reglamentų reikalavimus. Projektiniai teritorijos nuolydžiai svyruoja nuo 0.5% iki 4.5%.

### Aplinkos tvarkymas

#### Teritorijos apželdinimas

Įvertinus esamus želdinius, jų būklę, pėsčiųjų judėjimo trajektorijas, požeminius inžinerinius tinklus bei gyventojų poreikius yra parengtas apželdinimo projektas. Projekte prioritetas teikiamas esamų želdinių išsaugojimui ir sprendiniai pritaikomi prie jų išsidėstymo. Šie sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi.

### Sklypo apšvietimas

Teritorijoje numatomas dalinis apšvietimas . Apšvietimo sprendiniai pateikiami atskira projekto dalimi.

### Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės

Tvarkomos teritorijos erdvė nėra aptveriama.

### Pėsčiųjų takai, žaidimų ir sporto aikštelės, kiti statiniai.

Pėsčiųjų takai ir pėsčiųjų zonos, projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rengimo rekomendacijas“ R PDTP.

Pėsčiųjų takai projektuojami 1,20 - 1,5 – 2,40  m pločio. Jų trajektorija taikoma prie esamų medžių šaknų apsaugos zonų, siekiant sumažinti galimą žalą medžiams.

Dangos konstrukcija pėsčiųjų takams numatyti pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19.

Pėsčiųjų tako asfalto dangos konstrukcija:

- 8 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas;

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.

Pėsčiųjų tako asfalto dangos  (su raudonų plytų spalvos pigmentu) konstrukcija:

- 2,5 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 5 VL (100/150);

- 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas;

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥32 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.

Takų betono plytelių/trinkelių dangos konstrukcija:

- 8 cm storio betoninių plytelių/trinkelių danga;

- 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.

Perdirbtos gumos granulių (mulčo) dangos konstrukcija (mažosios vaikų žaidimo aikštelės):

- 4 cm perdirbtos gumos granulių danga;

- 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;

- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas.

Perdirbtos gumos granulių (mulčo) dangos konstrukcija (didžioji vaikų žaidimo aikštelė):

- 7,5 cm perdirbtos gumos granulių danga;

- 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;

- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas.

Guminė dangos konstrukcija (švyturio zonoje):

- 4 cm guminė danga;

- 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;

- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas.

Skaldos dangos konstrukcija poilsio zonos aikštelėje:

- 5 cm mineralinio medžiagų mišinio 0/8 įrengimas;

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

- ≥30 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.

Projektuojamoje teritorijoje yra parinkta žaliatakio dangos konstrukcija, t.y. takas su dangos konstrukcija, kuriuose yra nenumatytas mechanizuotas tako valymas.

Žaliatakio danga. Mechanizuotas tokio tipo tako valymas nėra numatytas.

    - ~17 cm sutankinto/suplūkto žvyro skaldos (fr 4/16) ir derlingo dirvožemio mišinio sluoksnis* ;

    - HDPE korys;

    - Neaustinė geotekstilė.

*Kiekis pagal esamą situaciją, gali varijuoti 10-25 cm.

Hamakų, lauko klasės ir sporto aikštelėse numatyta hibridinės vejos danga.

Hibridinės vejos danga:

- Hibridinės vejos įrengimas;

- 10 cm augalinio sluoksnio įrengimas ir paruošimas hibridinės dangos paklojimui;

- Padėklas apsaugai nuo kritimo 30 mm.

Statybos metu paaiškėjus, kad įrengiamo tako konstrukcija atsiduria medžių šaknų apsaugos zonoje, būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti suderinti su projekto autoriais.

### Eismo reguliavimas ir saugumas

#### Vertikalus ženklinimas

Kelio ženklai tvarkomoje teritorijoje, kaip mokymo priemonė vaikams, numatyti saugaus eismo aikštelėje, suprojektuoti 0 kelio ženklų dydžio grupės ir įrengiami ant mažesnių, nei įprasta, 1,70 m aukščio atramų.

Standartiniai ir nuolatiniai kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo arba apšvietimo atramų.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarėlės, stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti brėžinyje „Eismo organizavimo plane“.

#### Horizontalus ženklinimas

Horizontalus ženklinimas numatytas kaip mokymo priemonė vaikams, saugaus eismo aikštelėje eismo reguliavimui paženklinti.

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašą“.

### Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (2023 m. gegužės d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (2018 birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.

Statybos metu gali susidaryti medis (17 02 01), metalai (17 04 ), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03).

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių. Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos.

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.

### Projektinių sprendinių atitiktis privalomiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminiams statinių, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

### Žmonių su negalia judėjimo galimybės

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių skersinis nuolydis ≤2,0 %. Projektuojamos dangos - betoninės plytelės/trinkelės, asfalto danga, skaldos danga. Šaligatviai/takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų.

Pėsčiųjų takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla, jie galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pagrindinių pėsčiųjų takų plotis ≥1,5 m (teritorijoje numatoma ir siauresni takai, tačiau jie yra mokomojoje saugos eismo zonoje, jie yra žaidybinio pobūbužio).

Į šaligatvių/takų dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Pėsčiųjų takuose turi būti išlaikytas 2,2 m aukščio gabaritas. Tokiame aukštyje negali būti jokių kliūčių: medžių šakų, šviestuvų atramų, kelio ženklų ir kita.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos.

### Baigiamieji darbai

Atlikus visus statybos darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas.

### Projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Tvarkomo sklypo ribose

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pėsčiųjų tako asfalto danga | m2 | 103 |
| 2. | Pėsčiųjų tako asfalto danga (su raudonų plytų spalvos pigmentu) | m2 | 51 |
| 3. | Betono trinkelių (200x100x80) danga | m2 | 37 |
| 4. | Betono trinkelių (100x100x80) danga | m2 | 50 |
| 5. | Skaldos dangos takai | m2 | 526 |
| 6. | Guminė danga vaikų žaidimo aikštelei | m2 | 15 |
| 7. | Guminė danga vaikų žaidimo aikštelei | m2 | 30 |
| 8. | Guminė danga vaikų žaidimo aikštelei | m2 | 138 |
| 9. | Guminė danga švyturio zonoje | m2 | 50 |
| 10. | Žaliatakio dangos įrengimas | m2 | 80 |
| 11. | Hibridinės vejos danga | m2 | 100 |
| 12. | Skaldos danga prie saugaus eismo aikštelės | m2 | 20 |

Už tvarkomo sklypo ribų

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pėsčiųjų tako asfalto danga | m2 | 133 |
| 2. | Pėsčiųjų tako asfalto danga (su raudonų plytų spalvos pigmentu) | m2 | 13 |
| 3. | Betono trinkelių (100x100x80) danga | m2 | 35 |
| 4. | Betono trinkelių (200x100x80) danga | m2 | 13 |
| 5. | Skaldos dangos takai | m2 | 289 |
| 6. | Hibridinės vejos danga | m2 | 360 |
| 7. | Skaldos danga prie saugaus eismo aikštelės | m2 | 10 |
| 8. | Danga su geokoriu dviračių parkavimo aikštelei | m2 | 7 |

| 0 | 2024-10 | Statybos leidimui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| PROJEKTUOTOJAS |  | KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR. | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS |
|  |  | A1859 | SPV | Enrika Geštautaitė |  |
|  |  | 32761, 38603 | SPDV | Diana Gamulėnė |  |