# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Bendrieji reikalavimai

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir brėžiniuose nurodytus reikalavimus ir turi būti nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai.

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

# TS1 Metalas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų gamybai ir statybai.

| 4 g r u p ė. Pastatų ir statinių nepagrindinės konstrukcijos (ramsčiai, išskyrus nurodytus 3-ioje grupėje; sienos strypyno elementai; laiptai; aikštelės, atitvaros; kabelių kanalų metalo konstrukcijos; nepagrindinių statinių elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupės konstrukcijos ir elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių. |  |
| --- | --- |
| S235 S275 | LST EN 10025, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 LST EN 10025, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 |
| Pastabos: 1. Šios lentelės reikalavimai netaikomi specialių statinių plieninėms konstrukcijoms: magistraliniams ir technologiniams vamzdynams, specialios paskirties rezervuarams, lydymo krosnių apvalkalams ir oro šildytuvams, ir pan. Plienai šioms konstrukcijoms paskiriami kitais normatyviniais dokumentais. 2. Konstrukcijoms, kurias betarpiškai veikia dinaminės, vibracinės arba judamosios apkrovos, priskiriamos konstrukcijos ar jų elementai, kuriuos reikia skaičiuoti patvarumui arba skaičiuojami įvertinant dinamiškumo koeficientus. 3. Konstrukcinių plienų smūginio tąsumo ir santykinio pailgėjimo reikšmės pateiktos LSTEN10025+A1. |  |

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas.

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos.

Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą. Konstrukcijų suvirinimas atliekamas rankiniu būdu elektrodu UONI 13/45 E42A pagal LST EN ISO 2560:2006. Siūlės pagal LST EN ISO 9692-1: 2004.

Plieno eksploatacijos sąlygų kategorijos ir dangos sauga nuo korozijos

| Eksploatacijos sąlygų kategorija (aplinkos korozijos aktyvumas) | Eksploatacijos sąlygos |  | Medžiagų pavyzdys, prognozuojamas tarnavimo laikotarpis >=15 metų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atmosferos sąlygos |  | Gruntas Epoprim, mkm | Dažai Uretop, mkm |
| C3 (vidutinė) | Miesto ir pramoninė atmosferos, vidutinė tarša sieros dioksidu. Mažo druskingumo kranto sritys. |  | 80 ÷ 100 | 80 ÷ 140 (priklausomai nuo paviršiaus) |

Metalo darbų kontrolė Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Rangovas turi informuoti Techninę priežiūrą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas Tech.priežiūros jokiu būdu neatleidžia Gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai Rangovo sąskaita.

Plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. Kitos medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje.

## 1.1.	Gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, turinčio tinkamas sąlygas bei įrangą. Visos metalinės konstrukcijos ir elementai turi būti gaminami laikantis gamybos kontrolės standartų LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimų (atlikimo klasė EXC2), darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja  šiam projektui.

Gamyba vykdoma pagal darbo brėžinius, patvirtintus užsakovo.

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrintas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos.

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis, reikalingomis jų tvirtinimui.

## 2.2.	SUVIRINIMAS

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą.

Suvirinimas  turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai: šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalinta.

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:

Nuriebalinimas. Metalo konstrukcijų paviršiai turi būti trečio deoksidacijos laipsio ir pirmo nuriebalinimo laipsnio.

Rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais, cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis SA 2 1/2 pagal LST EN ISO 8501 (jeigu nenurodyta kitaip).

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros siulės paviršiuje - atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius;

c) nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui.

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą.

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiurėtos vizualiai, patikrintos siulių formos ir dydžiai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant automatiniu būdu - 2 % visų siūlių. Suvirinimui jungtys paruoÅiamos pagal  LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2+AC;2001.

## 2.3	KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

Konstrukcijų užtvirtinimas projektinėje padėtyje turi būti atliktas iš karto po išlyginimo patikrinimo instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo rulete), išskyrus atvejus numatytus darbų vykdymo projekte.

Esant suvirintiems sujungimams užtvirtinimas atliekamas per du  kartus – laikinas, po to projektinis. Laikinas užtvirtinimas atliekamas privirinimu taškais arba, kaip taisyklė, specialiais gnybtais.

Konstrukcijų suvirinimo paviršius ir darbo vietą reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir vėjo. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti atitinkamų standartų reikalavimus ir turėti kokybės sertifikatus bei gamintojų ir tiekėjų pasus. Suvirinimo medžiagas saugoti sausose patalpose prie temperatūros 15C. Visi padaryti sujungimai turi būti tvirti ir lygūs.

Konstrukcijų suvirinimą atlikti tik patikrinus jų projektinę padėtį. Suvirinimo siūlių ir konstrukcijų elementų kraštų išmatavimai, nukrypimai turi atitikti standartų reikalavimus. Suvirinamų elementų kraštai ir privirinamos vietos turi būti švarūs- be rūdžių, riebalų, dažų, purvo, vandens ir pan. Esant reikalui suvirinimo vietos turi būti iš anksto pašildomos iki 120-160 C. Daugiasluoksnių suvirinimo siūlių po pirmojo sluoksnio atlikimo sekantį sluoksnį virinti galima tik jau atvėsus ir gerai jį nuvalius metaliniu šepečiu nuo šlako ir metalo purslų

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių  fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą.

Mirkstančios ir žemėje esančios konstrukcijos:

Cinko turinčios dangos paprastai nėra naudojamos nuolat vandenyje ar žemėje esančioms plieninėms konstrukcijoms. Tokioje aplinkoje esančioms konstrukcijoms naudojamos veiksmingą barjerinę apsaugą užtikrinančios storasluoksnės epoksidinės dangos. Pirmas sluoksnis dažnai būna aliuminio ir (arba) žėrutinio geležies oksido turintys dažai, sudarantys tinklinės struktūros plėvelę. Kadangi vandenyje ar žemėje esantis plienas nėra veikiamas UV spindulių, nereikia poliuretaninių viršutinio sluoksnio dažų.

Plieninių konstrukcijų apsaugą nuo korozijos reglamentuojantys standartai nustato dengimo sistemą sudarančių gaminių sluoksnių skaičių ir dangos storį. Kuo aukštesni reikalavimai keliami dangai, tuo daugiau sluoksnių ir didesnis storis turi būti. Metalo konstrukciją grunte papildomai padengti dviem sluoksniais teptinės bitumunės dangos.

## 2.4	Metalinių elementų dažymas

Plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimo metodas, prieš padengiant jį dažais ir su jais susijusiais produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 :2002 dalimis ir / ar LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis. Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas remiantis LST EN ISO 12944-2:2000

Danga įrengta prieš plieno komponentų sujungimą suvirinant, neturi pabloginti siūlės kokybės, arba tokia danga negali būti įrengiama arčiau nei 150 mm nuo projektinės siūlės padėties. Ant siūlių ir kito prilydyto metalo, dangos įrengiamos tik nuvalius šlaką. Ruošinių paviršiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi būti padengti prieš suvirinimą. Dažų sistemos įrengimo darbų techniniai reikalavimai turi būti parengti vadovaujantis rekomendacijomis išdėstytomis LST EN ISO 12944-8:2002. Dažymo darbai vykdomi ir prižiūrimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimų.Dengiamo paviršiaus savybės turi būti įvertintos prieš pat įrengiant dažų sistemą ar atitinkamą jos sluoksnį. Negalima vykdyti dažymo darbų, jeigu dengiamas paviršius yra drėgnas ir / ar aplinkos temperatūra yra žemesnė už naudojamų dangai medžiagų gamintojo instrukcijose nurodytą temperatūrą, ar aplinkos temperatūra yra žemesnė nei rasos taško susidarymo temperatūra. Nudažyti paviršiai turi būti apsaugoti nuo vandens dažų gamintojo nurodytą laiką.

Ant plieninių elementų ir konstrukcijų paviršiaus, kuris bus prigludęs prie betono (įbetonuotas), dangos neįrengiamos, jeigu darbo brėžiniuose ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Šie paviršiai turi būti nuvalyti abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais pašalinančiais rūdis, purvą, tepalą, dulkes. Metalo konstrukcijų švarumo klasė projekte numatyta Sa-2,5. Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos technine priežiūra. Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką.

# 2.5	Reikalavimai metalo paviršiams

Prieš dengdami metalą kokia nors danga tinkamai paruoškite jo paviršių. Paviršiaus paruošimas – tai ne tik metalo nuvalymas, jis turi būti tinkamas dengti apsaugine danga. Jokiu būdu nepraleiskite šio etapo, nes paviršiaus paruošimas turi ypač didelę įtaką antikorozinę apsaugą suteikiančios dengimo sistemos veiksmingumui.

Pirmiausia nuo metalo paviršiaus nuvalomi visi nešvarumai, pvz.: riebalai, tepalai ir purvas. Po to srautinio valymo būdu pašalinkite visas valcavimo nuodegas, kad danga galėtų tinkamai sukibti su metalu. Tai labai svarbu, nes nuo dangos sukibimo su dengiamu paviršiumi priklausys jos veiksmingumas.

Taip pat turite laikytis visų klimato sąlygoms ir temperatūrai keliamų reikalavimų. Antikorozinę apsaugą užtikrinančias dengimo sistemas apibrėžiantys standartas ISO12944 išsamiai nurodo, kaip reikia paruošti metalo paviršių.

Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti bent gruntu.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų.

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.

Dažymas priešgaisriniais dažais (jeigu dažoma, sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal naudojamų dažų charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje.

# TS2 Mediena

Projekte naudojamas tropinis kietmedis. Medienos atspalvis – natūralus. Mediena dengiama Remmers tipo (arba panašias technines savybes turinčiu) aliejumi. Medienai turi būti suteikta 120 mėnesių garantija nuo grybelių, puvimo ir pelėsių.

# TS3 Suolai

## Suoliukas su atlošu

Gaminio matmenys: 1850 x 650 x h810 mm, aukštis iki sėdimosios dalies 453mm. Suolo konstrukcija pagamina iš vientiso aliuminio lydinio liejinio, kojos nedažomos - natūralus aliuminis, sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio   lentų. Lentos tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais. Suolo sėdimoji dalis pagaminta iš 3-ju tropinio kietmedžio lentų, kurių matmenys - 120 x 33 x 1800 mm, atlošas pagamintas iš 3-ju tropinio kietmedžio lentų: dviejų iš šių lentų matmenys - 120 x 33 x 1800 mm, o vienos – 95 x 33 x 1800 mm. Lentų storis 33 mm. Ilgosios lentų kraštinės yra užapvalintos. Suolo sėdimosios ir atlošo lentos yra sutvirtintos įmontuotomis į lentas dvejomis atskiromis standumo juostelemis, jos neleidžia suolo medienai išlinkti. Suolo svoris 49,3 kg. Gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%.

Suolo montavimas: ankeruojant, į  suolo kojas įsukami 4 M8 srieginiai varžtai. Gaminiai pristatomi surinkti. Garantijos:  mediena - 120mėn. nuo grybeliu, puvimo ir pelėsiu; Aliuminis - 72 mėn. nuo rūdijimo. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

## Suoliukai be ATLOŠO

Suoliukas konstrukcija gaminama iš vientiso natūralaus anoduoto aliuminio lydinio, kuris nėra virinamas. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš vientisų tropinio kietmedžio  lentų. Gaminio matmenys: 1850 x 520 xh 450 mm, sėdimosios dalies 450mm. Suolo konstrukcija pagamina iš vientiso aliuminio lydinio liejinio, kojos nedažomos -  natūralus aliuminis, sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  lentų. Lentos tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais. Suolo sėdimoji dalis pagaminta iš 4 tropinio kietmedžio lentų, kurių matmenys - 120 x 33 x 1800 mm. Lentų storis 33 mm. Ilgosios lentų kraštines yra užapvalintos. Suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos dvejomis atskiromis standumo juostelėmis, jos neleidžia suolo medienai išlinkti.  Suolo svoris 35,3 kg. Gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%.

Suolo montavimas: ankeruojant, į suolo kojas įsukami 4 M8 srieginiai varžtai. Gaminiai pristatomi surinkti. Garantijos:  mediena – 120 mėn. nuo grybelių, puvimo ir pelėsių; Aliuminis - 72 mėn. nuo rūdijimo. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

## aKCENTINIS SUOLAS – ŽIŪRONAI

Suolas- žiūronai pagamintas iš nerūdijančio plieno vidinio rėmo, betono, plieninio stovo skirto ankeriavimui.

Formuotas betonas, armuotas nerūdijančiu plienu su švelniu graviruotu apdailos paviršiumi baltos/šviesiai pilkos spalvos (spalva gali būti analogiška, derinti ją su architektu darbo projektu metu). Metalinė atrama su laminuotu plieno profiliu H-100, cinkuota ir dažyta juodai. Jį lengva įrengti, pritvirtinant prie grindinio su aštuoniais M-12x110 mm varžtais, po du kiekviename tvirtinimo taške. Gaminio matmenys: 261 x 132 x h213cm. Gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%. Papildomi duomenys pateikti paveikslėlyje apačioje.  Svoris: 1960 kg. Spalvas ir patį gaminį derinti darbo projekto metu. Garantija – 5 metai. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS4 Autobuso stotelė (sumažinta)

Autobuso laukimo stotelė bus standartinė Vilniaus miesto viešojo transporto stotele, tačiau šiek tiek sumažinta. Šis gaminys suprojektuotas vadovaujantis Vilniaus miesto viešojo transporto laukimo paviljono projektu.  Ši stotelė  bus saugaus eismo mokymo zonos elementas. Gaminio brėžiniai ir kiekiai pateikti SK dalyje.

Pagrindiniai šio gaminio sprendiniai:

- laikančiosios konstrukcijos ir kitų konstrukcijos elementų spalva (išskyrus suolelio medines dalis) turi būti pilka RAL 9004 arba analogiška.

- stogo danga turi būti iš pusiau skaidraus kanalinio polikarbonato vientisos plokštės, mažai laidi šviesai, pilkos RAL 9004 arba analogiškos spalvos.

- stogas turi būti iš suvirintų tarpusavyje stačiakampio profilio plieno vamzdžių rėmo, kuris uždengtas stogo danga – pilkos RAL 9004 arba analogiškos spalvos kanalinio polikarbonato plokšte, perimetru plokštė turi būti pritvirtinta prie stogo rėmo aliuminio profiliu prisukant varžtais su poveržle, tvirtinimo vietos sandarinimui turi būti naudojamas prispaudžiantysis aliuminio profilis; stogas turi būti su priekiniu karnizu surinktu iš vamzdžių stačiakampio profilio plieno, karnizo priekis ir antra pusė turi būti uždengti tekstolito lakštais, fasadinėje karnizo dalyje turi būti stotelės pavadinimo užrašas, grafinį sprendimą privaloma pagaminti išpjaustant iš specialios lipnios

klijuojamos II klasės šviesą atspindinčios baltos spalvos plėvelės, stogo rėmas turi būti pritvirtintas varžtais prie nešančiojo konstrukcijos rėmo.

- viešojo transporto stotelės pavadinimas turi būti pateiktas ant paviljono stogo karnizo vertikalios priekinės plokštumos. turi būti naudojamas VMSA komunikacijai skirtas originalus šriftas „Titillium VLN Heavy“, stotelės pavadinimo tekstas turi būti pateiktas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Šios stotelės pavadinimas Voveriukų st. Dėl šio skvero apylinkėse zujunčių voverių, kurias myli ir jomis rūpinasi vietos gyventojai.

- apsauga nuo korozijos – visos konstrukcijos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai (privalomos nerūdijančios medžiagos arba apsaugą nuo korozijos užtikrinančios medžiagos ir priemonės);

- rėmas turi būti sudarytas iš atitvarų, atitvaros turi būti gaminamos  iš vertikalių ir horizontalių stačiakampio profilio tarpusavyje suvirintų plieno vamzdžių, montuojant rėmą visos atitvaros tarpusavyje turi būti sujungtos (sutvirtintos) varžtais, turi būti įdėti (tarp atitvaras sudarančių vamzdžių) 6 mm storio skaidrūs bespalviai grūdinti stiklai ir stabiliai pritvirtinti prie rėmą sudarančių vamzdžių kniedijamomis stiklajuostėmis iš sulenkto cinkuoto plieno lakšto (skardos) su priklijuotomis juodos spalvos guminėmis sandarinimo juostelėmis; pilnai sumontuotas rėmas prie pamato turi būti tvirtinamas uždedant (užmaunant) ant specialiai tam tikslui pamate integruotų vamzdžių rėmo užmovimui, išlygiuojant visiškai horizontaliai ir pritvirtinant varžtais prie pamato vamzdžių; visos rėmą sudarančios plieninės dalys turi būti atsparios aplinkos poveikiui.

Gaminant stotelę prioritetas turi būti teikiamas kokybiškoms medžiagoms ir ilgalaikį tvarumą užtikrinančioms technologijoms (ypač svarbūs atsparumas smūgiams ir ilgalaikė apsauga nuo korozijos).

Stotelė turi būti pritaikytas ilgalaikei intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis vidutinių platumų (Lietuvos Respublikos) klimato zonoje, lengvai nuvalomas, atsparus smūgiams, lenkimo, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir apsaugotas nuo korozijos: visi korozijaineatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu pagal LST EN standartų reikalavimus, cinkuotas plienas turi būti padengiamas dažais turi būti milteliniu būdu, nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš LST EN standartų reikalavimus atitinkančio plieno.

Visi stotelės gamyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai-atitikties deklaracijos), gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, gamyboje naudojamas plienas turi atitikti LST EN standartus, visos konstrukcijos ir gaminiai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

# TS5 lauko vandens gertuvė

Kelių lygių gėrimo fontanėlis su butelių užpildymu ir su girdykla naminiams gyvūnams. Korpusas – nerūdijantis plienas. Įrenginys atsparus smūgiams, antivandalinis. Išmatavimai: 66x79x163cm. Galima minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (Gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu. Ši gertuvė turi būti montuojama ant lygaus paviršiaus su papildoma atrama. Montavimo pagrindas turi atlaikyti 136 kg fontano svorį. Įrenginys juodos spalva arba analogiška , spalva derinama su architektu darbo projekto metu. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS6 Paukštelių zonos elementai

6.1 Lesyklėlė

| Minimalistinio dizaino medinė lesyklėlė su atviromis angomis paukšteliams patogiai įskristi. Pagrindiniai duomenys: - matmenys (aukštis x plotis x gylis): 117 x 50 x 50 cm - šoninės įėjimo angos matmenys (aukštis x plotis): 14 x 22 cm; - medžiaga: lakuota eglės mediena(arba analogiška); - svoris: 2,4 kg Galima minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu. |  |  |
| --- | --- | --- |

6.2 Inkilas ∅ 45 mm

Pagrindiniai šio inkilo gyventojai: varnėnai, bukutis (bukučiai sumažins įėjimo skylę iki 32 mm), dėmėtieji ir vidutiniai geniai, margasparnė musinukė ir kt.

Įėjimo skylė: ∅ 45 mm. Išoriniai matmenys: W 19 x H 28 x D 20 cm. Vidinis perinimo kambarys: ∅ 14 cm. Medžiaga: medžio-betonas. Laikiklis: plienas, cinkuotas. Svoris: apie 4,4 kg. Į komplektą įeina: inkilas, laikiklis ir aliuminio vinis. 
Techniniai duomenys ir komplektacija gali nežymiai skirtis. Tikslus gaminys derinamas darbo projekto metu su projekto autoriumi. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu. Paprastai ji tvirtinama prie medžio naudojant aliuminio vinį (žr. apačioje). Taip pat galima pakabinti ją ant šakos (žr. apačioje.)

6.3 Inkilas ∅ 32 mm

Pagrindiniai šio inkilo gyventojai: juodoji zylė, mėlynoji zylė, didžioji zylė, europinė kuoduotoji zylė, raudonuodegė, bukutis, margasparnė musinukė, baltakaklė musinukė, eurazinis karklažvirblis, naminis žvirblis.

Įėjimo skylė: ∅ 32 mm. Išoriniai matmenys: W 17 x H 26 x D 18 cm. Vidinis perinimo kambarys: ∅ 14 cm. Medžiaga: medžio-betonas. Laikiklis: plienas, cinkuotas. Svoris: apie 3,6 kg. Į komplektą įeina: inkilas, priekinė plokštė apsaugai nuo kormoranų,  laikiklis ir aliuminio vinis. 
Techniniai duomenys ir komplektacija gali nežymiai skirtis. Tikslus gaminys derinamas darbo projekto metu su projekto autoriumi. Galima minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.Paprastai ji tvirtinama prie medžio naudojant aliuminio vinį (žr. apačioje). Taip pat galima pakabinti ją ant šakos (žr. apačioje.)

6.4 Inkilas 30x45mm

Pagrindiniai šio inkilo gyventojai: juodoji zylė, mėlynoji zylė, didžioji zylė, europinė kuoduotoji zylė, raudonuodegė, bukutis, margasparnė musinukė, grąžiagalvė, eurazinis karklažvirblis, naminis žvirblis, šikšnosparnis.

Šis inkilas turi priekinį skydelį, kuris efektyviai apsaugo nuo kačių ir šeškų. Dėl ovalo įėjimo pasirinkimo lizdų kambarys yra gerai apšviestas nepaisant savo dydžio. Dėl įeinančios šviesos lizdas yra statomas labai žemai dėžutės gale, toli nuo plėšrūnų pasiekiamumo. Priekinis skydelis, turintis integruotą apsaugą nuo kačių ir šeškų, gali būti lengvai nuimamas inspekcijai ir stebėjimui, suteikiant neužstoti lizdo vaizdo. Viduje stogo erdvėje yra sukurta papildoma įduba, tinkama šikšnosparniams. Kartu su ovaliu skrydžio angos dydžiu šikšnosparniai taip pat gali rasti šlaitą, už kurio užsikabina (žr. apačioje).

Medžio-betono inklias. Pakaba: plieninė, cinkuota. Išoriniai matmenys: P 20 x A 31 x G 27 cm. Išplėsto lizdų kambario vidinis dydis: P 14 x G 19 cm. Svoris: apie 6.7 kg. Komplektacija: inkilas, pakaba ir aliuminio vinis.Techniniai duomenys ir komplektacija gali nežymiai skirtis. Tikslus gaminys derinamas darbo projekto metu su projekto autoriumi.  Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

6.5 Vabzdžių viešbutis

Iš natūralaus medžio pagamintas vabzdžių viešbutis siūlo daugybei naudingų vabzdžių saugų prieglobstį. Medienos, kankorėžių, drožlių ir bambuko vamzdelių užpildymo medžiagoje lizdus sukasi bitės ir kiti vabzdžiai, kurie natūraliai kovoja su kenkėjais ir apdulkina gėles. Vabzdžių namelis turi būti pakabintas saulėtoje vietoje, apsaugotoje nuo vėjo ir lietaus.

Šis viešbutis tinkamas bitėms, boružėlėms, drugeliams ir kitiems vabzdžiams. Taip pat jis palaiko natūralią kenkėjųkontrolę, prisideda prie optimalaus augalų apdulkinimo, suteikia galimybę stebėti vabzdžius jų natūralioje aplinkoje. Gaminys turi integruotą drugelių namel;  vielinį tinklelį, kuris apsaugo vabzdžius nuo paukščių ir įvairias užpildymo medžiagas.

TECHNINĖ INFORMACIJA:

- bendri matmenys (aukštis x plotis x gylis): 79 x 49 x 12 cm;

- medinių kaiščių matmenys (aukštis x ilgis x plotis): 65 x 4 x 4 cm;

- medyje išgręžtų skylių matmenys: 8 mm;

- svoris: 5,5 kg;

- medžiaga: medis, cinkuotas plienas;

- užpildas: bambukas, medžio drožlės, kankorėžiai, mediniai diskai.

KOMPLEKTACIJA:

- 1 x vabzdžių viešbutis;

- 2 x medinis stulpas;

- 4 x varžtas.

Techniniai duomenys ir komplektacija gali nežymiai skirtis. Tikslus gaminys derinamas darbo projekto metu su projekto autoriumi. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

6.6 Vabzdžių plytelė

Plytelė skirta nedestruktyviam vabzdžių ir kitų mažų gyvūnų stebėjmui. Po šia plytele galima rasti iki 70 gyvūnėlių, ją galima saugiai nuimti kiekvieną kartą juos stebėti. Skruzdės ir kiti gyviai naudojasi šia plytele kaip dieninę slėptuvę arba žiemojimo vietą. Pagrindiniai šios plytelės naudotojai: skruzdėlės, sraigės, medžio blakės, rudieji šimtakojai, žyginiai vabalai, vorai, aulindos ir sliekai, tūkstantakojai, lervos ir daugelis kitų.

Plytelė sudaryta iš šilumos talpos, pagamintos iš specialaus medžio-smėlio betono, yra ant neslystančio metalinio rėmo su integruota akrilo stiklo plokšte. Tinkamiausia vieta: Lauke arba ant žolės, saulėtose arba pusiau šešėlinėse vietose. Matmenys: 40 x 40 x 5 cm. Svoris: 13,5 kg.  Techniniai duomenys ir komplektacija gali nežymiai skirtis. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS7 Informacinis stendas (su lipduku žaidimų ir sporto aikštelėms)

| Informacinis stendas turi būti skirtas vaikų žaidimų ir sporto aikštelės informacijai paskelbti. Įrenginys turi būti sudarytas iš bent 2 laikančiųjų nerūdijančio plieno polių. Stendo matmenys : ilgis – 1,02 m, plotis – 0,06 m, aukštis – 1,8 m Montuojamas įbetonuojant į pagrindą. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Informacinio stendo lipdukas iš antigrafitinio paviršiaus turi būti skirtas vaikų žaidimų ir sporto aikštelės informacijai paskelbti. Lipduko matmenys; ilgis – 0,82 m, plotis – 0,9 m. Tvirtinamas ant informacinio stendo iš abiejų pusių. Lipdukų turinys derinamas su projekto autoriumi darbo projekto metu. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu. |  |  |
| --- | --- | --- |

# TS8 EDUKACINIS STENDAS

Pagrindiniai matmenys: 0,50 x 0,47 x 1,00 (h) m, plokštuma informacijai 0,50 x 0,50 m.

Stendo konstrukciją turi sudaryti šios 3 dalys :

• Atrama,

• Plokštė informacijai,

• Pamatas.

Atrama turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=12mm. Atramos vertikali sulenkta plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), s=6mm, 4 vnt. Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=6mm, nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004 arba analogiška.

Plokštė informacijai turi būti 990 x 500 mm dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm („Alupanel XT“ tipo arba analogo) su atspausdinta UV spausdinimo būdu „2d“ grafine-vaizdine informacija ir (arba) kit medžiagų, kurios gali būti naudojamos „3d“ informacijai perteikti. Plokštė informacijai turi būti neblizgiu paviršiumi, pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos, tvirtinimui gali būti naudojamos aliuminio kniedės d 4,8 mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004, arba gali būti naudojamos „paslėptos“ tvirtinimo priemonės, tokios, kaip specialios paskirties klijai išorės

darbams (pvz., pažangaus polimero tipo klijai), stipriai sukimbantys su paviršiais, išliekantys elastingi (netrapūs) po galutinio sutvirtėjimo, atsparūs vandeniui,šalčiui, karščiui (rekomenduojama darbinė temperatūra nuo -180C iki +490C).

Pamatas turi būti 600 x 300 x 200 (h) mm dydžio, armuotas (sutvirtintas) d 10 mm plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo.

Stendo įrengimas:  pamatas turi būti guldomas į iškastą duobę, kurios dugnas išlygintas žvirgždu; ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama stovo Atrama ir veržlių pagalba pastatoma vertikaliai išlyginant pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas atspariu šalčiui, nesitraukiančiu, greitai kietėjančiu montažiniu mišiniu; apatinė stovo Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas, sutankinama, paviršius išlyginamas.

Stendo plokštė informacijai rekomenduojama su taktiline (lytimąja) Informacija

Gaminti Informacijos stendą privaloma iš aukščiausios kokybės medžiagų ir naudoti ilgalaikį tvarumą užtikrinančias gamybos technologijas (ypač svarbūs atsparumas smūgiams ir apsauga nuo korozijos) – gamybai naudojamos medžiagos turi iš esmės atitikti šias Rekomendacijas, tačiau galimi medžiagų analogai, jei jų techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertės nurodytoms šiose techninėse specifikacijose.

Informacijos stendas turi būti pilnai užbaigti gaminti gaminiai tinkami intensyviai eksploatuoti viešoje vietoje lauko sąlygomis vidutinių platumų (Lietuvos Respublikos) klimato zonoje ne trumpiau kaip 5 metus, lengvai nuvalomi, atsparūs smūgiams, lenkimo, ultravioletinių (UV) spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui, drėgmei, kai santykinė oro drėgmė ≤ 90%, atsparūs druskų bei buityje naudojamų valymui skirtų chemikalų poveikiui ir korozijai: visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu pagal LST EN standartų reikalavimus, cinkuotas plienas turi būti padengtas dažais milteliniu būdu, nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės (jei naudojami) turi būti pagaminti iš LST EN standartų reikalavimus atitinkančio plieno; Informacijos stovų konstrukcijų išoriniai paviršiai turi būti preciziškai apdoroti, glotnūs, be aštrių briaunų, kampų ar dalių.

Visi Informacijos stendo gamyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai-atitikties deklaracijos), gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, gamyboje naudojamas plienas turi atitikti LST EN standartus, Informacijos stovai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

Grafine informacija ruošiama darbo projekto metu. Ją ruošia autorius su pagalba iš užsakovo ir kitų specialistų (gali reikėti konsultacijos su ornitologu arba panašias kvalifikacijas turinčiu specialistu).Šis stendas turėtų edukuoti apie aplink esančius paukščius, vabzdžius ir kitą mažąją fauną.  Informacija turėtų būtų derinama su architektu ir užsakovu darbo projekto metu. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS9  viešosios erdvės Informacinis stendas

Informacinis stendas patogus naudoti žmonėms, turintiems judėjimo negalią ar individualių poreikių, todėl rekomenduojamas papildytas taktiline (lytimąja) informacija (taktiliniu žemėlapiu ir užrašais brailio raštu), stovo konstrukciją turi sudaryti šios dalys: atrama, plokštė informacijai, pamatas.

Atrama turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=12mm. Atramos vertikali sulenkta plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), s=6mm, 4 vnt. (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedą Nr. 2). Po suvirimo atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004 arba analogiška. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=6mm, nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004. Plokštė informacijai turi būti 990 x 500 mm dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm („Alupanel XT“ tipo arba analogo) su atspausdinta UV spausdinimo būdu „2d“ grafine-vaizdine informacija ir (arba) kitų medžiagų, kurios gali būti naudojamos „3d“ informacijai perteikti.

Plokštė informacijai turi būti neblizgiu paviršiumi, pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos, tvirtinimui gali būti naudojamos  aliuminio kniedės d 4,8 mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004, arba gali būti naudojamos „paslėptos“ tvirtinimo priemonės, tokios, kaip specialios paskirties klijai išorės darbams (pvz., pažangaus polimero tipo klijai), stipriai sukimbantys su paviršiais, išliekantys elastingi (netrapūs) po galutinio sutvirtėjimo, atsparūs vandeniui, šalčiui, karščiui (rekomenduojama darbinė temperatūra nuo -180C iki +490C).

Pamatas turi būti 600 x 300 x 200 (h) mm dydžio, armuotas (sutvirtintas) d 10 mm plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo.

Gaminti stendą privaloma iš aukščiausios kokybės medžiagų ir naudoti ilgalaikį tvarumą užtikrinančias gamybos technologijas (ypač svarbūs atsparumas smūgiams ir apsauga nuo korozijos).

Informacijos st turi būti pilnai užbaigtas gaminti, gaminiai turi būti tinkami intensyviai eksploatuoti viešoje vietoje lauko sąlygomis vidutinių platumų (Lietuvos Respublikos) klimato zonoje ne trumpiau kaip 5 metus, lengvai nuvalomi, atsparūs smūgiams, lenkimo, ultravioletinių (UV) spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui, drėgmei, kai santykinė oro drėgmė ≤ 90%, atsparūs druskų bei buityje naudojamų valymui skirtų chemikalų poveikiui ir korozijai: visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu pagal LST EN standartų reikalavimus, cinkuotas plienas turi būti padengtas dažais milteliniu būdu, nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės (jei naudojami) turi būti pagaminti iš LST EN standartų reikalavimus atitinkančio plieno; Informacijos stovų konstrukcijų išoriniai paviršiai turi būti preciziškai apdoroti, glotnūs, be aštrių briaunų, kampų ar dalių.

Visi Informacijos stendo gamyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai-atitikties deklaracijos), gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, gamyboje naudojamas plienas turi atitikti LST EN standartus, Informacijos stovai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

Grafine informacija turi pasirūpinti užsakovas, jis nuspręs kas turėtų būti pavaizduota stende. Informacija turėtų būtų derinama su architektu ir užsakovu darbo projekto metu. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai(gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS10 dviračio stovas

Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžio D48,3mm. Gali būti įbetonuojamas arba ankeriuojamas. Matmenys: 1000 x 48,3 x h850 mm. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai(gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS11 Šiukšlių dėžė

Šiukšlių dėžė pagaminta iš tvirto 5 mm storio plieno korpuso ir dviejų durelių, kurių vienos yra stacionarios, o kitos atidaromos su užraktu.  Šiukšliadėžė suapvalintais kampais. Matmenys: 393x400xh1005mm. Metalo spalva – RAL 9004 arba analogiška, darbo projekto metu metalo spalvą ir medieną būtina derinti su projekto autoriumi.

Durelės pagamintos iš vertikalių medinių skersinių 2 x 6vnt. (tropinė kietmedžio mediena), kurių skerspjūvis 57x18 mm, montuojamos ant plieninės konstrukcijos. Šiukšliadėžėje įrengtas žiedas maišelių laikikliui: 110L talpos. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS12 Šunų ekskrementų šiukšlių dėžė

Gaminio matmenys:  450 x 200 x  H/1100mm,talpa: 55L.

Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (RAL 9004 arba analogiška). Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS13 Edukacinė lenta lauko klasei

Gaminio matmenys: ilgis – 2,4 m, plotis – 0,2 m, aukštis – 1,4 m.

Vertikali piešimo lenta turi būti skirta piešti kreidutėmis ant lentos paviršiaus. Montuojama įbetonuojant į pagrindą.

Įrenginys turi būti pagamintas iš Robinia (arba analogiškos) medienos, pušies (arba analogiškos medienos) elementų, nerūdijančio plieno elementų ir kreidinės lentos. Įrenginys turi būti sudarytas iš: stačiakampio medienos rėmo, tarp kurio turi būti pritvirtinta lenta, skirta piešti kreidelėmis.

Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas.

Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą  EN 1176 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS14 Hamakas

Įrenginys turi būti skirtas sūpimuisi, poilsiui, ramiam laisvalaikio praleidimui vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Gaminio matmenys: ilgis– 3,3 m, plotis – 0,9 m, aukštis – 1,9 m. Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m.

Įrenginys turi būti sudarytas iš:

-bent dviejų vertikalių, 10 laipsnių kampu vienas nuo kito pasvirusių laikančiųjų rąstų, kurių diametras turi būti nemažesnis nei 0,16 m, ilgis nemažesnis nei 2,7 m;

-prie laikančiųjų rąstų, ant nerūdijančio plieno grandinių pritvirtinto, nemažesniame nei 1 m aukštyje, ovalaus hamako iš armuotų lynų su apsauginių gumos kraštų, kurio plotis turi būti nemažesnis nei 0,9 m, ilgis nemažsnis nei 2,1 m ir kuris kabėtų nemažesniame nei 0,5 m aukštyje.

Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (arba analogiškos)medienos, nerūdijančio plieno elementų, armuotų lynų, gumos elementų. Vienu metu įrenginiu turi turėti galimybę naudotis nemažiau nei 2 vaikai. Montuojama įbetonuojant į pagrindą.

Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio  paviršius turi būti nekenksmingas.

Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 1176. Sertifikate turi būti  nurodytas įrenginio kodas.

Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS15 Šviesoforai

PĖSČIŲJŲ MYGTUKAI (SENSORINIAI)

KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS

Galimi minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai (gaminio gabaritai orientaciniai, gali kisti iki 5%), juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

# TS16 žaidimų aikštelės įrenginiai

Vaikų žaidimo aikštelės atitinka saugos reikalavimus (triukšmas, įranga, atstumai, dirvožemis, elektromagnetinis laukas) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m spalio 30 d. įsakymu patvirtintas higienos normas HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Triukšmas žaidimų aikštelėse neviršija HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų triukšmo ribinių verčių.

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17020) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 [8.26] reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

Visi įrenginiai privalo būti derinami su architektais, renkantis jų spalvą ir tipą. Galima minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu.

Žaidimų aikštelė įrengiama ant guminės liejamos dangos, kuri aprašyta SP dalyje. Konkrečios gumos dangos spalvos ir raštas tikslinamas darbo projekto stadijoje tariantis su architektais. Skirtingų spalvų kompozicija susijusi su įrenginių išdėstymu ir turi būti keičiama atsižvelniant į konkrečius gaminius. Galutinis įrenginių ir dangų išdėstymas gali būti pateikimaias tik gavus visus montuojamus gamininius.

Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-2), LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-3), LST EN 1176-4 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-4), LST EN 1176-5 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-5), LST EN 1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-6), LST EN 1176-10 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 10 dalis. Visiškai uždaros žaidimų įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-10), LST EN 1176-11 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklyno papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-11), LST EN 1177 „Atsitrenkimą švelninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai atsitrenkimo švelninimui nustatyti“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1177) ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą, kuriame vizualiai pavaizduotas planas su pilnu įrangos išdėstymu. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą su visais matmenimis ir įrangos aprašymu. Prie įrangos turi būti pridedama ši medžiaga:

- įrangos iliustracija, kurioje aiškiai parodytos visos įrangos funkcijos;

- brėžiniai (iš viršaus ir šono) su tiksliais įrenginio matmenimis.

Tiekėjas turi įrodyti, kad siūlomi įrenginiai yra egzistuojantys tikrovėje ir gamintojas turi patirties gaminant siūlomą įrangą, pridedant įrangos nuotraukų iš realių įgyvendintų projektų ar nurodant tikslią informaciją su adresu, kurioje įranga yra sumontuota ir gali būti peržiūrėta, įsitikinimui ne tik įrangos gamintojo patirtimi, bet ir žaliavų atitikimui.

Teikiant pasiūlymus, kuriuose naudojamos alternatyvios medžiagos, turi būti pateikta informacija apie jos kokybines savybes, kurios gali būti prilyginamos tapačiomis esančioms funkcinėms savybėms bei atsparumo, garantijos ir kokybės atžvilgiu gali būti vertinamos lygiavertėmis.

Tiekėjas  atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas turi atitikti  kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus vadybos sistemos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Visais atvejais bendra įrenginio garantija privalo būti bent 5 metai.

Tiekėjas turi užtikrinti garantijas montavimo darbams, įrenginių medžiagoms ir kokybei ir pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus savo kaštais, jei jos neatitinka šių sąlygų:

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 2 metų garantinį laikotarpį judančioms plastikinėms ir metalinėms detalėms, stipriems Robinia medienos įskilimams.

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 5 metų garantinį laikotarpį plastikinėms dalims, lynams, virvėms, guminėms dalims, spyruoklėms, vamzdiniams aliuminio ir plieno komponentams bei aliuminio ir nerūdijančio plieno jungtims, nailoniniams guoliams ir žiedinėms jungtims;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 10 metų garantinį laikotarpį plastikinėms metalinių ir aliuminių paviršių apdailai, laipiojimo rankenoms;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 15 metų garantinį laikotarpį medinėms dalims, aliuminėms dalims, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko dalims, dideliam Robinia medienos pūvimui;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 20 metų nerūdijančio plieno stulpams ir dalims, aukšto slėgio laminato detalėms bei jų komponentams.

Perkančioji organizacija leidžia +/- 5 proc. nuokrypį nuo įrenginių matmenų, nurodytų šios specifikacijos lentelėje.

| ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGINIAI | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |
| --- | --- |
| Sportinis kelias „Labirintas“ | Matmenys: Ilgis – 3,5 m Plotis – 0,7 m Aukštis – 2 m – 2,25 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,75 m. 1. Įrenginys turi būti skirtas landžiojimui, kliūčių įveikimui ir žaidimams vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. šešių įvairaus ilgio, bet neilgesnių nei 2,25 m ir neplatesnių nei 0,18 m rąstų, kurie tarpusavyje būtų išdėstyti 0,76 m atstumu, sudarydami labirintą; 2.2. aštuonių armuotų lynų, kurie būtų neilgesni nei 0,6 m ir tarpusavyje jungtų visas medines konstrukcijas. Lynai tvirtinami skirtingame aukštyje nuo 0,35 m iki 1,55 m. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (ar analogiškos) medienos, armuotų lynų, nerūdijančio plieno elementų. Montuojamos įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties delkaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Spyruokliukas | Matmenys: Ilgis – 1,05 m Plotis – 0,4 m Aukštis – 0,76 m Maksimalus kritimo aukštis - 0,6m 1. Įrenginys turi būti skirtas sūpimuisi ir balansavimui dviems vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. vienos ovalios, netrumpesnės nei 1m ilgio ir 0,4 m pločio lentos, skirtos atsisėsti vaikams iš skirtingų pusių; 2.2. dviejų lenktų nerūdijančio plieno rankenų, skirtų laikymuisi; 2.3. vienos spiralės formos spyruoklės, prie kurios būtų tvirtinama lenta, skirta atsisėdimui. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (ar analogiškos) medienos, nerūdijančio plieno. Montuojamos įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties delkaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Rąstinė laipiojimo piramidė | Matmenys: Ilgis – 3,6 m Plotis – 3,2 m Aukštis – 1,4 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,8 m 1. Rąstinė laipiojimo piramidė turi būti skirta landžiojimui ir karstymuisi tarp konstrukcijų vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent vieno netrumpesnio nei 1,4 m rąsto pastatyto centre ir aplink jį suformuotos laipiojimo konstrukcijos iš 9 įvairaus ilgio rąstų, sujungtų tarpusavyje. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (ar analogiškos) medienos. Vienu metu įrenginiu turi turėti galimybę naudotis nemažiau 5 vaikų. Montuojama įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties delkaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Daugiafunkcinė karstyklė su čiuožykla | Matmenys: Ilgis – 4,2 m Plotis – 2,3 m Aukštis – 2,8 m Maksimalus kritimo aukštis – 2 m Įrenginys turi būti skirtas aktyviai veiklai kopiant, lipant, čiuožinėjant, žaidžiant vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent 2 nemažesnio ilgio nei 2,8 m ir bent 1, nemažesnio ilgio nei 2,4 m, vertikalių laikančiųjų rąstų; 2.2. bent 6 horizontalių medinių rąstų, kurie būtų sujungti su vertikaliais rąstais, sudarydami trikampio formos konstrukciją; 2.3. bent 1 vertikalių kopetėlių iš bent 4 pakopų, kurios turi būti pagamintos iš medienos ir armuotų lynų; 2.4. bent 2 armuotų lynų tinklų, sumontuotų vertikaliai ir horizontaliai, skirtų kopinėjimui; 2.5. bent 1 nerūdijančio plieno lenktos čiuožyklos iš dviejų plieninių skersinių. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (ar analogiškos) medienos. Vienu metu įrenginiu turi turėti galimybę naudotis nemažiau nei 6 vaikai. Montuojama įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties delkaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Balansavimo tiltas | Matmenys: Ilgis – 2,8 m Plotis – 0,23 m Aukštis – 2,1 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m Įrenginys turi būti skirtas laipiojimui ir balansavimui vaikams nuo 4 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent 2 vertikalių, nemažesnio diametro nei 0,16 m ir nemažesnio ilgio nei 2,8 m rąstų; 2.2. viršuje horizontaliai, laikančiuosius vertikalius rąstus jungiančio, nemažesnio ilgio nei 2,8 m ir nemažesnio diametro nei 0,12 m, rąsto; 2.3. nemažesniame nei 1,45 m aukštyje pritvirtintos prie abiejų laikančiųjų vertikalių rąstų armuotos virvės, skirtos laikymuisi; 2.4. nemažesniame nei 0,45 m aukštyje pritvirtinto prie abiejų laikančiųjų vertikalių rąstų armuotų lynų tinklo, skirto vaikščiojimui, balansavimui. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (ar analogiškos) medienos, armuotų lynų, nerūdijančio plieno elementų. Vienu metu įrenginiu turi turėti galimybę naudotis nemažiau nei 2 vaikai. Montuojama įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Balansavimo laipteliai su virve šone | Matmenys: Ilgis – 2,1 m Plotis – 0,3 m Aukštis – 1,3 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m Įrenginys turi būti skirtas laipiojimui ir balansavimui vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent dviejų netrumpesnių nei 2 m ilgio ir 0,3 m pločio vertikaliai sumontuotų rąstų; 2.2. tarp rąstų nežemiau nei 1m aukštyje pritvirtinto armuoto lyno su nerūdijančio plieno detalėmis; 2.3. šešių nesiauresnių nei 0,12 m pločio ir neaukštesnių nei 0,25 m kelmelių rinkinio, skirto laipiojimui. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (arba analogiškos) medienos, armuotų lynų, nerūdijančio plieno elementų. Montuojamos įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Balansavimo sija ėjimui prisilaikant | Matmenys: Ilgis – 2,1 m Plotis – 0,24 m Aukštis – 1,3 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m 1.Įrenginys turi būti skirtas laipiojimui, karstymuisi ir balansavimui vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent 2 vertikalių, nemažesnio diametro nei 0,10 m ir nemažesnio ilgio nei 2,1 m rąstų; 2.2. nemažesniame nei 0,95 m aukštyje, laikančiuosius vertikalius rąstus horizontaliai jungiančio, nemažesnio ilgio nei 2,1 m ir nemažesnio diametro nei 0,10 m, rąsto; 2.3. nemažesniame nei 0,25 m aukštyje laikančiuosius vertikalius rąstus horizontaliai jungiančio, nemažesnio ilgio nei 2,1 m ir nemažesnio diametro nei 0,10 m, rąsto; 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (arba analogiškos) medienos, nerūdijančio plieno elementų. Vienu metu įrenginiu turi turėti galimybę naudotis nemažiau nei 2 vaikai. Montuojama įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turiturėti gamintojo išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| Balansinis takas | Matmenys: Ilgis – 2,1 m Plotis – 0,8 m Aukštis – 1,3 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m Balansinis takas turi būti skirtas laipiojimui ir balansavimui vaikams nuo 3 metų amžiaus. 2. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 2.1. bent 2 neilgesnių nei 0,36 m ilgio rąstų, sumontuotų vertikaliai ir skirtų laipiojimui; 2.2. bent 6 neilgesnių nei 1,3 m ilgio pasvirusių rąstų, sumontuotų į vieną eilę, sudarant balansavimo taką ir turinčių 0,26 m aukštyje iškirstas pakopas atsistojimui. 2.3. visi rąstai turi būti nesiauresni nei 0,12 m. 3. Konstrukcijos turi būti pagamintos iš natūralios, nedažytos Robinia (arba analogiškos) medienos. Montuojamos įbetonuojant į pagrindą. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms, įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitikimą standartui EN 1176. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |
| 3D Švyturys su plastikiniais elementais | Matmenys: Ilgis – 1 m Plotis – 1 m Aukštis – 2,1 m Maksimalus kritimo aukštis – 2,1 m 3D dangos elementas vaizduojantis švyturį, skirtas smagiam laiko praleidimui žaidžiant, kopiant, laipiojant ir landžiojant. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš SBR ir EPDM gumos granulių, plastiko, stiklo pluoštu dengto paviršiaus, apsaugoto nuo vandalizmo, nerūdijančio plieno elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. pailgo ir spalvoto 3 D elemento vaizduojančio švyturį, kurio viduryje, nemažesniame nei 0,6 m aukštyje, yra įrengtas plastikinis tunelis pralindimui, kurio skersmuo nemažesnis nei 0,46 m; 3.2. nemažiau nei 10 vnt. sustiprinto plastiko laipiojimo kibių. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys turi turėti gamintojo išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią atitikimą standartą EN 1176 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. 6. Projektuojama įranga vaikų žaidimų aikštelėje turi atitikti HN 131:2023 reikalavimus. |

# TS16 sporto įranga

Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą su visais matmenimis ir įrangos aprašymu. Prie sporto įrangos turi būti pridedama ši medžiaga:

-	įrangos iliustracija, kurioje aiškiai parodytos visos įrangos funkcijos;

-	brėžiniai (iš viršaus ir šono) su tiksliais įrenginio matmenimis.

Tiekėjas turi įrodyti, kad siūlomi įrenginiai yra egzistuojantys tikrovėje ir gamintojas turi patirties gaminant siūlomą įrangą, pridedant įrangos nuotraukų iš realių įgyvendintų projektų ar nurodant tikslią informaciją su adresu, kurioje įranga yra sumontuota ir gali būti peržiūrėta. Pasiūlyme nurodyti adresą, kur yra sumontuota siūloma įranga arba įtraukti pasiūlyme nuotraukas iš tikrų vietovių siūlomų įrenginių, kurie turi visiškai atitikti perkančiosios organizacijos konkurso medžiagų techninės specifikacijos detales, įsitikinimui ne tik įrangos gamintojo patirtimi, bet ir žaliavų atitikimui.

Teikiant pasiūlymus, kuriuose naudojamos alternatyvios medžiagos, turi būti pateikta informacija apie jos kokybines savybes, kurios gali būti prilyginamos tapačiomis esančioms funkcinėms savybėms bei atsparumo, garantijos ir kokybės atžvilgiu gali būti vertinamos lygiavertėmis.

Tiekėjas  atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas turi atitikti  kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus vadybos sistemos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas privalo pateikti medienos tiekimo grandinės sertifikatą (PEFC), kuris patvirtina, kad gamyboje naudojama mediena yra iš atsakingai tvarkomų miškų ir ši medžiaga yra atsekama visuose gamybos ir prekybos procesuose nuo miško valdytojo iki galutinio produkto gamintojo.

Visais atvejais bendra įrenginio garantija privalo būti bent 5 metai.

Tiekėjas turi užtikrinti garantijas montavimo darbams, įrenginių medžiagoms ir kokybei ir pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus savo kaštais, jei jos neatitinka šių sąlygų:

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 5 metų garantinį laikotarpį plastikinėms dalims, lynams, virvėms, guminėms dalims, spyruoklėms, vamzdiniams aliuminio ir plieno komponentams bei aliuminio ir nerūdijančio plieno jungtims, nailoniniams guoliams ir žiedinėms jungtims;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 10 metų garantinį laikotarpį plastikinėms metalinių ir aliuminių paviršių apdailai, laipiojimo rankenoms;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 15 metų garantinį laikotarpį medinėms dalims, aliuminėms dalims, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko dalims;

• Tiekėjas turi garantuoti ne mažiau kaip 20 metų nerūdijančio plieno stulpams ir dalims, aukšto slėgio laminato detalėms bei jų komponentams.

Perkančioji organizacija leidžia +/- 5 proc. nuokrypį nuo įrenginių matmenų, nurodytų šios specifikacijos lentelėje.

Įrengtos sporto aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Visi įrenginiai privalo būti derinami su architektais, derinant jų spalvą ir tipą. Galima minimalūs gabaritinių matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto vadovu ir užsakovu. Galutinis įrenginių ir dangų išdėstymas gali būti pateikiamas tik gavus visus montuojamus gamininius.

| SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIAI | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |
| --- | --- |
| Lynai rankų raumenų treniravimui | Matmenys: Ilgis – 7,9 m Plotis – 0,55 m Aukštis – 1,48 m 1.Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems rankų ir nugaros raumenų lavinimui. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100% impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo ir virvės. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 4 medinių laikančiųjų polių, kurie turi būti impregnuoti ir dažyti ir kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,35 m; 3.2. cinkuotų ir dažytų plieninių sijų, kurios tvirtinamos tarp medinių atramų ir sulaiko virvę stabilioje padėtyje; 3.3. ilgos virvės, pagamintos iš kvadratinio pinto juodo poliamido, skersmuo turi būti nemažesnis nei 37 mm, ilgis turi būti nemažesnis nei 16 m, virvės galuose turi būti pritvirtinti sustiprinto plastiko kamuoliukai, patogesniam laikymuisi ir pratimų atlikimui. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Siena su kamuoliu mėtimui | Matmenys: Ilgis – 0,28 m Plotis – 1,62 m Aukštis – 3,35 m 1.Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims kojų, rankų, pečių, nugaros bei pilvo preso raumenų stiprinimui, mėtant kamuolį. Kamuolį galima laikyti, kilnoti arba mesti į sieną. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato), EPDM gumos granulių. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 impregnuotos medienos vertikalių laikančiųjų polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 2,8 m; 3.2. bent 4 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,25 m, kurie būtų pritvirtinti tarp laikančiųjų medinių polių; 3.3. bent 3 HPL sienelių su EPDM gumos paviršiumi, pritvirtintų tarp skersinių; 3.4. bent 2 nerūdijančio plieno ovalių plokščių, pritvirtintų nemažesniame nei 2,9 m aukštyje ant medinių laikančiųjų polių ir kurios naudojamos, kaip taikiniai mėtymui. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Gimnastikos treniruoklis "Monkey bars" (kopėčios vertikalios ir horizontalios, žiedai) | Matmenys: Ilgis – 2,505 m Plotis – 1,305 m Aukštis – 2,725 m Maksimalus kritimo aukštis – 2,62m 1. Treniruoklis su kopėčiomis ir gimnastiniais žiedais turi būti skirtas įvairiems gimnastikos pratimams atlikti. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno ir armuotų lynų, pagamintų iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamidų siūlių. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. vertikalių ir horizontalių nerūdijančio plieno kopėčių; 3.2. bent 4 vertikalių 100 % impregnuotos medienos polių, kurių du turi būti nemažesnio ilgio nei 1,9 m, o kiti du nemažesnio ilgio nei 2,5 m ilgio; 3.3. bent 2 porų nerūdijančio plieno žiedų ant armuotų lynų, tvirtinamų skirtinguose aukščiuose ir kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 0,97 m. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Siena su virve lipimui | Matmenys: Ilgis – 1,495 m Plotis – 0,765 m Aukštis – 2,985 m Maksimalus kritimo aukštis – 2,96 m 1.Treniruoklis skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims kojų, rankų bei nugaros raumenų stiprinimui, naudojant savo kūno svorį. Įrenginys skirtas naudojant savo kūno svorį atlikti įvairius kopimo, perlipimo, koordinavimo judesius bei pratimus. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato), EPDM gumos granulių, armuotų lynų, plastiko elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 lenktų laikančių dažytų polių, kurie būtų nežemesni nei 2,9 m ir pagamintų iš impregnuotos ir dažytos medienos; 3.2. bent 2 vertikalių plieninių sijų, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 3,45 m, sijos skersmuo nemažesnis nei 0,06 m pagamintų iš metalinės cinkuotos bei dažytos konstrukcijos; 3.3. ant metalinių sijų pritvirtinto plieninėmis sijomis sutvirtinto (arba lygiaverčio) kopimo tinklo; 3.4. tarp medinių laikančiųjų polių sutvirtinimui įrengtų nerūdijančio plieno horizontalių sijų, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,25 m, tarp kurių tvirtinamos HPL (arba lygiaverčio) plokštės, taip sukuriant kalniuką kopimui. HPL (arba lygiaverčio) sienos turi būti padengtos gumos granulių sluoksniu (EPDM); 3.5. prie lenktos kopimo sienos tvirtinamos plienu sustiprintos (arba lygiavertės) virvės, skirtos prisitraukti rankomis kopiant. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Fitness suoliukas S | Matmenys: Ilgis – 0,985 m Plotis – 0,485 m Aukštis – 0,3 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,3 m 1. Žemas fitneso suoliukas turi būti skirtas užšokimui abiem kojomis, greitam užlipimui bei nulipimui, blauzdų raumenų stiprinimui, atsispaudimų darymui, treniruojant dvigalvį rankų raumenį. 2. Įrenginys turi būti pagamintas impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto, dažyto plieno ir EPDM gumos granulių. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš 100% impregnuotos ir dažytos medienos, kurio aukštis turi būti nemažesnis nei 0,30 m.; 3.2. bent 1 plieninės laikančiosios konstrukcijos, tvirtinamos viršuje, pagamintos iš cinkuoto bei dažyto metalo; 3.3. bent 1 guminio kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos.Spalvos derinamos su architektu darbo projekto metu. |
| Fitness suoliukas M | Matmenys: Ilgis – 1,08 m Plotis – 0,485 m Aukštis – 0,45 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,45 m Vidutinis fitneso suoliukas turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims, kojų bei rankų raumenų stiprinimui. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100% impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo, guminio EPDM kilimėlio, užtikrinančio neslidų sukibimą su paviršiumi. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš impregnuotos medienos ir dažyto, kurio aukštis turi būti nemažesnis nei 0,45 m.; 3.2. bent 1 nerūdijančio plieno laikančiosios konstrukcijos tvirtinamos viršuje; 3.3. bent 1 guminio kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Spalvos derinamos su architektu darbo projekto metu. |
| Fitness suoliukas L | Matmenys: Ilgis – 1,18 m Plotis – 0,485 m Aukštis – 0,605 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,605m 1. Aukštas fitneso suoliukas turi būti skirtas užšokimui abiem kojomis, greitam užlipimui bei nulipimui, atsispaudimų darymui, kojų raumenų stiprinimui. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno ir EPDM gumos granulių. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš impregnuotos ir dažytos medienos, kurio aukštis turi būti nemažesnis nei 0,60 m.; 3.2. bent 1 nerūdijančio plieno konstrukcijos, tvirtinamos viršuje, pagamintos iš cinkuoto bei dažyto metalo; 3.3. 1 EPDM gumos kilimėlio užtikrinant sukibimą su avalyne. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Spalvos derinamos su architektu darbo projekto metu. |
| Prisitraukimų treniruoklis | Matmenys: Ilgis – 2,485 m Plotis – 0,245 m Aukštis – 2,425 m Maksimalus kritimo aukštis – 2,32 m Prisitraukimų treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims prisitraukimams daryti, kurių metu dirba nugaros bei rankų raumenys. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo, armuotų lynų, pagamintų iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamidų siūlių, gali būti plastiko. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. skirtinguose aukščiuose t. y. nežemiau nei 2,32 m ir 2,12 m įrengtų nerūdijančio plieno skersinių, kurie patogūs delno apimčiai; 3.2. bent 2 plieninių cinkuotų žiedų, skirtų įvairiems pratimams atlikti; 3.3. bent 3 laikančiųjų medinių polių. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Strypai atsispaudimams | Matmenys: Ilgis – 2,485 m Plotis – 0,125 m Aukštis – 0,535 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,435m 1. Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims rankų raumenų stiprinimui, kojų raumenų lavinimui. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo, 100% impregnuotos dažytos medienos. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. skirtinguose aukščiuose įrengtų bent dviejų plieninių skersinių, kurių vienas skersinis turi būti įrengtas nemažesniame nei 0,43 m aukštyje, kitas – 0,33 m aukštyje; 3.2. laikančiųjų medienos polių. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Lygiagretės | Matmenys: Ilgis – 0,61 m Plotis – 1,48 m Aukštis – 1,31 m Maksimalus kritimo aukštis – 1,2 m 1. Treniruoklis skirtas viršutinių kūno raumenų treniravimui, kurio metu dirba krūtinės bei trigalvio žąsto raumenys. Įrenginio gale tvirtinama lenkta metalinė sija, skirta kojų atramai atliekant pratimus. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno, apsaugoto nuo rūdijimo. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 4 vertikalių laikančiųjų 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,3 m; 3.2. ant polių pritvirtintų bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1 m, kurie būtų patogūs įsikabinti rankoms ir būtų pritvirtinti nemažesniame nei 1,2 m aukštyje; 3.3. įrenginio gale, nemažesniame nei 0,9 m aukštyje, pritvirtintos lenktos nerūdijančio plieno konstrukcijos, skirtos kojų atramai. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Nugaros ir preso treniruoklias | Matmenys: Ilgis – 1,865 m Plotis – 0,56 m Aukštis – 0,685 m Maksimalus kritimo aukštis – 0,685m 1. Nugaros ir preso treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims nugaros raumenų bei pilvo preso raumenų stiprinimui. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto dažyto plieno ir EPDM gumos granulių. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. suolelio, kurio vienoje pusėje aukštis turi būti nemažesnis nei 0,685 m ir kitoje - 0,43 m; 3.2. abiejuose treniruoklio galuose esančių nerūdijančio plieno konstrukcijų, kurios skirtos pasidėti kojas atliekant pratimus; 3.3. EPDM kilimėlio; 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Įrenginio paviršius turi būti nekenksmingas. 5. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas - RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Svarmenų kilnojimo treniruoklis S (25 kg) | Matmenys: Ilgis – 1,6 m Plotis – 0,535 m Aukštis – 2,64 m 1. Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims rankų, šlaunų, sėdmenų raumenų stiprinimui, kilnojant svarmenis, kurių bendras svoris 25kg. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, lauko sąlygoms pritaikytos gumos elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 laikančiųjų 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 2,5 m, bei lenktų ir grifą su svoriais prilaikančių nerūdijančio plieno vertikalių sijų; 3.2. ypatingai lauko sąlygoms pritaikytos gumos svarmenų, kurių bendras svoris su skersiniu būtų 25kg; 3.3. bent 2 plieninių atramų su gumos kilimėliais, skiriančių ir apsaugojančių tarpusavio kontaktą tarp svarmens disko ir dangos. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 5. Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas - RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Svarmenų kilnojimo treniruoklis M (35kg) | Matmenys: Ilgis – 1,6 m Plotis – 0,535 m Aukštis – 2,64 m 1.Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims rankų, šlaunų, sėdmenų raumenų stiprinimui, kilnojant svarmenis, kurių bendras svoris 35kg. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, lauko sąlygoms pritaikytos gumos elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 laikančiųjų 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 2,5 m, bei lenktų ir grifą su svoriais prilaikančių nerūdijančio plieno vertikalių sijų; 3.2. ypatingai lauko sąlygoms pritaikytos gumos svarmenų, kurių bendras svoris su skersiniu būtų 45kg; 3.3. bent 2 plieninių atramų su gumos kilimėliais, skiriančių ir apsaugojančių tarpusavio kontaktą tarp svarmens disko ir dangos. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 5. Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena, metalas - RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Svarmenų kilnojimo treniruoklis L (45kg) | Matmenys: Ilgis – 1,6 m Plotis – 0,535 m Aukštis – 2,64 m 1. Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims rankų, šlaunų, sėdmenų raumenų stiprinimui, kilnojant svarmenis, kurių bendras svoris 45kg. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, lauko sąlygoms pritaikytos gumos elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 laikančiųjų 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 2,5 m, bei lenktų ir grifą su svoriais prilaikančių nerūdijančio plieno vertikalių sijų; 3.2. ypatingai lauko sąlygoms pritaikytos gumos svarmenų, kurių bendras svoris su skersiniu būtų 45kg; 3.3. bent 2 plieninių atramų su gumos kilimėliais, skiriančių ir apsaugojančių tarpusavio kontaktą tarp svarmens disko ir dangos. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 5. Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena. metalas - RAL 250-3 arba analogiška Spalva derinama su architektu darbo projekto metu. |
| Svarmenų kilnojimo treniruoklis (65kg) | Matmenys: Ilgis – 1,72 m Plotis – 0,55 m Aukštis – 1,31 m 1. Treniruoklis turi būti skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims rankų, šlaunų, sėdmenų raumenų stiprinimui, kilnojant svarmenis, kurių bendras svoris 65kg. 2. Įrenginys turi būti pagamintas iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, lauko sąlygoms pritaikytos gumos elementų. 3. Įrenginys turi būti sudarytas iš: 3.1. bent 2 laikančiųjų 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,3 m, bei lenktų ir grifą su svoriais prilaikančių nerūdijančio plieno vertikalių sijų; 3.2. ypatingai lauko sąlygoms pritaikytos gumos svarmenų, kurių bendras svoris su skersiniu būtų 65kg; 3.3. bent 2 plieninių atramų su gumos kilimėliais, skiriančių ir apsaugojančių tarpusavio kontaktą tarp svarmens disko ir dangos. 4. Elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei būtų pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 5. Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 ar lygiavertį. Sertifikate turi būti nurodytas įrenginio kodas. Spalvos, kaip pavaizduotos. Mediniai elementai – tamsi mediena.Spalvos derinamos su architektu darbo projekto metu. |

| 0 | 2024-09 | Statybos leidimui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| PROJEKTUOTOJAS |  | KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR. | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS |
|  |  | A1859 | PV | Enrika Geštautaitė |  |
|  |  | A1859 | PDV | Enrika Geštautaitė |  |
|  |  | (26)-ŽPV-20 | Kr. Arch. | Gabija Tamašauskaitė |  |
|  |  |  |  | Choose an item. |  |