Techninės specifikacijos 1 priedas

STEREOMIKROSKOPAS SU OPTINE SISTEMA

Aktuali redakcija nuo 2025-12-05

Tiekėjas pateikia siūlomus parametrus (išskyrus garantiją ir apmokymus) pagrindžiantį dokumentą (-us): detalų vartotojo vadovą, prekės brošiūrą, gamintojo dokumentą ar pan. anglų arba lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lygiagrečios optikos apochromatinė optinė sistema |  |
| 2 | Ne mažiau 18:1 išdidinimas (zoom), programinis didinimo nuskaitymas |  |
| 3 | Bendro didinimo diapazonas su siūlomais objektyvais ir okuliarais ne siauriau nei 7,5-215x |  |
| 4 | Objektyvų revolveris, talpinantis ne mažiau 2 objektyvų, programinis padėties nuskaitymas. Mono ir stereo pozicijos. |  |
| 5 | Vienas arba du objektyvai, užtikrinantys reikalingą bendro didinimo diapazoną. Bent vieno objektyvo skiriamoji geba (skaitinė apertūra) turi būti ne mažiau N.A. 0,24. Bent vieno objektyvo darbinis atstumas turi būti ne mažesnis nei 60mm, o apžvalgos laukas prie mažiausio išdidinimo – ne mažiau 29,0 mm skersmens (su siūlomais okuliarais). |  |
| 6 | Apertūros diafragma |  |
| 7 | Trinokulinis tubusas su šviesos paskirstymu 0/100 ir 100/0 (okuliarai/kamera). 10x okuliarai, skalė viename iš jų. |  |
| 8 | Stove įmontuotas praeinančios šviesos LED šaltinis, įstrižo apšvietimo galimybė. |  |
| 9 | Krintančios šviesos LED žiedas, montuojamas ant objektyvo. |  |
| 10 | Šoninės (slystančios) šviesos šaltinis su dvigubu lanksčiu šviesolaidžiu. Kryptis ir kampas koreguojami laikiklių pagalba. |  |
| 11 | Makro ir mikro fokusavimo mechanizmas |  |
| 12 | Analizatorius ir poliarizatorius (praeinančios šviesos režimui) |  |
| 13 | XY stalelis, tinkamas prašvietimo režimui, eiga ne mažiau 150 x 100 mm |  |
| 14 | Skaitmeninė kamera su spalvotu ne mažesniu nei 1“ (colio), ne mažiau nei 16 Mpix skyros sensoriumi. |  |
| 15 | USB 3.2 arba greitesne sąsaja. HDMI arba analogiška sąsaja tiesioginiam jungimui prie monitoriaus be kompiuterio. |  |
| 16 | Kameros tvirtinimo elementai. |  |
| 17 | Kompiuteris, tinkamas darbui su komplektuojama skaitmenine kamera ir vaizdo analizės programine įranga, ne mažiau 32 GB RAM. |  |
| 18 | Monitorius ne mažesnis kaip 27", bent 2560x1440, turi būti suderintas su kompiuteriu |  |
| 19 | Programinė įranga skirta: vaizdo tiesioginiam rodymui, fotografavimui, matavimams ir analizei. Programa turi automatiškai nuskaityti naudojamą išdidinimą bei objektyvą bei parinkti atitinkamą kalibraciją matavimams. |  |
| 20 | Programinė įranga turi būti suderinama su teikiama kamera ir operacine sistema. |  |
| 21 | Programinės įrangos licencija be laiko apribojimų. |  |
| 22 | Garantija pateiktai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn. |  |