Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

BANGŲ IR JŪROS SROVIŲ SIMULIATORIUS/ TĖKMĖS KANALAS IR JO PRIEDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bangų ir jūros srovių simuliatorius/ tėkmės kanalas ir jo priedai.

- Įsigyjamas kiekis –  1 vnt.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą techninės specifikacijos lentelę, kuri taps neatsiejamu sutarties priedu:

| Eil. Nr. | Reikalavimai prietaisui | Tiekėjo siūlomi prietaiso parametrai / reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Bangų ir jūros srovių simuliatorius/ tėkmės kanalas – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti skirtas skirtas mokyti ir tirti hidraulikos bei atvirų kanaų srautų procesus. Įrenginio pagalba turi būti galima: - stebėti ir matuoti vandens tėkmę per skirtingas hidraulines konstrukcijas, bei imituoti bangas ir sroves (pvz., užtvaras, šliuzus, šliuzines užtvankas, sifonus) - analizuoti srauto greitį, gylį, slėgį, energijos nuostolius ir hidraulinį šuolį; - valdyti bei stebėti procesus realiuoju laiku per SCADA arba lygiavertę kompiuterinę sistemą - naudoti mokymo, mokslinių tyrimų ir inžinerinio projektavimo tikslais. |  |
|  | Sistema turi leisti simuliuoti, stebėti ir analizuoti vandens srauto elgseną atviruose kanaluose, reguliuojant nuolydį, kliūtis, greitį ir kitus parametrus. |  |
|  | Valdymas turi būti kompiuteriu |  |
|  | Rėmas anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Pagrindiniai metaliniai elementai turi būti nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo |  |
|  | Kanalo sekcija turi būti stačiakampė, skaidri. Pagaminta iš metakrilato (skaidraus akrilo) arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Kanalo ilgis 2,5 m ± 10 cm |  |
|  | Skecijos išmatavimai: 80 x 300 mm, ± 5 mm |  |
|  | Kanalo rėmas turi būti sumontuotas ant atramos sistemos, leidžiančios reguliuoti nuolydį |  |
|  | Reguliuojamas kanalo pasvirimo kampas ne prastesnis, kaip nuo 0 iki 3 % |  |
|  | Įleidimo rezervuaro talpa ne mažesnė, kaip 38 l, turi būti įrengtas srauto ramintojas, išleidimo vožtuvas |  |
|  | Surinkimo (išleidimo) rezervuaro talpa ne mažesnė, kaip 38 l, turi būti išleidimo vožtuvas |  |
|  | Sistema turi turėti srauto matuoklį, Venturi tipo arba lygiavertį srauto jutiklį. |  |
|  | Į valdymo ir duomenų surinkimo sistemą įeina ne mažiau, kaip: - Pažangi realaus laiko SCADA sistema arba lygiavertė; - Open Control + Multicontrol + Real-Time Control funkcijos; - Programinė įranga, paremta LabVIEW arba lygiaverte aplinka - National Instruments duomenų surinkimo plokštė – 250 KS/s (kilo mėginių per sekundę) arba lygiavertė jai. - Kalibravimo pratimai, mokantys jutiklių kalibravimo ir tikslumo patikros prieš matavimus; - Suderinama su projektoriumi ir (arba) interaktyvia lenta, leidžia demonstracijas visai klasei |  |
|  | Saugos sitema turi apimti ne mažiau, kaip 4 lygių apsaugą, tokią, kaip: - Mechaninė; - Elektrinė; - Elektroninė; - Programinė |  |
|  | Turi būti įtraukti ne mažiau, kaip šie komponentai: - FME00/B – pagrindinė hidraulinė maitinimo sistema; - Tiekimo bakas – ~140 l; Siurblys, kurio parametrai ne prastesni, kaip: maitinimas vienfazis, ne prasčiau, kaip 200–240 VAC / 50 Hz arba 110–127 VAC / 60 Hz; galia – 0,37 kW; apsisukimai – 2800 aps./min; našumas – 30–80 l/min; apsauginis jungiklis (ON/OFF); srauto reguliavimo vožtuvas; srauto jutiklis |  |
| Priedai: |  |  |
|  | Turi būti kompiuteriu valdoma bangų generatoriaus sistema skirta bangų generavimui srauto kanale. - Konstrukcija: Bangų poslinkio plokštė turi būti pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos; Plokštė turi būti varoma elektriniu varikliu; Įranga turi būti sumontuota ant aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilių rėmo; - Valdymas kompiuteriu leidžia reguliuoti ne mažiau, kaip: Bangų dažnį; Bangų amplitudę - Variklio tipas: elektrinis su kintamo dažnio pavara arba lygiavertis - Montavimas ne prasčiau, kaip bet kurioje srauto kanalo vietoje |  |
|  | Turi būti lygios pakrantės modelis skirtas tirti bangų lūžimą ant lygios pakrantės. Turi būti galima reguliuoti pakrantės nuolydį. - Konstrukcija: Pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos; Šoninės atramos turi būti lanksčios |  |
|  | Turi būti vandens lygio matuoklis skirtas vandens lygio matavimui srauto kanale. - Konstrukcija: Pagrindiniai elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Turi būti montuojama ant judančios atramos - Techniniai duomenys: Matuoklio tipas turi būti zondo galvutė arba lygiavertis |  |
|  | Turi būti kompiuteriu valdoma Pitoto vamzdelio sistema skirta slėgio matavimui srauto kanale bet kuriame taške. - Turi būti galima pamatuoti ne mažiau, kaip: Bendrą slėgį; Statinį slėgį; - Konstrukcija: Pitoto arba lygiavertis vamzdelis sumontuotas ant judančios atramos |  |