## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MODULINIO ANTŽEMINIO ROBOTO SU PURŠKIMO SISTEMA

PIRKIMUI

Pirkimo objektas ir bendri reikalavimai

1. Pirkimo objektas –„Modulinis antžeminis robotas su purškimo sistema“ pirkimas (1 komplektas) (toliau – Prekė). Perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Perkamos prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu ir lėšomis per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: Studentų g. 15A, LT-53362, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., arba jei keisis adresas, tai tikslų adresą pateiks perkančios organizacijos pirkimo iniciatorius, kaip bus pasirašyta sutartis. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Tiekėjas Prekę pristato į numatomą vietą, išpakuoja, sumontuoja, atlieka detalų funkcionalumo patikrinimą pagal gamintojo instrukcijas, pademonstruoja/apmokina darbuotojus kaip reikia dirbti.

4. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jei konkrečios įrangos specifikacijoje nenustatomas kitoks reikalavimas.

5. Techninėje specifikacijoje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes (gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne), pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta apklausos specialiųjų sąlygų 5.3. p.

6. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje užpildyti visas produktų charakteristikų eilutės, tiksliai nurodant siūlomų produktų charakteristikas. Turi būti išlaikyta reikalavimų eilučių numeracija.

7. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami.

MODULINIS ANTŽEMINIS ROBOTAS SU PURŠKIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjas įrašo Siūlomos prekės (gamintojo pavadinimas, modelis, parametro reikšmės arba Taip/Ne, ir papildomai įrašo internetinę nuorodą |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Modulinis antžeminis robotas su purškimo sistema | 1 komplektas |  |
|  | Gamintojas, pavadinimas, modelis | Nurodyti bei pateikti siūlomo gamintojo modelį, ir nuorodą į gamintoją svetainę |  |
| 1. | Robotas |  |  |
| 1.1 | Roboto matmenys | apie 1600 × 900 × 1200 mm (arba ne didesni nei ±5 % nuo šių reikšmių) |  |
| 1.2. | Prošvaisa | ne mažesnė kaip 270 mm |  |
| 1.3. | Roboto svoris be krovinio | ne didesnis kaip 120 kg |  |
| 1.4. | Didžiausia apkrova | ne mažesnė kaip 240 kg |  |
| 1.5. | Didžiausias važiavimo greitis | ne mažesnis kaip 1,5 m/s |  |
| 1.6. | Didžiausias darbinis įkalnės kampas | ne mažesnis kaip 12° |  |
| 1.7. | Važiuoklė | turi būti su 6–8 ratų važiuokle ir nepriklausoma pavara kiekvienam ratui |  |
| 1.8. | Darbinės aplinkos temperatūra | turi būti intervale nuo 0°C iki 40° |  |
| 2. | Pavaros sistema |  |  |
| 2.1. | Variklių skaičius | variklių skaičius turi būti ne mažesnis kaip ratų skaičius (po vieną variklį kiekvienam ratui) |  |
| 2.2. | Variklio tipas | turi būti nuolatinės srovės elektros varikliai arba lygiaverčiai elektriniai pavaros varikliai |  |
| 3.3. | Vieno variklio vardinė galia | ne mažesnė kaip 100 W |  |
| 2.4. | Padangų tipas | turi būti pneumatinės padangos, ne mažesnio kaip 16 colių dydžio |  |
| 2.5. | Stabdymo sistema | turi būti dvigubi mechaniniai stovėjimo svertai (arba lygiavertis) |  |
| 2.6. | Avarinis stabdis | turi būti fizinis avarinio stabdžio mygtukas |  |
| 3. | Purškimo sistema |  |  |
| 3.1. | Purškimo bako talpa | ne mažesnė kaip 240 L |  |
| 3.2. | Purškimo metodas | turi būti centrifuginis purškimas arba lygiavertė technologija |  |
| 3.3. | Purkštukų tipas | turi būti centrifuginio disko arba lygiaverčiai |  |
| 3.4. | Purškimo valdymas | turi būti kintamo intensyvumo reguliavimas arba lygiavertis |  |
| 3.5. | Siurblių skaičius | ne mažiau kaip 4 |  |
| 3.6. | Purškimo ventiliatorių skaičius | ne mažiau kaip 4 |  |
| 3.7. | Maksimalus purškimo srautas | ne mažesnis kaip 16 L/min (dviejų siurblių režimu) |  |
| 3.8. | Minimalus purškimo srautas | ne mažesnis kaip 8 L/min (dviejų siurblių režimu) |  |
| 3.9. | Horizontalus purškimo nuotolis | ne mažesnis kaip 7 m |  |
| 3.10. | Purškimo sistema turi būti varoma | elektros siurbliu (elektrine pavara) |  |
| 4. | Energijos sistema |  |  |
| 4.1. | Akumuliatorius | ne mažiau kaip vienas ličio polimero tipo greito įkrovimo akumuliatorius |  |
| 4.2. | Aušinimas | turi būti vandens, rūko arba lygiaverčiu efektyvumu veikiančiu metodu |  |
| 4.3. | Įkrovimas | akumuliatorius turi būti tinkamas greito įkrovimo režimui, su automatiniu įkrovimo nutraukimu pasiekus pilną įkrovą |  |
| 5. | Ryšio ir valdymo sistema |  |  |
| 5.1. | Nuotolinio valdymo sistema | turi būti su integruotu ekranu arba lygiaverčiu vizualizacijos sprendimu |  |
| 5.2. | Ryšio sistema | turi veikti 2,4 GHz ir 5,8 GHz dažnių juostose (arba lygiaverčiuose ISM diapazonuose) |  |
| 5.3. | Maksimalus nuotolinio valdymo atstumas | ne mažesnis kaip 500 m (atviroje aplinkoje) |  |
| 5.4. | RTK palaikymas | turi būti RTK palaikymas |  |
| 5.5. | Navigacija | turi būti daugiapalydovinė GNSS sistema (pvz., GPS, GLONASS, Galileo (arba lygiavertės sistemos) |  |
| 5.6. | Programinės įrangos atnaujinimas | turi būti galimybė atlikti programinės įrangos atnaujinimus nuotoliniu būdu |  |
| 5.7 | Programinė įranga |  |  |
| 5.7.1 | Laukų žemėlapių sudarymas ir valdymas | Programinė įranga privalo užtikrinti šias funkcijas: - Laukų ribų kūrimą, redagavimą ir valdymą. - Kliūčių, nepurškimo zonų, darbo zonų ir kitų teritorijos elementų žymėjimą. - Galimybę importuoti žemėlapius KML arba lygiaverčiu formatu. - Laukų grupavimą (komandinį ir individualų valdymą). - Roboto trajektorijos vizualizavimą (istorinį ir realaus laiko). - 2D maršrutų redagavimą ir koregavimą. |  |
| 5.7.2. | Autonominių operacijų planavimas | Programinė įranga turi palaikyti: - Autonominį darbo maršruto generavimą pagal lauko geometriją. - Purškimo ir kitų operacijų parametrų nustatymą (greitis, tirpalo srautas, darbo intensyvumas ir kt.). - Automatinį prognozuojamo tirpalo sunaudojimo apskaičiavimą. - Skaitinę operacijų parametrų įvestį. - Operacijų šablonus autonominiam darbui. - Galimybę keisti trajektoriją darbo metu (įvažiavimo, darbo juostų korekcija). |  |
| 5.7.3 | Autonominių operacijų vykdymas | Programinė įranga turi užtikrinti: - Purškimo operacijų vykdymą autonominiu režimu. - Galimybę sustabdyti autonominę misiją ir keisti nustatymus. - Įspėjimus apie akumuliatoriaus lygį, tirpalo likutį ar kitus kritinius parametrus. - Automatinį roboto grįžimą į pradžios vietą pasiekus nustatytą akumuliatoriaus ribą ar ištuštėjus talpai. - Įspėjimus apie artėjančią kliūtį ir automatinį sustabdymą, kai susidaro susidūrimo rizika. |  |
| 5.7.4. | Navigacijos ir pozicionavimo palaikymas | Programinė įranga turi palaikyti: - GNSS/RTK korekcinių signalų naudojimą. - CORS tipo korekcines stotis. - Daugiapalydovinę navigaciją (pvz., GPS, GLONASS, Galileo ar lygiaverčias sistemas). - Rodyti pozicionavimo tikslumo ir ryšio klaidų pranešimus bei integruoti ryšio kanalą, reikalingą pozicionavimo duomenų perdavimui. |  |
| 5.7.5 | Roboto įrangos integracija ir valdymas | Programinė įranga turi užtikrinti: - Kelių įrenginių (robotų, purškimo modulių, talpų, jutiklių) registravimą ir valdymą. - Tiesioginę roboto būsenos stebėseną (akumuliatorius, talpos lygis, GPS, ryšys). - Nuotolinį programinės įrangos paketų atnaujinimą. - Įrenginių diagnostiką ir informacijos pranešimus. |  |
| 5.7.6 | Operacijų įrašai ir duomenų valdymas | Programinė įranga turi turėti: - Operacijų žurnalą su filtravimo ir peržiūros funkcijomis. - Įrenginio operacijų istoriją. - Komandinio darbo operacijų sąrašą. - Suvestinės (dashboard) modulį. - Automatinį rezultatų įrašymą ir išsaugojimą. |  |
| 5.7.7 | Vartotojo sąsajos reikalavimai | Programinė įranga turi būti patogi naudoti ir turėti: - Modernią, aiškią naudotojo sąsają. - Tamsų ir šviesų režimus. - Žemėlapių peržiūrą horizontaliame ir vertikaliame ekrano režimu. - Daugiafunkcį kalbų palaikymą. - Klaidų pranešimus ir vizualinius įspėjimus. - Garso įspėjimus. |  |
| 5.7.8 | Suderinamumas | Programinė įranga turi veikti iOS ir Android operacinėse sistemose |  |
| 5.7.9 | Licencija | Programinė įranga turi būti su licencija, suteikiančia teisę naudoti neribotam laikui. |  |
| 6. | Mechaninė konstrukcija |  |  |
| 6.1. | Važiuoklė | turi būti šešių ratų diferencialinė važiuoklė (6×6) arba lygiavertė autonominė mobilioji platforma, užtikrinanti judėjimą žemės ūkio lauko sąlygomis |  |
| 6.2. | Karkasas | turi būti lengvo lydinio arba lygiaverčio atsparaus metalo |  |
| 6.3. | Buferiai | turi būti priekinis ir galinis (nuimami) arba lygiaverčiai |  |
| 6.4. | Kamera | ne mažiau kaip 1 vnt. FPV tipo kamera nuotoliniam valdymui ir stebėsenai |  |
| 6.5. | Skysčio lygio jutiklis | ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 6.6. | Robotui turi būti įdiegtos | turi būti daugiaantenės ryšio sistemos, užtikrinančios GNSS ir valdymo ryšį |  |
| 7. | Garantija | Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija |  |
| 8 | Servisas | Tiekėjas ar jo atstovas turi turėti autorizuotą techninės priežiūros centrą. Tiekėjas turi pateikti įrodantį dokumentą |  |
| Techninės įrangos mokymai: Tiekėjas ar jo atstovas (subtiekėjas) privalo pravesti roboto naudotojų mokymus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 16 akad. val., apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojai. |  |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekė turi būti nauja, visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“); Pakuotė nepažeista. |  |  |  |
| Prekių pakuotė/ės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (Deklaracija) apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai dokumentai |  |  |  |
| Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |  |  |

Pastaba:

1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją

2. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, toks nurodymas yra informacinio pobūdžio ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, standartus, modelius, procesus, tipus.

..................................