A9 Panevėžys–Šiauliai

eismo apskaitos postų, esančių 7,351 km, 14,025 km, 20,521 km ir 25,110 km atstatymas

ir KOS stotelės, esančios 25,110 km, atstatymas

Techninė specifikacija

Andrius Kairys, projektų vadovas

mob. tel. 068253972

andrius.kairys@vialietuva.lt

Vilnius

2025

EISMO APSKAITOS POSTŲ ATSTATYMAS

Bendrieji reikalavimai eismo intensyvumo apskaitos posto įrengimui

  - Eismo apskaitos postas turi būti atstatytas toje pačioje vietoje, atstatant stovą su įrangos dėže bei naujai įrengiant indukcines kilpas kelio dangoje ir pajungiant elektros įvadą;

  - Visi numatomi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose. Darbo vietų aptvėrimui kelyje taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas;

Reikalavimai indukcinių kontūrų įrengimui

  - Kabelis turi būti įrengiamas išpjaunant ne mažesnį nei 8-10 cm gylio ir 7 mm pločio (griovelio plotis gali būti ir kitoks, svarbu, kad indukcinis kabelis laisvai atsigultų ant griovelio dugno, ten kur dedamas suvytas kabelis griovelio plotis gali būti iki 50 mm) griovelį kelio. Dedant kabelį į apatinį asfalto dangos sluoksnį prieš paklojant viršutinį, griovelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Išpjovus, visi grioveliai turi būti kruopščiai išvalyti nuo dulkių ir purvo bei išdžiovinti nuo drėgmės. Griovelių pjovimas pradedamas nuo kilpų, esančių toliausiai nuo stovo. Kilpų kontūrų griovelių kampai užapvalinami 135° kampu (žiūrėti schemą);

  - Indukcinėms kilpoms įrengti turi būti naudojamas specialiai tam skirtas kabelis. Kabelio laidininkas – varinė arba alavuota vario gysla, kurios skerspjūvis 1,5 mm², padengta gumuotu (ar kitokiu) apvalkalu, užtikrinančiu atsparumą išoriniams poveikiams (drėgmei, tepalui, temperatūrai ir kt.);

  - Vienam kontūrui reikia keturių kvadratinės formos vijų. Kontūro išmatavimai – 2000x2000 mm., o kontūro kabeliui pakloti reikalingas griovelis kurio matmenys – 5 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio. Kabeliams pravesti iki įrangos dėžės pakanka 15 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio griovelio. Atstumai tarp kontūrų toje pačioje eismo juostoje 2500 mmm. Indukcinė kilpa turi būti eismo juostos viduryje;

  - Indukcinio kontūro kabelis turi būti vientisas iki pat jungiamosios jungties su eismo intensyvumo skaičiavimo įranga. Kabelis griovelyje turi pasiguldyti ant dugno ir nesibanguoti. Kabelis turi būti klojamas tik į švarius griovelius;

  - Indukcinių kontūrų kabelių galai suvejami į vieną (nuo pat kontūro iki pat įrangos spintos) ir tik tuomet suklojami į išpjautus griovelius, vedančius link stovo. Suvijimo žingsnis per visą ilgį turi būti ne mažesnis kaip 5 vijos į metrą.

  - Kabeliai nuo kelio dangos krašto iki eismo apskaitos stovo pamato nuvedami paklojant plastikinį vamzdį, kurio vidinis/išorinis diametras nemažesnis nei 40 mm, ir pratraukiami iki įrangos spintos.

  - Įrangos spintoje kilpų galai sužymimi raidėmis nuo A iki D ir pajungiami prie gnybtyno tuo pačiu eiliškumu.

  - Įrengus indukcinius kontūrus jų elektriniai parametrai turi atitikti eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus:

    - kiekvieno kontūro varža po įrengimo privalo būti nedidesnė nei 3 omai (Ω);

    - kiekvieno kontūro induktyvumas po įrengimo privalo būti nemažesnis nei 90 mikrohenrių (µH);

  - Suklojus kabelius į griovelius, jie užpilami karšto liejimo mastika arba bituminė emulsija. Užpildas parenkamas atsižvelgiant į asfalto fizines charakteristikas. Užpildo charakteristikos turi būti kiek įmanoma panašesnės į asfalto, kad užtikrinti vieningą darbą asfalto „judėjimo“ metu dėl klimatinių sąlygų pokyčių.

  - Indukciniai kontūrai kelio dangoje įrengiami pagal numatytą brėžinį techninėje specifikacijoje, atsižvelgiant į eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo rekomendacijas;

  - Rekomenduojama kontūrus įrengti prieš klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį. Tuomet griovelių gyliai gali būti atitinkamai mažesnio gylio;

  - Suvyto kabelio nuvedimo griovelių asfalto dangoje išdėstymas gali būti ir kitoks, nei nurodyta pavyzdiniame brėžinyje.

  - Indukcinių kontūrų įrengimo pavyzdinis brėžinys kelio A9 7,531 ir 20,521 km:

1 pav. Indukcinių kontūrų pavyzdinis brėžinys A9 7,531 ir 20,521 km

EIĮ A9 7,531 km, dešinėje kelio pusėje

EIĮ A9 20,521 km, dešinėje kelio pusėje

  - Indukcinių kontūrų įrengimo pavyzdinis brėžinys kelio A9 14,025 ir 25,110 km:

2 pav. Indukcinių kontūrų pavyzdinis brėžinys A9 14,025 ir 25,110 km

- EIĮ A9 14,025 km  (kairėje kelio pusėje)

- EIĮ A9 25,11 km  (kairėje kelio pusėje)

KOS STOTELĖS ATSTATYMAS

Bendrieji reikalavimai KOS stotelės atstatymui

  - KOS stotelė turi būti atstatyta toje pačioje vietoje, atstatant stovą su įrangos dėže bei jutikliais ir pajungiant elektros įvadą;

  - Kelio dangoje artimiausioje vėžėje įrengti kelio dangos būklės ir temperatūros jutiklį DRS511 ir pajungti į KOS stotelę. Jutiklį būtina sukalibruoti;

  - Ant stovo sumontuotus kelio dangos temperatūros (DST111) ir būklės (DST211) jutiklius nutaikyti į artimiausios eismo juostos antrą vėžę. Jutiklius būtina sukalibruoti.

  - Kitus jutiklius: esamų orų PWD12, oro temperatūros ir drėgmės HMP155 bei vėjo WMT700 jutiklius palikti toje pačioje vietoje, kaip kad buvo sumontuoti anksčiau.

- KOS A9 25,11 km  (kairėje kelio pusėje)