| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVIRTINU: (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). |  |  |  |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 3. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 6,1 iki 29,852 km kapitalinis remontas.. 4. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.. 5. Etapas: techninis darbo projektas.. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.. |  |  |  |
|  | 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 6,1 iki 29,852 km (pastaba: kelio ruože nuo 22,6 iki 23,1 km 2025 m. buvo įrengta eksperimentinė dangos konstrukcija. Šiame ruože dangos konstrukcija nekeičiama. Pagal poreikį numatyti vandens nuvedimo sąlygų gerinimą - griovių ir šlaitų sutvarkymą bei sutvirtinimą. Darbų ribas suderinti su rengiamu tilto per Nevėžį 8,07 km paprastojo remonto aprašu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;. 10.2. kelio (gatvės) kategorija: II;. 10.3. projektavimo paslaugų apimtis: statinio per Šuoja 15,270 km pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai (pagal poreikį), atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčiai, turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos įrengimas (gelžbetonis), naujų atramų įrengimas, atraminių guolių įrengimas (pagal poreikį), vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas. Svarstyti rėminę arbą arkinę konstrukciją.. 10.4. Tilto apkrovos: pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis).. 10.5. Šalitilčiai: nustatoma projektavimo metu.. 10.6. Eismo organizavimas: remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, eismas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas, esant būtinybei projektuojamas laikinas statinys (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui).. 10.7. vieno lygio sankryžos: vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 Automobilių kelių sankryžos, žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 (žr. Priedas Nr. 3. - Transporto srautų tyrimų ir modeliavimo užduotis);. 10.8. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: atnaujinti esamus takus, naujų takų poreikį įvertinti projektavimo metu;. 10.9. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;. 10.10. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 10.11. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;. 10.12. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti ar pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo ar statinio ribos);. 10.13. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR;. 10.14. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;. 10.15. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti;. 10.16. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: vietas tikslinti, nustatyti naujų įrengimo poreikį projektavimo metu pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Suprojektuoti pėsčiųjų privedimus iki autobusų sustojimo aikštelių;. 10.17. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;. 10.18. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;. 10.19. apšvietimas: modernizuoti esamą ir / ar suprojektuoti naują apšvietimą spręsti, nustatyti ir numatyti poreikį projektavimo metu. Vadovautis tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis;. 10.20. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo 21 punktu (žr.: 3-300 Dėl Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių tran...);. 10.21. laukinių gyvūnų apsaugos sistemos: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais;. 10.22. kiti reikalavimai: - Sankryžas suprojektuoti (pritaikyti) didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės pravažiavimui. - Atsižvelgti į rengiamo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 10,545 iki 10,936 km kapitalinio remonto, įrengiant nuovažas ties 10,917 km ir privažiuojamus kelius, Panevėžio r. sav., projektas“ projekto sprendinius. - Projektuojant sprendinius geležinkelio pervažos 11,921 km ir jos prieigose vadovautis reikalavimais (žr. Priedas Nr. 1, 17 sk.); - Numatyti ITS įrangos atnaujinimą ir (ar) atstatymą pagal pridedamą techninę specifikaciją (Priedas Nr. 2). - Tiltas per Nevėžį 8,07 km numatomas suremontuoti atskiru paprastojo remonto aprašu. Darbų ribas tikslinti su paprastojo remonto aprašo sprendiniais.. |  |  |  |
|  | 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;. 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 1.1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 1.2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 1.3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 1.4. Bendrųjų statinio rodiklių pavyzdys.; Priedas Nr. 1.5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 1.6. Naujų projekto laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 1.7. Reikalavimai žiniaraščiams (DKŽ, SDKŽ); Priedas Nr. 2. Eismo apskaitos postu ir KOS_Tech_specifikacija_A9; Priedas Nr. 3. Transporto srautų tyrimų ir modeliavimo užduotis; Priedas Nr. 4. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį).. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1227-6574; 4400-1531-6720; 4400-1227-9033; 4400-1531-6853; 4400-1531-6804; 4400-1227-8914; 4400-1227-7782; 4400-1227-7439; 4400-1227-9266; 4400-4044-5156. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1015-0580; 4400-1015-0604; 4400-1015-0626; 4400-1015-0637; 4400-3997-5192.. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |