# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„Vamzdynų valymo ir inspektavimo įranga“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“.

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto, vadovaudamasis konkretaus pirkimo dokumentais.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Perkama mobili vamzdynų plovimo įranga su integruota aukštos raiškos (HD) vaizdo kamera, valdoma aukšto slėgio vandens srove.

  - Įranga turi būti tinkama naudoti nuo D75 iki D400 buitinių ir paviršinių nuotekų sistemų plovimui su vizualine apžiūra realiu laiku. Įranga judėjimui turi naudoti aukšto slėgio vandens srovę, be papildomų važiuoklių ar elektros variklių, naudojant kryptinio valdymo/manevravimo sistemą, užtikrinančią tikslų įvažiavimą ir manevravimą vamzdynuose, įskaitant kelių 45° ir 90° trišakių bei posūkių pravažiavimą. Žarnos turi turėti automatine, ne rankine suvyniojimo sistema.

  - Integruota aukštos raiškos (HD) vaizdo kamera turi perduoti aiškų, detalų vaizdą operatoriui realiu laiku, leidžiant stebėti vamzdyno būklę, užsikimšimus, defektus ir valymo eigą, išpildytas per kabelį ar belaidžiu ryšiu su galimybe įrašyti vaizdą ir eksportuoti failus. Operatoriaus valdymo pultas/ekrane ar planšetėje turi būti galimybė peržiūrėti, stabdyti, fotografuoti vaizdą, įrašyti reikalingas pastabas ar komentuoti. Dideli mygtukai vaizdo įrašymui ir nuotraukų įrašymui, priartinimui, mikrofonui, lokatoriaus zondui, LED valdymui ir kt.

  - Sistema turi būti atspari vandeniui, smūgiams, vibracijai ir korozijai, turėti apsaugos klasę ne mažesnę kaip IP68, bei būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio. Įranga turi būti pristatyta pilnai paruošta darbui, įskaitant visus komponentus (hibridinė žarna, kamera, valdymo blokas, ritė, įrankių dėžė), turi būti su ratukais ir teleskopinės rankenos sistema (pagal gamintojo konstrukciją) – palengvinantys transportavimą ir naudojimą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Vamzdynų plovimo įrangos su integruota vaizdo kamera |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  | 1 kompl. |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Iki 2 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją. |  |  |
| 1.2. | Kilmės šalis | Reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  |  |
| 1.3. | Svoris | Svoris ne daugiau kaip 80 kg |  |  |
| 1.4. | Bendras reikalavimas perkamam komplektui | Kameros kabelis integruotas į aukšto slėgio žarnos apvalkalą, kad būtų užtikrintas optimalus valdymas ir apsauga nuo pažeidimų. |  |  |
|  | Kameros ir valdymo pulto/ekrano techninės charakteristikos |  |  |  |
| 2.1. | Vaizdo raiška | Vaizdo įrašo raiška ne mažiau 1080x1920 pikselių |  |  |
| 2.2. | Lokatoriaus zondas | Lokatoriaus zondas 512 Hz / 640 Hz |  |  |
| 2.3. | Ekranas | Didelės raiškos, ne mažiau nei 10 colių ekranas, įskaitomas saulės šviesoje, atsparus įbrėžimams |  |  |
| 2.4. | Baterija | Keičiama ličio jonų baterija, kurios veikimo laikas yra ne mažiau kaip 3 valandos |  |  |
| 2.5. | Diapazonas | Darbo diapazonas ne mažiau kaip iki 400 mm |  |  |
| 2.6. | Privalomi parametrai | „Full HD“ kamera su priartinimu, vaizdo įrašų ir nuotraukų įrašymas HD formatu į USB, kameros pokrypio ir sukimosi jutiklis, integruotas objektyvo valymo antgalis, LED apšvietimas, tvirta, vandeniui atspari klaviatūra patogiam spausdinimui, Ausinių jungtis balso įrašymui, Papildomas adapterius didesniems vamzdžiams. |  |  |
| 3. | Žarnos vežimėlio ir žarnos techninės charakteristikos |  |  |  |
| 3.1. | Žarnos ilgis | Žarnos ilgis ne mažiau kaip 80 m |  |  |
| 3.2. | Vandens tiekimas | Pakankamas vandens tiekimas ne mažiau 30l/min |  |  |
| 3.3. | Darbinis slėgis | Darbinis slėgis iki 300 bar |  |  |
| 3.4. | Privalomi parametrai | Ergonomiškas aliuminio arba nerūdijančio plieno korpusas, integruota elektrinė būgno pavara patogiam žarnos suvyniojimui, ištraukiama teleskopinė rankena su pasukamu laikikliu valdymo blokui, manevravimo vamzdynuose antgalis su keičiamais keraminiais antgalio įdėklais su integruotu vožtuvu tiesioginio purškimo antgaliui perjungti, Integruota papildoma baterija, integruota įrankių dėžė, 1/2 colio aukšto slėgio purškimo žarna. |  |  |
| 4. | Antgaliai |  |  |  |
| 4.1. | Valymo ir stūmimo antgaliai | Valymo ir stūmimo antgaliai, 30° kampas ne mažiau 6 vnt. |  |  |
| 4.2. | Privalomi parametrai | Keičiami keraminiai antgalių purkštukai, priekinis antgalis su purkštukais, lęšio valymo antgalis, vibruojantis smūginiai antgaliai, besisukantis antgaliai 45° ir 90°, besisukančiu ir kitų antgalių, purkštukų bei kitų priedų sandėliavimui skirtas atsparus smūgiams lagaminas priežiūros, valymo ir slėgio užpildymui reikalingų raktų, atsuktuvų, matuoklių ir kitų reikalingų priedų komplektas atspariame smūgiams lagamine. |  |  |
| 5. | Garantijos |  |  |  |
|  | Garantija | Gamintojo suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija Gamintojo suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
|  | Privalomi parametrai | Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį prekės gedimą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. |  |  |
| 6. | Papildomos sąlygos |  |  |  |
|  | Servisas | Siūloma įranga turi aptarnavimo/ serviso centrą Lietuvoje |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pagrindinės dalys (žarnos, antgaliai, kamera ir pan.) gali būti pateikiamos per ≤30 d. Tiekėjas turi atlikti apmokymus darbuotojams bei užtikrinti techninės dokumentacijos pateikimą lietuvių arba anglų kalba, Įrangos pristatymo vieta: Šilutės pl. 49, Klaipėda, AB Klaipėdos vanduo. |  |  |
| 7. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
| 7.1. | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas. Pagal aprašo 4.4.4.4. p. (Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos). |  |  |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.