Pirkimo sąlygų 1 priedas

SKAMBUČIŲ CENTRO ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.2. Pirkimo objektas – skambučių centro įgyvendinimo paslaugos (toliau – paslaugos). Paslaugos turi būti teikiamos be papildomų Pirkėjo investicijų. Paslaugų teikėjas (toliau -Tiekėjas) turi užtikrinti visą paslaugų infrastruktūrą iki Pirkėjo galinių įrenginių.

1.3. Tiekėjas įdiegdamas technines priemones būtinas pradėti teikti paslaugas, užtikrina ryšio nepertraukiamumą darbo dienomis ir darbo valandomis.

1.4. Tiekėjas turi turėti Pirkėjo darbo laiku veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų viešojo ryšio telefono tinklų nemokamu arba įprasto tarifo numeriu. Tiekėjas tuo numeriu ir (arba) el. paštu Pirkėjo darbo laiku turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti vartotojus klausimais, susijusiais su paslaugų teikimu.

1.5. Paslaugų vykdymo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.6. Paslaugų teikiamo vieta – Juozapavičiaus g. 9, Vilnius.

1.7. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. PASLAUGŲ APIMTYS

2.1. Preliminarus telefono ryšio mėnesinis abonentų skaičius pagal tipus:

1 lentelė.

| Nr. | Abonentas | Preliminarus kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Virtualūs abonentai (miesto numeriai) | 10 |
| 2. | Abonentai palaikantys skambučių centro funkcijas | 10 |
| 3. | Vienalaikių pokalbių kanalų kiekis | neribotas |

2.2. Preliminarios fiksuoto telefono ryšio mėnesinės paslaugos:

2 lentelė.

| Nr. | Paslauga | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skambučių centro paslauga | 1 |
| 2. | Šifruotų pokalbių įrašymo paslauga | 1 |
| 3. | Paslaugų diegimo darbai | 1 |
| 4. | Balsiniai įrašai | 1 |

2.3. Preliminarios fiksuoto telefono ryšio mėnesinės apimtys pagal skirtingus operatorius:

3 lentelė.

| Nr. | Skambinimas | Preliminarus kiekis per vieną mėnesį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skambučiai Lietuvos fiksuoto ir judriojo ryšio abonentams | 8400 min. |
| 2. | Sujungimų kiekis | 4500 vnt. |

3. KAINODARA

3.1 Kainodara susideda iš šių dalių:

3.1.1 Skambučių centro diegimas;

3.1.2 Pradinių IVR (angl. Interactive Voice Response) garso įrašų parengimas (neribojant trukmės);

3.1.3. Skambučių centro mėnesinė įmoka;

3.1.4 Skambučių centro funkcijas palaikančio abonento mėnesinė įmoka;

3.1.5 Sujungimų apmokestinimas pagal kiekį;

3.1.6 Skambučių įkainis Lietuvos fiksuoto ir judriojo ryšio abonentams;

3.1.7 Vienalaikių pokalbių kanalų įkainis.

4. SISTEMOS PARUOŠIMAS DARBUI

4.1. Programinės įrangos diegimas vykdomas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas paruošia programinę įrangą naudojimui, ją ištestuoja ir įdiegia bei ją pateikia.

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SISTEMAI

5.1 Sistemos veikimo technologija:

5.1.1 Sistema veikia SaaS (angl. Software as a service) pagrindu.

5.1.2 Skambučiai Sistemoje gali būti aptarnaujami naudojant:

5.1.2.1  Integruotą WebRTC telefoną;

5.1.2.2 Judriojo ryšio telefono aparatą (angl. mobile phone, cellular phone, cell phone);

5.1.2.3 Paslaugų veikimas turi būti GSM tinkle (ne aplikacija);

5.1.3 Sistema turi būti patalpinta Tier3 Facility tipo duomenų centre.

5.2 Tiekėjas privalo teikti:

5.2.1 vietinio ryšio paslaugas;

    - tarpmiestinio ryšio paslaugas;

5.2.3 tarptautinio ryšio paslaugas;

5.2.4 užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto ryšio operatoriais;

5.2.5užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais judriojo ryšio operatoriais.

5.3 Tiekėjas turi suteikti galimybę vienu metu palaikyti neribotą išorinių pokalbių kiekį (kanalų).

  - Pirkėjas gali atsisakyti arba papildomai įsigyti reikalingą skambučių centro abonentų skaičių.

  - Pirkėjui papildžius ar atsisakius tam tikro skambučių centro abonentų skaičiaus galutinis abonentų sąrašas turi būti suderintas su Tiekėju.

  - Naujiems skambučių centro abonentams taikomi pagrindinėje sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai.

  - Skambučių centro abonentų pajungimas arba atsisakymas yra nemokamas.

  - Naujiems skambučių centro abonentams paslaugos perkamos iki sutarties su Pirkėju vykdymo pabaigos.

  - Pokalbiai turi būti apskaitomi 1 sek. tikslumu.

  - Pirkėjui nurodžius Tiekėjas nurodytam terminui turi blokuoti įeinančius skambučius iš nurodyto telefono numerio;

  - Telefonu persiųsti skambučius galima įstaigos vidiniais ir išoriniais numeriais;

  - Skambučių centro sistema turi palaikyti:

    - Skirtingų pranešimų skaičius – ne mažiau 10;

    - pranešimų parinkimas pagal laiką, savaitės dieną, švenčių dieną.

    - Kiekvienam naujam skambinančiajam balsinis pranešimas atkuriamas nuo pradžios, nepriklausomai, ar tą pranešimą jau girdi kitas vartotojas;

    - Automatinis pasisveikinimas pagal prisijungusį abonentas;

    - Galimybė keisti pasisveikinimo įrašą.

    - Galimybė patiems nustatyti darbo laiko grafiką skirtingoms savaitės dienoms;

    - Skirtingiems numeriams turi būti galimybė nustatyti skirtingus darbo laiko grafikus;

    - Galimybė patiems nustatyti darbo laiko grafiko išimtis – nustatyti nedarbo dienas, kai pagal pagrindinį grafiką yra darbo dienos, arba nustatyti kitokį darbo laiką;

    - Galimybė patiems nustatyti darbo laiko išimtis iš anksto keliems metams į priekį.

  - Vartotojo darbinė aplinka turi būti pateikiama lietuvių, anglų kalbomis;

  - Prisijungimas prie vartotojo darbinės aplinkos turi būti apsaugotas bent dviejų skirtingų būdų autentifikacija (pvz., slaptažodis ir kodas, gaunamas SMS žinute).

  - Informavimas ir priminimas apie praleistus skambučius;

  - Laukimo eilėje turi būti galimybė:

    - nukreipti kelis išorinius telefono numerius į vieną bendrą laukimo eilę;

    - kelių lygių meniu (IVR) su galimybe priskirti prioritetą;

    - sudaryti prioritetinių numerių sąrašą;

    - peradresuoti skambučius pagal laiką, savaitės dieną, švenčių dieną;

    - laukimo metu išgroti foninę muziką;

    - pasiūlyti klientui pasirinkti atskambinimą (užfiksuojamas kaip kito tipo praleistas skambutis); klientui nesutikus, jis toliau turi tęsti laukimą eilėje;

  - Pokalbių administravimas:

5.19.1 praleistų skambučių administravimas:

5.19.1.1 praleistų skambučių skirstymas į asmeninį ir bendrą sąrašą;

5.19.1.2 sąrašas praleistų skambučių su galimybe pradėti pokalbį vienu paspaudimu atskambinus į praleista skambutį šio statusas pakeičiamas į būseną „Atskambinta“;

5.19.1.3 galimybė pridėti žymę ir komentarą prie buvusio pokalbio;

5.19.1.4 operatoriaus lange atvaizduoti ne mažiau kaip 5 paskutinius komentarus;

5.20 Realaus laiko stebėsena:

5.20.1 kiek operatorių yra prisijungusių prie darbo vietų;

5.20.2 kiek operatorių šiuo metu kalba ir kiek yra laisvų;

5.20.3 kiek laukiančių skambučių eilėje pagal pasirinktą kategoriją;

5.20.4. kiek skambučių buvo aptarnauta einamąjį mėnesį bei einamąją dieną pagal pasirinktą kategoriją;

5.20.5. kokie yra einamieji dienos bei mėnesio darbo kokybės rodikliai (toliau - SLA);

5.20.6. matyti kiekvieno operatoriaus einamąją būseną: operatoriaus vardą, statusą, einamojo statuso trukmę, einamosios dienos gautų skambučių kiekį, einamosios dienos inicijuotų išorinių skambučių kiekį, einamosios dienos bendrą kalbėjimo trukmę, einamosios dienos bendrą būsenos „Pertrauka“ trukmę.

5.21 Administratoriaus funkcijos:

5.21.1 Galimybė prisijungti prie pokalbio realiu laiku ir pakomentuoti. Komentarą turi girdėti tik operatorius.

5.22 Pokalbių įvertinimas:

5.22.1 po pokalbio su operatoriumi klientui pasiūloma įvertinti aptarnavimą nuo 0 iki 9:

5.22.2 konsultantui baigus pokalbį klientas automatiškai nukreipiamas aptarnavimo įvertinimui.

- SISTEMOS MODULIAI

6.1 Pagrindiniai Sistemos moduliai:

6.1.1 Operatoriaus modulis;

6.1.2 Koordinatoriaus modulis;

6.1.3 Administratoriaus modulis.

- Reikalavimai OPERATORIAUS MODULIUI

7.1 Operatorius, dirbantis su virtualiu telefonu veikiančiu per interneto naršyklę (angl. soft phone)  turi:

7.1.1 matyti bendrą savo dirbtą laiką, bendrą savo laiką pertraukoje, bendrą savo laiką pokalbiuose; savo atsilieptų skambučių skaičių; savo praleistų skambučių skaičių;

7.1.2 matyti dirbančių operatorių skaičių, laisvų operatorių skaičių, operatorių esančių pertraukoje skaičių, laukiančių išorinių skambučių eilėse skaičių;

7.1.3 paskambinti skambučių istorijoje paspaudus ant telefono numerio ar piktogramos;

7.1.4 matyti iš kurios IVR eilės gautas skambutis.

7.1.5 turėti galimybę perklausyti arba neturi turėti galimybės perklausyti savo pokalbių.

7.1.6 turėti galimybę prie skambučio pridėti komentarą, suformuoti sau užduotį, o esant poreikiui ir savo aptarnaujamai eilei; konkrečiam darbuotojui.

7.1.7 skambučio metu atlikti kietą (ang. cold/blind) arba minkštą (angl. warm/attended)  skambučio permetimą (transfer):

7.1.8.1 į pasirinktą IVR šaką/pasirinkimą, arba kitą eilę;

7.1.8.2 pasirinktam vartotojui (pasirenkant vartotoją turi būti rodomas jo statusas – laisvas, kalbantis, pertrauka);

7.1.8.3 į bet kokį išorinį numerį, kuris priklauso arba nepriklauso Pirkėjui.

7.1.9. užlaikyti pokalbį (ang. Hold).

7.1.10. turėti galimybę pasirinkti darbo režimą (pvz., aptarnauti skambučius iš vienos ar kitos eilės, aptarnauti įeinančius skambučius ar dirbti su išeinančiais, ir pan.).

7.1.11. keisti savo būseną tarp "Laisvas“ ir „Pertrauka“, pasirenkant vieną iš „Pertraukos“ tipų.

7.1.12. Skambinantysis turi matyti skambinančiojo numerį. Turi būti galimybė išsisaugoti numerius telefonų knygoje bei pridėti komentarą.

7.1.13. Adresų knygos funkcionalumas, sukurti naują kontaktą skambučio metu (telefono numeris, vardas, pavardė, arba įmonės pavadinimas);

7.1.14. Adresų knygos sukuriamų kontaktų skaičius turi būti nelimituojamas;

7.1.15. Turi būti automatinis klientų atpažinimas iš adresų knygos įeinančių ir išeinančių skambučių metu;

7.1.16. Esant pakartotiniam išsaugoto kontakto kreipiniui, turi būti matomas skambinantis adresatas, visi apie jį išsaugoti duomenys, kreipinių istorija ir komentarai;

7.1.17. Kiekvieno skambučio metu skambinantysis gali pasirinkti skambučio temą ir užpildyti komentarą. Skambučio temų sąrašas turi būti nelimituojamas ir galimas koreguoti administratoriaus modulyje.

7.1.18. Pakartotinio skambučio metu (pakartotiniais kreipiniais laikomi visi pakartotiniai skambinusiojo kreipimaisi į klientų aptarnavimo skyrius neapibrėžiant laiko intervale)  sistema turi automatiškai pateikti lentelę su visa to numerio kreipinių istorija.

7.1.19. Turi būti galimybė adresų knygoje padaryti atitinkamas atžymas, kad kito skambučio metu, priklausomai nuo atžymos, skambutis būtų:

7.1.19.1. aptarnaujamas aukštesniu prioritetu;

7.1.19.2. kreipiamas į specialią eilę;

7.1.19.3. kreipiamas į nustatytą išorinį numerį;

7.1.20. Adresų knygos asmeninių duomenų laukai (vardas, pavardė) turi būti užšifruoti visu savo gyvavimo laikotarpiu taikant visuotinai priimtų informacijos ir kibernetinės saugos gerųjų praktikų rekomendacijas šifravimui;

7.1.21. Šifravimo algoritmas ir jo parametrai (pvz., rakto ilgis, veikimo režimas ir pan.) turi atitikti naujausius šifravimo standartus ir būti laikomi atspariais užkoduotų pranešimų iššifravimo, neturint rakto, procesui (angl. cryptanalysis).

7.1.22. Siekiant asmens duomenų konfidencialumo ir atitikimo duomenų apsaugos reikalavimams asmens duomenų iššifravimo raktas ir/ar slaptažodis turi būti saugomas pas Pirkėją; Tiekėjas neturi turėti galimybių iššifruoti asmeninių duomenų laukų.

- NAUDOTOJŲ BŪSENOS

8.1 Kiekvienam naudotojui gali būti priskiriamosios būsenos:

8.1.1 „Pertrauka“. Būsena aktyvuojama naudotojo. Esant šiai būsenai, naudotojui gali būti priskirti tik vidiniai skambučiai.

8.1.2 „Laisvas“. Būsena pagal nutylėjimą, pradinė būsena naudotojui prisijungus prie sistemos. Esant šiai būsenai, naudotojui gali būti priskirti tiek įeinantys, tiek vidiniai skambučiai.

8.1.3 „Užimtas“. Būsena automatiškai aktyvuojama sistemos, nuo atsiliepimo į skambutį pradžios, iki pabaigos. Esant šiai būsenai, naudotojui sistema negali priskirti nei įeinančių, nei vidinių skambučių.

8.1.4 „Autopauzė“. Pabaigus pokalbį automatiškai įsijungia sisteminė būsena „Autopauzė“, kuri naudotojui leidžia pasiruošti kitam skambučiui. Būsenos trukmės laiką nustato Pirkėjas. Pasibaigus būsenos trukmės laikui, būsena automatiškai pasikeičia į tą būseną, kuri buvo naudota iki skambučio priėmimo. Būsenos „Autopauzė“ metu, sistema naudotojui negali priskirti įeinančių skambučių.

8.2. Turi būti galimybė nustatyti neribotą kiekį skirtingų būsenos „Pertrauka“ tipų (pvz. – „Pietūs“, „Susirinkimas“). Aktyvuodamas „Pertraukos“ būseną naudotojas turi galėti pasirinkti vieną iš jam priskirtų būsenos „Pertrauka“ tipų.

8.3. Aktyvuoti pasirinktą „Pertraukos“ būseną naudotojas turi galėti tiek dirbdamas su virtualiu telefonu, veikiančiu per interneto naršyklę (ang. soft phone), tiek dirbdamas su GSM telefonu, prisijungęs per interneto naršyklę.

- REIKALAVIMAI KOORDINATORIAUS MODULIUI

9.1 Koordinatorius gali:

9.1.1 Sugeneruoti ir peržiūrėti interaktyvaus atsakiklio (IVR) eilių statistinę ataskaitą (eilė; gauta skambučių; atsiliepta skambučių; neatsiliepta skambučių; atskambinta praleistų skambučių; vidutinis laikas iki atskambinimo; darbo kokybė (SLA); pokalbio laikas; vidutinė pokalbio trukmė; vidutinė laukimo trukmė; įvertinimų kiekis, įvertinimų vidurkis) su filtravimo galimybe (pagal datą ir laiką, interaktyvaus atsakiklio (IVR) eilę) ir filtravimo rezultatus atsisiųsti XLSX formatu arba lygiaverčiu. Rezultatus turi būti galima atvaizduoti pavalandžiui, padieniui, pasavaičiui, pamėnesiui.

9.1.2 Sugeneruoti ir peržiūrėti operatorių statistinę ataskaitą (gauta skambučių; atsiliepta skambučių; neatsiliepta skambučių; inicijuota išeinančių skambučių; atsakyta išeinančių skambučių; viso kalbėta; viso kalbėta įeinančių skambučių metu; pokalbių laikas išeinančių skambučių metu; vidutinė pokalbio trukmė; įvertinimų kiekis; įvertinimų vidurkis; atskambinta praleistų skambučių; vidutinis laikas iki atskambinimo) su filtravimo galimybe (pagal datą ir laiką, operatorių, komandą) ir filtravimo rezultatus atsisiųsti XLSX formatu arba lygiaverčiu. Rezultatus turi būti galima atvaizduoti pavalandžiui, padieniui, pasavaičiui, pamėnesiui. Rezultatus turi būti galima atvaizduoti tiek operatoriaus, tiek komandos lygmeniu.

9.1.3 Sugeneruoti ir peržiūrėti operatorių darbo laiko ataskaitą (operatoriaus vardas; suminė prisijungimo sistemoje (visų sesijų) trukmė; suminė pokalbių trukmė; suminė būsenos „Laisvas“ trukmė; suminė būsenos „Pertrauka“ trukmė, ir ją sudarančios kiekvienos iš būsenos „Pertrauka“ tipo trukmės), iš kurios galima spręsti apie operatorių darbo produktyvumą). Turi būti filtravimo galimybė (pagal datą ir laiką, operatorių, komandą) ir galimybė filtravimo rezultatus atsisiųsti XLSX formatu arba lygiaverčiu. Rezultatus turi būti galima atvaizduoti pavalandžiui, padieniui, pasavaičiui, pamėnesiui. Rezultatus turi būti galima atvaizduoti tiek operatoriaus, tiek komandos lygmeniu.

9.1.4 Sugeneruoti ir peržiūrėti operatorių veiksmų ataskaitą, kurioje būtų atvaizduojamas kiekvienas operatoriaus veiksmas – prisijungimas prie sistemos, būsenos „Pertrauka“ aktyvavimas ir deaktyvavimas, skambutis (operatoriaus vardas; veiksmo pradžia ir pabaiga, veiksmo trukmė, veiksmo tipas (prisijungimas/pertrauka/skambutis), susijusi informacija (prisijungimui – darbo režimas; pertraukai – pertraukos tipas; skambučiui – skambučio rezultatas, įvertinimas)), kuri gali būti naudojam nagrinėti detalius operatoriaus veiksmus. Turi būti filtravimo galimybė (pagal datą ir laiką, operatorių, komandą) ir galimybė filtravimo rezultatus atsisiųsti XLSX formatu arba lygiaverčiu.

9.1.5 Sugeneruoti ir peržiūrėti operatorių skambučių istoriją (pokalbių žurnalas) (kryptis; eilė; telefono numeris; sistemoje užfiksuoto skambučio data ir laikas; operatoriaus vardas; operatoriaus trumpasis telefono numeris; interaktyvaus atsakiklio (IVR) eilė; įvertinimas).

9.1.6 filtruoti skambučių istoriją (pagal datą ir laiką, interaktyvaus atsakiklio (IVR) eilę, kryptį, numerį, operatorių) ir gali perklausyti interneto naršyklėje garsinių failų. Filtravimo rezultatus galima atsisiųsti XLSX formatu arba lygiaverčiu.

9.1.7 gali realiu laiku priskirti operatorius interaktyvaus atsakiklio (IVR) eilėms.

- REIKALAVIMAI ADMINISTRATORIAUS MODULIUI

10.1 Administratorius gali:

10.1.1 administruoti naudotojų paskyras (kurti naudotojus, ištrinti ar pašalinti naudotojus; redaguoti naudotojams suteikiamas teises). Atlikus naudotojų pakeitimus neturi būti prarasti su jų paskyra susiję pokalbių įrašų failai ar iškreipiami statistiniai duomenys.

10.1.2 laisvai priskirti ar pakeisti suteikiamus trumpuosius ar klientų matomus (išorinius) telefono numerius iš Pirkėjui suteikto ar turimo numerių sąrašo.

10.1.3 valdyti darbo laiką.

- NAUDOTOJŲ TEISĖS

11.1 Skirtingiems naudotojams turi būti galimybė priskirti skirtingas teises pagal jų vykdomą rolę:

11.1.1. Turi būti galimybė tam pačiam naudotojui priskirti teises iš kelių skirtingų modulių – pvz., vienas naudotojas gali turėti teises ir į operatoriaus modulį, ir į koordinatoriaus modulį.

11.1.2. Turi būti galimybė naudotojui priskirti teises tik į tam tikrus modulio funkcionalumus, pvz., priskirti teises išsitraukti ataskaitas, tačiau nepriskirti teisių perklausyti pokalbių. Atskirai teisėmis turi būti valdomi bent tokie funkcionalumai:

- Matyti ataskaitas

- Perklausyti pokalbių įrašus

- Parsisiųsti pokalbių įrašus kaip laikmeną

- Keisti darbo laiką

- Administruoti vartotojus

- Keisti skambučių skirstymo parametrus

11.1.3. Turi būti galimybė apriboti naudotojui suteiktas teises pasirinktais Pirkėjo padaliniais. Pavyzdžiui, padalinio vadovui gali būti suteikta teisė matyti jo vadovaujamo padalinio statistiką ir klausyti jo vadovaujamo padalinio pokalbių įrašų, tačiau nesuteikta teisė matyti kitų padalinių statistines ataskaitas ar klausyti kitų padalinių pokalbių įrašų.

- SKAMBUČIŲ SKIRSTYMAS

12.1. Skambučiai paskirstomi Operatoriams remiantis jų gebėjimais (ang. Skills) ir gebėjimų lygiu.

12.2. Vienas operatorius gali turėti priskirtą neribotą kiekį skirtingų gebėjimų su priskirtais gebėjimų lygiais.

12.3. Kiekvienai skambučio eilei yra nustatomos taisyklės, pagal kuriuos gebėjimus ir gebėjimų lygmenis skambučiai iš tos eilės yra paskirstomi operatoriams.

12.4. Kiekvienos eilės skambučiai gali būti paskirstomi operatoriams pagal vieną iš parinktų skirtingų taisyklių:

12.4.1. Skambučiai paskirstomi atsitiktine tvarka laisviems operatoriams, turintiems eilei priskirtus gebėjimus

12.4.2. Skambučiai paskirstomi ilgiausiai nekalbėjusiam laisvam operatoriui, turinčiam eilei priskirtus gebėjimus;

12.4.3. Skambučiai paskirstomi laisvam operatoriui, turinčiam didžiausią eilei priskirtą gebėjimo lygmenį;

12.5. Turi būti galimybė keisti gebėjimus ir/ar gebėjimų lygius, pagal kurį ieškomas operatorius, jeigu skambučiui pralaukus nustatytą laiko tarpą jo niekas neatsako.

- INTEGRACIJA SU JUDRIOJO RYŠIO (GSM) ABONENTAIS

  - Sistema turi turėti galimybę:

13.1.1 GSM numeriams kurti trumpus 3-, 4- ženklius vidinius numerius tarpusavio pokalbiams trumpais numeriais, kuriais galima naudotis ir pokalbiams su kitais skambučių centro abonentais.

13.1.2 persiųsti skambutį į kitą vidinį arba išorinį numerį.

13.1.3 informaciją apie skambučius (tiesioginius) į/iš GSM numerių saugoma sistemoje.

13.1.4 įeinančių ir išeinančių skambučių ataskaitos su pokalbių įrašais turi būti sistemoje.

13.1.5 balsinių pranešimų transliavimas (pasisveikinimas, įspėjimas, kad pokalbis įrašomas ir t.t.) galioja tiek įeinantiems, tiek išeinantiems skambučiams.

13.1.6 įrašinėti visus vidinius pokalbius į/iš GSM numerių ir juos išsaugoti MP3 formatu.

13.1.7 priskirti GSM numerį vienai skambučių centro eilei.

- POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

14.1 Pagrindinės sistemos pokalbių įrašymas:

14.1.1 Sistema įrašo visus Sistemoje vykstančius pokalbius.

14.1.2 Sistema leidžia atlikti pokalbių įrašų paiešką pagal telefono numerį, datą, laiką, naudotoją ir kitus tiekėjo siūlomus požymius.

14.1.3 Įrašyti pokalbiai saugomi 6 mėnesius.

14.1.4. Pokalbių įrašai turi būti užšifruoti visu savo gyvavimo laikotarpiu taikant visuotinai priimtų informacijos ir kibernetinės saugos gerųjų praktikų rekomendacijas šifravimui;

14.1.5. Šifravimo algoritmas ir jo parametrai (pvz., rakto ilgis, veikimo režimas ir pan.) turi atitikti naujausius šifravimo standartus ir būti laikomi atspariais užkoduotų pranešimų iššifravimo, neturint rakto, procesui (angl. cryptanalysis).

14.1.6. Siekiant užtikrinti pokalbių įrašų konfidencialumą ir atitikimą duomenų apsaugos reikalavimams pokalbių iššifravimo raktas ir/ar slaptažodis turi būti saugomas pas Pirkėją; Tiekėjas neturi turėti galimybių iššifruoti saugomų pokalbių.

- . Pagalbos tarnyba, gedimai, gedimų šalinimas

15.1 Tiekėjas privalo turėti Pirkėjo darbo laiku veikiančią pagalbos tarnybą, nemokamai registruojančią gedimus bei teikiančią konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti šios tarnybos telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

  - Gedimo registravimu laikomas pranešimas gautas tik iš Pirkėjo įgaliotų atstovų telefono skambučiu arba elektroninio pašto laišku.

  - Gedimu laikoma:

    - neįmanoma naudotis paslaugomis: operatorius negali skambinti į kitus tinklus, Tiekėjo tinklą, operatoriui neįmanoma paskambinti iš kitų tinklų ir iš Tiekėjo tinklo;

    - neįmanoma naudotis kai kuriomis paslaugomis arba jos veikia ne taip kaip nurodyta techniniuose reikalavimuose ir tai riboja techninėje specifikacijoje nurodytą funkcionalumą;

    - bet koks gedimas, neleidžiantis ar apsunkinantis naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.

  - Gedimų šalinimas:

    - punkto 15.2.1. atveju – ne ilgiau kaip per 4 darbo valandas;

    - punkto 15.2.2. atveju – ne ilgiau kaip per 12 darbo valandų;

    - punkto 15.2.3. atveju – ne ilgiau kaip per 48 darbo valandas;

    - gedimų atveju, nepašalinus gedimo per nurodytą laiką Pirkėjui pateikiama analogiška pakaitinė įranga gedimo šalinimo laikotarpiui, tokiu atveju sankcijos dėl nesavalaikio gedimo šalinimo netaikomos.

  - Tiekėjas pateiktą nekokybišką ryšį ištaisyti ar nustatytus trūkumus pašalinti privalo savo sąskaita.

  - Sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja nebloginti teikiamų paslaugų kokybės, kuri buvo sutarties sudarymo metu.

- Reikalavimai abonentams ir skambinimo tvarkai

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šiuo metu naudojami fiksuoto telefono ryšio numeriai ir numeracijos standartai išliktų nepakitę.

  - Tiekėjas turi perkelti fiksuoto ryšio numerius iš esamo fiksuoto ryšio tiekėjo gavus Pirkėjo raštišką užsakymą (laisvos formos raštu ar el. paštu).