1 Priedas NEŠIOJAMOJO DRONŲ NEUTRALIZAVIMO ĮRENGINIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVADINĖ DALIS

Pirkimo objektas – nešiojamasis dronų neutralizavimo įrenginys – tai visakryptė FPV dronų užkardymo priemonė (toliau – C-FPV), skirta FPV dronų užkardymui naudojant elektroninės kovos priemones – radijo ryšių blokavimo įrangą. Įrenginys yra skirtas mobiliosioms operacijoms, nešiojamasis (angl. man-portable) ir operuojamas vieno žmogaus.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- C-FPV privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta. Įranga negali būti prototipas.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimo (pvz., „End of life time“ ar „Discontinued“).

- C-FPV turi turėti NATO nomenklatūrinį numerį.

- Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos privalo būti pritaikytos darbui operatyvinėmis sąlygomis, naudojamos tvirtos plastiko ir aliuminio elementų konstrukcijos.

- Įrenginys turi būti skirtas FPV dronų valdymo signalų slopinimui sukeliant radijo trikdžius BO valdymo diapazone.

- C-FPV turi  sudaryti ne mažiau  2 slopinimo elementai: 425-525 MHz ir 700-1020 MHz, arba 2100-2400 MHz ir 2400-2700 MHz arba 2400-2500 MHz ir 5725-5850 MHz.

- Slopinimo elemento spinduliuojama galia (per diapazoną), radijo modulio išėjimas ne mažesnis nei 2x20 W;

- Įrenginys turi būti komplektuojamas su dviem horizontalios poliarizacijos visakryptėmis blokuojamus dažnius palaikančiomis antenomis, kurių stiprinimas ne mažiau 3 dBi.

- Antenos tvirtinimas turi būti  N tipo;

- Įrenginys turi turėti pasyvų aušinimą, be judančių dalių – neskleisti garso.

- Įrenginys turi naudoti išorinę bateriją, prie įrenginio jungiamą aplinkos poveikiui atspariu spiraliniu kabeliu.

- Baterijoje turi būti įdiegtas įkrovos lygio indikatorius, veikiantis tiek nuėmus bateriją, tiek naudojantis priemone.

- Aktyvuoto įrenginio nepertraukiamo darbo trukmė su pilnai įkrauta baterija turi būti ne trumpesnis kaip 60 min.

- Įrenginyje turi būti įdiegtas indikatorius (LED), kuris įsijungia aktyvavus priemonę.

- Įrenginys ir baterija turi turėti greito fiksavimo tvirtinamus prie MOLLE tvirtinimo sistemos ir gali būti greitai nuimami neatsegant MOLLE tvirtinimo.

- Parengto darbui įrenginio svoris be baterijos < 1 kg.

- Atsparumas aplinkos poveikiui – IP65 arba lygiavertis.

- Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta IP67 kieto korpuso dėže. Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis, tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų formą.

PARAMA IR IŠLAIKYMAS

- Garantinis įrangos naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pirkėjo ir pardavėjo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

- Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta IP67 arba lygiaverčio standarto, kieto korpuso dėže. Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis, tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų formą.

- Tiekėjas turi parengti iki 20 įrangos naudotojų.

KITI REIKALAVIMAI

- Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d.  nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintą Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą.

________________________________________________