Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkimas – viešasis pirkimas siekiant sudaryti pirkimo sutartį Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Užsakovas – UAB „Utenos vandenys“.

  - Tiekėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

  - Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Paslaugos  teikėjo ir Užsakovo Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Esami Įvadiniai skaitikliai – įvadiniai šalto vandens skaitikliai su nuotolinio nuskaitymo galimybe LoRaWAN sumontuoti objekte.

  - Įvadiniai skaitikliai – nauji įvadiniai šalto vandens skaitikliai su nuotolinio nuskaitymo galimybe LoRaWAN.

  - Buitiniai skaitikliai – nauji buitiniai šalto vandens skaitikliai su nuotolinio nuskaitymo galimybe LoRaWAN.

  - Skaitikliai – Įvadiniai ir Buitiniai skaitikliai.

  - LoRaWAN – (angl. Long Range Wide Area Network) mažai energijos naudojanti belaidžio tinklo technologija, pasitelkianti nelicencijuojamą radijo bangų dažnio juostą. Duomenų perdavimui naudojanti sukurtu LoRaWAN tinklu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Įrengti automatizuotą sistemą duomenų nuskaitymui daugiabučiame pastate Taikos g. 14, Utena (toliau – Daugiabutis), esamų Įvadinių (Priedas 2), Įvadinių ir Buitinių skaitiklių, perdavimui, kaupimui bei atvaizdavimui Paslaugos teikėjo informacinėje sistemoje (toliau – Sistema).

  - Paslaugos teikėjas Užsakovui turi pateikti skaitiklius pagal 4.17 p. reikalavimus.

  - Užsakovas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos, Daugiabutyje sumontuoti Paslaugos tiekėjo pateiktus Įvadinius ir Buitinius skaitiklius.

  - Paslaugos teikėjas Daugiabutyje turi sumontuoti reikiamą įrangą Esamų Įvadinių, Įvadinių ir Buitinių skaitiklių duomenų nuskaitymui ir perdavimui.

  - Pagal Užsakovo reikalavimus Paslaugos teikėjas turi sukurti skirtingas paskyras Sistemos vartotojams.

  - Sistemoje turi būti įdiegta šalto vandens tiekimo ir vartojimo technologinių parametrų analizei ir kontrolei reikalingi programiniai įrankiai.

  - Sistema turi turėti funkciją grafike atvaizduoti laisvai pasirenkamus kaupiamus duomenis.

  - Sistema turi automatiškai perduoti duomenis į Užsakovo naudojamą sąskaitybos programą „Mokesta“ (visus reikiamus integravimo ir duomenų perdavimo kaštus turi nusimatyti Paslaugos teikėjas) arba Sistema turi turėti funkciją generuoti ir eksportuoti su Užsakovu suderintas duomenų ataskaitas (Priedas 1).

2.9. Paslaugos

  - teikėjas turi suorganizuoti mokymus kaip naudoti ir administruoti Sistemą

ir pateikti naudojimo instrukcijas.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ FIKSAVIMUI IR PASLAUGOS TEIKIMUI

  - Įvadinių skaitiklių nuskaitymui naudoti LoRaWAN bevielio ryšio technologiją.

  - Buitinių skaitiklių nuskaitymui naudoti nuotolinio nuskaitymo/perdavimo technologiją LoRaWan.

  - Nuskaitomus duomenis ir techninius parametrus iš esamų Skaitiklių derinti su Užsakovu.

  - Tarp Sistemos tinklo įrenginių turi būti užtikrinta gera duomenų nuskaitymo ir perdavimo ryšio kokybė.

  - Duomenys per LoRaWan sąsają turi būti nuskaityti ne rečiau kaip 2 kartus/parą.

  - Sistema turi kaupti duomenis ne mažiau kaip vienerius metus.

- REIKALAVIMAI SKAITIKLIAMS

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja, kokybiška, atitikti Europos Sąjungos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

  - Skaitiklių matavimo būdas – ultragarsinis.

  - Skaitiklių matavimo terpė – šaltas, geriamas vanduo.

  - Skaitiklių pajungimas – žalvarinis.

  - Skaitiklių dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų.

  - Skaitikliai gali būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

  - Ant Skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie Skaitiklio tipą, gamintoją, pagaminimo metus, metrologinę klasę, pirminės patikros metus, serijinį numerį, montavimo padėtį.

  - Skaitikliai turi būti su apsauga nuo išorinio mechaninio, magnetinio ir elektromagnetinio poveikio.

  - Skaitikliai turi būti su apsauga nuo apskaitos klastojimo (plombuojami), su galimybe atlikti jų remontą.

  - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktualią redakciją).

  - Skaitikliai turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu                  Nr. V-31 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus.

  - Skaitikliai turi būti pristatomi su einamųjų metų pirmine metrologine patikra.

  - Skaitikliams turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda Paslaugos teikėjui ir Užsakovui pasirašius perdavimo-priėmimo aktą.

  - Skaitiklių garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai turi būti šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškus Skaitiklius naujais.

  - Skaitiklių korpuso apsaugos klasė ne mažesnė nei IP67.

  - Skaitikliai turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 12 metų arba ne trumpesnis nei 6 metai su galimybe pakeisti bateriją dar 6 metams (du metrologinių patikrų laikotarpių ciklai).

  - Kiti Skaitiklių parametrai:

| Eil. Nr. | Vandens skaitiklio tipas | Nominalusis (santykinis) skersmuo, mm | Montažinis ilgis (be pajungimo antgalių), mm | Dinaminis matavimo diapazonas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis | DN15 | L110 | R250 | 100 |
| 2. | Įvadinis | DN40 | L300 | R250 | 1 |

- APLINKOSAUGINIAI reikalavimai

5.1. Šio pirkimo objektui yra taikomos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatos. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti:

Tvarkos aprašo 4.4.4.4 (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5.2. Prekių pakuotė (-ės) turi būti laikytina (-os) perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Jeigu pakuotė nėra tinkamai paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tiekėjas, patiekęs įrangą, turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad prekės pakuotė atitinka keliamą reikalavimą.

5.3. Vykdant Sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LR aplinkos ministro Įsakymas);

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

6.1. Tiekiamos prekės turi tenkinti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 straipsnio 8 dalyje nurodytus reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu. Atsižvelgiant į ketinamų įsigyti prekių pobūdį, siekiant įsitikinti, kad tiekėjų siūlomos prekės (jų sudėtinės dalys) nėra iš valstybių, nurodytų VPĮ 92 str. 15 d. numatytame sąraše.

6.2. Kadangi sistemos pirkėjas yra vandens tiekimo įmonė, o vandens tiekimo įmonės yra  įrašytos į „Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą“, visa programinė įranga turi atitikti kibernetinio saugumo reikalavimus. Programinės įrangos gamintojas turi atitikti informacijos saugos vadybos sertifikatą arba lygiavertį, kurį turi pateikti kartu su pasiūlymu. Nepateikus sertifikato pasiūlymas bus atmestas;

- SUTARTIES TERMINAI

7.1. Sutartis galioja 13 mėnesių: skaitiklių pristatymo terminas – 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, 12 mėnesių skaitiklių duomenų nuskaitymo ir paslaugų teikimas.

7.2. Į Skaitiklių kainą įskaityti visą reikiamą įrangą skaitiklių duomenų nuskaitymui ir perdavimui, jos sumontavimą ir derinimą daugiabutyje, 12 mėn. skaitiklių duomenų nuskaitymo ir perdavimo paslaugos teikimą,  transporto išlaidas pristatant skaitiklius užsakovui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

7.3. Paslaugos Tiekėjas privalės pateikti Skaitiklių sąrašus su unikaliais Skaitiklių pagaminimo numeriais.

- PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

8.1. Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad Skaitikliai tinkami naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.

8.2. Skaitiklių techniniai pasai, techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos.

8.3. Skaitiklių tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaracijos (sertifikato) kopijos.

8.4. Sistemos vartotojų instrukcija.

8.5. Visa dokumentacija pateikiama PDF, DOCX, DWG arba lygiaverčiame el. formate lietuvių kalba.

8.6. ISO27001 ar lygiavertis sertifikatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Vanduo.Utena.read.xlsx

Priedas Nr. 2 – Esami įvadiniai apskaitos prietaisai.docx.

_______________________