Konkurso sąlygų aprašo. 2 priedas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai lauko garso aparatūros pirkimui

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – BĮ Klaipėdos kultūros centras „Žvejų rūmai“, j. a. k. 300101454, Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda.

- Pirkimo objektas:

  - Lauko garso aparatūra.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis - 32342400-6.

  - Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, derinimą, personalo apmokymą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį). Ši dokumentacija gali būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

  - Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

  - Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, garantija susijusios išlaidos.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma tik toms prekėms, kurioms šis garantinis terminas nurodytas Techninėje specifikacijoje prie konkrečių prekių pozicijų). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - PAGRINDINĖ GARSO ĮRANGA |  |  |  |
| 1. Taškinio hibridinio šaltinio pasyvi garso kolonėlė | 1.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 1.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 1.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 1.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 1.5. Nominali galia – ne mažiau kaip 1200W AES | Nominali galia (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... W AES. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.6. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 144 dB | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.7. Atkuriamas dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 65 Hz –19000 Hz | Atkuriamas dažnių diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) ......Hz - ......... Hz. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.8. Veikia BI-AMP jungimu |  |  |
|  | 1.9. Svoris – ne didesnis kaip 50 kg | Svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.10. Kolonėlėje ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnių kaip 12“ garsiakalbių | Kolonėlėje (įrašyti konkrečias reikšmes).......... vnt. garsiakalbių (įrašyti konkrečias reikšmes) .................... “ | ................... (įrašyti) |
|  | 1.11. Vidutinius, vidutinius-žemus dažnius atkuriantys garsiakalbiai turi dirbti raginėje akustinėje sistemoje (horn loaded) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.12. ne mažiau 1 vnt. aukšto dažnio kompresinių garsiakalbių, dirbančių su garsų formuotoju (akustiniu lęšiu, angl.waveguide) | Aukšto dažnio kompresinis garsiakalbis, dirbantis su garsų formuotoju (akustiniu lęšiu, angl.waveguide) (įrašyti konkrečias reikšmes) .................... vnt. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.13. Horizontali sklaida ne mažesnė nei 90 laipsnių | Horizontali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.14. Vertikali sklaida ne mažesnė nei 40 laipsnių. | Vertikali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.15. Gamintojo numatyta galimybė jungti kolonėles vertikaliai didinant vertikalią sklaidą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.1.6 Kolonėlių korpusai pagaminti iš faneros, dažyti juodos spalvos atspariais drėgmei, mechaninam poveikiui spinduliams dažais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.1.7 Privalo būti komplektuojama su transportavimo dėžėmis, kabinimo elementais (visų kolonėlių vertikalaus ir horizontalaus kabinimo galimybės bei statymo ant stovų galimybė), visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.18. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 2. Žemų dažnių aktyvi kolonėlė | 2.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 2.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 2.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 2.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 2.5. Nominali galia – ne mažiau kaip 2400 W AES | Nominali galia (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... W AES. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.6. Kolonėlės garsiakalbio dydis – ne mažesnis kaip 18“ | Kolonėlės garsiakalbio dydis (įrašyti konkrečias reikšmes) ...............“. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.7. Kolonėlėje ne mažiau kaip 2 vnt. garsiakalbių | Garsiakalbių kiekis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... vnt. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.8. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 145 dB | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.9. Atkuriamas dažnių diapazonas (-6db) – ne siauresnis kaip 30 Hz– 90 Hz | Atkuriamas dažnių diapazonas (-6db) (įrašyti konkrečias reikšmes) ........Hz-(įrašyti konkrečias reikšmes) ....... Hz. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.10. Svoris – ne daugiau kaip 100 kg | Svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. | ................... (įrašyti) |
|  | 2.11. Privalo būti komplektuojama su transportavimo dėžėmis arba vežimėliais, minkštais apsauginiais užvalkalais, visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.12. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 3. Garso stiprintuvų komplektas | 3.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 3.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 3.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 3.4. Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | 3.5. Kiekviena garso juosta kiekvienoje kolonėlėje stiprinama atskiru kanalu, kurio galingumas ne mažesnis nei numatė kolonėlių gamintojas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.6. Integruotas DSP procesorius su pilnu funkcijų rinkiniu (EQ, limiters, delay, crossover ir kt.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.7. Apdorojimo dažnis (Sampling Rate) ne mažesnis kaip 96 kHz | Apdorojimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kHz.. | ................... (įrašyti) |
|  | 3.8. Galimybė valdyti per priekinio skydelio ekraną ir mygtukus | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.9. Integruotos apsaugos nuo perkaitimo, trumpojo jungimo, nuolatinės srovės (DC), aukšto dažnio (HF) virpesių ir viršįtampių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.10. Turi būti suderinamas su kolonėlių gamintojo garso sistemomis ir turėti integruotus atitinkamus nustatymus (presets). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.11. Visa komplekto svoris su transportavimo dėže ir kita įranga dėžėje neturi viršyti 100kg | Visa komplekto svoris su transportavimo dėže ir kita įranga dėžėje (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. |  |
|  | 3.12. Elektros paskirstymo įranga stiprintuvams su įtampos dydžio indikacija sumontuota transportavimo dėžėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.13. Privalo būti komplektuojama su transportavimo dėžėmis, visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 4. Skaitmeninis garso pultas | 4.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 4.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 4.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 4.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 4.5. Mažiausiai 32 vnt. mikrofoninės įvestys ir 16 vnt. išėjimų (AUX/MAIN) | Mikrofoninės įvestys (įrašyti konkrečiai)......vnt. ir išėjimų (įrašyti konkrečiai).......vnt. | ................... (įrašyti) |
|  | 4.6. Skaitmeninis garso apdorojimas – 96 kHz | Skaitmeninis garso apdorojimas (įrašyti konkrečias reikšmes)....... kHz | ................... (įrašyti) |
|  | 4.7. Lietimui jautrus ekranas – ne mažesnis kaip 7 coliai | Lietimui jautrus ekranas (įrašyti konkrečias reikšmes).......coliai | ................... (įrašyti) |
|  | 4.8. Ne mažiau fizinių 25 vnt. šliaužiklių (faders) | Fiziniai (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. šliaužikliai (faders) | ................... (įrašyti) |
|  | 4.9. Sceninis ryšys su stagebox per vieną CAT kabelį (pvz., AES50, Dante, AVB ar lygiavertis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.10. Integruoti efektai: EQ, kompresoriai, gate, delay, reverb, - privalomi | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.11. Galimybė naudoti IO kortas: Dante, MADI, gigaACE, Waves | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.12. Dante I/O korta - privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.13. Valdymas per LAN/Wi‑Fi programėlę (Windows/iOS/Android) – privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.14. 48V fantominis maitinimas visoms mikrofoninėms įvestims – privaloma | Fantoninis maitinimas visoms mikrofoninėms įvestims (įrašyti konkrečias reikšmes)....... V |  |
|  | 4.15. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 5. Signalo skirstytuvas (skaitmeninė magistralė) | 5.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 5.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 5.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 5.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 5.5. Privalo būti suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.6. Mažiausiai 16 vnt. įvestys ir 8 vnt. išvestys | Įvestys (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. ir (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. išvestys | ................... (įrašyti) |
|  | 5.7. Valdymas per EtherCon jungtis su CATe5 arba aukštesnės kategorijos kabeliu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 5.8. Veikimo dažnis – 96 kHz | Veikimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes)....... kHz | ................... (įrašyti) |
|  | 5.9. Šis skirstytuvas privalo būti komplektuojamas su transportavimo dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 6. Aktyvus koaksialinis scenos monitorius | 6.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 6.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 6.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 6.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 6.5. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prastesnis kaip 55 Hz – 19 000 Hz (-6db) | Atkuriamas dažnių diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes)......Hz – (įrašyti konkrečias reikšmes) .......Hz) | ................... (įrašyti) |
|  | 6.6. Maksimalus SPL ne mažiau kaip 132 dB | Maksimalus SPL yra (įrašyti konkrečias reikšmes)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | 6.7. Bendra galia ne mažesnė kaip 600W RMS | Bendra galia (įrašyti konkrečias reikšmes)....... W RMS | ................... (įrašyti) |
|  | 6.8. Žemo dažnio garsiakalbis privalo būti 15“ | Žemo dažnio garsiakalbis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ | ................... (įrašyti) |
|  | 6.9. Monitorius turi turėti DSP | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.10. Monitorius turi turėti bent vieną stovo tvirtinimo vietą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.11. Monitoriaus korpusas pagamintas iš faneros | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.12. Svoris negali viršyti 25 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg. | ................... (įrašyti) |
|  | 6.13. Monitoriai privalo būti komplektuojami su medine transportavimo dėklais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 7. Kompiuterinė planšetė | 7.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 7.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 7.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 7.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 7.5. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 10“ | Ekrano dydis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ | ................... (įrašyti) |
|  | 7.6. Ne mažiau 6 vnt. branduolių CPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. CPU | ................... (įrašyti) |
|  | 7.7. Ne mažiau 5 vnt. branduolių GPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)......vnt. GPU | ................... (įrašyti) |
|  | 7.8. Atmintis ne mažesnė kaip 6 GB RAM | Atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB RAM | ................... (įrašyti) |
|  | 7.9. Vidinė atmintis ne mažiau kaip 128 GB | Vidinė atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB | ................... (įrašyti) |
|  | 7.10. Ne mažiau kaip 500 Nitų ekrano ryškumas | Nitų ekrano ryškumas (įrašyti konkrečias reikšmes).......Nitų | ................... (įrašyti) |
|  | 7.11. Privalo palaikyti WI-FI ryšį | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.12. Komplektuojama su apsauginiu dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.13. Privalo palaikyti iPadOS operacinę sistemą arba lygiavertę operacinę sistemą | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 8. Belaidžių mikrofonų imtuvo sistema | 8.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 8.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 8.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 8.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 8.5. Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema, veikianti 534 MHz – 598 MHz dažnių juostoje | Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema veikianti (įrašyti konkrečias reikįmes)......MHz – .......MHz) dažnių juostoje | ................... (įrašyti) |
|  | 8.6. Imtuvas – su automatinio dažnio parinkimo ir sinchronizacijos funkcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.7. Veikimo nuotolis – ne mažiau kaip 100 m tiesioginio matomumo sąlygomis | Veikimo nuotolis (įrašyti konkrečias reikšmes)...... m tiesioginio matomumo sąlygomis | ................... (įrašyti) |
|  | 8.8. Apsauga nuo fantominio maitinimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 8.9. Audio formatas 24-bit / 48 kHz skaitmeninis | Audio formatas (įrašyti konkrečias reikšmes).....bit / (įrašyti konkrečias reikšmes).....kHz skaitmeninis | ................... (įrašyti) |
|  | 8.10. Privalomas AES-256 bitų šifravimas signalo perdavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 8.11. Galimybė veikti padidinto tankio režimu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.12. Ethernet tinklo valdymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 8.13. Imtuvai turi būti sumontuoti transportavimo dėžėje - privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 9. Belaidis rankinis siųstuvas (mikrofonas) | 9.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 9.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 9.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | 9.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 9.5. Privalo būti suderinamas su siūloma imtuvo sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.6. Mikrofonai privalo turėti dinaminę (superkardioidinę kapsulę) – su galimybe keisti kapsules | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.7. Privalomas AES 256 bitų šifravimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 9.8. Skaitmeninis 24 bitų garsas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 9.9. Dinaminis diapazonas mažesnis nei 120dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) dB .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 9.10. Privalomas – LCD/LED ekranas su dažnio informacija, baterijos lygio indikacija, kanalo numeriu, RF galia | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.11. Belaidžio perdavimo diapazonas ne mažiau 100 m | Belaidžio perdavimo diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes).....m | ................... (įrašyti) |
|  | 9.12. Maitinimo šaltinis AA tipo baterijos arba akumuliatoriai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.13. Dažnių atsakas - 50 Hz – 16 kHz | Dažnių atsakas (įrašyti konkrečias reikšmes....Hz - (įrašyti konkrečias reikšmes)i....kHz | ................... (įrašyti) |
|  | 9.14. Frezuoto aliuminio korpusas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.15. Signalo užlaikymas ne didesnis nei 2,9 ms | Signalo užlaikymas (įrašyti konkrečiai)....ms | ................... (įrašyti) |
|  | 9.16. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 10. Aktyvių kryptinių antenų ir skirstytuvo belaidėms mikrofonų sistemoms komplektas | 10.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 10.2. Siūlomas modelis/-iai | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 10.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 10.4. Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | 10.5. Privalo būti suderinamas su siūlomo imtuvo ir mikrofonų komplektu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.6. Antenų dažnių diapazonas – 470 MHz – 900 MHz | Dažnių diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes)...... MHz – (įrašyti konkrečias reikšmes).......MHz) | ................... (įrašyti) |
|  | 10.7. Perdavimo (stiprintuvo) iškraipymo lygis / OIP3 (overload intercept) - >20 dBm | Perdavimo (stiprintuvo) iškraipymo lygis / OIP3 (overload intercept) - (įrašyti konkrečias reikšmes)......dBm | ................... (įrašyti) |
|  | 10.8. Jungtys – BNC (kabeliai privalo būti komplekte) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 10.9. Privalo turėti adapterį montavimui ant stovo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.10. Antenos privalo turėti apsauginę įmautę | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.11. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| PAPILDOMA ĮRANGA IR PRIEDAI |  |  |  |
| 11. Tinklo maršrutizatorius | 11.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 11.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 11.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 11.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 11.5. Privalo palaikyti 5 GHz + 2,4 GH dažnius | Dažniai: (įrašyti konkrečias reikšmes)......GHz + (įrašyti konkrečias reikšmes) .......GH) |  |
|  | 11.6. Ne mažiau kaip 4 išorinės antenos | Išorinės antenos (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. |  |
|  | 11.7. Ne prastesnis kaip 1,5 GHz dviejų branduolių CPU procesorius | Dviejų branduolių CPU procesorius (įrašyti konkrečias reikšmes) ......GHz |  |
|  | 11.8. Privalo palaikyti šių sertifikatų šifruotę: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2 Enterprise (802.1x) | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 11.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 12. XLR tipo kabeliai | 12.1. Perkamas kiekis 1 komplektas |  |  |
|  | 12.2. Visi būtini XLR tipo aukštos klasės kabeliai, tam kad sujungti visą aukščiau išvardintą įrangą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 12.3. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 13. Mikrofonų stovai | 13.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 13.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 13.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 13.4. Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | 13.5. Spalva - juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.6. Teleskopinio, gervinio tipo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.7. Aukščio reguliavimas nuo 900 mm iki 1605 mm | Aukščio reguliavimas nuo (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm iki (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | ................... (įrašyti) |
|  | 13.8. Svoris ne mažiau 3,1 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg | ................... (įrašyti) |
|  | 13.9. Komplektuojama su 6 vietų dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 14. Kolonėlių stovai | 14.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 14.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 14.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 14.4. Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | 14.5. Minimalus aukštis ne didesnis nei 1385 mm | Minimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | ................... (įrašyti) |
|  | 14.6. Stovo pagrindas plokščias svoris, ne mažesnis nei 15 kg | Stovo pagrindo svoris - (įrašyti konkretų svorį)....... kg |  |
|  | 14.7. Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 2180 mm | Maksimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm | ................... (įrašyti) |
|  | 14.8. Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - ne mažiau 30 kg | Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - (įrašyti konkrečias reikšmes)......kg | ................... (įrašyti) |
|  | 14.9. Privalomas papildomas užraktas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 14.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 15. CAT kabelis su rite | 15.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 15.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 15.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 15.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 15.5. Ilgis - ne mažiau 50 m | Ilgis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... m |  |
|  | 15.6. Jungtys: 2 × RJ-45 Ethercon tipo | Jungtys: (įrašyti konkrečias reikšmes)....... × RJ-45 Ethercon tipo (įrašyti taip / ne):....... |  |
|  | 15.7. Kabelio konstrukcija: 4 poros po 2 × AWG26 / 7 laidai, dvigubai ekranizuotas |  |  |
|  | 15.8. Spalva: juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 15.9. CAT5E arba aukštesnės kategorijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 15.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
| 16. Mobilus elektros distributorius su kabeliais | 16.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | 16.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | 16.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 16.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 16.5. CEE 32A 5-pol - įvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.6. Išėjimai ne mažiau: - 2 × CEE 32A 5-pol - 2 × Schuko 3- pol | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.7. IP44 arba aukštesnės kategorijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.8. Svoris - iki 10 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg |  |
|  | 16.9. 2 vnt. kabelių H07RN arba lygiaverčių po 15m su 32A CEE jungtimis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.