KLAUSIMYNAS

VIRTUVĖS INVENTORIAUS PLOVIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIRTUVĖS INVENTORIAUS PLOVIMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Elektrinė indaplovė |  |  |
| 1.1.1. | Išoriniai matmenys 1490x885x1970/2310 ±5 cm |  |  |
| 1.1.2. | Galia/įtampa: 14-15 kW/400 V 3N ~ 50 Hz. |  |  |
| 1.1.3. | Keturi pritaikomi plovimo ciklai. Našumas iki 20 kasečių /val. |  |  |
| 1.1.4. | Kasetės išmatavimai 1350x725 |  |  |
| 1.1.5. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 1.1.6. | Su PLIUS sistema, kai skalavimo ciklas stabilizuojamas esant 85°C temperatūrai |  |  |
| 1.1.7. | Vieno ciklo vandens sąnaudos 8,5-9,0 l. |  |  |
| 1.1.8. | Dvigubos sienelės |  |  |
| 1.1.9. | Standartinis skalavimo siurblys |  |  |
| 1.1.10. | Savaime išsivalantis vertikalus siurblys |  |  |
| 1.1.11. | Nerūdijančio plieno nepriklausomos plovimo/skalavimo rankenos. |  |  |
| 1.1.12. | Dvigubas bako filtras su purvo surinkimo sistema |  |  |
| 1.1.13. | Termostopas, suteikiantis skalavimo temperatūrą pagal RVASVT taisykles |  |  |
| 1.1.14. | Automatinis savaiminio išsivalymo ciklas |  |  |
| 1.1.15. | Standartinis skalavimo siurblys ir peristaltinis skalavimo priemonės dozatorius |  |  |
| 1.1.16. | Su šilumos atgavimu (HR / šilumos rekuperacija) |  |  |
| 1.1.17. | Komplekte 2 nerūdijančio plieno plovimo kasetės (1350x725mm), mentelių krepšelis, padėklų laikiklis |  |  |
| 1.2. | Nerūdijančio plieno dėžės formos gartraukis indaplovei |  |  |
| 1.2.1. | Išmatavimai: 1700x1000x500 mm ±50 mm |  |  |
| 1.3. | Nerūdijančio plieno vežimėlis |  |  |
| 1.3.1. | Matmenys 550x650x900 ± 30 mm |  |  |
| 1.3.2. | Su viena ištisine rankena stumti |  |  |
| 1.3.3. | 2 lentynų, be bortelių |  |  |
| 1.3.4. | Tarpaii tarp lentynų 550 mm |  |  |
| 1.3.5. | Viršutinė dalis įgilinta |  |  |
| 1.3.6. | Ratukai 4 vnt., iš kurių 2 vnt. su stabdžiais |  |  |
| 1.3.7. | Ratukai 125 mm diametro |  |  |
| 1.3.8. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 60kg |  |  |
| 1.4. | Nerūdijančio plieno vežimėlis |  |  |
| 1.4.1. | Matmenys 600x800x830 mm |  |  |
| 1.4.2. | Su viena ištisine rankena stumti |  |  |
| 1.4.3. | 2 lentynų, be bortelių |  |  |
| 1.4.4. | Tarpaii tarp lentynų 600 mm |  |  |
| 1.4.5. | Viršutinė dalis įgilinta |  |  |
| 1.4.6. | Ratukai 4 vnt., iš kurių 2 vnt. su stabdžiais |  |  |
| 1.4.7. | Ratukai 125 mm diametro |  |  |
| 1.4.8. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 60kg |  |  |
| 1.5. | Nerūdijančio plieno plovimo vonia |  |  |
| 1.5.1. | Vidiniai matmenys 900 (±100 mm)x600x400 (±30 mm) mm |  |  |
| 1.5.2. | Išoriniai matmenys 1100 (±100 mm)x800 (±50 mm) x850 mm |  |  |
| 1.5.3. | Įmontuotas atliekų krepšelis (80 mm ±5 mm) |  |  |
| 1.5.4. | Be skylės maišytuvui |  |  |
| 1.5.5. | 200 mm ±10 mm bortelis gale (prie sienos) |  |  |
| 1.5.6. | Pagaminta iš nerūdijančio plienos, plautuvės lakšto storis 2 mm ±0,5 mm |  |  |
| 1.5.7. | Su konstrukciniu sutvirtinimu iš apačios |  |  |
| 1.6. | Sieninis spaudiminis nuplovimo dušas |  |  |
| 1.6.1. | Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srovei |  |  |
| 1.6.2. | Pasukamas išleidžiamasis vamzdis (maišytuvo snapelis) su viena skyle; maišytuvo snapelio ilgis 230 mm iki 330 mm |  |  |
| 1.6.3. | Sieninis laikiklis, kurį galima trumpinti |  |  |
| 1.6.4. | Plastikinis dušo gaubtas. |  |  |
| 1.6.5. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |  |
| 1.6.6. | Vandens pajungimas 1/2 colio |  |  |
| 1.6.7. | Karšto / šalto vandems maišymas |  |  |
| 1.6.8. | Matmenys: aukštis 1205 mm+-200 |  |  |
| 1.7. | Nerūdijančio plieno stelažas indų džiovinimui |  |  |
| 1.7.1. | Strypinis, nerūdijančio plieno |  |  |
| 1.7.2. | Matmenys 1300x600x1700 mm |  |  |
| 1.7.3. | 5 lentynų |  |  |
| 1.7.4. | Su ratukais |  |  |
| 1.8. | Nerūdijančio plieno stelažas indų džiovinimui |  |  |
| 1.8.1. | Strypinis, nerūdijančio plieno |  |  |
| 1.8.2. | Matmenys 1300x400x1700 mm |  |  |
| 1.8.3. | 4 lentynų |  |  |
| 1.8.4. | Su ratukais |  |  |
| 1.9. | Pakabinama nerūdijančio plieno lentyna |  |  |
| 1.9.1. | Tvirtinama prie sienos |  |  |
| 1.9.2. | Matmentys: 500x200 mm |  |  |
| 1.9.3. | Su vandens nutekėjimo angomis (su perforuotu dugnu, skirtu vandens nutekėjimui) |  |  |