## Pirkimo sąlygų 7 priedas

## „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. dalis | S1. | Videoendoskopinė sistema (2 gastroduodenoskopai, 1 kolonoskopas) su valymo įranga |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | Videoendoskopinė sistema (2 gastroduodenoskopai, 1 kolonoskopas) su valymo įranga | 30/30 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.85. | T1 Vaizdo procesorius: stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą ar kraujavimo šaltiniams nustatyti. | 10/30 | T1.1.85. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.86. | T2 Vaizdo procesorius: šviesos šaltinis, tyrimų lempa ≥ 5 LED (šviesos diodai). | 10/30 | T1.1.86. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.87. | T3 Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema: Ryšio kabelis su vaizdo centru.Apsauga nuo dvigubo dujų padavimo, kol veikia vienas siurblys, kitas sustabdomas automatiškai, kad vienu metu netiektų ir oro, ir CO2 dujų | 5/30 | T1.1.87. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.88. | T4 Dezinfekavimo medžiaga naudojama siūlomoje endoskopų plovimo mašinoje - gliutaraldehidas | 5/30 | T1.1.88. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 2. dalis | S2. | Vaizdo bronchoskopinė sistema |  | S2 = K2 + T2 |
|  | K2. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1. | Vaizdo bronchoskopinė sistema | 30/30 | T2.1. = Σ ( T2.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1.51. | T1 Vaizdo procesorius: stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą ar kraujavimo šaltiniams nustatyti. | 15/30 | T2.1.51. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.52. | T2 Vaizdo procesorius: šviesos šaltinis, tyrimų lempa ≥ 5 LED (šviesos diodai). | 15/30 | T2.1.52. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 3. dalis | S3. | Ultragarso aparatas (su širdies davikliais) |  | S3 = K3 + T3 |
|  | K3. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3.1. | Ultragarso aparatas ( su širdies davikliais) | 30/30 | T3.1. = Σ ( T3.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3.1.83. | T1 2D rėžimo dinaminis diapazonas (”dynamic range“) ≥ 380 dB | 5/30 | T3.1.83. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.84. | T2 Komplektuojamo tūrinio sektorinio daviklio elementų skaičius ≥5000 | 5/30 | T3.1.84. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.85. | T3 Dirbtiniu intelektu paremta dinaminio širdies modelio programinė įranga, gebanti sekti kiekvieną širdies ciklo kadrą pasitelkiant 3D taškelių sekimo technologiją (arba lygiavertę). Dinaminis LV ir LA kontūrų sekimas vienu metu, bendrojo tūrio kreivės, automatiniai tūrių ir LAEF, LAVI matavimai, rezultatų vidurkio pagal pasirenkamus širdies ciklus išvedimas | 8/30 | T3.1.85. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.86. | T4 Maksimalus pulsų dažnis spektrinio ir spalvinio doplerio režimuose ≥ 30 kHz | 5/30 | T3.1.86. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.87. | T5 Triplane“ vaizdinimas: 1. Trijų viršūninių širdies plokštumų (keturių, dviejų ir trijų širdies ertmių) vaizdinimas realiame laike. 2. Trijų viršūninių širdies plokštumų (keturių, dviejų ir trijų širdies ertmių) vaizdinimas realiame laike kartu su audinių doplerografijos informacija | 7/30 | T3.1.87. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 4. dalis | S4. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių tyrimams |  | S4 = K4 + T4 |
|  | K4. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4.1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių tyrimams | 30/30 | T4.1. = Σ ( T4.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4.1.70. | T1 Komplektuojamo linijinio daviklio nr.1 elementų skaičius ≥1400 | 7/30 | T4.1.70. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T4.1.71. | T2 Komplektuojamo linijinio daviklio nr.1 didžiausias dažnis ≥20 MHz | 7/30 | T4.1.71. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T4.1.72. | T3 Komplektuojamo linijinio daviklio nr.2 didžiausias dažnis ≥23 MHz | 7/30 | T4.1.72. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T4.1.73. | T4 Skenavimo gylis ≥50 cm | 5/30 | T4.1.73. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T4.1.74. | T5 Stiklu padengtas UG sistemos IPS tipo monitorius ≥24 colių | 4/30 | T4.1.74. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 5. dalis | S5. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta ginekologijai |  | S5 = K5 + T5 |
|  | K5. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5.1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta ginekologijai | 30/30 | T5.1. = Σ ( T5.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5.1.52. | T1Ultragarso prietaise instaliuota programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga atliekanti automatinius vaisiaus biometrijos matavimus: 1. galvos diametro (BPD); 2. galvos apimties (HC); 3. pilvo apimties (AC); 4. žastikaulio ilgio (HL); 5. šlaunikaulio ilgio (FL); 6. sprando vaiskumos (NT), 7. intrakranijinio vaiskumo (IT) | 6/30 | T5.1.52. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T5.1.53. | T2 Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai: IOTA LR2, IETA, IDEA | 5/30 | T5.1.53. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T5.1.54. | T3 Linijinio daviklio viršutinė dažnių juostos riba ≥ 15MHz | 5/30 | T5.1.54. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T5.1.55. | T4 Ultragarso prietaise instaliuota programinė įranga antrojo nėštumo trimestro tyrimams, veikianti dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma • Transcerebelinė plokštuma • Veido profilio • Akiduobės • Nosis/Lūpos • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos • Pilvo • Šlapimo pūslė •Ranka • Šlaunis • Stuburas | 8/30 | T5.1.55. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T5.1.56. | T5 Konveksinio daviklio apžvalgos kampas 2D režime ≥ 100° | 6/30 | T5.1.56. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 6. dalis | S6. | Narkozės aparatas su pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema |  | S6 = K6 + T6 |
|  | K6. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K6 = ( K6 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6.1. | Narkozės aparatas su pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema | 30/30 | T6.1. = Σ ( T6.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6.1.126. | T1Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas ≥ 60 mėn. | 14/30 | T6.1.126. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T6.1.127. | T2 Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus, MAC reikšmė smegenims ir plaučiams (xMAC) | 8/30 | T6.1.127. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T6.1.128. | T3 Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema, kuri silpno srauto ventiliacijos metu geba automatiškai aptikti nepakankamą deguonies koncentraciją įkvėpime ( < 21%), sugeneruoti pavojaus signalą ir savarankiškai padidinti šviežių dujų srautą bei deguonies koncentraciją. | 8/30 | T6.1.128. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 7. dalis | S7. | Laparoskopas |  | S7 = K7 + T7 |
|  | K7. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K7 = ( K7 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T7. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T7 = Σ ( T7.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T7.1. | Laparoskopas | 10/10 | T7.1. = Σ ( T7.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T7.1.77. | T1 Garantija ≥ 36 mėn | 10/10 | T7.1.77. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 8. dalis | S8. | Dializės aparatai su H2O valymo įranga |  | S8 = K8 + T8 |
|  | K8. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K8 = ( K8 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T8. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T8 = Σ ( T8.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T8.1. | Dializės aparatai su H2O valymo įranga | 10/10 | T8.1. = Σ ( T8.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T8.1.83. | T1 Garantinis aptarnavimas ≥ 36 mėn. | 10/10 | T8.1.83. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 9. dalis | S9. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas |  | S9 = K9 + T9 |
|  | K9. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K9 = ( K9 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T9. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T9 = Σ ( T9.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T9.1. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas | 10/10 | T9.1. = Σ ( T9.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T9.1.35. | T1 Garantinis terminas ≥36 mėn. | 10/10 | T9.1.35. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai