PIRKIMO UŽDUOTIS

| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Traktoriaus su spec. įranga (sniego peiliu, smėlio druskos barstytuvu) nuoma be operatoriaus. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 vnt. | Preliminarus nuomos laikas nuo 2025 gruodžio 22 d. iki 2026 kovo 31 d. (viso 100 kalendorinės dienos). Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija Prekes pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. |
|  | Preliminarus nuomos laikas nuo 2025 gruodžio 22 d. iki 2026 kovo 31 d. (viso 100 kalendorinės dienos). Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija Prekes pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Mechanizmų kiekiai, preliminarus valandų skaičius pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1: Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Pavadinimas; Mechanizmų kiekis vnt.; Preliminarus parų skaičius. 1.; Traktoriaus su spec. įranga (sniego peiliu, smėlio druskos barstytuvu) nuoma be operatoriaus; 1; 100. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Traktoriaus su spec. įranga (sniego peiliu, smėlio druskos barstytuvu) nuoma be operatoriaus. Eil. Nr.; Charakteristika; Techninis reikalavimas; Atitikimas charakteristikoms: nurodoma Taip ar Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti) ir nurodoma papildoma informacija (jei reikia). - Traktorius. 1.1; Pagaminimo metai; Pagamintas ne anksčiau kaip 2021 m.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti pagaminimo metus, gamintoją ir modelį). 1.2; Variklio galia; Ne mažiau kaip 90 AG Ne daugiau kaip 170 AG; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti variklio galią). 1.3; Variklio tipas; Stage V; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 1.4; Transmisija; automatinė; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 1.5; Maksimalus greitis; Ne mažiau 45 km/val.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti maksimalų greitį). 1.6; Pravažumas; Abu tiltai varantys (4WD); Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 1.7; Kabina; Įrengta uždara kabina su šildymo sistema.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 1.8; Turi būti moto valandų skaitikliai ir GSM/GPS telemetrinė įranga; Nuomojamoje technikoje turi būti moto valandų skaitikliai ir GSM/GPS telemetrinė įranga, taip pat transporto kontrolės sekimo sistema. Tiekėjas turi suteikti prisijungimą prie transporto kontrolės sekimo sistemos. Visi kaštai susiję su transporto kontrolės sistema privalo būti įskaičiuoti į nuomos kainą ir už šiuos sprendimus jokie papildomi mokesčiai nebus reikalaujami.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). - Sniego verstuvas. 2.1; Plotis; Ne mažiau 2500 mm; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti verstuvo plotį). 2.2; Tipas; V formos; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 2.3; Apsaugos mechanizmas; Pakreipiami peiliai, nutraukiami varžtai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 2.4; Pasukimo kampo valdymas; Hidrauliškai reguliuojamas pasukimas ir nemažiau kaip 30 laipsniai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką). 2.5; Galimybė sniego peilį naudoti plaukiojančioje padėtyje; Turi būti; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). - Smėlio druskos barstytuvas. 3.1; Barstoma medžiaga; Turi būti skirtas barstyti smėlio druskos mišinį; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 3.2; Talpa; Ne mažiau 1 m³; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti druskos barstytuvo talpą). 3.3; Darbinis plotis; Ne mažiau 1,8 m; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti druskos barstytuvo darbinį plotį). 3.4; Montavimo tipas; Barstytuvas montuojamas ant galinės pakabos; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 3.5; Barstymo reguliavimas; Automatiškai arba mechaniškai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką). - Bendrieji reikalavimai. 4.1; Bendrieji reikalavimai; Tiekėjas savo lėšomis turi atlikti siūlomų mechanizmų aptarnavimą bei techninę priežiūrą ir/ ar remontą, kuris užtikrintų kad, mechanizmai būtų techniškai tvarkingi. Mechanizmai turi turėti civilinį draudimą, KASKO draudimą ir galiojančią techninę apžiūrą. Mechanizmų nuomos laikas yra preliminarus. Nuomotojas neprivalės išsinuomoti visų kalendorinių dienų. Nuomos laikas bus skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis. Sugedus nuomojamai technikai remontą Tiekėjas neatlygintinai atlieka per 8 darbo valandas. Jei to padaryti nepavyksta pateikiama pakaitinė technika per sekančias 8 darbo valandas. Technikos pristatymo, atsiėmimo išlaidos, turi būti įtrauktos į nuomos įkainio kainą.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). * Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas. 4.1. Perkama nuoma mechanizmo su žiemos įranga (su verstuvu ant priekio ir smėlio druskos barstytuvu ant galo). Visa įranga turi būti pilnai sukomplektuota, tarpusavyje suderinta ir pilnai veikianti. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu, pirkimo objektas yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka produktui nustatytus aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus tvarkos aprašo 2 priedo XI skyriaus 14 punkte nustatytus reikalavimus želdinių ir želdynų priežiūros motorinei technikai: 14.1.3 p. V etapo variklio tipo reikalavimus, nustatytus 2016 rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB. |  |