„SUNKVEŽIMIS SU MANIPULIATORIUMI“

TECHNINĖ SPCIFIKACIJA / TECHNINIS PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas (minimalūs, gali būti daugiau) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| SUNKVEŽIMIS/SAVIVARTIS |  |  |  |  |
| 1 | Automobilio rūšis | Sunkvežimis – savivartis (dviašis), N2 kategorijos |  |  |
| 2 | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui |  |  |
| 3 | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025m. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 4 | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos šalių sąlygomis, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus |  |  |
| 5 | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ |  |  |
| 6 | Bendroji masė | Ne daugiau kaip 12 tonų | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| Variklis |  |  |  |  |
| 1 | Variklio išmetami teršalai | EURO6 |  |  |
| 2 | Galia | Ne mažiau kaip 180 kW | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 3 | Darbinis tūris | Ne mažiau kaip 6000 cm3 | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 4 | Degalų filtrai | Šildomi |  |  |
| 5 | Degalų bakas (plastikinis) | Ne mažiau kaip 200 l. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| Transmisija |  |  |  |  |
| 1 | Pavarų dėžė | Automatinė, ne mažiau kaip 8 pavaros į priekį |  |  |
| Vairo mechanizmas |  |  |  |  |
| 1 | Vairo kolonėlė | Reguliuojamas pasvirimas ir aukštis. Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi |  |  |
|  | Važiuoklė |  |  |  |
| 1 | Ratų formulė | 4x2 |  |  |
| 2 | Priekinės ašies apkrova | Ne mažiau kaip 4400 kg | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 3 | Galinės ašies bendra apkrova | Ne mažiau kaip 8400 kg | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 4 | Diferencialo blokavimas | Galinės ašies |  |  |
| 5 | Pakaba priekyje ir gale | Priekyje linginė, gale orinė |  |  |
|  | Padangos |  |  |  |
| 1 | Padangos | M+S ne mažiau R19 | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 2 | Padangų slėgio kontrolė | Būtina |  |  |
| 3 | Atsarginis ratas | Būtina |  |  |
|  | Stabdžių sistema |  |  |  |
| 1 | ABS | Būtina |  |  |
| 2 | Automatinis įkalnės stabdys | Būtina |  |  |
|  | Elektrinė sistema |  |  |  |
| 1 | Generatoriaus galia | Ne mažiau kaip 90 A | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 2 | Akumuliatorių baterjos | Ne mažiau kaip 170 Ah | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  | Kabina |  |  |  |
| 1 | Konstrukcija | Dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo). Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo |  |  |
| 2 | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojama su orine pakaba |  |  |
| 3 | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi |  |  |
| 4 | Langai | Šoniniai – pakeliami elektra |  |  |
| 5 | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės, laisvų rankų įranga (Bluetooth), Apple Carplay ir Android Auto |  |  |
| 6 | Galinio vaizdo kamera | Būtina |  |  |
| 7 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius |  |  |
| 8 | Gamyklinis, centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | Ne mažiau 3 vnt. pultelių | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 9 | Guminių kilimėlių komplektas | Būtina |  |  |
| 10 | Papildoma įranga | Domkratas. Nemažiau kaip 10 m padangų pripūtimo žarna. Avarinio sustojimo ženklas. Gesintuvas (ne mažiau 6 kg) | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  | Prietaisai |  |  |  |
| 1 | Monitoringo sistema | Gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris CAN duomenų perdavimui |  |  |
| 2 | Gedimų informvimo sistema | Būtina |  |  |
| 3 | Greičio ribotuvas | Sertifikuotas (maksimalus greitis 89 +/- 1 km/h) su pirmine registracija |  |  |
| 4 | Kalba prietaisų skydelyje | Lietuvių |  |  |
|  | Kėbulas |  |  |  |
| 1 | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui su įrengtais 6 vnt. tvirtinimo taškais (kilpomis, ne mažiau kaip po tris kiekvienoje kėbulo pusėje) |  |  |
| 2 | Konstrukcija | Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno (storis ne mažiau 4 mm). Bortai iš plieno (storis ne mažiau 3 mm, aukštis ne mažiau 600 mm) | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 3 | Kėbulo išmatavimai | Vidinis ilgis ne mažiau kaip 4200 mm. Vidinis plotis ne mažiau kaip 2350 mm. Išorinis bortų aukštis e mažiau kaip 800 mm. Kėbulo priekinė sienelė paaukštinta, ne mažiau kaip 800 mm. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 4 | Šonininiai bortai | Atsidarantys į apačią ir į viršų. Su papildomomis spyruoklėmis borto uždarymo palengvinimui |  |  |
| 5 | Galinis bortas | Ant viršutinių vyrių. Atsidaro automatiškai verčiant. Taip pat atsiveria ir į šonus. Gale ištraukiama cinkuota platforma užpylimui (per visą borto plotį) |  |  |
| 6 | Mechaninis kėbulo uždengimas tentu | Tentas vyniojamas ant priekinės sienelės |  |  |
| 7 | Savivarčio kėbulo valdymas vairuotojo kabinoje | Pneumatinis arba elektrinis |  |  |
| 8 | Daiktadėžė | Sumontuota ant rėmo |  |  |
|  | MANIPULIATORIUS |  |  |  |
|  | Montavimo vieta | Manipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir kėbulo |  |  |
|  | Kėlimo momentas | Kėlimo momentas ne mažiau 5 tm |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Sukimo momentas | Posūkio galia ne mažiau 7,5 kNm |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Posūkio kampas | Ne mažiau kaip 400 laipsnių |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Strėlės didžiausias hidraulinis siekis | Ne mažesnis kaip 7,0 m |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Keliamoji galia esant didžiausam strėlės siekiui | Ne mažiau kaip 700 kg |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Manipuliatoriaus funkcijų valdymas | Turi būti radijo bangų pultu |  |  |
|  | Valdymo blokas | Manipuliatoriaus elektronikos valdymo blokas identiškas abiejose manipuliatoriaus pusėse |  |  |
|  | Darbo valndų skaitiklis | Išorinis darbo valandų skaitiklis ir gedimo klaidų su klaidų kodais identifikatorius |  |  |
|  | Strėlė | Su papildoma sustiprinimo apkaba tarp kolonos ir strėlės. Teleskopo cilindrai sumontuoti strėlės viršuje |  |  |
|  | Strėlės sulankstymas | Automatinio suparkavimo transportavimui už kabinos funkcija |  |  |
|  | Atramnės kojos | Hidraulika išplatinamos atraminės kojos, valdomos svirtimis iš abiejų manipuliatoriaus pusių, fiksuotos, transportavimo metu nepasukamos |  |  |
|  | Stabilumo kontrolės sistema | Bepakopė manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramins kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų sistemos |  |  |
|  | Švyturėliai ir žibintai | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo |  |  |
|  | Posūkio sistema | Kelmo centrinio tepimo išvadai |  |  |
|  | Papildomos strėlės funkcijos | Ne mažiau 4 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis |  |  |
|  | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Turi būti |  |  |
|  | Apšvietimo lempa | Turi būti LED tipo, sumontuota ant strėlės valdoma nuo manipuliatoriaus pulto |  |  |
|  | Kaušas sėmimui | Ne mažiau kaip 220 ltr talpos, kaušas su pakaba ir rotatoriumi |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Spalva |  |  |  |
| 1 | Kabina | Balta, mėlyna arba juoda. |  |  |
| 2 | Kėbulas | Balta, mėlyna arba juoda. |  |  |
|  | Kita |  |  |  |
| 1 | Dokumentacija | Automobilio, savivarčio kėbulo, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną |  |  |
| 2 | Avarinės ratų trinkelės | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose |  |  |
| 3 | Pristatymo terminas | Ne daugiau kaip 365 dienos po sutarties pasirašymo (tikslus terminas nurodomas pasiūlymo formoje – naudingumo balai) |  |  |
| 4 | Garantija automobilio važiuoklei | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 5 | Garnatija pagrindniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų bei skirstymo dėžei, varantiesiems tiltams, kardaninimas velenams | Ne mažiau kaip 24 mėnesių. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 6 | Apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus (ne mažiau 2-jų) įmonės teritorijoje |  |  |
| 7 | Pristatymo adresas | Klaipėda, Ryšininkų g. 11 |  |  |
| 8 | Paruošimas eksploatacijai | Registracija ir mokesčiai registruojant (registracija užsakovo vardu), techninė apžiūra, privalomasis civilnės atsakomybės draudimas (1 mėnuo) |  |  |
| 9. | Žalieji reikalavimai perkamai prekei | Prekė turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą. Su pasiūlymu pateikiama tiekėjo deklaracija. |  |  |