Pirkimo sąlygų 6 priedas

(Pasiūlymo forma)

/Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją./

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Adresatas (Perkančioji organizacija)) |  |  |  |

PASIŪLYMAS

DĖL TEMPEST ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO

| /pasirinkti/ | Nr. | /įrašyti/ |
| --- | --- | --- |

(Data)

/įrašyti/

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2.  atviro konkurso sąlygose;

1.3.  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu (arba fiziniu) parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pažymime, kad esame susipažinę su Pirkimo sąlygų 7 priedu „Sutarties projektas (Bendrosios sutarties sąlygos)“ ir Pirkimo sąlygų 8 priedu „Sutarties projektas (Specialiosios sutarties sąlygos)“ ir sutinkame, kad sutarties projekto keisti nebus galima.

4. Pildomos tik tos pirkimo objekto dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas.

5. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui:

I PIRKIMO DALIS: Duomenų apsaugos įrenginys

| Eil. Nr. | 1 Pirkimo objekto pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM Eur | Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1.1. | Duomenų apsaugos įrenginys |  | vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ¹ Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Visos kainos, įkainiai ir sumos nurodomos ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Kartu su pasiūlymu 1 pirkimo objekto daliai pateikiami šie dokumentai pagal techninės specifikacijos punktus | Dokumento pavadinimas, puslapių skaičius |  |  | Nurodoma ar dokumentas konfidencialus, bei konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 1.2. |  | 1.6. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas laikomas neatitinkančiu techninių reikalavimų. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |
| 1.3. |  | 1.9. Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius dokumentus. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |

| Eil. Nr. | Parametrai | Specialieji reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (žodžiai „Taip“, „Ne“ negalimi, būtina nurodyti konkretų siūlymą/parametrą ir pagrįsti jį gamintojo nuoroda ar dokumentu). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Slaptumo aspektai | Siūlomas įrenginys turi būti patvirtintas NATO Karinio komiteto memorandumu (angl. Military Committee Memorandum). | /įrašyti/ |
| 2. | Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. Tempest) | Turi būti sertifikuota pagal NATO dokumento SDIP-27 Tempest A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus ir sertifikavimas turi galioti neribotai. | /įrašyti/ |
| 3. | Suderinamumas | Įranga turi būti pilnai suderinama su Thales TCE 114 Key Generation Center ir Thales TCE 671 Security Management Centre. | /įrašyti/ |
| 4. | Matmenys | - Montuojamas į 19 colių spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos); - ne aukštesnis kaip 1RU (angl. Rack Unit). | /įrašyti/ |
| 5. | Sąsajos | 2.5.1. „Nesaugios“ (angl. Black) pusės įrangą turi būti galima prijungti: 2.5.1.1. 10/100/1000 Mbps Ethernet sąsaja su RJ-45 jungtimi; 2.5.1.2. 100BaseFX sąsaja su dviguba (angl. Dual) LC jungtimi, 2.5.1.3. 1000BaseSX sąsaja su dviguba (angl. Dual) LC jungtimi. 2.5.2. „Saugios“ (angl. Red) pusės įrangą turi būti galima prijungti: 2.5.2.1. 10/100/1000 Mbps Ethernet sąsaja su RJ-45 jungtimi; 2.5.2.2. 100BaseFX sąsaja su dviguba (angl. Dual) LC jungtimi, 2.5.2.3. 1000BaseSX sąsaja su dviguba (angl. Dual) LC jungtimi. | /įrašyti/ |
| 6. | Palaikomi protokolai | - Turi palaikyti RFC791 (IPv4); - Turi palaikyti RFC2460 (IPv6). | /įrašyti/ |
| 7. | Paslaugos kokybė | Turi palaikyti QoS (angl. Quality of Service). | /įrašyti/ |
| 8. | Valdymas | Turi turėti galimybę valdyti duomenų apsaugos įrenginį tiek nuotoliniu būdu, tiek tiesiogiai, naudojant duomenų apsaugos įrenginio valdymo panelę. | /įrašyti/ |
| 9. | Greitaveika | Dvipusio duomenų perdavimo greitaveika (angl. Full duplex data rate) ne mažesnė kaip 1500 Mbit/s. | /įrašyti/ |
| 10. | Gaišties laikas | Ne daugiau kaip 0,1 ms. | /įrašyti/ |
| 11. | Kriptografinių raktų įkėlimo sąsajos | 2.11.1. Turi turėti šias kriptografinių raktų įkėlimo sąsajas: 2.11.1.1. DS-101 (AN/CYZ-10 DTD); 2.11.1.2. DS-102 (KOI-18); - ISO 7816 (Smartcard). | /įrašyti/ |
| 12. | Ištrynimo galimybė | Turi turėti greitojo kriptografinių raktų ištrynimo galimybę nesant maitinimo iš elektros tinklo. | /įrašyti/ |
| 13. | Komplektavimas | 2.13.1. Įrenginys turi turėti visas reikalingas priemones kriptografiniams raktams įkelti iš lustinių kortelių (angl. Smart Card), DTD ir KOI-18, nesutrikdant įrenginio darbo (duomenų apsaugos); 2.13.2. Įrenginys turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo ne mažiau kaip 2 (dviem) optiniais adapteriais (1000BaseSX sąsaja, dvigubos (angl. Dual) LC daugiamodžių (angl. Multimode) tipo optinės jungtys, 2.13.3. Įrenginys turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo ne mažiau kaip 2 (dviem) kabeliais prijungimui prie Ethernet; 2.13.4. Įrenginys turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo elektros maitinimo adapteriu prijungimui prie 230V 50Hz elektros tinklo su Europos kontinentinėje dalyje naudojamomis jungtimis CEE 7/7 arba CEE 7/16; - Visi priedai reikalingi įrenginio sumontavimui į 19 colių spintą (ne mažiau kaip 10 vnt. varžtų ir ne mažiau kaip 10 vnt. veržlių įrangos montavimui į 19 colių telekomunikacijų spintą, ne mažiau kaip 10 vnt. medžiaginių Velcro dirželių (ilgis ne mažiau 20 cm)). | /įrašyti/ |
| 14. | Garantijos trukmė ir sąlygos | - Garantinis laikotarpis – 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; - Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamai teikiami gamintojo programinės įrangos atnaujinimai (angl. Upgrades, Updates); - Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (neskaičiuojant transportavimo laiko). Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; - Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti garantinį remontą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | /įrašyti/ |
| 15. | Pristatymas | Duomenų apsaugos įrenginys pristatomas per 270 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos, atliekantį Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas, adresu Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius. | /įrašyti/ |

2 PIRKIMO DALIS: Ugniasienė (BLACK)

| Eil. Nr. | 2 Pirkimo objekto pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM Eur | Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1.1. | Ugniasienė (BLACK) |  | vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2 Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Visos kainos, įkainiai ir sumos nurodomos ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Kartu su pasiūlymu 2 pirkimo objekto daliai pateikiami šie dokumentai pagal techninės specifikacijos punktus | Dokumento pavadinimas, puslapių skaičius |  |  | Nurodoma ar dokumentas konfidencialus, bei konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 1.2. |  | 12. Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau 3 virtualių ugniasienių, reikalingos licencijos pateikiamos kartu su įrenginiu. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |
| 1.3. |  | 25. Siūloma įranga turi turėti CE, FCC ir UL arba lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti šių sertifikatų kopijas arba nuorodas į oficialias duomenų bazes, kuriose galima patikrinti sertifikatų galiojimą ir atitiktį. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |

| Eil. Nr. | Parametrai | Specialieji reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (žodžiai „Taip“, „Ne“ negalimi, būtina nurodyti konkretų siūlymą/parametrą ir pagrįsti jį gamintojo nuoroda ar dokumentu). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Įrenginio tipas | Specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje instaliuota programinė įranga yra specializuota programinė įranga numatytoms funkcijoms atlikti, užtikrinanti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą. | /įrašyti/ |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomas įrenginys turi būti pilnai suderinamas su pirkėjo naudojama centralizuota ugniasienių valdymo programine įranga „Fortinet FortiManager“ FMG-VM64 ir FortiAnalyzer 7.6.x ir/ar aukštesne versija bei gebėti užmegzti IPSec VPN tunelį su turima Fortigate įranga. Įrenginyje negali būti įmontuotų bevielio ryšio įrenginių komponentų. Gali būti pateikiamas analogiško funkcionalumo įrenginys suderinamas su kita kartu pateikiama ir į pasiūlymo kainą įtraukta analogiška ugniasienių valdymo ir žurnalinių įrašų surinkimo ir agregavimo sistema (toliau - Sistema). Sistema turi veikti atskiroje techninėje platformoje, pasiūlyme įtrauktas jos garantinio palaikymo ir atnaujinimo laikotarpis nemažesnis nei ugniasienių garantinio palaikymo laikotarpis. | /įrašyti/ |
| 3. | Korpuso tipas | „Desktop“ tipo arba montuojamas į 19 colių komutacinę spintą. Įrenginio aukštis turi būti ne daugiau 1U. Pridedamas montavimo į 19' colių komutacinę spintą komplektas. | /įrašyti/ |
| 4. | El. maitinimo šaltinis | Neintegruotas arba integruotas maitinimo šaltinis | /įrašyti/ |
| 5. | El. maitinimas | 240V AC | /įrašyti/ |
| 6. | Prievadų konfigūracija | - Integruotų 10/100/1000 Ethernet (RJ45 tipo) prievadų skaičius - ne mažiau 10 vnt.; - Iš jų ne mažiau 2 vnt. optiniai prievadai, 1Gbps - USB prievadas; - Konsolės prievadas. | /įrašyti/ |
| 7. | Optiniai moduliai | 2 vnt. 1000 Base-SX SFP LC, palaikančių 500 metrų Multi Mode fiber sujungimą; | /įrašyti/ |
| 8. | Vidinis diskas | Ne mažesnės nei 120 GB talpos kietas diskas | /įrašyti/ |
| 9. | Įrenginio našumas | - Ugniasienės greitaveika - ne mažiau 10 Gbps; - Ugniasienės vėlinimas - ne daugiau nei 3.5 mikro sekundės; - Lygiagrečių sesijų kiekis - ne mažiau nei 1500000. vnt.; - Naujų sesijų per sekundę kiekis - ne mažiau nei 45 000 vnt.; - IPSec VPN palaikoma greitaveika - ne mažiau 6,5 Gbps; - SSL-VPN palaikoma greitaveika - ne mažiau 950 Mbps; - Įsilaužimų prevencijos (IPS) greitaveika – ne mažiau 1,4 Gbps. | /įrašyti/ |
| 10. | Bendro pobūdžio ugniasienės funkcijos | - Veiklos tipas - NAT, PAT, Transparent (Bridge); - “Policy-Based NAT” funkcionalumas; - “VLAN Tagging (802.1Q)” funkcionalumas; - Vartotojų grupių autentifikacija; - “SIP/H.323 NAT Traversal” funkcionalumas; - “STP forwarding” funkcionalumas; - Keičiami saugos profiliai; - Neapribotas vidinių vartotojų skaičius. | /įrašyti/ |
| 11. | Įrenginio VPN funkcijos ir našumas | Turi palaikyti šiuos VPN funkcionalumus: - IPSec, SSL-VPN dedikuotų tunelių palaikymas; - 3DES, AES256 kriptavimo algoritmus; - “Dead Peer Detection” funkcionalumas; - “IPSec NAT Traversal” funkcionalumas; - Automatinis IPSec konfigūravimas; - SHA-1, SHA-256,SHA-512, MD5 autentifikacijos palaikymas; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, – įrenginys-įrenginys ne mažiau 150 vnt; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, – įrenginys-klientas ne mažiau 300 vnt; - Palaikomų VPN tunelių kiekis (SSL-VPN) – ne mažiau 150 vnt. | /įrašyti/ |
| 12. | Virtualių ugniasienių palaikymas | Virtualių ugniasienių palaikymas: - Turi palaikyti virtualias ugniasienes; - Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau 3 virtualių ugniasienių, reikalingos licencijos pateikiamos kartu su įrenginiu. | /įrašyti/ Informacija dėl 12 punkto 2 dalies pateikta 1.2. papunktyje. |
| 13. | IPS funkcijos | Turi palaikyti šiuos IPS funkcionalumus: - Darbas IPS režime; - Darbas IDS režime; - Protokolų anomalijų palaikymas; - Modifikuotų taisyklių rinkinių (angl. signature) palaikymas; - Automatinis įsilaužimų duomenų bazės atnaujinimas; - IPv6 palaikymas. | /įrašyti/ |
| 14. | Antiviruso funkcijos | Turi palaikyti šiuos antiviruso funkcionalumus: - Įrenginys turi tikrinti duomenų srautą nuo virusų; - Turi turėti „AntiSpyware“ ir „WormPrevention“ funkcionalumą; - Turi skenuoti HTTP/SMTP/POP3/IMAP/FTP/IM ir kriptuotus SSL VPN tunelius; - Automatinis virusų duomenų bazės naujinimas; - Infekuotų ir įtartinų bylų karantino palaikymas; - Bylų blokavimas pagal bylos dydį ir tipą. | /įrašyti/ |
| 15. | Srautų valdymas | Turi būti: - Duomenų srauto ribojimas pagal ugniasienės taisykles; - Duomenų srauto ribojimas pagal IP adresą; - Duomenų srauto ribojimas pagal aplikaciją; - Diferencijuotų servisų palaikymas (angl. DiffServ); - Garantijų/maksimalaus srauto/Prioritetų dėliojimas Minimalaus pralaidumo užtikrinimas; - Maksimalaus pralaidumo apribojimas; - Viršijančio srauto blokavimas (angl. traffic policing). | /įrašyti/ |
| 16. | Srautų paskirstymas | Turi būti: - Srauto balansavimas pagal L3 ,L4 ir L7 OSI tinkle lygmenų informaciją; - HTTP ir HTTPS multepliksavimas; - HTTP session/cookie išsilaikymas; - Srauto paskirstymo metodai: - Statinis, pagal mažiausią sesijų skaičių (angl. roundrobin), pagal mažiausią atsako laiką (angl. roundtriptime) - weighted. - „SSL offload“ funkcionalumas. | /įrašyti/ |
| 17. | Duomenų persiuntimo kontrolė | Turi būti šios duomenų persiuntimo kontrolės funkcijos: - Įrenginys turi turėti galimybę tikrinti duomenų srautą; - Duomenų srauto stebėjimas ir kontrolė; - Siunčiamų duomenų patikrinimas remiantys „RegEx“ baze; - Konfigūruojami veiksmai – blokuoti, stebėti; - Atpažįsta daugelį bylų formatų. | /įrašyti/ |
| 18. | Tinklai/Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti: - Dviejų ISP palaikymas vienu metu; - DHCP Client, DHCP Server, DHCP relay funkcionalumai; - Policy-Based maršrutizavimas pagal taisykles; - Dinaminis maršrutizavimas IPv4 (RIP v1 & v2, OSPF, BGP, Multicast, IS-IS); - Dinaminis maršrutizavimas IPv6 (RIP v1, OSPF, BGP); - Įvairių saugumo zonų palaikymas su tarp zoninių maršrutizavimų; - Maršrutizavimas tarp virtualių potinklių, tarp virtualių įrenginių; - Statinis IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas. | /įrašyti/ |
| 19. | Valdymas/Administravimo funkcionalumas | Turi būti: - Konsolinis kabelis; - WebUI (HTTP/HTTPS) ir komandinės eilutės; - Telnet / SecureCommand Shell (SSH); - Administravimas pagal roles; - Kelių kalbų palaikymas, viena iš jų privalo būti anglų kalba; - Administratorių ir Vartotojų lygiai; - Atnaujinimas ir keitimai per FTP ir WebUI; - SNMP; - Centralizuotas kelių įrenginių valdymas per specializuota tuo paties gamintojo įrenginį; - Dviejų programinės įrangos (angl. firmware) versijų talpinimas vienu metu pastovioje atmintyje; - Srauto balansavimas/paskirstymas; - Konfigūracijos archyvavimas ir versijavimas įrenginyje. | /įrašyti/ |
| 20. | Sisteminiai įrašai/Stebėjimas | Turi būti: - Vidinis įvykių žurnalas; - Įvykių persiuntimas į nutolusį „Syslog“ serverį; - Grafinis realaus laiko ir istorinis stebėjimas; - SNMP; - E-mail įspėjimai apie virusus ir atakas; - VPN tunelių stebėjimas; - Galimas nuodugnesnis stebėjimas pasirenkant to paties gamintojo sisteminių įrašu stebėjimo įrangą. | /įrašyti/ |
| 21. | Vartotojų autentifikavimas | Vartotojų autentifikavimas turi būti realizuojama šiais būdais: - Lokalūs vartotojai; - Integracija su Windows AD arba lygiavertė; - Išorinių RADIUS/LDAP/TACACS+ tarnybų palaikymas; - Xauth per RADIUS IPSEC VPN tuneliams; - Autentifikavimas sertifikatais (PKI); - Dviejų faktorių autentifikavimo palaikymas. | /įrašyti/ |
| 22. | P2P/IM valdymas ir aplikacijų kontrolė | Turi atpažinti ne mažiau kaip 2000 aplikacijų, įskaitant „Youtube“, „Gmail“, „Twiter“, „Facebook“, Web paštus. Turi galėti stebėti, riboti, blokuoti aplikacijas. | /įrašyti/ |
| 23. | Aprašų duomenų bazės | Aprašų duomenų bazės turi būti to paties gamintojo, jei naudojamos trečių šalių aprašų bazės jos gali būti tik kaip papildomos, o ne pagrindinės. | /įrašyti/ |
| 24. | Garantija | Gamintojo garantuojamas 60 (šešiasdešimties) mėn. garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu (virusų, piktybinių programų, įsilaužimų aprašų) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) 24x7 sąlygomis internetu, elektroniniu paštu , turi būti suteikta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. | /įrašyti/ |
| 25. | Sertifikatai | Siūloma įranga turi turėti CE, FCC ir UL arba lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti šių sertifikatų kopijas arba nuorodas į oficialias duomenų bazes, kuriose galima patikrinti sertifikatų galiojimą ir atitiktį. | Informacija dėl 25 punkto pateikta 1.3. papunktyje. |
| 26. | Pristatymas | Ugniasienė (BLACK) pristatoma per 35 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius. | /įrašyti/ |

3 PIRKIMO DALIS: Ugniasienė (RED)

| Eil. Nr. | 3 Pirkimo objekto pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM Eur | Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1.1. | Ugniasienė (RED) |  | vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3 Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Visos kainos, įkainiai ir sumos nurodomos ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Kartu su pasiūlymu 3 pirkimo objekto daliai pateikiami šie dokumentai (pagal techninės specifikacijos punktus) | Dokumento pavadinimas, puslapių skaičius |  |  | Nurodoma ar dokumentas konfidencialus, bei konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 1.2. |  | 12. Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau 3 virtualių ugniasienių, reikalingos licencijos pateikiamos kartu su įrenginiu. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |
| 1.3. |  | 25. Siūloma įranga turi turėti CE, FCC ir UL arba lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti šių sertifikatų kopijas arba nuorodas į oficialias duomenų bazes, kuriose galima patikrinti sertifikatų galiojimą ir atitiktį. | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |

| Eil. Nr. | Parametrai | Specialieji reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (žodžiai „Taip“, „Ne“ negalimi, būtina nurodyti konkretų siūlymą/parametrą ir pagrįsti jį gamintojo nuoroda ar dokumentu). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Įrenginio tipas | Specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje instaliuota programinė įranga yra specializuota programinė įranga numatytoms funkcijoms atlikti, užtikrinanti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą. | /įrašyti/ |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomas įrenginys turi būti pilnai suderinamas su pirkėjo naudojama centralizuota ugniasienių valdymo programine įranga „Fortinet FortiManager“ FMG-VM64 ir Fortianalyzer 7.6.x ir/ar aukštesne versija bei gebėti užmegzti IPSec VPN tunelį su turima Fortigate įranga. Įrenginyje negali būti įmontuotų bevielių įrenginių komponentų, bei įrenginys turi būti sertifikuotas Tempest B lygiui. Alternatyviai gali būti pasiūlytas analogiško funkcionalumo įrenginys, suderinamas su kita, kartu pasiūlyme pateikiama ir į pasiūlymo kainą įtraukta analogiška ugniasienių valdymo bei žurnalinių įrašų surinkimo ir agregavimo sistema (toliau – Sistema). Sistema turi veikti atskiroje techninėje platformoje, pasiūlyme įtrauktas jos garantinio palaikymo ir atnaujinimo laikotarpis nemažesnis nei ugniasienių garantinio palaikymo laikotarpis. Įrenginys palaiko ir pateikiamas su ne mažesne nei 7.0 FORTI OS versija. | /įrašyti/ |
| 3. | Korpuso tipas | „Desktop“ tipo arba montuojamas į 19 colių komutacinę spintą. Įrenginio aukštis turi būti ne daugiau 1U. Pridedamas montavimo į 19' colių komutacinę spintą komplektas | /įrašyti/ |
| 4. | El. maitinimo šaltinis | Neintegruotas arba integruotas maitinimo šaltinis | /įrašyti/ |
| 5. | El. maitinimas | 240V AC | /įrašyti/ |
| 6. | Prievadų konfigūracija | - Integruotų 10/100/1000 Ethernet (RJ45 tipo) prievadų skaičius - ne mažiau 10 vnt.; - Iš jų ne mažiau 2 vnt. optiniai prievadai, 1Gbps, LC multimode, arba pateikiami keitikliai sertifikuoti TEMPEST B lygiui - USB prievadas; - Konsolės prievadas. | /įrašyti/ |
| 7. | Optiniai moduliai | 2 vnt. 1000 Base-SX SFP LC, palaikančių 500 metrų Multi Mode fiber sujungimą; | /įrašyti/ |
| 8. | Vidinis diskas | Ne mažesnės nei 120 GB talpos kietas diskas | /įrašyti/ |
| 9. | Įrenginio našumas | - Ugniasienės greitaveika - ne mažiau 10 Gbps; - Ugniasienės vėlinimas - ne daugiau nei 3.5 mikro sekundės; - Lygiagrečių sesijų kiekis - ne mažiau nei 1500000. vnt.; - Naujų sesijų per sekundę kiekis - ne mažiau nei 45 000 vnt.; - IPSec VPN palaikoma greitaveika - ne mažiau 6,5 Gbps; - SSL-VPN palaikoma greitaveika - ne mažiau 950 Mbps; - Įsilaužimų prevencijos (IPS) greitaveika – ne mažiau 1,4 Gbps. | /įrašyti/ |
| 10. | Bendro pobūdžio ugniasienės funkcijos | - Veiklos tipas - NAT, PAT, Transparent (Bridge); - “Policy-Based NAT” funkcionalumas; - “VLAN Tagging (802.1Q)” funkcionalumas; - Vartotojų grupių autentifikacija; - “SIP/H.323 NAT Traversal” funkcionalumas; - “STP forwarding” funkcionalumas; - Keičiami saugos profiliai; - Neapribotas vidinių vartotojų skaičius. | /įrašyti/ |
| 11. | Įrenginio VPN funkcijos ir našumas | Turi palaikyti šiuos VPN funkcionalumus: - IPSec, SSL-VPN dedikuotų tunelių palaikymas; - 3DES, AES256 kriptavimo algoritmus; - “Dead Peer Detection” funkcionalumas; - “IPSec NAT Traversal” funkcionalumas; - Automatinis IPSec konfigūravimas; - SHA-1, SHA-256,SHA-512, MD5 autentifikacijos palaikymas; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, - įrenginys-įrenginys ne mažiau 150 vnt; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, - įrenginys-klientas ne mažiau 300 vnt; - Palaikomų VPN tunelių kiekis (SSL-VPN) - ne mažiau 150 vnt. | /įrašyti/ |
| 12. | Virtualių ugniasienių palaikymas | Virtualių ugniasienių palaikymas: - Turi palaikyti virtualias ugniasienes; - Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau 3 virtualių ugniasienių, reikalingos licencijos pateikiamos kartu su įrenginiu. | /įrašyti/ Informacija dėl 12 punkto 2 dalies pateikta 1.2. papunktyje. |
| 13. | IPS funkcijos | Turi palaikyti šiuos IPS funkcionalumus: - Darbas IPS režime; - Darbas IDS režime; - Protokolų anomalijų palaikymas; - Modifikuotų taisyklių rinkinių (angl. signature) palaikymas; - Automatinis įsilaužimų duomenų bazės atnaujinimas; - IPv6 palaikymas. | /įrašyti/ |
| 14. | Antiviruso funkcijos | Turi palaikyti šiuos antiviruso funkcionalumus: - Įrenginys turi tikrinti duomenų srautą nuo virusų; - Turi turėti „AntiSpyware“ ir „WormPrevention“ funkcionalumą; - Turi skenuoti HTTP/SMTP/POP3/IMAP/FTP/IM ir kriptuotus SSL VPN tunelius; - Automatinis virusų duomenų bazės naujinimas; - Infekuotų ir įtartinų bylų karantino palaikymas; - Bylų blokavimas pagal bylos dydį ir tipą. | /įrašyti/ |
| 15. | Srautų valdymas | Turi būti: - Duomenų srauto ribojimas pagal ugniasienės taisykles; - Duomenų srauto ribojimas pagal IP adresą; - Duomenų srauto ribojimas pagal aplikaciją; - Diferencijuotų servisų palaikymas (angl. DiffServ); - Garantijų/maksimalaus srauto/Prioritetų dėliojimas Minimalaus pralaidumo užtikrinimas; - Maksimalaus pralaidumo apribojimas; - Viršijančio srauto blokavimas (angl. traffic policing). | /įrašyti/ |
| 16. | Srautų paskirstymas | Turi būti: - Srauto balansavimas pagal L3 ,L4 ir L7 OSI tinkle lygmenų informaciją; - HTTP ir HTTPS multepliksavimas; - HTTP session/cookie išsilaikymas; - Srauto paskirstymo metodai: - Statinis, pagal mažiausią sesijų skaičių (angl. roundrobin), pagal mažiausią atsako laiką (angl. roundtriptime) - weighted. - „SSL offload“ funkcionalumas. | /įrašyti/ |
| 17. | Duomenų persiuntimo kontrolė | Turi būti šios duomenų persiuntimo kontrolės funkcijos: - Įrenginys turi turėti galimybę tikrinti duomenų srautą; - Duomenų srauto stebėjimas ir kontrolė; - Siunčiamų duomenų patikrinimas remiantys „RegEx“ baze; - Konfigūruojami veiksmai – blokuoti, stebėti; - Atpažįsta daugelį bylų formatų. | /įrašyti/ |
| 18. | Tinklai/Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti: - Dviejų ISP palaikymas vienu metu; - DHCP Client, DHCP Server, DHCP relay funkcionalumai; - Policy-Based maršrutizavimas pagal taisykles; - Dinaminis maršrutizavimas IPv4 (RIP v1 & v2, OSPF, BGP, Multicast, IS-IS); - Dinaminis maršrutizavimas IPv6 (RIP v1, OSPF, BGP); - Įvairių saugumo zonų palaikymas su tarp zoninių maršrutizavimų; - Maršrutizavimas tarp virtualių potinklių, tarp virtualių įrenginių; - Statinis IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas. | /įrašyti/ |
| 19. | Valdymas/Administravimo funkcionalumas | Turi būti: - Konsolinis kabelis; - WebUI (HTTP/HTTPS) ir komandinės eilutės; - Telnet / SecureCommand Shell (SSH); - Administravimas pagal roles; - Kelių kalbų palaikymas; - Administratorių ir Vartotojų lygiai; - Atnaujinimas ir keitimai per FTP ir WebUI; - SNMP; - Centralizuotas kelių įrenginių valdymas per specializuota tuo paties gamintojo įrenginį; - Dviejų programinės įrangos (angl. firmware) versijų talpinimas vienu metu pastovioje atmintyje; - Srauto balansavimas/paskirstymas; - Konfigūracijos archyvavimas ir versijavimas įrenginyje. | /įrašyti/ |
| 20. | Sisteminiai įrašai/Stebėjimas | Turi būti: - Vidinis įvykių žurnalas; - Įvykių persiuntimas į nutolusį „Syslog“ serverį; - Grafinis realaus laiko ir istorinis stebėjimas; - SNMP; - E-mail įspėjimai apie virusus ir atakas; - VPN tunelių stebėjimas; - Galimas nuodugnesnis stebėjimas pasirenkant to paties gamintojo sisteminių įrašu stebėjimo įrangą. | /įrašyti/ |
| 21. | Vartotojų autentifikavimas | Vartotojų autentifikavimas turi būti realizuojama šiais būdais: - Lokalūs vartotojai; - Integracija su Windows AD arba lygiavertė; - Išorinių RADIUS/LDAP/TACACS+ tarnybų palaikymas; - Xauth per RADIUS IPSEC VPN tuneliams; - Autentifikavimas sertifikatais (PKI); - Dviejų faktorių autentifikavimo palaikymas. | /įrašyti/ |
| 22. | P2P/IM valdymas ir aplikacijų kontrolė | Turi atpažinti ne mažiau kaip 2000 aplikacijų, įskaitant „Youtube“, „Gmail“, „Twiter“, „Facebook“, Web paštus. Turi galėti stebėti, riboti, blokuoti aplikacijas. | /įrašyti/ |
| 23. | Aprašų duomenų bazės | Aprašų duomenų bazės turi būti to paties gamintojo, jei naudojamos trečių šalių aprašų bazės jos gali būti tik kaip papildomos, o ne pagrindinės. | /įrašyti/ |
| 24. | Garantija | Gamintojo garantuojamas 60 (šešiasdešimties) mėn. garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu (virusų, piktybinių programų, įsilaužimų aprašų) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) 24x7 sąlygomis internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. | /įrašyti/ |
| 25. | Sertifikatai | Siūloma įranga turi turėti CE, FCC ir UL arba lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti šių sertifikatų kopijas arba nuorodas į oficialias duomenų bazes, kuriose galima patikrinti sertifikatų galiojimą ir atitiktį. | Informacija dėl 25 punkto pateikta 1.3. papunktyje. |
| 26. | Pristatymas | Ugniasienė (RED) pristatoma per 175 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius. |  |

4 PIRKIMO DALIS: VoIP telefono aparatai

| Eil. Nr. | 4 Pirkimo objekto pavadinimas |  | Mato vnt. |  | Kiekis | Vieno vnt. kaina, Eur be PVM |  | Vieno vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7=4*6 |
| 1.1. | VoIP telefono aparatai, TEMPEST A |  | vnt. |  | 6 | /įrašyti/ |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | VoIP telefono aparatai, TEMPEST B |  | vnt. |  | 6 | /įrašyti/ |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM⁴: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM sudaro Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Visos kainos, įkainiai ir sumos nurodomos ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Kartu su pasiūlymu 4 pirkimo objekto daliai pateikiami šie dokumentai (pagal techninės specifikacijos punktus) |  | Dokumento pavadinimas, puslapių skaičius |  |  | Nurodoma ar dokumentas konfidencialus, bei konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1.3. |  | 12. turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |  |
| 1.4. |  | 13.2. Visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota – jai turi būti suteiktas pavadinimas, o internete arba pateiktuose dokumentuose turi būti nurodyta įrangos specifikacija ir informacija, patvirtinanti atitiktį aktualios redakcijos NATO SDIP-27 Level A arba Level B reikalavimams. Ši informacija turi būti pateikta po Sutarties pasirašymo. |  | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |  |
| 1.5. |  | 15.2. Visos reikalingos licencijos turi būti patalpintos admins.email@urm.lt paskyroje. |  | /įrašyti/ |  |  | /įrašyti/ |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai | Specialieji reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (žodžiai „Taip“, „Ne“ negalimi, būtina nurodyti konkretų siūlymą/parametrą ir pagrįsti jį gamintojo nuoroda ar dokumentu). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Reikalavimai telefono aparatams | 1.1. VoIP telefono aparatas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir pirkėjo valdomame tinkle. 1.2. VoIP telefono aparatas privalo turėti: 1.2.1. viso formato skaitmenų klaviatūrą (0-9, #, *); 1.2.2. ne mažiau kaip 4 programuojamus funkcijų mygtukus; 1.2.3. ne mažiau kaip 5 programuojamus linijų mygtukus; 1.2.4. meniu valdymo mygtukus, leidžiančius keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus/gautus/iškviestus bei rinktus numerius, pasiekti balso paštą; 1.2.5. garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą; 1.2.6. integruotą ne mažesnį kaip 5 colių (12,7 cm) spalvinį ekraną. Rezoliucija ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų. Ekrane turi būti rodomas skambinančiojo pavadinimas (numeris) ir renkamas numeris; 1.2.7. ragelį, spalvotą ekraną, integruotą vaizdo kamerą. | /įrašyti/ |
| 2. | Reikalavimai maitinimo šaltiniui | Maitinimas: maitinimo šaltinis gali būti vidinis (integruotas) ir užtikrinantis TEMPEST filtravimą. Turi būti pateikti elektros maitinimo kabeliai VoIP telefono prijungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) ir tiesiogiai prie elektros maitinimo tinklo (230 V, 50 Hz). | /įrašyti/ |
|  | Reikalavimai kodeksams | 3.1. privalo palaikyti balso kodeksus: G.711a, G.711, G.722, G.729a; 3.2. privalo palaikyti vaizdo kodeksą: H.264/AVC. | /įrašyti/ |
|  | Vaizdas | Vaizdo kamera: ne prastesnės kokybės kaip 720p HD | /įrašyti/ |
|  | Garsas | Garso kokybė: ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. Wideband). | /įrašyti/ |
|  | Prijungimas prie tinklo | - VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis; - telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo). | /įrašyti/ |
|  | Palaikomi tinklo protokolai | 7.1. Session Initiation Protocol (SIP); 7.2. Session Description Protocol (SDP); 7.3. IPv4 ir IPv6; 7.4. User Datagram Protocol (UDP); 7.5. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); 7.6. Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP); 7.7. Domain Name System (DNS); 7.8. Trivial File Transfer Protocol (TFTP); 7.9. Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS); 7.10. VLAN; 7.11. Real-Time Transport Protocol (RTP); 7.12. Real-Time Control Protocol (RTCP); 7.13. Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP); 7.14. Cisco Discovery Protocol (CDP); 7.15. LLDP (including LLDP-MED). | /įrašyti/ |
|  | Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė | 8.1. eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +5°C iki +40°C; 8.2. eksploatacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 20 iki 90 proc. be kondensacijos. | /įrašyti/ |
|  | Sandėliavimo temperatūra | ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki 60°C | /įrašyti/ |
|  | Priedai | 10.1. privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3; 10.2. privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3. | /įrašyti/ |
|  | Meniu kalbos pasirinkimas | turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis | /įrašyti/ |
|  | Naudojimo instrukcija | turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba | Informacija pateikta 1.3. punkte. |
|  | Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. TEMPEST) | 13.1. Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos; 13.2. Visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota – jai turi būti suteiktas pavadinimas, o internete arba pateiktuose dokumentuose turi būti nurodyta įrangos specifikacija ir informacija, patvirtinanti atitiktį aktualios redakcijos NATO SDIP-27 Level A arba Level B reikalavimams. Ši informacija turi būti pateikta po Sutarties pasirašymo.“ 13.3. Pirkėjas, įsigydamas TEMPEST įrangą, turi teisę iki pirkimo sutarties pasirašymo arba po įrangos įsigijimo patikrinti, ar tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną, atliekant kontrolinius matavimus sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Jeigu laboratorijos atliktų bandymų metu nustatoma, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu galiojusių NATO SDIP-27 A/B lygio reikalavimų, tai laikoma reikalavimų neatitikimu ir sutarties sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju neatitinkanti įranga grąžinama tiekėjui, o tiekėjas įsipareigoja ją savo lėšomis pakeisti kita, lygiaverte ir aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A/B lygio reikalavimus atitinkančia įranga. | /įrašyti/ Informacija dėl 13.2 punkto pateikta 1.4. punkte. |
|  | Licencijos | 14.1. į siūlomos įrangos kainą turi būti įtrauktos visos licencijas, programinis bei aparatinis (angl. software, hardware) aprūpinimas, įrangos veikimui užtikrinti. Įrangos funkcionavimui ir reikalaujamiems funkcionalumams užtikrinti reikalingos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui; 14.2. turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga Cisco Unified Communications Manager naujausia versija; 14.3. jei gamintojas nenumato neriboto laikotarpio, tuomet licencijos, programinis bei aparatinis aprūpinimas turi būti suteiktas 60 mėn. laikotarpiui. | /įrašyti/ |
|  | Gamintojo garantija | 15.1. Tiekiamai įrangai turi būti suteikta 60 (šešiasdešimties) mėn. gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 15.2. Visos reikalingos licencijos turi būti patalpintos admins.email@urm.lt paskyroje. | /įrašyti/ Informacija dėl 15.2 punkto pateikta 1.5. punkte. |
|  | Pristatymas | VoIP telefono aparatai pristatomi per 175 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius. | /įrašyti/ |

6.1. Kartu su pasiūlymu (neatsižvelgiant į pirkimo objekto dalis) pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pirkimo sąlygų 5 priedas užpildytas EBVPD |  |
| 2 | Įgaliojimas (jeigu taikoma) |  |
| 3 | Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ arba pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ |  |
| 4 | Pirkimo sąlygų 12 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ |  |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Kilus abejonių dėl laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos pagrįstumo, perkančioji organizacija kreipsis į laimėjusį dalyvį dėl nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimo. Atkreipime dėmesį, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis VISAS pasiūlymas negali būti žymimas kaip KONFIDENCIALUS. |  |  |

8. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, nustatyto konkurso sąlygose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |