| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Užsakovas). Įm. k. 124568293, Naugarduko g. 98, Vilnius Objektas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, Perkančioji organizacija Objektą valdo patikėjimo teise. |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Saltoniškių g. 54, Vilniuje, projektavimo paslaugos: - Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP). - Techninis darbo projektas (toliau – TDP). - Projekto vykdymo priežiūra (toliau – PVP). |  |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Saltoniškių g. 54, Vilnius, kapitalinio remonto techninis darbo projektas, formuojant nekilnojamojo turto kadastro objektus ir keičiant patalpų paskirtį. (Projekto pavadinimas tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą) |  |
| 4. | Statinio adresas | Saltoniškių g. 54, Vilnius. (projektavimo ribos - pastato pirmas aukštas) |  |
| 5. | Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas: - pastato bendrasis plotas * - 7016,80 m²; - pastato naudingasis plotas * - 6233,10 m²; - pastato naudingasis gyvenamasis plotas * - 3111,57 m²; - aukštų skaičius – 9 aukštai; - kiti rodikliai – pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. - pastate suformuotos 72 patalpos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai. - pastate suformuotos 108 gyvenamosios patalpos. Projektavimo ribos: - Vilniaus miesto savivaldybei pastate Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nuosavybės teise priklauso patalpa Saltoniškių g. 54-1, Vilniuje, kurios bendras plotas – 3044,52 kv. m. Į plotą patenka atskiri butai/patalpos išsidėsčiusios visuose aukštuose. Pagal ankščiau parengtą schemą, atidalinant patalpas iš bendro plotos, yra suplanuota įregistruoti 41 butą. - Pirmajame pastato aukšte, projektavimo ribose, numatoma patalpas atidalinti iš bendrojo ploto ir įrengti 8 atskirus butus. Patalpos priklauso nuosavybės teise tik Vilniaus miesto savivaldybei, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patalpas valdo patikėjimo teise. Patalpų paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). Pagal pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikaciją, dalis patalpų ploto yra gyvenamas plotas, kita – pagalbinis. - Inžineriniai tinklai prijungti prie Vilniaus miesto inžinerinių tinklų. * rodikliai projektavimo metu gali būti tikslinami dėl objektyvių priežasčių prieš tai suderinus su užsakovu. Registruotas patalpų planas - projektavimo riba (šiuo metu jau yra išgriautos visos pertvaros): Užsakovo sumanymas: |  |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Nustatoma projektavimo metu |  |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys Statinio kategorija gali būti tikslinama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713,14 p., įvertinus prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, įstatymus ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus. |  |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. |  |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - Vilniaus miesto savivaldybei pastate Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nuosavybės teise priklauso patalpa Saltoniškių g. 54-1, Vilniuje, kurios bendras plotas – 3044,52 kv. m. Į plotą patenka atskiri butai/patalpos išsidėsčiusios visuose aukštuose. Pagal ankščiau parengtą schemą, atidalinant patalpas iš bendro plotos, yra suplanuota įregistruoti 41 butą. - Pirmajame pastato aukšte, projektavimo ribose, numatoma patalpas atidalinti iš bendrojo ploto ir įrengti 8 atskirus butus. Patalpos priklauso nuosavybės teise tik Vilniaus miesto savivaldybei, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patalpas valdo patikėjimo teise. Patalpų paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). Pagal pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikaciją, dalis patalpų ploto yra gyvenamas plotas, kita – pagalbinis. |  |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | I. Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): + bendroji; [BD] + sklypo sutvarkymo; [BD] + architektūros; [BD] + kiti sprendiniai, atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (jei privaloma). (Tikslinama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus) II. Techninio projekto sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): + bendroji; [BD] + architektūrinė; [SA] + konstrukcijų; [SK] + vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] + šildymo ir vėdinimo; [ŠV] + elektrotechnikos; [E] + gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] + statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (Tikslinama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus) III. Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas turi būti rengiami naudojant licencijuotas programas. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengėjas (toliau – paslaugų teikėjas ir projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo paslaugų rinkoje taikomus profesinius standartus. |  |
| 10.1. | Projektavimo (įprastos) paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio darbo projekto parengimas). Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (5), taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nusprendė, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI IR TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. Projektinių pasiūlymų ir statinio techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 ir 9 priedo nuostatas. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projektinių pasiūlymų ir projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. Projektinių pasiūlymų ir Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: - projektinių pasiūlymų viešinimui ir visuomenės informavimui; - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - techniniam darbo projektui parengti. Techninis darbo projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: - statinio techninio projekto ekspertizei atlikti; - viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos rangovą; - pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą statybos darbams atlikti; - kokybiškai atlikti statybos darbus. - užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais gauti statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą Parengus projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su atitinkamomis institucijomis, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.<...>“), reikalavimais, taip pat gauti (jei privaloma) pastato bendrasavininkų pritarimus. Projektavimo ribos - tik Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdomos patalpos. Paslaugų teikėjas skiria projekto vadovą ir kitus projekto dalių vadovus bei atsakingus asmenis, dalyvausiančius projekto rengime. Paslaugų teikėjas privalo pakoreguoti techninį darbo projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. Paslaugos teikėjas privalo pataisyti techninio projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Techninio projekto sprendinių koregavimas atliekamas išleidžiant naujos laidos projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kitus techninius projekto dokumentus. Atliekant statybos darbus, esant netikslumams ar neaiškumams techniniame projekte, rangovui kartu su užsakovu identifikavus netikslumus ir neaiškumus, paslaugos teikėjas turi patikslinti techninio projekto dalį pagal rangovo ir užsakovo prašymą. |  |
| 10.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Užsakovas, iš anksto jam pranešus, suteikia visus būtinus įgaliojimus paslaugos teikėjui veikti jo vardu atliekant paslaugas, susijusias su projektinių pasiūlymų ir techninio projekto (toliau – projektas) (pildyti prašymus, gauti prisijungimo sąlygas, sutikimus bei dokumentus institucijose pagal kompetenciją ir t. t.). Paslaugų teikėjas įpareigojamas surinkti reikalingus duomenis ir dokumentus projektui parengti: 1. Žemės sklypo inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, reikalingi statybos darbams. 2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimo projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje ir/ar šalia žemės sklypo ribos gavimas. 3. Kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas. Visų kitų paslaugų, susijusių su prisijungimo sąlygomis ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso paslaugų teikėjui atlikti arba užsakovas gali juos pavesti atlikti paslaugų teikėjui pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus). 4. Projekto eigoje įgyvendinamų projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su užsakovu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovui pareikalavus, paslaugų teikėjas turės pateikti projekto sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui pareikalavus, paslaugų teikėjas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus eksploatavimo kaštus, tvarų išteklių naudojimą ir kt. 6. Projekto dokumentacijos, gavus užsakovo pritarimą, pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas be papildomo apmokėjimo. Pataisytą projektą ir bendrosios ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti, projektuotojas teikia užsakovui. 7. Patvirtintų projektinių pasiūlymų įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPS vartai statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Paslaugų teikėjas privalo pataisyti projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 8. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (užsakovo vardu) ir apmokėjimas. 9. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio taisymas per sutartyje nurodytą arba per protingą terminą. Užsakovui patyrus nuostolių, paslaugų teikėjas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka. 10. Visos kitos paslaugos, tyrimai, vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančio dokumento gavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje užduotyje, ar ne. 11. Visas išlaidas, susijusias su projektinių pasiūlymų ir projekto parengimu, taip pat statybą leidžiančio dokumento gavimą, apmoka paslaugų teikėjas. 12. Paslaugos teikėjas turi parengti statybos rangos sutarties dokumentą –„Kiekių sąrašą“ arba „Veiklų sąrašą“. („Kiekių sąrašas" – taip pavadintas darbų („su kiekiais“) žiniaraštis, kuris detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan. „Veiklų sąrašas" – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su galutine bendra suma). |  |
| 10.3. | projekto vykdymo priežiūra *** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) | Projekto vykdymo priežiūra yra įsigyjama šia sutartimi. Projekto vykdymo priežiūros trūkmė – 9 mėn. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. |  |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS: 1. Pradžia - pasirašius sutartį. 2. Trukmė - 4 mėnesiai iki projektinių pasiūlymų pateikimo pristatymui visuomenei. 3. Projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei, projektinių pasiūlymų tikrinimas. Proceso trukmė – 2 mėnesiai. 4. Projektinių pasiūlymų pateikimas, taisymas pagal pastabas, statybą leidžiančiam dokumentui gauti per TPS vartai iki Statybą leidžiančio dokumento gavimo. Proceso trukmė – 3 mėnesiai. TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS: 1. Pradžia – gavus statybą leidžiantį dokumentą. 2. Trukmė - 5 mėnesiai iki techninio darbo projekto pateikimo bendrajai projekto ekspertizei atlikti; 3. Bendrosios projekto ekspertizės pastabų taisymas (jeigu tokių būtų) iki techninio projekto bendrosios ekspertizės teigiamos išvados gavimo ir parengto projekto (tinkamo vykdyti statybos darbus) atidavimo Užsakovui. Proceso trukmė – 4 mėnesiai. |  |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |  |
| 12. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektinę dokumentaciją parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybų techniniais reglamentais bei standartais, galiojančiais planavimo dokumentais. |  |  |
| 13. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektuojamame gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastate: - Pirmajame aukšte įrengti 8 butus su san. mazgais ir virtuvės erdvėmis. Užsakovo vizijos planas pridedamas, tačiau gali būti keičiamas atsižvelgiant į taikomus teisės aktų reikalavimus. - Esant galimybei, 2 butus (iš projektuojamų 8) projektuoti pritaikant žmonėms su negalia (įėjimas tiesiogiai iš lauko). - 3 butų pagrindiniai įėjimai numatomi iš pastato šono, tiesiogiai iš lauko. - Pagrindinis įėjimas į likusius 5 planuojamus projektuoti butus - iš pastato pirmame aukšte esančio holo, įrengiant įėjimą į patalpas. - Butuose turi būti numatoma atlikti pilna sienų, lubų, grindų apdaila. - Butuose įrengtos laminato plokščių grindys, virtuvės zona, sienos ir lubos dažomos, įrengiamos vidaus durys. San. mazge numatytas grindų ir sienų hidroizoliacijos įrengimas, keraminių plytelių grindų danga ir sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis (kartu su virtuvės darbine zona). 3 butuose numatomas balkonų remontas. - Unitazų, dušo kabinų įrengimas, praustuvių įrengimas vonioje, plautuvių įrengimas virtuvėje, vonios elektrinių džiovintuvų (gyvatukų) įrengimas. - Visuose butuose turi būti numatytas durų ir langų su angokraščių apšiltinimu, keitimas. - Bendro naudojimo koridoriuje numatyta keraminių plytelių grindų danga, sienos ir lubos - dažomos. - Šaltas ir karštas vanduo – projektuojamas prisijungimas nuo vidaus tinklų, įrengiant kiekviename bute atskirus vandens apskaitos mazgus. - Elektros instaliacija projektuojama kiekvienam butui numatant atskirą apskaitą. - Butuose numatomi įrengti mini rekuperatoriai. - Butuose numatomas šildymo sistemos atnaujinimas, keičiant radiatorius. - Esminius statinio (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, naudojimo saugos, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo) reikalavimus. - Kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, statybos techninius reglamentus, standartus, higienos normas. |  |  |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Pastatas Saltoniškių g. 54 patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Projektuojamas pastatas ir jo teritorija turi atitikti: - pastato paskirties reikalavimus reglamentuojančius Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, statybos techninius reglamentus, standartus, higienos normas. |  |  |
| 15. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bei statybų teisę reglamentuojančiais teisės aktais, reglamentais bei standartais, galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais ir jiems prilyginamais dokumentais. Projektinių pasiūlymų ir projekto sprendiniai turi tenkinti bendruosius reikalavimus ir charakteristikas, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: - architektūros (estetinius); - technologijos, techninius; - kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.). Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti. Turi būti pateikti bendrieji statinio rodikliai ir duomenys apie statinio atitiktį galiojantiems STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimams, keliamiems pastatams (jo dalims). |  |  |
| 15.1. | Architektūros daliai: | ARCHITEKTŪRINIAI – PLANINIAI SPRENDINIAI. - Pirmajame aukšte įrengti 8 butus su san. mazgais ir virtuvės erdvėmis. Užsakovo vizijos planas pridedamas, tačiau gali būti keičiamas atsižvelgiant į taikomus teisės aktų reikalavimus. - Esant galimybei, 2 butus (iš projektuojamų 8) projektuoti pritaikant žmonėms su negalia (įėjimas tiesiogiai iš lauko). - 3 butų pagrindiniai įėjimai numatomi iš pastato šono, tiesiogiai iš lauko. - Pagrindinis įėjimas į likusius 5 planuojamus projektuoti butus - iš pastato pirmame aukšte esančio holo, įrengiant įėjimą į patalpas. - Butuose turi būti numatoma atlikti pilna sienų, lubų, grindų apdaila. - Butuose įrengtos laminato plokščių grindys, virtuvės zona, sienos ir lubos dažomos, įrengiamos vidaus durys. San. mazge numatytas grindų ir sienų hidroizoliacijos įrengimas, keraminių plytelių grindų danga ir sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis (kartu su virtuvės darbine zona). 3 butuose numatomas balkonų remontas. - Unitazų, dušo kabinų įrengimas, praustuvių įrengimas vonioje, plautuvių įrengimas virtuvėje, vonios elektrinių džiovintuvų (gyvatukų) įrengimas. - Visuose butuose turi būti numatytas durų ir langų su angokraščių apšiltinimu, keitimas. - Bendro naudojimo koridoriuje numatyta keraminių plytelių grindų danga, sienos ir lubos - dažomos. - Šaltas ir karštas vanduo – projektuojamas prisijungimas nuo vidaus tinklų, įrengiant kiekviename bute atskirus vandens apskaitos mazgus. - Elektros instaliacija projektuojama kiekvienam butui numatant atskirą apskaitą. - Butuose numatomi įrengti mini rekuperatoriai. - Butuose numatomas šildymo sistemos atnaujinimas, keičiant radiatorius. Sprendiniai privalo būti ekonomiški, estetiški, taupantis energiją, draugiški aplinkai ir ilgaamžiai. Turi būti numatyti šiuolaikiški inžinerinių sistemų sprendiniai maksimaliai užtikrinantys komfortiškas sąlygas. Projekto sprendiniai turi būti tokie, kad sumažintų išlaikymo kaštus, dizainas teiktų vertę visą pastato gyvavimo trukmę. Atsižvelgti į priežiūros ir valymo aspektus, įskaitant: - apdailą, kuri būtų tvirta ir paprastai valoma; - įrangą, kuri būtų ilgaamžė, paprastai pakeičiama, būtų pakankamai vietos jos aptarnavimui ir pakeitimui. VIDAUS APDAILA. Vidaus apdailos sprendiniai derinami su Užsakovu iš anksto. Medžiagos sertifikuotos ir atitinkančios galiojančių normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. Vidaus pertvaros projektuojamos atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas ir keliamus atitinkamus reikalavimus (priešgaisrinius, mechaninius, higieninius, saugos, garso izoliacijos, cheminio atsparumo ir pan.). Sienų apdaila. Medžiagos sertifikuotos ir atitinkančios keliamus higienos bei priešgaisrinius reikalavimus, lengvai eksploatuojamos, atitinkamos paskirties patalpose - atsparios drėgmei, kondensatui, ant paviršių negali kauptis pelėsiai, dulkės bei nešvarumai. Lubų medžiagos sertifikuotos ir atitinkančios keliamus higienos bei priešgaisrinius reikalavimus. Lubų medžiagos lengvai eksploatuojamos, atitinkamos paskirties patalpose – atsparios drėgmei, kondensatui, ant paviršių negali kauptis pelėsiai, dulkės bei nešvarumai. Turi būti numatytas lengvas ir patogus priėjimas prie ortakių bei kitų inžinerinių sistemų. Parenkant lubų medžiagas būtina atsižvelgti į patalpų keliamus specifinius reikalavimus, t. y. atitikti akustinius, sanitarinius bei technologinius reikalavimus. Grindų apdailai projektuoti ilgaamžes, sertifikuotas ir atsparias dėvėjimuisi dangas. Grindų konstrukcijos turi atitikti normatyvinius statybos techninius reikalavimus bei statybos taisykles. Grindų dangos parenkamos atsižvelgiant į patalpų paskirtį bei specifinius jų reikalavimus. Bendro naudojimo patalpose, koridoriuose dangos turi būti lengvai prižiūrimos, neslidžios. Plytelės turi būti neslidžios. Higienos patalpose grindų konstrukcijoje turi būti numatytos hidroizoliacinės medžiagos, drenažai bei vandens nuvedimo trapai. Šių patalpų grindų danga praktiška, lengvai valoma, atspari drėgmei, trinčiai. Pagalbinėms, techninėms patalpoms numatyti atsparią dėvėjimui, patvarią ir lengvai valomą grindų dangą. Vidinės palangės – drėgmei atspari MDP arba lygiavertė. Vidinės durys: Vidaus durų konstrukcija, medžiagiškumas bei garso izoliacinės savybės turi būti parenkamos pagal patalpų paskirtį. Durys turi būti sertifikuotos, atitikti priešgaisrinius, saugumo ir specialiuosius technologinius reikalavimus. Visos projektuojamos vidaus durys be slenksčių. Specialūs reikalavimai: Langų, durų stiklai turi būti atsparūs dūžiams. Durų konstrukcija, mechaninis atsparumas, varstymo ciklų skaičius, furnitūra ir kiti reikalavimai turi atitikti Lietuvos standartus bei kitus teisės aktus. Visų durų konstrukcija bei furnitūra turi būti pritaikyta mechaninių užraktų sistemoms. IŠORĖS APDAILA. Langai ir išorės durys – plastiko rėmuose, įstiklintos. Projektuojamo pastato langai ir išorės durys turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų užtikrinti mechaninio patvarumo, higienos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo ir kiti reikalavimai. Specialūs reikalavimai: Langų, durų stiklai turi būti atsparūs dūžiams. Patalpose turi būti numatyti varstomos langų dalys su užraktais. Durų konstrukcija turi būti tvirta, ilgaamžė, saugi bei atitikti savo paskirtį ir priešgaisrinius reikalavimus. Išorinės durys – įstiklintos, su varčios pritraukėjais, numatyti kojų valymo groteles ir kilimėlius. Langų šilumos perdavimo koeficientų vertės turi tenkinti galiojančius STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, keliamus pastatams (jo dalims). |  |  |
| 15.2. | Konstrukcijų daliai: | Konstrukciją parinkti atsižvelgiant į esamo statinio architektūrinę išvaizdą ir pagrindų geologinius tyrimus. |  |  |
| 15.3. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: | Inžineriniai tinklai prijungiami prie Vilniaus miesto inžinerinių tinklų. Vidaus vandentiekio, karšto vandens ir nuotekų sistema turi būti projektuojama įvertinus įvairius veiksnius: prisijungimo technines sąlygas, architektūrinę – statybinę pastato dalį, pastato konfigūracijos ypatybes ir kitus veiksnius. Karštas vanduo pastatui yra ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame mazge šilumokaičiuose. Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį, mechaniškai patikimi, jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visų pastate esančių vandens maišytuvų tipus būtina susiderinti su užsakovu. Visos vandentiekio ir nuotekų sistemos bei visi įrengimai turi būti pažangiausi ir atitikti užsakovo lūkesčius. Būtina įvertinti projektuojamos įrangos efektyvumą ir ekonomiškumą pastato eksploatavimo metu. |  |  |
| 15.4. | Vėdinimo daliai: | Projektuojant vėdinimo sistemą būtina atsižvelgti į galiojančius energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatams: - Pastato norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti kWh/(m²·metai) vertė turi atitikti galiojančius Reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus; - Pastovią oro kaitą patalpose, siekiant energinio efektyvumo turi užtikrinti mechaninė vėdinimo su rekuperacija sistema, kuri turi tenkinti galiojančius techninius parametrus, nurodytus Reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Atliekant projektavimo paslaugas, įvertinti esamo pastato šilumos poreikį šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui, vadovautis išduotomis elektros energijos tiekimo techninėmis prisijungimo sąlygomis. Projektą parengti vadovaujantis galiojančiais statybos techninių reglamentų reikalavimais. Vėdinimas. Pastate atskiroms pastato dalims, priklausomai nuo patalpų paskirties, turi būti suprojektuota šiuolaikinė mechaninė oro tiekimo ir šalinimo sistema. Vėdinimo sistemos turi užtikrinti normines mikroklimato sąlygas patalpose ir atitikti šiuolaikinius poreikius bei keliamus reikalavimus. Vėdinimo agregatai pagal poreikį turi būti suprojektuoti su aukšto efektyvumo šilumos atgavimo įranga. Oro tiekimą į patalpas bei ištraukimą iš patalpų numatyti lubinių difuzorių ir grotelių pagalba. Ant visų atšakų turi būti numatytos reguliavimo sklendės. Oro šalinimui iš higienos patalpų turi būti suprojektuotos atskiros oro ištraukimo sistemos. |  |  |
| 15.5. | Elektrotechnikos daliai: | Vidaus elektros tinklų projektas (E). Vidaus elektros tinklų projekte turi būti suprojektuotas elektros energijos tiekimas bei paskirstymas inžinerinėms sistemoms, apšvietimui, bendrų erdvių bei techninių patalpų apšvietimas. Šioms patalpoms turi būti įrengti skirstomieji skydai, iš kurių elektros energija turi būti paskirstoma apšvietimo, galios (maisto ruošimo, technologiniams, vėdinimui ir kt.) ir silpnųjų srovių (saugos sistemų ir kt.) įrenginiams. Skirstomieji skydai gali būti įrengiami laisvai prieinamose vietose (koridoriuose, holuose ir pan.). Patalpų apšvietimas. Visose patalpose turi būti numatytas bendrasis darbinis apšvietimas. Avarinis (saugos) apšvietimas – tik tose patalpose, kur to reikalauja galiojantys teisės aktai ir evakuacinis apšvietimas. Apšvietimą numatyti su šviestuvais LED lempomis. Šviestuvų apsaugos laipsnis IP, tipam ir medžiagiškumas turi būti parinktas pagal patalpų pavojingumą gaisrui, technologijos pobūdį ir aplinkos sąlygas, derinantis su užsakovu. Patalpų apšvietimo lygiai turi būti parinkti vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir specialiais užsakovo reikalavimais (jei tokių būtų). Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti su autonominiais elektros energijos šaltiniais – akumuliatoriais, ne mažiau kaip 1 val. Evakuacinį apšvietimą sudaro evakuaciniai krypties nurodymo prietaisai (signaliniai ženklai – „IŠĖJIMAS“), kurie turi būti įrengti virš durų, vedančių į lauką. Elektroninių ryšių gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais, derinant su užsakovu. |  |  |
| 15.6. | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai: | Orientuotis į turimas statybos lėšas |  |  |
| 15.7. | Kita | - Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskira sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą. |  |  |
| 16. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Pirmas derinimo etapas – techninio projekto sprendinių derinimas. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu. Gauti užsakovo pritarimą projekto esminiams sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52-55 punktais. Parengus projektinius pasiūlymus ir techninį projektą privaloma atlikti visus būtinus projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją, vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Bet koks projekto sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą statybos rangos sutarties galiojimo laiką projektuotojo privalo būti atliekami neatlygintinai, per su užsakovu suderintą terminą. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. |  |  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |  |  |
| 18. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. Parenkant projektinius sprendinius būtina atsižvelgti į esančius inžinerinius tinklus. Projekto sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projektuotojas privalo užtikrinti ir pateikti dokumentus, užtikrinančius, kad projekto sudedamųjų dalių techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje. Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal techninės užduoties reikalavimus. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose darbus grupuoti pagal projekto sudedamąsias dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti atskirus kiekių žiniaraščius). Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą statinio ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį, turi būti numatyti projekte. Techninis darbo projektas turi būti pateikiamas užsakovui atskirose vienodai įrištose bylose po 3 (tris) egzempliorius. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Elektroninė versija turi būti komplektuojama sekančiuose dokumentų formatuose: - Techninis darbo projektas su projekto autorių parašais pateikiamas PDF formate. - techninio projekto dokumentacijos elektroninė versija turi būti parengta vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. Teikiant techninį darbo projektą užsakovo derinimui ir bendrąją projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei, dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje. Projektuotojas projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. |  |  |
| 20. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto bendrosios ekspertizės paslaugas nuperka ir organizuoja užsakovas, o projektuotojas pateikia projektą ekspertizę atliekančiai įmonei ir privalo pataisyti jį pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas. |  |  |
| 21. | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | Gavus projektinius pasiūlymus, statytojas patvirtina techninį projektą. Patvirtinus projektinius pasiūlymus, projektuotojas, įgaliotas statytojo, projektą teikia viešinimui, prižiūri projekto derinimo eiga, įkelia į TPS vartai statybą leidžiančiam dokumentui gauti, teikia paaiškinimus ir patikslinimus iki statybą leidžiančio dokumento gavimo. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, rengia techninį darbo projektą, teikia projekto ekspertizei. Atlieka kitus privalomus veiksmus iki projekto parengimo stadijos, kai projektas tinkamas skelbti viešojo pirkimo konkursą rangos darbams atlikti. Rangos darbų metu projektuotojas atlieka projekto vykdymo priežiūrą. |  |  |
| 22. | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas | Paslaugoms turi būti taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), t.y. projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |  |  |
| 23. | Užsakovo pateikiami dokumentai | - Patalpų Saltoniškių g. 54-1, Vilniuje, nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 1 lapas; - Pastato Saltoniškių g. 54, Vilniuje, nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 1 lapas; - Kadastrinių matavimų byla, 6 lapai; -Užsakovo vizija, 1 lapas. |  |  |