|  | TVIRTINU: (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 24,112 iki 26,513 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 24,112 iki 26,513 km rekonstravimas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: ruožas nuo 24,112 iki 26,513 km (darbų ribos tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (suvedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra; 11.2. kelio kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (III). Gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 11.3. vieno lygio sankryžos: gyvenvietės ribose pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, techninės specifikacijos reikalavimus; 11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: poreikį ir galimybes įrengti vertinti projektavimo metu. Numatyti sklandžius suvedimus su gretima infrastruktūra. 11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles"; 11.6. važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 11.7. dangos konstrukcijos klasė: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles" Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais, įvertinti karinį mobilumą. Vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS; 11.8. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.10. vandens pralaidos: esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 11.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą; 11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu ties aktualiomis vietomis; 11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.14. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 11.15. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.16. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: stotelės numatyti paviljonus; 11.17. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.18. apšvietimas: numatyti apšvietimą. Apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 11.19 tiltai: tilto per Ventą sprendinius parengti pagal pridedamą tilto paprastojo remonto techninę užduotį ir specifikaciją; 11.20. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.21. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas: vadovautis normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimais; 11.22. šviesoforai: 24,72 km Vilniaus g.-Kudirkos g. sankryžoje pakeisti esamus eismo srautų daviklius, įrengiant Video arba Termo daviklius. 24,84 km sankryžą su Daugėlių g. pertvarkyti naujai pagal šviesoforų ir techninės specifikacijos reikalavimus, įrengiant Video arba Termo daviklius. 24,84 km demontuotą sankryžos įrangą perduoti Šiaulių raj. savivaldybei. Žiūrėti techninės specifikacijos priedą Nr.8. 11.24. kiti reikalavimai: - kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti numatyti esamos kelio juostos ribose (esant pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus); - parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal pridedamą techninės specifikacijos priedą; - atlikti statinio statybos projekto investicijų ekonominį pagrindimą (sąnaudų ir naudos analizę), vertinant numatytų / galimų sprendinių alternatyvas pagal visuotinai priimtas metodikas kelių inžinerijos srityje. Pasirinktą sąnaudų ir naudos analizės metodiką (formą, turinį) derinti su AB „Via Lietuva“; -pagal poreikį numatyti šios ITS infrastruktūros išsaugojimą, perkėlimą ar atstatymą: 24.12 km MGM (momentinio greičio matuoklis) Modelis: Jenoptik 24.12 km ANAK Eismo kontrolės įrenginys Modelis: Jenoptik -pagal poreikį numatyti ir kitos esamos ITS infrastruktūros išsaugojimą, perkėlimą ar atstatymą. -numatyti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą sankryžų stebėjimui ant AB „Via Lietuva“ priklausančių atramų: 24,72 Vilniaus g. – Kudirkos g., 24,84 sankryžą su Daugėlių g. - atlikti ruožo transporto srautų modeliavimą pagal techninės specifikacijos priedo Nr.9 reikalavimus.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): -atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 1. Techninė specifikacija su priedais: Priedas Nr. 1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 4. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 7. Reikalavimai žiniaraščiams; Priedas Nr. 8. Reikalavimai šviesoforų projektavimui; Priedas Nr. 9. Reikalavimai transporto srautų modeliavimui; Priedas Nr. 10 . BIM reikalavimai; 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį). 3. Tilto per Ventą paprastojo remonto techninė užduotis ir techninė specifikacija; 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: - žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5612-1652; - inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1816-5909, 4400-1956-8286, 4400-3879-0848, 4400-1816-5909. 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: projektinius sprendinius sklandžiai suvesti su esama infrastruktūra; informacija apie esančias kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas bei apsaugos zonas pateikta techninėje specifikacijoje.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |