PU-14455/25, [ITP25] Asfalto klotuvas (3 vnt.)

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymo kaina C=C1+C2 C1 – Prekės kaina C2 – Prekės gamintojo numatytų ir tiekėjo siūlomų atlikti privalomų techninių aptarnavimų kaina suteikiamu garantiniu laikotarpiu |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=86 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |  |
| T1 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 150 k. d. | Yra mažiausia reikšmė | Y1 = 2 |
| T2 | Suteikiama garantija | Ne mažiau 12 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y2 = 3 |
| T3 | Nuolydžio ir aukščio palaikymo sistema | Sumontuoti mechaniniai jutikliai abiejuose klotuvo pusėse | Sumontuoti ultragarso arba lazeriniai jutikliai abiejuose klotuvo pusėse | Y3 = 3 |
| T4 | Plokštės įkaitinimo laikas | Plokštė paruošiama ir įkaitinama darbui ne ilgiau kaip per 40 min., per kurias pasiekiama ne mažesnė kaip 110o temperatūra. | Plokštė paruošiama ir įkaitinama darbui ne ilgiau kaip per 20 min., per kurias pasiekiama ne mažesnė kaip 110o temperatūra | Y4 = 3 |
| T5 | Darbiniai žibintai | Sumontuoti ne mažiau 2 vnt. LED darbiniai žibintai | Sumontuota papildoma apšvietimo sistema leidžianti dirbti tamsiu paros metu, kurios bendras šviesos srautas ne mažiau 20 000 lm | Y5 = 2 |
| T6 | Apsauga nuo kritulių | Nėra | Sumontuota operatoriaus platformos apsauga nuo kritulių | Y6 = 1 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir prekių pristatymo termino (T1), garantinio laikotarpio (T2), nuolydžio ir aukščio palaikymo sistemos (T3), plokštės įkaitinimo laiko (T4),  darbinių žibintų (T5), apsaugos nuo kritulių (T6) balus:

S = C + T1 + T2+ T3+ T4 + T5+ T6

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C = (Cmin / Cp) * X

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 150 kalendorinių dienų | 150 k. d. | Y1 = 0 |
|  |  |  | 120 - 149 k. d. | Y1 = 1 |
|  |  |  | 90 - 119 k. d. | Y1 = 1,5 |
|  |  |  | 89 k. d. ir mažiau | Y1= 2 |

Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Suteikiama garantija | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn. | Y2 = 0 |
|  |  |  | Nuo 13 iki 24 mėnesių imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,20 balo |
|  |  |  | 25 mėn. ir daugiau | Y2= 3 |