| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas |  |  | Betono blokai „lego“ tipo |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) |  |  | 222 | Vnt. |
|  |  |  |  |  | Nurodytas preliminarus prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodytų prekių kiekio ar bet kokios jų dalies. Nurodytų prekių kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros pirkimo vertės. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |  |  |
|  | Pirkimo objektas Lentelėje Nr. 1 pateikiami preliminarūs planuojamų įsigyti Prekių kiekiai. Lentelė Nr.1 Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Mato vnt.; Preliminarus kiekis. 1.; Betono „lego“ blokai 180x60x60 cm (±0,5 cm); vnt.; 200. 2.; Betono „lego“ blokai 120x60x60 cm (±0,5 cm); vnt.; 5. 3.; Betono „lego“ blokai 60x60x60 cm (±0,5 cm); vnt.; 15. 4.; Specialūs kabliai blokų kėlimui (kabliai turi būti tinkami kelti techninėje specifikacijoje nurodytų betono “lego” blokų parametrams); vnt.; 2. Reikalavimai gaminiui |
|  | Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |  |  |
|  | 1. | Blokų paskirtis | Skirti tranšėjoms, atraminėms sienutėms, atliekų surinkimo aikštelėms įrengti. |  |  |
|  | 2. | Medžiagiškumas | Blokų gamyboje turi būti naudojamas ne prastesnis nei C25/30 arba lygiavertės markės betonas. Blokai turi būti atsparūs šalčiui - atsparumo klasė XF3 arba lygiavertė. Betoninių modulinių blokų sujungimai turi būti suderinami tarpusavyje. Jungtys – 2 iškiliai viršuje Ø150 mm × 50 mm ir identiškos įdubos apatinėje pusėje. Tolerancija ±3 mm. |  |  |
|  | - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. |  |  |  |  |
| 6. | Prekių pristatymo vieta |  |  | Eigulių g. 32, Vilnius. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai |  |  | Perkamoms prekėms taikomas aplinkosauginis principas: 4.4.4.5. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti vieną arba kelis iš šių dokumentų, patvirtinančių atitiktį reikalavimui: CE ženklinimo atitikties deklaracijos. EN ISO 14991 sertifikato; Ecolabel, Nordic Swan arba lygiaverčiai. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatytos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 14:30 val. |  |