2025-12-10

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykščiai–Burbiškis–Rubikiai 3,638 km tilto per Anykštą rekonstravimas (CVP IS ID 5607226), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.; Esama situacija. Techninio darbo projekto, statinio konstrukcijų dalies, techninių specifikacijų 17.2.1 skyriuje pateikti reikalavimai gabionų sistemai. Pateiktoje lentelėje nurodoma, kad atliekant atsparumo sieros dioksidui bandymą po 56 ciklų nepertraukiamo testavimo paviršius su rūdimis turi sudaryti ≤ 5 %. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi standartas LST EN 10223-3 nurodo, jog gabionams pagamintiems iš dvigubo pynimo vielos tinklo Zn95Al5 (Klasė A) pakanka 28 nepertraukiamo testavimo ciklų sieros dioksido aplinkoje. Perteklinių reikalavimų kėlimas gali apriboti galimų tiekėjų dalyvavimą konkurse bei sukurti palankias sąlygas vienam konkrečiam tiekėjui.. 1.; Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis gabionų sistemos segmentus su Zn95Al5 (kaip reikalaujama projekte) antikorozinė danga pagal LST EN 10223-3 standartą, kuriame nurodoma, kad šio lydinio antikorozinė danga po 28 ciklų sieros dioksido aplinkoje bandymo paviršius su rūdimis sudaro ≤ 5 %.. 2.; Esama situacija. Techninio darbo projekto, statinio konstrukcijų dalies, techninių specifikacijų, 17.2.2 skyriuje pateiktos geotekstilės techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos plotinis svoris ≥ 180 g/m2, ir atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,45 kN, tačiau vadovaujantis MN Geosint ŽD 13, gabionų konstrukcijų įrengimui turi būti taikoma GRK4 klasės neaustinė geotekstilė, kurios plotinis tankis ≥ 250 g/m² ir atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,5 kN.. 2.; Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis GRK4 klasės neaustinę geotekstilę, kurios techninės specifikacijos pateiktos žemiau: Funkcijos Savybės; Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės). Plotinis tankis; ≥ 250 g/m2 (GRK4). Atsparumas statiniam pradūrimui; ≥ 2,5 kN (GRK4). Stipris tempiant abiem kryptimis; Fk,5% ≥ 21 kN/m. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≥ 35 %. Atsparumas dinaminiam parkirtimui; ≤ 15 mm. Būdingasis kiaurymės matmuo; 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm. Pralaidumas vandeniui; ≥ 30 l/m2s. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.. Polimeras; PP.. | 1. Atsakymas: Dvigubo pynimo vielos tinklo apsauginės dangos Zn95Al5 (Klasė A) su PVC apvalkalu pakanka 28 dienų nepertraukiamo testavimo ciklų sieros dioksido aplinkoje kaip tai nurodyta LST EN 10223-3 standarte, taikant kitokias apvalkalo medžiagas vadovautis projekto Techninėse specifikacijose pateikta informacija. 2. Atsakymas: Tiekėjas gali naudoti kitokių savybių geotekstilę, tačiau pasirinktos geotekstilės savybės turi būti neprastesnių parametrų negu nurodyta projekto Techninėse specifikacijose. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.