RADVILIŠKIO RAJONO  BAISOGALOS GIMNAZIJA

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. gruodžio 4 d. Nr. S-228

Baisogala

Pirkimo objekto pavadinimas

03121000-5, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos žaliosios augalų sienelės pirkimas

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos trečiame gimnazijos aukšte esančioje skaitykloje numatyta įrengti žaliąsias augalų sienelės. Pastato žymėjimas plane 2C3/p, unikalus numeris 7195-4004-9020, patalpų žymėjimas plane-3-10.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Turi būti įrengtos žemiau nurodytos žaliosios augalų sienelės: Sienelė Nr. 1. Augalų sienelė įrengiama ant esamos pastato vidinės sienos. Sienos bendras plotas sudaro 20,82 m2. Augalais apželdinta dalis turi sudaryti ne mažiau 75 proc ir ne daugiau 90 proc bendro sienos ploto. Sienelė Nr. 2 . Augalų sienelė įrengiama ant esamos pastato vidinės sienos. Sienos bendras plotas sudaro 12,40 m2. Augalais apželdinta dalis turi sudaryti ne mažiau 20 proc ir ne daugiau 30 proc bendro sienos ploto. Sienelės Nr.3 ir Nr.4 . Augalų sienelės įrengiamos tuščioje erdvėje. Šių augalų sienelių paskirtis–atskirti erdves pagal poreikį ir funkcijas. Tiekėjo siūlomos priemonės turi pilnai atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Konstrukcinėms-technologinėms dalims, rėmui, augalams taikoma garantija vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.364 straipsniu ,,Garantija pagal įstatymą”, t.y. ne trumpesnė, kaip 12 mėn. nuo prekės įsigijimo momento.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

2 mėn. , su galimybe pratęsti 1 mėnesiui.

Papildoma informacija

Tiekėjo siūlomos priemonės turi pilnai atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą Sienelė Nr. 1 Charakteristika: Augalų sienelė įrengiama ant esamos pastato vidinės sienos. Vidinės sienos bendras plotas sudaro 20,82 m2. Augalais apželdinta dalis turi sudaryti ne mažiau 75 % ir ne daugiau 90 % bendro sienos ploto. Augalų sienelės techninė įranga turi būti sudaryta iš pastato vidinę sieną nuo vandens apsaugančios dalies, augalus laikančios dalies bei kitų reikalingų įrenginių. Augalų siena turi būti su integruota laistymo sistema. Visos techninės įrangos dalys turi atlikti joms skirtas funkcijas, bet neturi būti matomos, o turi būti paslėptos po augalais, nuo pat žalios sienelės įrengimo momento. Augalų sienelė turi būti su gyvais augalais. Jos vizualinė dalis turi sudaryti efekto bei masyvumo įspūdį. Turi būti naudojami brandūs, visžaliai, skirtingos rūšies, faktūros bei spalvos augalai. Augalų ilgis turi būti ne trumpesnis nei 30 cm ir ne ilgesnis nei 45 cm. Augalų diametras turi būti ne mažesnis nei 16 cm ir ne didesnis nei 19 cm. Augalų kiekis turi būti ne mažesnis nei tas, kuris užtikrintų pilną aukščiau nurodyto sienos procentinės dalies ploto padengimą. Konkrečios augalų rūšys bei spalva derinami su užsakovu. Augalų siena turi būti įrėminta. Rėmo medžiagiškumas - eko plastikas arba aliuminis. Spalva: balta. Rėmas turi pilnai dengti konstrukcinės - technologinės dalies šonus. Techninės įrangos dalių medžiagiškumas – termoplastinis polimeras Sienelė Nr. 2 Charakteristika: Augalų sienelė įrengiama ant esamos pastato vidinės sienos. Vidinės sienos bendras plotas sudaro 12,40 m2. Augalais apželdinta dalis turi sudaryti ne mažiau 20 % ir ne daugiau 30 % bendro sienos ploto. Augalų sienelės techninė įranga turi būti sudaryta iš pastato vidinę sieną nuo vandens apsaugančios dalies, augalus laikančios dalies bei kitų reikalingų įrenginių. Augalų siena turi būti su integruota laistymo sistema. Visos įrangos dalys turi atlikti joms skirtas funkcijas, bet neturi būti matomos, o turi būti paslėptos po augalais, nuo pat žalios sienelės įrengimo momento. Augalų sienelė turi būti su gyvais augalais. Jos vizualinė dalis turi sudaryti efekto bei masyvumo įspūdį. Turi būti naudojami brandūs, visžaliai, skirtingos rūšies, faktūros bei spalvos augalai. Augalų ilgis turi būti ne trumpesnis nei 30 cm ir ne ilgesnis nei 45 cm. Augalų diametras turi būti ne mažesnis nei 16 cm ir ne didesnis nei 19 cm. Augalų kiekis turi būti ne mažesnis nei tas, kuris užtikrintų pilną aukščiau nurodyto sienos procentinės dalies ploto padengimą. Konkrečios augalų rūšys bei spalva derinami su užsakovu. Augalų siena turi būti įrėminta. Rėmo medžiagiškumas- eko plastikas arba aliuminis. Spalva: balta. Rėmas turi pilnai dengti konstrukcinės- technologinės dalies šonus. Techninės įrangos dalių medžiagiškumas – termoplastinis polimeras.

Sienelė Nr. 3 Charakteristika: Sienelė Nr.3. Augalų sienelė, įrengiama tuščioje erdvėje. Šios augalų sienelės paskirtis–atskirti erdves pagal poreikį ir funkcijas. Augalų sienelės techninė konstrukcija turi būti stabili bei užtikrinti jos saugų naudojimą. Augalinė dalis turi būti su integruota laistymo sistema. Konstrukcinės dalys neturi būti matomos arba - jeigu jos matomos, jos turi būti dekoratyvios. Sienelės pagrindas turi būti mobilus, ji turi būti sumontuota ant ratukų. Sienelė turi būti įrėminta , rėmas- aliuminis, spalva-balta. Šios augalų sienelės aukštis turi būti ne mažesnis nei 1900 cm, bet ne didesnis nei 2100 cm. Sienelės plotis turi būti ne mažesnis nei 1200 cm, bet ne didesnis nei 1450 cm. Sienelė turi būti stabili, jos storis turi būti ne mažesnis nei 50 cm, bet ne didesnis nei 70 cm. Viena sienelės pusė turi būti apželdinta gyvais augalais. Turi būti naudojami brandūs, visžaliai, skirtingos rūšies, faktūros bei spalvos augalai. Augalų ilgis turi būti ne trumpesnis nei 25 cm ir ne ilgesnis nei 35 cm. Augalų diametras turi būti ne mažesnis nei 13 cm ir ne didesnis nei 15 cm. Augalų kiekis turi būti ne mažesnis nei tas, kuris užtikrintų vizualinį sienelės efekto, jaukumo įspūdį bei derėtų prie bendros kuriamos erdvės. Konkrečios augalų rūšys bei spalva derinami su užsakovu. Sienelės karkaso medžiagiškumas - aliuminis. Karkaso spalva – balta. Augalais neželdinta sienelės pusė turi būti uždengta lygiu, dekoratyviu paviršiumi. Šio dengiamojo paviršiaus medžiagiškumas – aliuminis, spalva – balta.

Sienelė Nr. 4 Charakteristika: Sienelė Nr.4. Augalų sienelė, įrengiama tuščioje erdvėje. Šios augalų sienelės paskirtis–atskirti erdves pagal poreikį ir funkcijas. Augalų sienelės techninė konstrukcija turi būti stabili bei užtikrinti jos saugų naudojimą. Augalinė dalis turi būti su integruota laistymo sistema. Konstrukcinės dalys neturi būti matomos arba - jeigu jos matomos, jos turi būti dekoratyvios. Sienelės pagrindas turi būti mobilus, ji turi būti sumontuota ant ratukų. Sienelė turi būti įrėminta , rėmas- aliuminis, spalva-balta. Šios augalų sienelės aukštis turi būti sudaryti 2/3 dalį sienelės Nr. 3 aukščio, su leidžiama +/- 10 cm paklaidą. Sienelės plotis turi būti ne mažesnis nei 1200 cm, bet ne didesnis nei 1450 cm. Sienelė turi būti stabili, jos storis turi būti ne mažesnis nei 50 cm, bet ne didesnis nei 70 cm. Abi sienelės pusės turi būti apželdintos gyvais augalais. Turi būti naudojami brandūs, visžaliai, skirtingos rūšies, faktūros bei spalvos augalai. Augalų ilgis turi būti ne trumpesnis nei 25 cm ir ne ilgesnis nei 35 cm. Augalų diametras turi būti ne mažesnis nei 13 cm ir ne didesnis nei 15 cm. Augalų kiekis turi būti ne mažesnis nei tas, kuris užtikrintų vizualinį sienelės efekto, jaukumo įspūdį bei derėtų prie bendros kuriamos erdvės. Konkrečios augalų rūšys bei spalva derinami su užsakovu. Sienelės karkaso medžiagiškumas - aliuminis. Karkaso spalva – balta.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams	 Zita Urbienė

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Direktorė	Rita Juškevičienė

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |