Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO LINIJOS PROJEKTAVIMO, TIEKIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas* |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

* Jeigu nėra sudarytas kolegialus priežiūros organas ir (ar) kolegialus valdymo organas, šioje dalyje Tiekėjas nurodo, jog nėra sudarytas kolegialus priežiūros organas ir (ar) kolegialus valdymo organas.

/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos technologinių įrenginių linijos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui projektavimo, gamybos ir įrengimo darbus:

| Eil. Nr. | Įrenginių/darbų pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | Suma, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 (3*4) |  |
| A zonos įrenginiai ir darbai (susiję su maisto/virtuvės atliekų, surinktų oranžiniais maišeliais, atskyrimu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mišrių komunalinių atliekų (MKA) dozatorius | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Šnekinis (spiralinis) sijotuvas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Rūšiavimo kabina (Nr.1) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Robotizuotas rūšiavimo įrenginys (oranžinių maišelių su maisto atliekomis ir negabaritinių atliekų atskyrimui) | 4 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Atliekų transporteriai (iki maišelių praplėšėjų) | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 6. | Maišelių praplėšėjas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 7. | A zonos įrenginių platformos, latakai ir transporterius laikančios metalo konstrukcijos | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 8. | A zonos įrenginių elektrotechnikos dalis | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 9. | A zonos įrenginių automatikos dalis | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 10. | A zonos įrenginių projektavimo darbų dalis | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 11. | A zonos įrenginių montavimo (įskaitant paleidimą, bandymus, apmokymus) darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| B, C zonos įrenginiai ir darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rūšiavimo kabina (Nr. 2) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 13. | Robotizuotas rūšiavimo įrenginys (medžiagų ir sunkių netinkamų atliekų atskyrimui iš MKA srauto po maišelių praplėšėjo) | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 14. | Robotizuotas rūšiavimo įrenginys (medžiagų atskyrimui iš MKA srauto po maišelių praplėšėjo) | 4 vnt. |  |  |  |  |
| 15. | Būgninis sijotuvas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 16. | Oro srautų separatorių įrenginys | 2 kompl. |  |  |  |  |
| 17. | Optinis separatorius 2D frakcijai | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 18. | Balistinis separatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 19. | Optinis separatorius 3D frakcijai | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 20. | Juodųjų metalų separatorius 0–80 mm frakcijai, 40t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 21. | Juodųjų metalų separatorius 0–80 mm frakcijai po džiovinimo, 20 t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 22. | Juodųjų metalų separatorius 80–300 mm frakcijai, 12 t/h | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 23. | Juodųjų metalų separatorius >300 mm frakcijai, 5 t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 24. | Spalvotųjų metalų separatorius 0–80 mm frakcijai, 40 t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 25. | Spalvotųjų metalų separatorius 0–80 mm frakcijai po džiovinimo, 20 t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 26. | Spalvotųjų metalų separatorius 80–300 mm frakcijai, 12 t/h | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 27. | Spalvotųjų metalų separatorius >300 mm frakcijai, 5 t/h | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 28. | Rūšiavimo kabina (Nr.3) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 29. | Robotizuotas rūšiavimo įrenginys (>300 mm frakcijos atliekų srautui) | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 30. | Atliekų smulkintuvas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 31. | Atliekų presas (po smulkinimo) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 32. | Ryšulių vyniotuvas | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 33. | 0-80 mm atliekų frakcijos dozatorius (stiklo linija) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 34. | Oro srautų separatorius/ decimetrinis stalas (stiklo linija) | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 35. | Vibrosietas (stiklo linija) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 36. | Optinis separatorius NIR (stiklo linija) | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 37. | B, C zonos atliekų transporteriai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 38. | B, C zonos įrenginių platformos, latakai ir transporterius laikančios metalo konstrukcijos | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 39. | B, C zonos įrenginių projektavimo darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 40. | B, C zonos įrenginių elektrotechnikos darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 41. | B,C zonos įrenginių automatikos darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| 42. | B,C zonos įrenginių montavimo (įskaitant paleidimą, bandymus, apmokymus) darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |
| Iš viso, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (Iš viso Eur su PVM) žodžiais ____________________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- Tiekėjo siūlomos reikšmės pagal kriterijus ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti:

| Kriterijus | Tiekėjo siūloma tiksli reikšmė |
| --- | --- |
| MKA rūšiavimo linijos įrengimo terminas. Negali būti ilgesnis kaip 10 mėn. (mažinimo žingsnis 1 mėn.). | ___________________ mėn. |
| Garantijos terminas MKA rūšiavimo linijai. Negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. (didinimo žingsnis 6 mėn.) | ___________________ mėn. |
| Suminis medžiagų atskyrimo proc. Negali būti mažiau nei 415 proc. (didinimo žingsnis 5 proc.) | ___________________ proc. |

- Tiekėjo siūlomas atskirų medžiagų išrūšiavimo efektyvumo procentas.

| Frakcija | Tiekėjo siūloma tiksli reikšmė, %* |
| --- | --- |
| Juodieji (magnetiniai) metalai | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Spalvotieji (nemagnetiniai metalai) | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Popierius ir kartonas | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Plastikai (PET, PE, PVC, PP, PS ir kt.) | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Tekstilė (drabužiai, avalynė, užuolaidos, lovatiesės/pledai, rankšluosčiai, staltiesės ir kt.) | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Stiklas | Nurodyti tikslią reikšmę |
| Suminis medžiagų atskyrimo proc. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) | Nurodyti tikslią reikšmę |

* Reikšmė negali būti mažesnė nei nurodyta TS 3.3 p.

- Tiekėjo siūlomas oranžinių maišelių su MVA atrinkimo efektyvumo procentas.

| Frakcija | Tiekėjo siūloma tiksli reikšmė, %** |
| --- | --- |
| Oranžiniai maišeliai su MVA | Nurodyti tikslią reikšmę |

** Reikšmė negali būti mažesnė nei nurodyta TS 3.4 p.

- Tiekėjo siūlomų įrenginių savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalavimai Įrenginiui ir komplektuojamoms dalims | Atitinka/neatitinka arba įrašyti tikslią reikšmę (kai nurodyta) |
| --- | --- | --- |
| MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DOZATORIUS (2 VNT.) |  |  |
| 1 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 2 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 3 | Įrenginio pralaidumas ≥ 35 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 4 | Įrenginio atliekų užkrovimo talpa ≥ 30 m3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 5 | Grindų tipas – slenkančios hidraulinės | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 0-80 MM ATLIEKŲ FRAKCIJOS DOZATORIUS (1 VNT.) |  |  |
| 6 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 7 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 8 | Įrenginio pralaidumas ≥ 20 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 9 | Įrenginio atliekų užkrovimo talpa ≥ 25 m3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 10 | Grindų tipas – slenkančios hidraulinės | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| MAIŠELIŲ PRAPLĖŠĖJAS (2 VNT.) |  |  |
| 11 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 12 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 13 | Įrenginio pralaidumas ≥ 30 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 14 | Įrenginio atliekų užkrovimo talpa ≥ 25 m3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 15 | Maišelių atidarymo efektyvumas ≥ 95 % | Nurodyti tikslią reikšmę (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| 16 | Bunkerio judančių grindų ir medžiagos išmetimo darbinis plotis ≥ 2200 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 17 | Horizontalus rotorius (būgnas) su peiliais/dantimis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 18 | Maišelių prispaudimo mechanizmo prie būgno reguliavimas - hidraulinis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| ŠNEKINIS (SPIRALINIS) SIJOTUVAS, 2 VNT. |  |  |
| 19 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 20 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 21 | Įrenginio pralaidumas ≥ 35 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 22 | Įrenginio darbinis ilgis ≥ 6 m | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 23 | Įrenginio darbinis plotis ≥ 2,5 m | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 24 | Velenų skaičius ≥ 24 vnt. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 25 | Pavaros tipas – grandininė | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| BŪGNINIS SIJOTUVAS, 2 VNT. |  |  |
| 26 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 27 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 28 | Įrenginio pralaidumas ≥ 28 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 29 | 0-80 mm frakcijos sieto skylės dydis – 80 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 30 | 0-80 mm frakcijos sietų žingsnio ilgis ≥ 5000 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 31 | 80-300 mm frakcijos sieto skylės dydis - 300 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 32 | 80-300 mm frakcijos sietų žingsnio ilgis ≥ 5000 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 33 | Vidinis būgno skersmuo ≥ 2900 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 34 | Būgno sijojimo plotas ≥ 100 m2 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 35 | Būgno sieto sienelių metalo storis ≥ 10 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| JUODŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 0–80 MM FRAKCIJAI (1 VNT.) |  |  |
| 36 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 37 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 38 | Įrenginio pralaidumas ≥ 40 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 39 | Magneto galia ≥ 6000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 40 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 41 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| JUODŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 0–80 MM FRAKCIJAI PO DŽIOVINIMO (1 VNT.) |  |  |
| 42 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 43 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 44 | Įrenginio pralaidumas ≥ 20 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 45 | Magneto galia ≥ 6000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 46 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 47 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| JUODŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 80–300 MM FRAKCIJAI, 2 VNT. |  |  |
| 48 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 49 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 50 | Įrenginio pralaidumas ≥ 12 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 51 | Magneto galia ≥ 4000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 52 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 53 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| JUODŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS >300 MM FRAKCIJAI, 1 VNT. |  |  |
| 54 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 55 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 56 | Įrenginio pralaidumas ≥ 5 t/h . | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 57 | Magneto galia ≥ 2000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 58 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 59 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| SPALVOTŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 0–80 MM FRAKCIJAI, 1 VNT. |  |  |
| 60 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 61 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 62 | Įrenginio pralaidumas ≥ 40 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 63 | Magneto galia ≥ 10 000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 64 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 65 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| SPALVOTŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 0–80 MM FRAKCIJAI PO DŽIOVINIMO, 1 VNT. |  |  |
| 66 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 67 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 68 | Įrenginio pralaidumas ≥ 20 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 69 | Magneto galia ≥ 10 000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 70 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 71 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| SPALVOTŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS 80–300 MM FRAKCIJAI, 2 VNT. |  |  |
| 72 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 73 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 74 | Įrenginio pralaidumas ≥ 12 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 75 | Magneto galia ≥ 7 000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 76 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 77 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| SPALVOTŲJŲ METALŲ SEPARATORIUS >300 MM FRAKCIJAI, 1 VNT. |  |  |
| 78 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 79 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 80 | Įrenginio pralaidumas ≥ 5 t atliekų per val. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 81 | Magneto galia ≥ 5 000 Gs | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 82 | Magneto tipas - neodiminis | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 83 | Magneto plotis - turi uždengti projektuojamo transporterio juostos plotį | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| ORO SRAUTŲ SEPARATORIŲ ĮRENGINYS, 2 KOMPL. |  |  |
| 84 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 85 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 86 | Įrenginio bendras pralaidumas ≥ 12 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 87 | Kameros tūris ≥ 80 m3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 88 | Ventiliatoriaus galia ≥ 24000 m3/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| BALISTINIS SEPARATORIUS. 1 VNT. |  |  |
| 89 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 90 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 91 | Įrenginio bendras pralaidumas ≥ 12 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 92 | 3D pralaidumas ≥ 5 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 93 | 2D pralaidumas ≥ 7 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| OPTINIS SEPARATORIUS (NIR), 2D FRAKCIJA, 2 VNT. |  |  |
| 94 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 95 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 96 | Pralaidumas ≥ 5 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 97 | Darbinis plotis ≥ 2500 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 98 | Rūšiuojamų frakcijų kiekis ≥ 2 vnt. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| OPTINIS SEPARATORIUS (NIR), 3D FRAKCIJA, 1 VNT. |  |  |
| 99 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 100 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 101 | Pralaidumas ≥ 5 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 102 | Darbinis plotis ≥ 2500 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 103 | Rūšiuojamų frakcijų kiekis ≥ 2 vnt. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| ROBOTIZUOTAS RŪŠIAVIMO ĮRENGINYS (ORANŽINIŲ MAIŠELIŲ, NEGABARITINIŲ IR NETINKAMŲ ATLIEKŲ ATSKYRIMUI), 4 VNT. |  |  |
| 104 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 105 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 106 | Pralaidumas ≥ 28 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 107 | Kėlimo galia ≥ 30 kg. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 108 | Pakėlimų kiekis ≥ 2000 vnt./val. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 109 | Darbinis plotas nuo kurio gali būti paimama medžiaga ≥ 3 m2 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| 110 | Maksimalus galimas paimti objektas viena ašimi ≥1400 mm dydžio | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| ROBOTIZUOTAS RŪŠIAVIMO ĮRENGINYS (MEDŽIAGŲ IR SUNKIŲ NETINKAMŲ ATLIEKŲ ATSKYRIMUI IŠ MKA SRAUTO PO MAIŠELIŲ PRAPLĖŠĖJO ), 2 VNT. |  |  |
| 111 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 112 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 113 | Pralaidumas ≥ 25 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 114 | Kėlimo galia ≥ 30 kg. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 115 | Pakėlimų kiekis ≥ 2000 vnt./val. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 116 | Darbinis plotas nuo kurio gali būti paimama medžiaga ≥ 3 m2 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| 117 | Maksimalus galimas paimti objektas viena ašimi ≥1400 mm dydžio | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| ROBOTIZUOTAS RŪŠIAVIMO ĮRENGINYS (MEDŽIAGŲ ATSKYRIMUI IŠ MKA SRAUTO PO MAIŠELIŲ PRAPLĖŠĖJO ), 4 VNT. |  |  |
| 118 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 119 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 120 | Pralaidumas ≥ 25 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 121 | Kėlimo galia ≥ 5 kg. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 122 | Pakėlimų kiekis ≥ 2000 vnt./val. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 123 | Darbinis plotas nuo kurio gali būti paimama medžiaga ≥ 3 m2 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| 124 | Maksimalus galimas paimti objektas viena ašimi ≥1400 mm dydžio | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| # ROBOTIZUOTAS RŪŠIAVIMO ĮRENGINYS (MEDŽIAGŲ IR NETINKAMŲ ATLIEKŲ ATSKYRIMUI IŠ PO BŪGNINIŲ SIJOTUVŲ ATSKIRTOS >300 MM FRAKCIJOS), 2 VNT. |  |  |
| 125 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 126 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 127 | Pralaidumas ≥ 5 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 128 | Kėlimo galia ≥ 5 kg. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 129 | Pakėlimų kiekis ≥ 2000 vnt./val. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 130 | Darbinis plotas nuo kurio gali būti paimama medžiaga ≥ 3 m2 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| 131 | Maksimalus galimas paimti objektas viena ašimi ≥1400 mm dydžio | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama ir darbų perdavimo metu) |
| VIBROSIETAS, 1 VNT. |  |  |
| 132 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 133 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 134 | Pralaidumas ≥ 20 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 135 | Atskiriama frakcija <10 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 136 | Atskiriama frakcija >50 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| ORO SRAUTŲ SEPARATORIUS+DECIMETRINIS STALAS, 1 KOMPL. |  |  |
| 137 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 138 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 139 | Pralaidumas ≥ 20 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 140 | Atskiriama lengva frakcija -popierius/kartonas/plastikas | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 141 | Atskiriama sunki frakcija | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 142 | Komplektuojamas su decimetriniu stalu | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| OPTINIS SEPARATORIUS (NIR) STIKLO ATSKYRIMUI, 1 VNT. |  |  |
| 143 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 144 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 145 | Pralaidumas ≥ 5 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 146 | Darbinis plotis ≥ 1200 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| # SMULKINTUVAS (SHREDER), 2 VNT. |  |  |
| 147 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 148 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 149 | Pralaidumas ≥ 25 t/h 30x30x5 mm frakcijai ir ≥ 20 t/h 20x20x5 mm frakcijai | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 150 | Variklių skaičius ≥ 2 vnt. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 151 | Galia ≥ 350 kW | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 152 | Rotorius su reguliuojamu sukimosi greičiu iki 250 aps./min | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 153 | Užkrovimo talpos tūris ≥ 3,5 m3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 154 | Susmulkintos frakcijos dydis 1 - 30x30x5 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 155 | Susmulkintos frakcijos dydis 2 - 20x20x5 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 156 | Komplektuojamas su dviem skirtingais sietų komplektais, skirtais atskirai gaminti frakcijas 30×30×5 mm arba 20×20×5 mm. | Nurodyti Atitinka/neatitinka ( tikrinama ir darbų perdavimo metu ) |
| # PRESAS (SRF), 1 VNT. |  |  |
| 157 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 158 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 159 | Pralaidumas ≥ 25 t/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 160 | Pralaidumas ≥ 200/m3/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 161 | Supresuoto ryšulio ilgis 1100-1500 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 162 | Supresuoto ryšulio plotis 1100-1300 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 163 | Supresuoto ryšulio aukštis 770-1300 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 164 | Supresuoto ryšulio svoris 600-1000 kg. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 165 | Hidraulinės sistemos galia ≥ 40 kW | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 166 | Medžiagos suspaudimo jėga ≥ 120 t (kN) | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 167 | Ryšulių surišimui naudojama pramoninė presavimo rišamoji virvė (PP – polipropilenas), kurios traukos stipris iki 400 kg. | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| # RYŠULIŲ VYNIOTUVAS, 1 VNT. |  |  |
| 168 | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais. | Nurodomas gamintojo pavadinimas, modelis, pagaminimo data Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu |
| 169 | Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus, yra paženklintas CE ženklu | Pateikiama EB atitikties deklaracijos/CE sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą |
| 170 | Pralaidumas ≥ 30 ryšulių/h | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 171 | Instaliuota galia ≤ 20 kW | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 172 | Maksimalus ryšulio ilgis ≥ 1500 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| # JUOSTINIAI TRANSPORTERIAI (BENDRIEJI REIKALAVIMAI) |  |  |
| 173 | Transporterių rėmas su skersiniais pagamintas iš metalo kurio markė S235 arba S355 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 174 | Moto reduktoriaus tipas SEW-EURODRIVE arba Bonfiglioli arba NORD | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 175 | Juostos tipas ne prastesnė kaip EP400/3 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 176 | Juostos sluoksnių kiekis ≥ 3 vnt. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 177 | Juostos storis ≥ 9 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 178 | Juostos tempiamasis stiprumas ≥400 N/mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 179 | Viršutinių ritinėlių tankis ne rečiau nei kas 1000 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 180 | Apatinių ritinėlių tankis ne rečiau nei kas 3000 mm | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 181 | Apatiniai transporterio uždengimai | Nurodyti Atitinka/neatitinka (Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama darbų perdavimo metu) |
| BENDRIEJI REIAKALVIMAI ĮRENGINIAMS IR LINIJAI |  |  |
| 182 | Eksploatavimo sąlygos -5°C - +35° C temp. | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 183 | Korozijos klasė ≥C4 pagal EN ISO 12944 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 184 | Dažnio keitikliai Siemens, ABB, Danfoss Drives arba Baumüller Nürnberg GmbH gamintojo | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 185 | Valdiklių tipas Siemens, Schneider arba Baumüller Nürnberg GmbH gamintojo | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 186 | Konstrukcijų plieno klasė ne prastesnė kaip S235 | Nurodyti tikslią reikšmę (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |
| 187 | Valdymo sistema - SCADA tipo | Nurodyti Atitinka/neatitinka (su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija) |

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preliminarus MKA apdorojimo linijos įrenginių išdėstymo planas (brėžinys) | Privaloma |
| 2. | Preliminarus kalendorinis darbų grafikas pagal etapus (projektavimas, tiekimas, surinkimas/montavimas, paleidimas, bandymai, apmokymai) | Privaloma |
| 3. | Užpildyta techninė specifikacija (konkurso sąlygų 2 priedas) ir atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (gamintojo techninė dokumentacija ir/ar deklaracijos). Jei technines charakteristikas gali tvirtinti įgaliotas gamintojo atstovas, tokiu atveju pridedamas gamintojo įgaliojimas, kuriame tai turi būti aiškiai nurodyta | Privaloma |
| 4. | Siūlomos įrangos gamintojo/ų įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto/ paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija, jei tiekėjas pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu |  |
| 6. | Įgaliojimo skaitmeninė kopija. Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, patvirtinti pasiūlymą, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netikslus, neišsamus arba negaliojantis, perkančioji organizacija privalės raštu CVP IS pareikalauti pateikti įgaliojimą. Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti kartu su pasiūlymu nepateiktą įgaliojimą arba perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti, papildyti kartu su pasiūlymu pateiktą įgaliojimą, o tiekėjui – to nepadarius, bus laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas |  |
| 7. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pvz., pateikiamų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą ir kt.). |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

- Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |