Pirkimo sąlygų 3 priedas /

202.... m. ........................ d.

pirkimo sutarties Nr. ..............

Specialiųjų sutarties sąlygų

priedas Nr. 1

VIRTUVĖS BALDŲ IR ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: virtuvės baldai (nerūdijančio plieno stalai, stelažai ir kt.) ir įrenginiai (nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtai, maišytuvai, sifonai ir kt.), įskaitant jų pagaminimą (jeigu siūlomos prekės ar dalis jų yra nepagamintos), pristatymą, sunešimą, sumontavimą ir prijungimą prie vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga) (toliau – prekės).

Prekių pristatymo vieta: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, Dvarų g. 49, Kaunas.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms:

2.1. Tiekėjas turi atvykti į patalpas, esančias adresu: Dvarų g. 49, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus prekėms pagaminti ir pritaikyti įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Tiekėjas), prekes pristatyti, sunešti, sumontuoti ir prijungti prie vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga) pagal Pirkėjo pateiktą prekių išdėstymo brėžinį (pridedami priedai Nr. 1 ir Nr. 2) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Visi virtuvės baldai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, tinkančio sąlyčiui su maistu ir geriamuoju vandeniu.

2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.4. Techninėje specifikacijoje nurodytų virtuvės baldų matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs virtuvės baldų matmenys suderinami Tiekėjui atvykus į prekių įrengimo vietą ir išmatavus konkrečias baldų įrengimo vietas.

2.5. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2.7. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija perkamoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkami virtuvės baldai ir įrenginiai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (t. y. techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad spintelė, stalai, lentyna, padėklas, stelažai, garų ištraukimo gaubtas būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno. Atitiktis šiam reikalavimu tikrinama pirkimo metu).

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją ar prekės ženklą (jeigu yra), modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai* (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu tiekėjas pats yra siūlomų prekių, nurodytų lentelės 1–35 eilutėse gamintojas arba jo oficialus / įgaliotas atstovas, tokiu atveju tiekėjui reikia užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant siūlomų prekių duomenis ir kitą reikalaujamą informaciją, tačiau gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentų, patvirtinančių lentelės 1–35 eilutėse nurodytų prekių atitiktį 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams, pateikti nereikia.

**Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo ar gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad oficialiam / įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas arba prekės ženklas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vienų durų metalinė persirengimo spintelė su pertvara lauko / vidaus drabužiams (3 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 1.1. | Spintelės matmenys (±30 mm): ilgis – 400 mm; plotis (gylis) – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Spintelės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis (gylis): ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 1.2. | Drabužių spintelė pagaminta iš lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 1.3. | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką drabužiams pakabinti | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką rūbams pakabinti (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... |  |
| 1.4. | Spintelės durelėse turi būti ne mažiau kaip viena ventiliacinė anga | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 1.5. | Spintelės durelėse turi būti įmontuotas užraktas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2. | Suoliukas (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 2.1. | Suoliuko matmenys (±20 mm): ilgis – 1000 mm; plotis (gylis) – 330 mm; aukštis – 440 mm | Suoliuko matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis (gylis): ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 2.2. | Suoliuko rėmas metalinis nudažytas korozijai atsparia milteline emale | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3. | Platforminis vežimėlis (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 3.1. | Vežimėlio matmenys (±50 mm): ilgis – 730 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 825 mm | Vežimėlio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 3.2. | Vežimėlis su ratukais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.3. | Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg | Maksimali apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 4. | Nerūdijančio plieno stalas (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 4.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1000 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 4.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 4.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 5. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir strypine lentyna (1vnt.) (C ) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 5.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1300 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 5.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 5.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 5.4. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 5.5. | Strypinė lentyna. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 5.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 6. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir strypine lentyna (1vnt.) (F) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 6.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1000 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 6.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 6.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 6.4. | Strypinė lentyna. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 6.5. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 6.6. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 7. | Nerūdijančio plieno stalas (be bortelio) su dviem lygiomis lentynomis (2 vnt.) (C ) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 7.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 600 mm; plotis – 850 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 7.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 7.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 7.4. | Dvi lygios lentynos. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 7.5. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 8. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir dviem lentynomis (1 vnt.) (D) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 8.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 8.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 8.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 8.4. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 8.5. | Lygios lentynos. Apatinės lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Apatinės lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 8.6. | Maksimali lentynos apkrova – ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 9. | Nerūdijančio plieno stalas be bortelio su lentyna, durelėmis ir visomis uždangomis (1 vnt.) (C) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ......................... | (įrašyti): ................ |
| 9.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 600 mm; plotis – 850 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 9.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 9.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 9.3. | Su visomis uždangomis (šoninės ir nugarinės dalis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 9.4. | Su durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 9.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 9.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 10. | Nerūdijančio plieno stalas su lentyna, durelėmis ir visomis uždangomis (1 vnt.) (G) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ......................... | (įrašyti): ................ |
| 10.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 660 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 10.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 10.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10.4. | Su visomis uždangomis (šoninės ir nugarinės dalis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10.5. | Su durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10.6. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 10.7. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 11. | Nerūdijančio plieno stalas su plovimo vonia (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė dešinėje stalo pusėje) (1 vnt.) (A) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 11.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 11.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 11.4. | Plovimo vonios matmenys (±30 mm): ilgis – 750 mm; plotis – 550 mm; gylis – 350 mm | Plovimo vonios matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 11.6. | Skylė spaudiminiam dušui ties vonios centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 12. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, kreipiančiosiomis indaplovės kasetėms sudėti (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė kairėje stalo pusėje) (1 vnt.) (A) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 12.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 650 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 12.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 12.3. | Su įgilinimu kasečių slydimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 12.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 12.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 12.6. | Kreipiančiosios indaplovės kasetėms sudėti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje, strypine lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) (B) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ........................ Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 13.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1800 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 13.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.6. | Plautuvės matmenys (±30 mm): ilgis – 400 mm; plotis – 500 mm; gylis –300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 13.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.9. | Strypinė lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 14. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje, strypine lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) (E) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 14.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 14.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.6. | Plautuvės matmenys (±30 mm): ilgis – 400 mm; plotis – 500 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 14.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.9. | Strypinė lentyna Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 15. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje, strypine lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) (F) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 15.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1400 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 15.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.6. | Plautuvės matmenys (±30 mm): ilgis – 400mm; plotis – 500 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 15.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.9. | Strypinė lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 16. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje, strypine lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) (G) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 16.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 16.3. | Su spintele su durelėmis po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.6. | Plautuvės matmenys (±30 mm): ilgis – 400 mm; plotis – 500 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 16.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.9. | Strypinė lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 17. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje ir lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 17.1. | Stalo matmenys (±50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm |  |
| 17.3. | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru ir uždengimu iš kairės pusės | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru ir uždengimu iš kairės pusės (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... |  |
| 17.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.6. | Plautuvės matmenys (±30 mm): ilgis – 400 mm; plotis – 500 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 17.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.9. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Lentynos atstumas iki grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 18. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, strypinė) (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............; Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 18.1. | Lentynos matmenys (±50 mm): ilgis – 900 mm; plotis – 330 mm; aukštis – 370 mm. | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 18.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 18.3. | Dvi strypinės lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 19. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, lygi) (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ........................ Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 19.1. | Lentynos matmenys (±50 mm): ilgis – 800 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 370 mm. | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 19.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 19.3. | Dvi lygios lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 20. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, lygi) (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 20.1. | Lentynos matmenys (±50 mm): ilgis – 1300 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 370 mm. | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 20.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 20.3. | Dvi lygios lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 21. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, lygi) (2 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 21.1. | Lentynos matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 370 mm. | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 21.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 21.3. | Dvi lygios lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 22. | Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė su stumdomomis durelėmis ir lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ........................ Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 22.1. | Spintelės matmenys (±50 mm): ilgis – 1000 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 600 mm. | Spintelės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 22.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 23. | Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė su stumdomomis durelėmis ir lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 23.1. | Spintelės matmenys (±50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 350 mm; aukštis – 600 mm. | Spintelės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ............mm. | (įrašyti): ................ |
| 23.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 23.3. | Spintelė su stumdomomis durimis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 23.4. | Spintelė su lentyna | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 24. | Nerūdijančio plieno padėklas (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 24.1. | Padėklo matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 200 mm | Padėklo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 24.2. | Padėklo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 35x35 mm | Padėklo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 24.3. | Reguliuojamos padėklo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 25. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 25.1. | Stelažo matmenys (±50 mm): ilgis – 1500 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 25.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 25x25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 25.3. | Penki vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 25.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 25.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg*** | Maksimali vienos lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 26. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ...................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ....................... | (įrašyti): ................ |
| 26.1. | Stelažo matmenys (±50 mm): ilgis – 1900 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 26.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 25x25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 26.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 26.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 26.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg*** | Maksimali vienos lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 27. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (5 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 27.1. | Stelažo matmenys (±50 mm): ilgis – 1400 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 27.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 25x25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 27.3. | Penki vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 27.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 27.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg*** | Maksimali vienos lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 28. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 28.1. | Stelažo matmenys (±50 mm): ilgis – 2100 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 28.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 25x25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 28.3. | Penki vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 28.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 28.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg*** | Maksimali vienos lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 29. | Nerūdijančio plieno stelažas su strypinėmis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 29.1. | Stelažo matmenys (±50 mm): ilgis – 1400 mm; plotis – 400 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 29.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne plonesnio kaip 25x25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm |  |
| 29.3. | Penki vienetai strypinių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 29.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Apatinės lentynos aukštis nuo grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 29.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg*** | Maksimali vienos lentynos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 30. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas su filtrais (1 vnt.) C | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 30.1. | Gaubto matmenys (±50 mm): ilgis – 900 mm; plotis – 1100 mm; aukštis – 300 mm; | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 30.2. | Viena eilė labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 30.3. | Riebalų išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 30.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 30.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 30.5. | LED apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 31. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (1 vnt.) A | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ........................ | (įrašyti): ................ |
| 31.1. | Gaubto matmenys (±50 mm): ilgis – 900 mm; plotis – 1100 mm; aukštis – 300 mm; | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 31.2. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 31.3. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 31.4. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 31.5. | LED apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (2 vnt.) C | Prekės gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ......................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ..................... Prekės modifikacija, kodas (įrašyti, jei yra): ......................... | (įrašyti): ................ |
| 32.1. | Gaubto matmenys (±50 mm): ilgis – 1700 mm; plotis – 1200 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 32.2. | Dvi eilės labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32.3. | Riebalų išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø315 mm, pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32.6. | LED apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 33. | Sifonas plautuvei ir plovimo voniai (6 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 33.1. | Sifonas pagamintas iš plastiko ar jam lygiavertės medžiagos | Sifonas pagamintas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. |  |
| 33.2. | Išvesties vamzdžio skersmuo ne mažiau 40 mm | Išvesties vamzdžio skersmuo (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm |  |
| 34. | Maišytuvas virtuvės plautuvei (5 vnt.) Maišytuvas turi būti tinkamas šios lentelės 13–17 punktuose nurodytoms plautuvėms | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 34.1. | Viena rankenėlė šalto ir karšto vandens reguliavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 34.2. | Ne mažiau 250 mm aukščio ir ne mažiau 180 mm ilgio | Maišytuvo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis: ….......... mm ilgis: .................. mm |  |
| 34.3. | Spalva – chromo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 34.4. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 35. | Maišytuvas su spaudiminiu dušu (1 vnt.). Maišytuvas su spaudiminiu dušu turi būti tinkamas šios lentelės 11 punkte nurodytai plovimo voniai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 35.1. | Dušo žarna atspari aukšto slėgio vandens srovei | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 35.2. | Reguliuojamas atraminis stovas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 35.3. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Virtuvės baldų ir įrenginių brėžinys“.

2. Priedas Nr. 2 „Virtuvės baldų ir įrenginių vieta brėžinyje“.

***jeigu pateikiamuose dokumentuose bus nurodyta atitinkama lentynos atlaikoma apkrova tolygiai paskirstyto svorio, tokia lentynos atlaikoma apkrova bus laikoma atitinkančia reikalavimą.