KROVININIO MIKROAUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos bankas planuoja pirkti 1 (vieną) šarvuotą krovininį mikroautobusą (toliau – mikroautobusas) atitinkantį šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus reikalavimus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas |  |  | Siūlymai/ pastebėjimai/ rekomendacijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1 | Automobilio tipas | N2 kategorijos krovininis mikroautobusas |  |  |  |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Naujas, neeksplotuotas anksčiau neregistruotas automobilis. |  |  |  |
| 1.3 | Paruošimas eksploatacijai | Automobilis perkančiajai organizacijai perduodamas su Lietuvos Respublikos valstybinės registracijos ženklais ir registracijos dokumentais, galiojančia valstybine technine apžiūra, techninio eksploatavimo instrukcija, gamintojo EB atitikties liudijimu, patvirtinančiu registraciją ES valstybėse narėse, kuriose eismas dešine puse ir spidometrui naudojami metrinės vienetų sistemos matavimo vienetai ir automobilio techninius rodiklius ir reikalavimus, ir kitais dokumentais, jeigu būtina patvirtinanti automobilio techninius rodiklius ir reikalavimus. |  |  |  |
| 1.4 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. |  |  |  |
| 1.5 | Registracija | VĮ Regitra |  |  |  |
| 2. | Mikroautobuso matmenys, mm |  |  |  |  |
| 2.1 | Ratų bazė (tarp ratų ašių) | Ne mažiau kaip 4000 |  |  |  |
| 2.2 | Ilgis | Ne daugiau 8000 |  |  |  |
| 2.3 | Plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) | Ne daugiau kaip 2200 |  |  |  |
| 2.4 | Aukštis | Ne daugiau kaip 2900 |  |  |  |
| 3. | Vidiniai mikroautobuso krovininės dalies matmenys, mm |  |  |  |  |
| 3.1 | Ilgis | Ne mažiau 4500 arba pagal matmenis ne mažiau kaip 5 euro paletėms įdėti |  |  |  |
| 3.2 | Plotis | Ne mažiau 1700 |  |  |  |
| 3.6 | Krovininės dalies tūris | Ne mažiau 15 m³ |  |  |  |
| 4. | Reikalavimai mikroautobuso svoriui, kg |  |  |  |  |
| 4.1. | Keliamoji galia (gamyklinio mikroautobuso) | Ne mažiau 3700 |  |  |  |
| 4.2. | Keliamoji galia (gamyklinio mikroautobuso su papildoma šarvavimo įranga) | Ne mažiau 2600. Leistina paklaida iki 5 proc. |  |  |  |
| 5. | Reikalavimai mikroautobuso kėbului |  |  |  |  |
| 5.1 | Kėbulo spalva | Pilka, sidabrinė arba kita artima šioms spalvoms. |  |  |  |
| 5.2 | Sėdimų vietų skaičius | 2 (dvi) įskaitant vairuotoją. |  |  |  |
| 6. | Reikalavimai mikroautobuso varikliui |  |  |  |  |
| 6.1 | Variklio galia | Ne mažiau 150 kW/200AG |  |  |  |
| 6.2 | Degalų rūšis | Dyzelinas arba benzinas |  |  |  |
| 7. | Reikalavimai automobilio transmisijai |  |  |  |  |
| 7.1 | Transmisijos tipas | Automatinė pavarų dėžė. |  |  |  |
| 7.2 | Ratų formulė | 4X2 |  |  |  |
| 7.3 | Reduktorius | vienos pakopos reduktorius |  |  |  |
| 8. | Reikalavimai bakui |  |  |  |  |
| 8.1 | Kuro bakas | Ne mažiau 90 l |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai elektrai |  |  |  |  |
| 9.1 | Itampa | 12V |  |  |  |
| 9.2 | Generatorius | Ne mažiau 14V-220A |  |  |  |
| 9.3 | Akumuliatoriai | Ne mažiau 12V |  |  |  |
| 9.4 | Starteris | Ne mažiau 12 V - 2,2 kW (3 AG) |  |  |  |
| 10. | Reikalavimai važiuoklei |  |  |  |  |
| 10.1 | Priekinė ašis | vairuojama |  |  |  |
| 10.2 | Galinė ašis | varančioji, dvigubi ratai |  |  |  |
| 10.3 | Priekinės ašies pakaba | nepriklausoma, dviguba šakė, torsionai, hidrauliniai amortizatoriai |  |  |  |
| 10.4 | Galinės ašies pakaba | parabolinės lingės, 2 hidrauliniai amortizatoriai, 2 guminiai smūgių slopintuvai |  |  |  |
| 10.5 | Stabilizatoriai | priekinės ir galinės ašies |  |  |  |
| 11. | Reikalavimai stabdžiams |  |  |  |  |
| 11.1 | Priekiniai stabdžiai | diskiniai |  |  |  |
| 11.2 | Galinai stabdžiai | diskiniai |  |  |  |
| 11.3 | Trinkelių nusidevėjimo davikliai | priekyje ir gale |  |  |  |
| 11.4 | Stovėjimo stabdys | Mechaninis, veikiantis galinius ratus |  |  |  |
| 11.5 | Stabdžių sistemos | Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuuminiu stiprintuvu; ESP -Elektroninė stabilumo kontrolės sistema; ABS - stabdžių antiblokavimo sistema; EBD - elektroninis stabdžių jėgos skirstytuvas priekiniams ir galiniams ratams; ASR - sukibimo jėgos kontrolė; HBA - stabdymo slėgio padidinimas stabdant avariniu būdu; LAC - adaptyvi stabdymo kontrolė pagal apkrovos pasiskirstymą; HRB - stabdymo jėgos galinėje ašyje padidinimas, kai stabdoma avariniu būdu; HFC - stabdymo funkcijos sutrikimo atpažinimas ir kompensavimas |  |  |  |
| 12. | Reikalavimai pagalbos vairuotojui sistemoms |  |  |  |  |
| 12.1 | Pagalbos vairuotojui sistemos | Automobilio gamintojo sumontuota parkavimo kontrolės sistema priekyje ir gale; ACC (Adaptive cruise control) - prisitaikanti pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema; ALC (Advance lane centering) - pažangi eismo juostos centravimo sistema; Automatinė valytuvų ir trumpųjų šviesų įjungimo sistema; Galiniai parkavimo davilkiai galiniame bamperyje; TPMS - padangų slėgio stebėjimo sistema; Aklosios zonos radaras; Pajudėjimo iš vietos sistema, įspėjanti vairuotoją apie pažeidžiamus eismo dalyvius priešais automobilį jam pajudant, ar lėtai važiuojant |  |  |  |
| 13. | Reikalavimai standartinei automobilio įrangai |  |  |  |  |
| 13.1 | Vairo stiprintuvas | Elektrinis |  |  |  |
| 13.2 | Vairas | Reguliuojamas 4 kryptimis (aukštis ir pasvirimo kampas) |  |  |  |
| 13.3 | Langai | Elektriniai priekinių kabinos durų langų kėlikliai |  |  |  |
| 13.4 | Veidrodžiai | Elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais fiksuotais sferiniais veidrodžiais |  |  |  |
| 13.5 | Borto kompiuteris | Skaitmeninis borto kompiuteris |  |  |  |
| 13.6 | Oro kondicionierius | Automatinis kabinos oro kondicionierius |  |  |  |
| 13.7 | Informacijos, pramogų sistema ir navigacija | Lietimui jautrus daugiafunkcinis ekranas, skaitmeninis radijas (DAB) su valdymu ant vairo, Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu, paruošimas galinio vaizdo kameros prijungimui. |  |  |  |
| 13.8 | Durų užraktas | Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu |  |  |  |
| 13.9 | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojamas pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis ir išlinkis. Pagal vairuotojo svorį reguliuojama sėdynės amortizacija |  |  |  |
| 13.10 | Apšvietimas | Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas |  |  |  |
| 13.11 | Krovinio tvirtinimas | Krovinio tvirtinimas (euro paletėms) |  |  |  |
| 13.12 | Laiptelis | Galinis laiptelis patogesniam įlipimui į krovinių skyrių |  |  |  |
| 13.13 | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai |  |  |  |
| 13.14 | Saugos pagalvės | Priekinės saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui |  |  |  |
| 13.15 | Jungtys | USB (A+C) jungtys vairuotojui ir keleiviui |  |  |  |
| 13.16 | Ratlankiai ir padangos | Plieniniai ratlankiai, padangų diametras ne mažiau kaip R16, „Run Flat“ tipo padangos leidžiančios automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui (ne mažiau nei 50 km, atstumu), su oro slėgio indikacija. |  |  |  |
| 13.17 | Žieminių padangų komplektas | Turi būti papildomai pridedamas žieminių padangų komplektas, atitinkantis 13.6 p. nurodytus reikalavimus. |  |  |  |
| 13.18 | Atsarginis ratas | 13.16 p. nurodytais reikalavimais. |  |  |  |
| 13.19 | Automobilio saugos rinkinys | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. |  |  |  |
| 13.20 | Radijo ryšio antena ir radijo ryšio paruošimas | Radio ryšio antena, radijo ryšio jungčių paruošimas ir radijo ryšio stotelės, pateiktos užsakovo, sumontavimas TETRA standarto (diapazonas nuo 380- 430 Mhz). |  |  |  |
| 14. | Reikalavimai garantijai |  |  |  |  |
|  | Automobiliui gamintojo suteikiamos garantijos trukmė (metais) ir rida (km) automobilio agregatams, sistemoms ir mazgams |  | Ne mažiau kaip 2 metų arba ne mažesnės kaip 100 000 km ridos (priklausomai nuo to kas sueis pirmiau) garantinio aptarnavimo trukmė, įskaitant atliktiems pakeitimams ir papildomiems automobilio dalių įrengimams. Padaryti pakeitimai ar papildomi įrengimai negali pažeisti gamintojo garantijos nustatytiems automobilio agregatams, sistemoms ir mazgams ir gamintojo išduoto transporto priemonei EB atitikties liudijime patvirtinimo dėl galimos atlikti transporto priemonės registracijos valstybėse narėse. |  |  |
| 15. | Žaliojo viešojo pirkimo reikalavimai |  |  |  |  |
| 15.1 | Degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsena |  | Turi būti įranga rodanti momentines ir vidutines degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudas. |  |  |
| 15.2 | ES taršos standartas |  | Turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 išmetamųjų teršalų standartą ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą. |  |  |

| Mikroautobuso perdarymas ir specialioji įranga |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tikslas | Dviejų sekcijų versijos inkasavimo transporto priemonių su šarvuota kabina (vairuotojui ir keleiviui) ir atskirta krovininė dalis (saugykla). Krovininė dalis (saugykla) pagal matmenis skirta pakrauti ne mažiau, nei 5 paletės (0,8 m x 1,2 m). |  |
| Konstrukcija | Sudaryta iš 2 atskirų skyrių: kabinos 2 asmenims ir krovininės dalies (saugyklos) |  |

|  | Reikalavimai apsaugai nuo balistikos ir pjovimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kabina | Ne mažesnė nei VPAM PM6 klasės (lygio) variklio skyriaus, durų, A ir B statramsčių su persidengimu ir pertvaros skydo į krovininę dalį (seifą) šarvuota apsauga. Ne mažesnė nei VPAM PM6 klasės (lygio) šarvuota apsauga priekiniam ir kabinos durelių langams. Atsparumo pagal balistinius reikalavimus VPAM PM6 lygio sertifikatas. |  |
| 1.2 | Krovininis skyrius (saugykla) | Apsaugos nuo pjovimo medžiagų, pluoštinių kompozitų įrengimas; Šoninių sienų, stogo ir papildomų saugių durų iš dviejų dalių įrengimas; Atsparumas nuo pjovimo įrankių ne trumpesnis nei 15 min. Atsparumo nuo pjovimo įrankių sertifikatas, garantija ar kitas dokumentas patvirtinantis atitiktį. |  |
| 2. | Mechaninės ir elektros dalies perdarymas |  |  |
| 2.1 | Eksterjeras | Kuro bako dangtelis su cilindriniu užraktu ir dangteliu apsaugančiu nuo dulkių; 230 V lizdas įmontuotam įkrovikliui galiniame bamperyje; Antenos paruošimas telematikai, Užsakovo pateiktos telematikos įrangos sumontavimas; Galinio vaizdo kamera ir įeigos kontrolės modulis; Kuro bako šarvavimas; 2 vnt. oranžinių mirksintys žibintai grotelėse; 2 vnt. oranžinių mirksintis žibintai prie galinio STOP žibinto. |  |
| 2.2 | Variklio skyrius | Sirena; Akumuliatoriaus išjungimo jungiklis |  |
| 2.4 | Vairuotojo kabina | Kabinos / krovininio skyriaus (saugyklos) pertvara; Vairuotojo durys valdomos signalizacija; Papildoma mechaninė spyna; Valdomas įėjimas – FOB (magnetinio rakto) sistema; Keleivio durys valdomos signalizacija; Papildoma mechaninė spyna; Papildomų galinių krovininės dalies (saugyklos) durų atidarymo jungiklis; Atidaryti tik iš vairuotojo sėdynės; Pasikalbėjimo įrenginys su išore; Papildomas akumuliatorius |  |
| 2.4 | Vaizdo sistema | Vaizdo registratorius su duomenų kaupimu; Krovininės dalies (saugyklos) vaizdo registratorius su duomenų kaupimu; Galinė vaizdo kamera; Kabinos vaizdo kamera; |  |
| 2.5 | Signalizacija | Signalizacijos valdoma skirstomoji dėžutė kabinoje su šiais įrenginiais: Valdymo blokas, įskaitant duomenų kaupiklį ir saugiklius; Nuotolinio valdymo imtuvas su dviem siųstuvais; Apsaugos nuo nutempimo jutiklis KAB ekranas ir valdymo skydelis: Paleidimas įjungiamas iButton mygtuku; Kojinis jungiklis – tylus signalizacijos perdavimas centrinei sistemai; 12 V įtampos paruošimas telematikos sistemoms; 12 V įtampos paruošimas radijo ryšio sistemoms; |  |
| 2.6 | Krovininio skyriaus (saugyklos)dalis | Krovininė dalis (saugykla) įrengiama atspariomis pjovimui medžiagomis nustatytomis mikroautobuso perdarymo ir specialios įrangos dalies 1.2 p.; Galinėms mikroautobuso durims įrengiama signalizacija, sumontuojamas RFID skaitytuvas ir įstatoma elektromechaninė spyna; Įrengiamos dar vienos papildomos saugios durys iš dviejų dalių. Įstatoma elektromechaninė spyna. Šios durys turi būti atidaromos tik iš vairuotojo kabinos; Patekimo plotis turi būti ne mažesnis nei 1300 mm; Sumontuojamas LED apšvietimas; Krovinių tvirtinimo bėgeliai ir 2 užrakinimo strypai; Papildoma elektromechaninė spyna paskutinėms uždaromoms galinėms durims; Vyrių apsauga galinėms mikroautobuso durims; Įrengiamos lygios, tvirto pagrindo grindys (medis, faniera ar pan.) atlaikančios pilnai pakrautų euro palečių svorį. Maksimalus vienos, pilnai pakrautos palėtes svoris gali siekti 780 kg. |  |
| 2.7 | Kita | Automobilio perdarymo dokumentacija: Išsamus šarvavimo (įskaitant balistinių ir apsauginių medžiagų bandymų ataskaitas), apsaugos nuo pjovimo medžiagų atsparumo dokumentų paketas su aprašymais ir ataskaitų kopijomis. |  |