Pirkimo sąlygų .. priedas /

2025 m. ........................ ..... d.

pirkimo sutarties Nr. ..............

Specialiųjų sutarties sąlygų

priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – serveris ir programinės įrangos licencijos (toliau – Prekės), įskaitant Prekių pristatymą.

Perkamų Prekių kiekis – 1 serveris ir programinė įranga serveriui.

- Bendrieji reikalavimai Prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti Prekes, adresu: Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas.

Visos Prekės turi būti pristatytos vienu metu, atskiri užsakymai nebus teikiami. Jei Prekės negali būti pristatytos per nurodytą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (sutrikusi gamyba ar tiekimas ir pan.) ir Tiekėjas raštu pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, nurodytas terminas, rašytiniu šalių susitarimu, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolikai) darbo dienų (išsamiau apie Prekių pristatymo termino pratęsimo galimybes ir sąlygas nurodyta Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 papunktyje).

2.2. Prekės (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti naujos, kokybiškos, be paslėptų trūkumų ar defektų, nepažeistos, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.3. Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), dokumentus, susijusius su Prekių garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.

2.4. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis (jungiamaisiais kabeliais, instaliacinėmis medžiagomis). Prekių sumontavimui reikalingos papildomos instaliacinės medžiagos privalo būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

2.5. Prekės privalo atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (paženklinti CE ženklu) ir Direktyvą 2011/65/ES.

2.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos Prekės atitinka 2025 m. birželio 28 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatyme nustatytus reikalavimus.

2.7.  Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos Tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)

Techninės specifikacijos 4 punkto 1 lentelėje nurodyta Prekė (serveris) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo VI skyriuje 4.1 papunktyje nurodytus kompiuteriams (serveriams) taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus, t. y. Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamente (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais

Atitiktį įrodantys dokumentai:

a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus,

arba

b) gamintojo techniniai dokumentai,

arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų Prekių gamintoją ar Prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai, (išskyrus lentelės 3 stulpelyje * pažymėtas ir 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes Prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

1 lentelė (serveris)

| Eil. Nr. | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Serveris Kiekis – 1 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): .............. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... | ________ (įrašyti) |
| 1.1 | Serverio formatas | 1.1.1 Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, užimantis ne daugiau 2U aukščio. | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... |  |
|  |  | 1.1.2 Turi būti komplektuojamas su bėgelių komplektu ir visais reikalingais priedais serverio montavimui į 19 colių komutacinę spintą ir su papildoma atrama kabelių sudėjimui (ang.: cable management arm). | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... |  |
|  |  | 1.1.3 Viso serveryje galimų prijungti mažo formato (SFF) NVME sąsajos tipo „karšto keitimo“ (ang. hot-plug) diskų ne mažiau 16 vnt. | (įrašyti didžiausią galimą diskų kiekį):....... vnt | __________ (įrašyti) |
| 1.2 | Centrinis procesorius (CPU) | 1.2.1 procesoriaus gamintojo suteiktas pavadinimas | (įrašyti procesoriaus modelį): ...................................... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.2.2 Visų sistemos centrinių procesorių (CPU) fizinių branduolių suma negali viršyti 16-os fizinių branduolių | (įrašyti branduolių kiekį): .............. vnt. | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.2.3 Siūlomo serverio modelio su siūlomu procesoriumi (-iais) skaičiavimo pajėgumai turi būti skelbiami svetainėje www.spec.org, nurodant „SPEC CPU® 2017 Integer Speed“ ir „SPEC CPU® 2017 Floating Point Speed“ testų rezultatus: | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.2.3.1 „SPEC CPU® 2017 Integer Speed“ testo „base“ rezultatas turi būti ne mažiau 15 | (įrašyti testo „base“ rezultatą): ............ | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.2.3.2 „SPEC CPU® 2017 Floating Point Speed“ testo „base“ rezultatas turi būti ne mažiau 169 | (įrašyti testo „base“ rezultatą): ............ | __________ (įrašyti) |
| 1.3 | Operatyvinė atmintis (RAM) | 1.3.1 Ne mažiau 512 GB | (įrašyti RAM kiekį): ............ GB | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.3.2 512 GB talpa sudaryta iš ne mažiau 8 atminties modulių | (įrašyti RAM modulių kiekį): ............ GB | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.3.3 Registrinė ir turinti ECC klaidų korekciją | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.3.4 Ne lėtesnė nei 6000 MT/s (kiti žymėjimai: DDR5-6000, PC5-48000) | (įrašyti RAM greitį): ............ MT/s | __________ (įrašyti) |
| 1.4 | SSD tipo pastovioji atmintis („diskas“) operacinės sistemos užkrovimui | 1.4 Ne mažiau 2 diskų, atitinkančių: | (įrašyti diskų modelį ir kiekį): ................... ............................................................... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.4.1 Kiekvieno disko talpa ne mažiau 450 GB | (įrašyti disko talpą): ......... GB | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.4.2 Formatas: montuojamas serverio viduje ir neužimantis karšto keitimo E3.S formato diskams skirtų vietų | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.4.3 Diskai apjungti į RAID1 masyvą, iš kurio būtų galimas operacinės sistemos, siūlomos 3 punkte, užsikrovimas | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
| 1.5 | SSD tipo pastovioji atmintis („diskas“) | 1.5.1. Ne mažiau 9 diskų, atitinkančių: | (įrašyti diskų modelį ir kiekį): ................... ............................................................... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.5.2. sąsaja NVME | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.5.3. Formatas E3.S (EDSFF) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.5.4. Visi diskai karšto keitimo (hot-plug) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.5.5. Kiekvieno disko talpa ne mažiau 15,3 TB | (įrašyti disko talpą): ......... TB | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.5.6. Sistemos gamintojas turi būti publikavęs diskų suderinamumą su siūloma sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
| 1.6 | Serverio diskų valdiklis | 1.6.1 Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.6.2 Valdiklio magistralės (Host bus) tipas PCIe 5 | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.6.3 Turi būti suderinamas su 2.5 punkte siūloma SSD pastovia laikmena | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.6.4 Spartinančioji atmintis turi išlaikyti duomenis dingus maitinimui (Nonvolatile cache) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
| 1.7 | Tinklo plokštės (fizinės tinklo sąsajos, turinčios MAC adresus) | 1.7.1. Iš viso serveryje ne mažiau 2-i tinklo sąsajos, suderinamos su 10GBASE-T standartu ir galinčios dirbti 10 Gbps (10 Gbe) greičiu. | (įrašyti fizinių 10 Gbps sąsajų kiekį):....... vnt. |  |
| 1.8 | Serverio valdymas | 1.8.1. Turi būti pateiktas su integruota valdymo konsole, jungiama į TCP/IP tinklą, leidžiančia valdyti serverį nuotoliniu būdu interneto naršyklės pagalba ir vykdyti šias funkcijas neribotą galiojimo laiką: | Atitinka (įrašyti: TAIP/NE. Jeigu neriboto galiojimo laiko funkcionalumui pasiekti reikalinga papildoma įranga ar licencijos nei bazinėje serverio versijoje, papildomai išvardinti su kokia įranga ir licencijomis bus pateikta): ................................................ | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.2. serverio dalių inventorizacija | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.3. suvartojamos galios stebėjimas realiu laiku | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.4. nuotolinis serverio įjungimas, išjungimas, perkrovimas | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.5. serverio BIOS ir visų sudedamųjų dalių firmware atnaujinimas | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.6. diskų valdiklių konfigūravimas, RAID lygių keitimas | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.7. virtuali media (galimybė nuotoliniu būdu pateikti failus, katalogus, nuotolinis OS instaliavimas) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.8.8. virtuali konsolė (virtualus serverio ekranas, transliuojamas nuotoliniu būdu. Transliacija turi veikti ir BIOS krovimosi metu ir OS veikimo metu) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
| 1.9 | Plečiamumas ir papildomos galimybės | 1.9.1 Ne žemiau 2.0 versijos Trusted Platform Module (TPM) | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.9.2 Ne mažiau 4-ių PCIe Gen5 lizdų plėtimui, iš kurių: | (įrašyti PCIe Gen5 kiekį):....... vnt | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.9.2.1 Ne mažiau 3-ų PCIe x16 lizdų | (įrašyti PCIe x16 kiekį):....... vnt | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.9.2.2 Ne mažiau 1-as PCIe x8 lizdas | (įrašyti PCIe x8 kiekį):....... vnt | __________ (įrašyti) |
| 1.10 | Maitinimas | 1.10.1 Serveris turi turėti ne mažiau kaip 2 maitinimo šaltinius, kuriuos būtų galima keisti neišjungiant serverio (Hot-plug) ir dirbančius „redundant“ režimu, t. y. sugedus vienam maitinimo šaltiniui serveris privalo dirbti toliau neišsijungdamas ir nepersikraudamas | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.10.2 Kiekvieno maitinimo bloko galingumas ne mažiau 1500W | (įrašyti maitinimo blokų kiekį):....... vnt | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.10.3 Maitinimo blokai suderinami su 230V įtampos elektros tinklu | Atitinka (įrašyti taip / ne):....... | __________ (įrašyti) |
|  |  | 1.10.2 Serverio maitinimo šaltiniai turi atitikti ne mažiau „80 PLUS Titanium“ (sutrumpintai dokumentacijoje gali būti pateikta tik „Titanium“) efektyvumo sertifikavimą. | (įrašyti maitinimo blokų efektyvumą): .......................................... | __________ (įrašyti) |

2 lentelė (programinė įranga)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2. | Serverio operacinės sistemos procesorių branduolių licencijos Kiekis – licencijos 16-ai procesoriaus branduolių |  |  |
| 2.1. | Operacinės sistemos Microsoft Windows Server 2025 Standard arba analogiškos programinės įrangos neterminuoto laiko fizinių procesorių branduolių licencijos arba naujesnės lygiavertės gamintojo programinės įrangos licencija(-os). Turi būti pateiktos licencijos 16-ai fizinių procesorių branduolių. Tiekėjas turi nurodyti licencijos (-ų) pavadinimą, gamintojo suteiktą kodą ir licencijų kiekį. Kai licencijos parduodamos paketais, Tiekėjas turi papildomai nurodyti į vieną paketą įeinančių licencijų kiekį ir paketų kiekį. Pirkėjui nepriimtina programinės įrangos licencijų versija kai siūloma programinės įrangos nuoma. Tiekėjas siūlydamas programinės įrangos licencijas, turi laikyti, jog Pirkėjas neturi jokių kitų susitarimų su programinės įrangos gamintoju, leidžiančių naudoti palankesnio licencijavimo sąlygas, išskyrus galimybę naudoti valstybinėms organizacijoms skirtas licencijas arba licencijavimo tipą kai licencijos perkamos kartu su nauja aparatūrine įranga (OEM) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): .............. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................... Licencijų pakete esančių licencijų kiekis (įrašyti): ……. vnt. Licencijų paketų kiekis (įrašyti): ……. vnt. Viso fizinių branduolių licencijų kiekis (įrašyti): ………… vnt. Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (įrašyti): ………………………………………. Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas (jei dėl atitikimo reikalavimams pagrindimo teikiami gamintojo dokumentai): .......................................................................... | ________ (įrašyti) |
| 2.2. | Licencija privalo neterminuotą laikotarpį Pirkėjui leisti naudotis ne mažiau šiomis funkcijomis ir galimybėmis: |  |  |
| 2.2.1 | Failų serverio palaikymas, palaikantis duomenų dedublikavimą, DFS replikavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.2 | Licencijavimo serviso „Volume Activation Services“ palaikymas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.3 | Vartotojų duomenų bazės (Active Directory Domain Services) palaikymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.4 | Teisių valdymo tarnybos „Active Directory Rights Management Services“ palaikymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.5 | Virtualizavimo konteinerių palaikymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.6 | Terminalinės aplinkos tarnybos (Remote Desktop Services) palaikymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.7 | Vartotojų ir kompiuterių nustatymų centralizuotas valdymas naudojant „Group Policy Management“. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.8 | Turi palaikyti trečiųjų šalių programas sukurtas ir veikiančias .NET v3.5, v4.8 aplinkose. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |
| 2.2.9 | Privalo palaikyti grafinę vartotojo sąsają (Desktop experience) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ________ (įrašyti) |

5. Prekių garantinis terminas

Techninės specifikacijos 4 punkto 1 lentelėje nurodytoms Prekėms (serveriui ir jo sudedamosioms dalims.) turi būti suteikiamas 5 metų gamintojo ar tiekėjo, kitos darbo dienos garantinis terminas su detalių pakeitimu (ang. Next Business Day Onsite Service), kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 5 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo (-ų) ir / arba tiekėjo dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai) ir nurodytas puslapis (-iai), kuriame (-iuose) yra reikalavimą (-us) patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 5 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 5 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | Failo pavadinimas (įrašyti): ................... Puslapio numeris (įrašyti): ..................... |
| Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (T5); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai; pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai; pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai ir t. t.). Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 3 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 6 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz., jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 3 metai ir 2 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, jeigu tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 3 metų garantinio termino. |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant ir programinės įrangos įdiegimą bei konfigūravimą, įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.