GARO MANEKENO  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Garo manekenas VEIT-8319 naudojamas Kauno klinikų skyrių aprangų, chalatų ir kitų fasoninių skalbinių lyginimui, garo ir karšto oro pagalba.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garo manekenas VEIT – 8319 turi atitikti tokius reikalavimus: Bazinis modulis su vakuumo turbina – turi būti. Biustas iš nerūdijančio plieno su medžiaginiu aptraukimu – turi būti. Reguliuojamas pečių plotis, taip pat ir pečių nuolydis – nuo 451 iki 53 cm. Pneumatinis priekio prispaudėjas – turi būti. Pneumatiniai šonų prispaudėjai ir ištempėjai – turi būti. Pneumatinis gaminio apačios prispaudėjas, esantis nugarinėje manekeno dalyje – turi būti. Pneumatiniai rankovių prispaudėjai arba ištempėjai gaminiams su ilgomis bei trumpomis rankovėmis – turi būti. Antipertempimo (restreching) sistema – turi būti. Kontrolė vykdoma pulto pagalba – turi būti. Padėklas - laikiklis VEIT 2157 lygintuvui – turi būti. Karšto oro papūtimo sistemos galingumas – 2,2 kw (±0,001 kw). Gamintojas – nurodyti. Modelis – nurodyti. | Vnt. | 1 |  |

Papildomi reikalavimai:

Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.