Siūlomą sprendinį prašome rengti ant šio priedo naudojant „Track change“ funkciją, kad būtų aiškiai matoma, ką Tiekėjas siūlo keisti ir kaip siūlo patobulinti Pirkėjo paskelbtą techninę specifikaciją, kad būtų pasiektas pirkimo dokumentuose nurodytas Pirkėjo tikslas (Konkurencinio dialogo sąlygų 2.2. punktas).

Papildomai informuojame, kad Pirkėjas, tikėdamasis lankstumo įsigyjant skirtingos dėžučių komplektacijos paštomatus, planuoja atnaujinti esamą pasiūlymo formą, kurioje yra opcija užsakyti 2 skirtingų konfigūracijų paštomatus. Naujos formos struktūros esmė – išskirti centrinės konsolės bei atskirų visų galimų kolonų (su skirtingu kiekiu skirtingų dydžių dėžutėmis) kainą. Tokiu būdu Pirkėjas galės užsisakyti 1 centrinę konsolę bei norimą kiekį ir tipą papildomų kolonų pagal konkretų poreikį. Tokiu atveju galimų paštomatų komplektacijų kiekis vietoje dviejų bus ženkliai didesnis ir suteiks maksimalų lankstumą Pirkėjui rinktis paštomato komplektaciją kartu objektyviai žinant kiekvienos galimos komplektacijos kainodarą.

Į centrinės konsolės kainą reikia įskaičiuoti: mokėjimo terminalas, ekranas, spausdintuvas, kompiuteris, vaizdo kameros, stogelis, apšvietimas, paštomatų programinė įranga (licencija, adaptavimas pagal Pirkėjo poreikius, integravimas, serveriai) ir paštomatų montavimas (pristatymas, surinkimas, įjungimas į sistemą, paleidimas ir testavimas).

Prašome Tiekėjo apgalvoti, kokia galėtų būti tokia pasiūlymo forma, kuri leistų Tiekėjui pateikti finansiškai naudingiausią pasiūlymą ir tokią pasiūlymo formą pateikti atskirame faile kartu su užpildyta ir pasirašyta prie pirkimo dokumentų pridėta pasiūlymo forma ir pasiūlymo formos priedu „Pasiūlymo sąnaudos“ bei kitais reikalingais dokumentais.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkantysis subjektas/ Užsakovas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio pirkimo Sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Įranga – savitarnos siuntų paštomatai ir/ ar kolonos, įskaitant tos įrangos pristatymą, surinkimą, įjungimą į sistemą, paleidimą, testavimą ir kitus darbus, kurie reikalingi atlikti, kad įranga taptų pilnai funkcionuojančia esamos paštomatų struktūros dalimi.

  - Pristatymas – Įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu pagal Pirkėjo ir Tiekėjo raštu suderintą grafiką pagal techninėje specifikacijoje 4 dalyje aprašytą tvarką.

  - Įrangos montavimas – Įrangos Surinkimas, Įjungimas į sistemą, Paleidimas ir Testavimas.

  - Surinkimas – Įrangos fizinis sumontavimas atitinkame adrese, pagal Pirkėjo pateiktą poreikį.

  - Įjungimas į sistemą – Įrangos programinės įrangos prijungimas ir integravimas į Pirkėjo siuntų valdymo sistemą, kad Įranga taptų neatsiejama ir visapusiškai veikiančia esamos infrastruktūros dalimi.

  - Paleidimas – Įrangos pajungimas pilnam funkcionavimui.

  - Testavimas – Įrangos visų funkcijų išbandymas ir reikiamų veiksmų įgyvendinimas, iki kol Įranga funkcionuoja pilnu pajėgumu.

  - Paštomatas – Įrangos dalis, kurią sudaro Centrinė konsolė, kolonos bei techninės specifikacijos 5.1. punkto 3 lentelėje nurodyti įrenginiai.

  - Centrinė konsolė – centrinė paštomato dalis, kurioje yra paštomato valdymo komponentai – kompiuteris, ekranas, spausdintuvas, skaneris ir kt. Vienas paštomatas turi 1 centrinę konsolę.

  - Kolona – paštomato modulinė dalis, kurią sudaro skirtingo dydžio dėžutės.

  - Dėžutė – siuntoms siųsti/atsiimti skirta kolonos dalis. Dėžutės yra 5 skirtingų dydžių.

  - Siuntų valdymo sistema (toliau – SVS) – Pirkėjo naudojama siuntų valdymo, užsakymo ir apdorojimo sistema.

  - Programinė įranga – Tiekėjo turima centrinė, paštomatus valdanti sistema ir vartotojo sąsaja, esanti kiekviename paštomate.

  - Atstatymo laikas – ilgiausias leistinas laikas, kuris gali praeiti Tiekėjui nuo Iškvietimo gavimo momento iki Įrangos darbingumo atstatymo.

  - Reakcijos laikas – laikas nuo momento, kai Pirkėjas arba Tiekėjas nustatyta forma praneša apie Įrangos sutrikimą ir/ ar gedimą, iki momento, kai Tiekėjas realiai pradeda Įrangos sutrikimo ir/ ar gedimo analizės/ atstatymo darbus, prieš tai patvirtinęs informacijos apie sutrikimą ir/ ar gedimą gavimą.

  - Darbo laikas (Tiekėjo paslaugų teikimo laikas) – laikotarpis, netrumpesnis nei Pr.- Pn. 8.00 – 20.00 val.; Št.-Sk. 9.00 – 17.00 val., išskyrus reagavimą į programinės įrangos sutrikimus ir jų atstatymą, kuris atliekamas techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytais terminais.

  - Aptarnavimas (priežiūra) – Profilaktinis aptarnavimas, Remontas ir Įrenginių monitoringas taip pat apimantis ir spausdintuvo popieriaus keitimą.

  - Remontas – Tiekėjo veiksmai Įrenginio gedimams ar kitokio pobūdžio funkcionavimo sutrikimams pašalinti, detalizuoti techninės specifikacijos 8.3 punkte.

  - Profilaktinis aptarnavimas – techninės specifikacijos 8.2.6 punkte numatytu dažnumu atliekama reguliari Įrenginių apžiūra gedimų profilaktikos tikslais, apimanti techninės specifikacijos priedo Nr. 1 2 punkte nurodytus darbus.

  - Įrenginių monitoringas – yra sistemingas Įrenginių bei jų komponentų būklės stebėjimas. Pagrindinis monitoringo tikslas – sistemingai stebėti, analizuoti, nustatyti gedimus ir juos šalinti techninės specifikacijos priedo Nr. 2, 1 punkte nurodytais terminais.

  - Užklausa – Tiekėjo kontaktiniu adresu el. paštu ar telefonu Pirkėjo darbuotojo pateiktas pranešimas, arba Tiekėjo Pagalbos tarnybos sistemoje registruotas pranešimas apie Įrenginio sutrikimą ir/ arba gedimą. Gavęs iš Pirkėjo pranešimą el. paštu ar telefonu, Tiekėjas jį turi užregistruoti Tiekėjo Pagalbos tarnybos sistemoje.

  - Vandalizmas – trečiųjų asmenų tyčiniai, netyčiniai veiksmai ar kita veika, kuriais sugadinamas, sunaikinamas Įrenginys ar jo dalis arba pažeidžiama reprezentatyvi jo išvaizda.

  - Neteisingas naudojimas – svetimkūnių patekimas į Įrenginio angas, Įrenginio dalių gadinimas (mechaninis deformavimas ir pan.), Įrenginio ir jo dalių neteisingas naudojimas (t. y. naudojimas ne pagal paskirtį ir/ arba ne pagal naudojimo instrukcijas), skysčių arba kt. išsiliejimas Įrenginio viduje.

  - Aplinkos sąlygos – Įrenginio gamintojo nustatyti reikalavimai Įrenginį supančiai aplinkai, kurioje yra garantuojamas normalus Įrenginio darbas. Aplinkos sąlygos, kurias turi užtikrinti Pirkėjas yra apibūdintos Įrangos gamintojo skelbiamoje Įrenginio techninėje specifikacijoje.

  - Iškvietimas – Tiekėjo pagalbos tarnybos sistemoje Pirkėjo atstovo užregistruota arba į Tiekėjo nurodytą el. pašto adresą nusiųsta/ telefonu pateikta Užklausa apie Įrenginio sutrikimą ar netinkamą veikimą, reikalaujanti Remonto veiksmų, dėl kurių, Tiekėjo sprendimu, reikia vykti į Įrenginio vietą.

  - Klaidingas iškvietimas – situacija, kai priėjimas prie Įrenginio po Iškvietimo arba sutartu laiku neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, arba yra klaidingai Pirkėjo darbuotojų inicijuotas Iškvietimas (tuo atveju, kai nurodomas netikslus ir/ ar neteisingas gedimo apibūdinimas arba nesilaikoma Įrenginio eksploatavimo sąlygų).

  - Pagalbos tarnybos sistema (Service Desk) – Tiekėjo pateikiama sistema, kurioje būtų registruojamos visos su Įrangos veikimu susijusios Užklausos, rodomas sprendimo statusas bei numatomas išsprendimo laikas. Sistema turi būti prieinama visą parą bei pasiekiama interneto naršyklės pagalba.

  - Įrangos gyvavimo laikas – gamintojo nustatytas Įrenginio techninio palaikymo laikas (lifetime), kurio metu Įrenginys turi būti remontuojamas, jam teikiami programinės įrangos atnaujinimai bei tiekiamos atsarginės detalės.

  - SSL (Secure Sockets Layer) – kriptografinis protokolas, skirtas internete perduodamos informacijos apsaugai šifruojant.

  - Naudotojai – Pirkėjo įmonės darbuotojai, subkontraktoriai, partneriai, klientai ir kiti Įrenginiu besinaudojantys asmenys.

  - Garantinis aptarnavimas – paštomatų priežiūra garantiniu laikotarpiu, t. y. 24 mėnesius nuo paštomato įrengimo dienos. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas atlieka paštomatų priežiūrą pagal šiame dokumente nustatytus reikalavimus bei kartu užtikrina nemokamą paslaugų teikimą šiais atvejais:

    - Pakeisti techninės specifikacijos 5.1 punkto 3 lentelėje nurodytus įrenginius – kompiuterį, ekraną, mokėjimo terminalą, skanerį, spausdintuvą, vaizdo kamerą, apšvietimą, stogelį, UPS, jei jie sugenda ne dėl Pirkėjo kaltės;

    - Sutvarkyti paštomato dažymo defektus, jeigu jie atsidaro ne dėl Pirkėjo kaltės;

    - Kitais atvejais, kuomet paštomatas ar jo tam tikras įrenginys sugenda, ar neveikia dėl savo gamybos bloko kaltės, o ne dėl kliento įtakos ar amortizacijos.

  - COD paslauga – išperkamoji siunta, už kurią siuntėjo nurodytą sumą siuntos gavėjas sumoka jos atsiėmimo paštomate.

  - EVM – kortelių mokėjimo standartas, kurį sudaro Europay, Mastercard ir Visa mokėjimų sistemos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – savitarnos siuntų paštomatų įranga, paštomatų programinė įranga bei paštomatų priežiūros paslaugos.

  - Savitarnos siuntų paštomatų įranga (toliau – Įranga) apima Įrangos pristatymą, surinkimą, įjungimą į Pirkėjo siuntų valdymo sistemą, paleidimą, testavimą ir kitus darbus, kurie reikalingi atlikti, kad Įranga taptų pilnai funkcionuojančia Pirkėjo infrastruktūros dalimi.

  - Programinė įranga (toliau – PĮ) – Tiekėjo informacijos apdorojimo sistemos programų, procedūrų, taisyklių visuma, apimanti ir reikalingus vykdymo leidimus bei licencijas visą Sutarties galiojimo laiką.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos žemiau esančiuose 1 ir 2 lentelėse bei Pasiūlymo formos priede „Pasiūlymo sąnaudos“:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Savitarnos siuntų paštomatai | 320 vnt. paštomatų: 81 vnt. paštomatų su privalomu išpirkimu; 239 vnt. paštomatų su neprivalomu išpirkimu (preliminarus kiekis) | X* |  | 81 vnt. techninės specifikacijos 5.2.2 punkte nurodytos konfigūracijos per techninės specifikacijos 4.1 punkte nustatytą terminą nuo Sutarties. įsigaliojimo dienos. 239 vnt. bet kurios iš techninės specifikacijos 5.2 punkte nurodytų konfigūracijų per techninės specifikacijos 4.1.1 punkte nustatytą terminą nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai galės būti teikiami 30 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šie užsakymai bus teikiami pagal Pirkėjo poreikį el. paštu |
| 2 | Savitarnos siuntų paštomatų programinė įranga | 1 komplektas, sudarantis PĮ sistemą, įskaitant visas būtinas veikimui licencijas, visu Įrangos gyvavimo laiku |  | X | Per 14 (keturiolika) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 3 | Savitarnos siuntų paštomatų kolonos | 1470 vnt., nenustatant privalomo išpirkti kiekio (preliminarus kiekis) | X |  | Savitarnos siuntų paštomatų kolonos turės būti pristatytos per techninės specifikacijos 4.1.2 punkte nustatytą terminą nuo užsakymo pateikimo dienos |

*81 vnt. techninės specifikacijos 5.2.2 punkte nurodytos konfigūracijos savitarnos siuntų paštomatams užsakymas nėra teikiamas, šie paštomatai turi būti pristatyti per techninės specifikacijos 4.1 punkte nustatytą terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis (val., mėn., paketas ar pan.) | Paslaugų suteikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savitarnos siuntų paštomatų aptarnavimas (priežiūra) | 180 mėn. (maksimalus kiekis)* / 120 mėn. (minimalus kiekis)* | Pagal 8 dalį |

*nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo ir montavimo, t. y. nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei pasirašomas galutinis perdavimo-priėmimo aktas, tai nuo Įrangos galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.6. Prekėms / paslaugoms / darbams, kurie užsakomi pagal Tiekėjo poreikį, Pirkėjas teikia užsakymą (el. paštu), kuriame nurodo, konkretų užsakymo įgyvendinimo terminą bei kitą reikalingą informaciją.

- BENDRI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI / ĮRANGOS GAMINTOJUI

  - Tiekėjas užtikrina, kad Įranga turės CE sertifikatą ir bus pažymėta CE ženklu.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Įrangos gyvavimo laikas bus ne mažesnis nei 10 metų (120 mėn.) laikotarpis nuo Įrangos perdavimo ir montavimo (jeigu Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys ilgesnį Įrangos gyvavimo laiką, tuomet Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalės užtikrinti ilgesnį Įrangos gyvavimo laiką).

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savitarnos siuntų paštomatų programinės įrangos priežiūros paslaugas visam Įrangos gyvavimo laikui, kuris privalo būti ne trumpesnis nei 10 metų (jeigu Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys ilgesnį Įrangos gyvavimo laiką, tuomet Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalės užtikrinti ilgesnį savitarnos siuntų paštomatų programinės įrangos priežiūros paslaugų teikimo laiką). Taip pat Tiekėjas privalės aptarnauti Įrangą ne trumpiau nei 120 mėn. (jeigu Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys ilgesnį Įrangos gyvavimo laiką, tuomet Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalės užtikrinti ilgesnį Įrangos aptarnavimo laiką) nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, o jei pasirašomas galutinis perdavimo-priėmimo aktas, tai nuo Įrangos galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas taip pat turi būti oficialus Pirkėjui siūlomų paštomatų gamintojo serviso centras arba turi turėti siūlomų paštomatų gamintojo serviso centro įgaliojimą atlikti techninį aptarnavimą ir remontą, arba turi turėti galiojančią sutartį su siūlomų paštomatų gamintojo oficialiu serviso centru, kuris atliks techninį aptarnavimą ir remontą. Siekdamas įrodyti atitikimą šiam reikalavimui, Tiekėjas kartu su Galutiniu pasiūlymu turės pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas yra oficialus paštomatų gamintojo serviso centras, arba siūlomų paštomatų gamintojo serviso centro įgaliojimą techniniam aptarnavimui ir remontui atlikti, arba galiojančią sutartį su paštomatų gamintojo oficialiu serviso centru, kuris atliks techninį aptarnavimą ir remontą.

- REIKALAVIMAI ĮRANGOS PRISTATYMUI

4.1. 81 vnt. techninės specifikacijos 5.2.2 punkte nurodytos konfigūracijos savitarnos siuntų paštomatams užsakymas nėra teikiamas, šie paštomatai turi būti pristatyti per 14 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Likusi Įranga bus užsakoma pagal Pirkėjo poreikį pateikiant Tiekėjui užsakymus (el. paštu):

4.1.1 Pateikus užsakymą savitarnos siuntų paštomatams, jie privalo būti pristatyti ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo užsakymo pateikimo;.

4.1.2. Pateikus užsakymą savitarnos siuntų paštomatų kolonoms, jos privalo būti pristatytos ne vėliau kaip per 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo.

4.2. Konkrečios Įrangos pristatymo datos derinamos bendru Tiekėjo ir Pirkėjo sutarimu, Tiekėjui inicijuojant procesą.

4.3. Konkretus Įrangos pristatymo grafikas turi būti suderintas per 2 savaites po Sutarties įsigaliojimo dienos arba užsakymo pateikimo.

4.4. Įrangos pristatymo vieta: Metalo g. 5, Vilnius, 02190 Vilniaus m. sav. Lietuva.

4.5. Pristatoma Įranga turi būti sukrauta ant palečių, ne didesnių nei tokių matmenų (ilgis x plotis x aukštis): 1400 mm X 1400 mm X 144 mm.

4.6. Įranga privalo būti supakuota komplektais tokiu būdu, kad Pirkėjui norint transportuoti ją į jos naudojimo adresą, Pirkėjui nereikėtų atlikti Įrangos išpakavimo ar perpakavimo, t. y. transportuojamas reikalingas palečių, ant kurios sudėtas Įrangos komplektas, kiekis.

4.7. Po Įrangos pristatymo abi šalys pasirašo važtaraštį ar kitą dokumentą, kuriame užfiksuojamas Tiekėjo Pirkėjui perduotos Įrangos kiekis palečių skaičiumi.

4.8. Įrangos pakuotė privalo turėti apsauginę plombą arba lygiavertę alternatyvą, kuri užtikrina, kad Įranga nebuvo išpakuota iki Įrangos pristatymo į Įrangos pristatymo vietą.

4.9 Kilus ginčams dėl pristatytos Įrangos sudėties ar trūkumo ir esant nepažeistai plombai, laikoma, kad Pirkėjas niekaip nepadarė įtakos Įrangai ir visa komplektacija turi būti užtikrinta iš Tiekėjo pusės.

4.10.Pirkėjas pasilieka teisę keisti pristatymo adresą apie tai informuodamas Tiekėją likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki suderintos pristatymo datos.

4.11 Šalys sutaria, kad Pirkėjui pateikus prašymą, Įranga būtų pristatoma ne į techninės specifikacijos 4.4 punkte nurodytą Pirkėjo adresą, bet sandėliuojama Tiekėjo patalpose už sutartą abiem šalims tinkamą mokestį, kuris padengiamas iš Sutartyje numatyto 10 proc. Sutarties biudžeto skirto Nenumatytoms prekėms / paslaugoms. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti sandėliavimo paslaugos iš Tiekėjo, jei jo pasiūlyta kaina bus nekonkurencinga.

- REIKALAVIMAI ĮRANGAI

  - Įrangai keliami reikalavimai:

3  lentelė

| Eil. Nr. | Savitarnos siuntų paštomatą sudarantys komponentai, įskaitant jiems reikalingas licencijas | Komponento aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuteris | - RAM: ne mažiau kaip 4 GB, su galimybe išplėsti; - Kietasis diskas: ne mažiau kaip 120 GB SSD; - Tinklo kortelė 100/1000 Mbit /s, LAN; - Operacinė sistema gali būti Tiekėjo pasirenkama. - Gamintojas negali būti registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). |
| 2. | Ekranas | - Liečiamo ekrano funkcionalumas; - Projektuojamas talpinis jutiklinis ekranas (projected capacitive touch screen); - Įvesties būdas: piršto įvestis; - Įstrižainės dydis: ne mažesnis kaip 12,1 colio; - Paviršiaus apsauga nuo atspindžio ir akinimo; - Pikselių formatas: ne mažesnis nei 800 (H) x 600; - Spalvos: ne mažesnis nei 16,2M (RGB 8 bitai), jei naudojamas LVDS 262k (6bit); - Ekrano šviesos pralaidumas: ne mažiau kaip 85%; - Paviršiaus įbrėžtumas: MoHS 7 arba didesnis, kad sukeltų funkcinį sutrikimą; - Kontrastas: ne mažiau kaip 700: 1; - Ryškumas: ne mažiau kaip 400 cd/m²; - Turi atitikti IP65 arba ne mažesnį apsaugos išoriniams veiksniams lygmenį. - Turi atitikti teisės aktais nustatytus reikalavimus dėl prieinamumo fizinę negalią turintiems asmenims. |
| 3. | Mokėjimo terminalas | - Turi būti galimybė atsiskaityti bekontakčiu būdu bei naudojantis kortelės įdėjimo į terminalą funkcija; - Turi būti sertifikuotas ir galėti dirbti su skirtingais mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugas teikiančiais tiekėjais; - Turi atsiskaitymui priimti visų tipų vietinių ir užsienio bankų išduotas korteles, pagamintas remiantis tarptautinių kortelių organizacijų VISA, MasterCard, American Express technologijomis. Ir turi atitikti visiems, tuo metu galiojantiems organizacijų VISA, MasterCard, American Express reikalavimams visu Sutarties galiojimo laikotarpiu; - Įranga turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, kuris yra viešai prieinamas čia: https://www.vmi.lt/evmi/kasos-aparatai1 ne vėliau nei per 30 dienų po Įrangos Paleidimo; - Naudojama licencijuota mokėjimo terminalo programinė įranga, kurios gamintojas negali būti registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija).; - Mokėjimo terminalas paštomate turi stovėti 45-75 laipsnių kampu klaviatūra į viršų; - Mokėjimo terminalo apačia turi būti ne žemiau nei 0,7 ir ne aukščiau nei 1,2 m. aukštyje nuo žemės/grindinio. - Įranga turi būti prieinama naudoti fizinę negalią turintiems asmenims. |
| 4. | Skaneris | - CMOS arba lygiaverčių parametrų pramoninio lygio vaizdo jutiklių technologija; - Platus aplinkos šviesos diapazonas: nuo tamsos iki 100 000 lx; - Šviesa, rodanti skanuojamą plotą (Aiming light); - Skenavimo atstumas nuo 50 mm nuo brūkšninio kodo dydžio; - Privalo skaityti šias brūkšninių kodų simbolių kalbas: - Linear (1D): E.g.: Code 39, Code 128, Coda bar, UPC, EAN, Interleaved 2of5; - 2 Dimensional (2D): E.g.: Data Matrix, QR Code, Aztec, - n; - Sukimosi jautrumas: 360 laipsnių. |
| 5. | Spausdintuvas | - Grafinio spausdinimo galimybė spausdinti logotipus ir brūkšninius kodus; - Popieriaus plotis: ne mažiau kaip 82 mm ir ne daugiau kaip 150 mm; - Popieriaus storis: nuo 65 μm iki 140 μm; - Spaudinių ilgis: pritaikomas nuo 100 mm iki 230 mm; - Gyvavimo ciklas: ne mažiau kaip 500 000 pjūvių; - Automatinė pjovimo funkcija. Spausdintuvo gamintojas negali būti registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). |
| 6. | Vaizdo kamera | - 2 vnt. IP kamerų iš paštomato šonų; - Ne mažiau nei 6Mpx raiška; - Kameros lęšis turi turėti apsaugą ir fokusuoti tinkamą vaizdą esant tiesioginiams saulės spinduliams, šviečiant nakties žibintams ar pan.; - Apsauga nuo oro sąlygų (lietus, sniegas) įtakos; - Dienos ir nakties režimas; - Veikia/įsijungia nuo judesio; - Įrašų saugojimas ne mažiau nei 30 d.; - Galimybė saugoti įrašus įrašymo įrenginyje paštomate arba išoriniame serveryje/duomenų bazėje; - Galimybė stebėti vaizdą realiu laiku, nelėtinant paštomato veikimo Naudotojams; - QoS funkcija – galimybė kontroliuoti ryšio išteklius nustatant prioritetus konkretiems tinklo duomenims; - Turi atitikti IP65 arba ne mažesnį apsaugos išoriniams veiksniams lygmenį; - Pirkėjas turi teisę paprašyti, kad Tiekėjas dialogo susitikimui pateiktų kameros filmuojamo vaizdo pavyzdžius video formatu be asmens duomenis sudarančios informacijos. Šio reikalavimo tikslas – įsitikinti vaizdo įrašo kokybe ir raiška. Vaizdo kameros gamintojas negali būti registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). |
| 7. | Apšvietimas | Turi būti apšviesti paštomato šonai (kairys ir dešinys) – 0,5 m atstumu ir paštomato priekis – 1,5 m. atstumu, kad bet kuriuo paros metu nurodyto atstumo intervaluose šviesos stiprumas paštomato visų dėžučių aukštyje būtų ne mažiau nei 40 liumenų. Apšvietimo įjungimo/išjungimo laikas, apšvietimo stiprumas turi būti valdomas Įrangos programinės įrangos. |
| 8. | Stogelis | - Stogelis turi uždengti visas kolonas bei teritoriją paštomato priekyje, kuri būtų ne mažiau nei 0,6 metro ir ne daugiau nei 1,5 metro atstumu nuo paštomato. Stogelis turi būti pritvirtintas ne didesniu nei 45 laipsnių kampu lyginant su Įrangos viršumi; - Stogelis turi būti visiškai pritvirtintas bei negali judėti jokia kryptimi; - Vienai kolonai skirto ploto stogelis turi atlaikyti ne mažiau nei 5 kg svorį; - Stogelis turi turėti vandens nutekėjimo struktūrą, kad lyjant vanduo nutekėtų per paštomato nugarinę dalį; - Stogelis turi netrikdyti galimybės praplėsti Įrangą papildomomis kolonomis. |
| 9. | Skirtingo dydžio dėžutės, privalančios būti kolonose | Dėžutės matmenys (aukštis, plotis, ilgis, mm): XS – 85 x 190 x 610; S – 85 x 440 x 610; M – 180 x 440 x 610; L – 370 x 440 x 610; XL – 750 x 440 x 610. |
| 10. | Papildomos jungtys | Įranga turi turėti Ethernet/ RJ45 jungtį. Turi būti užtikrinta galimybė pravesti išorinę ryšio anteną į paštomato paviršių. |
| 11. | Elektros maitinimo šaltinis | Įranga turi būti maitinama nuo standartinės 1 fazės 230 V ± 10% elektros linijos. Įrenginyje turi būti sumontuotas elektros automatas (automatinis jungiklis/kirtiklis), bei viršįtampio apsauga. |
| 12. | Spynos | Kiekviena Įrangos dėžutė turi turėti spyną, atitinkančią techninės specifikacijos 5.5. ir 5.6 punktų reikalavimus. |
| 13. | UPS | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis privalo užtikrinti elektros tiekimą standartinio elektros tiekimo gedimo metu, kad Įranga galėtų sėkmingai užbaigti pradėtą veiksmą, bet ne mažiau nei 5 minučių periodui. Elektros tiekimo sutrikimų atveju Įrangos centrinės kolonos ir kolonų durelės privalo likti užrakintos, tačiau turėti galimybę būti atidarytos Aptarnavimą atliekančių Tiekėjo specialistų. Atsistačius įprastam elektros tiekimui Įranga privalo įsijungti iš naujo automatiškai (be rankinio įjungimo) ir veikti normaliu režimu. Elektros tiekimo sutrikimo/UPS įsijungimo atvejais Tiekėjo Programinė įranga turi teikti įspėjamuosius pranešimus. |

Dėl konkrečių 3 lentelės reikalavimų atitikimo Tiekėjas kartu su Galutiniu pasiūlymu turi pateikti tokius dokumentus ir informaciją:

- Įrenginių gamintojo arba tiekėjo pateikiama techninė dokumentacija apie Įrenginio funkcionalumą ir atitikimą nurodytiems reikalavimams šios lentelės 2, 3, 4, 5, 6 ir 13 punktams.

- Įrenginių gamintojo arba tiekėjo pateikiama techninė dokumentacija įskaitant informaciją apie Įrenginio modelį, tikslų RAM kiekį, motininės plokštės modelį, kietojo disko modelį, tipą ir dydį šios lentelės 1 punktui.

- Įrangos vizualizacija – nuotraukos, maketai (.jpg, .pdf, power point ir pan. formatu), kuriuos vertindamas Pirkėjas gali nustatyti Tiekėjo siūlomo paštomato atitikimą šios lentelės 3, 5, 6, 7, 8, 9 punktuose nurodytiems  reikalavimams.

- Įrenginių naudojamus interfeisus - COM, USB, Eth, pinout, ir kt.

- Įrenginių naudojamus protokolus - TCP, DirectNET, Modbus kt

- Visus Įrenginiams reikalingus SDK.

  - Kiekvienas paštomatas turi turėti visų 5 dydžių dėžutes, nurodytas techninės specifikacijos 5.1. punkto 3 lentelės 9 punkte. Pirkėjas gali pasirinktinai užsakyti vieną iš 2 paštomatų konfigūracijų:

    - Paštomatas Nr. 1  - ne daugiau nei 4 kolonų paštomatas, turintis ne mažiau nei 40 dėžučių, iš kurių XS sudaro ne daugiau nei 40%, o XL ir L – ne mažiau nei 5%;

    - Paštomatas Nr. 2  - ne daugiau nei 6 kolonų paštomatas, turintis ne mažiau nei 60 dėžučių, iš kurių XS sudaro ne daugiau nei 30%, o XL ir L – ne mažiau nei 10%

  - Įranga privalo turėti galimybę būti papildyta papildomomis kolonomis. Įranga turi būti pajėgi tinkamai veikti turėdama 16 ir daugiau Kolonų ir 1 Centrinę konsolę.

  - Kiekviena Įrangos Dėžutė, nepriklausomai nuo jos dydžio, turi atlaikyti ne mažesnį nei 30 kg svorį.

  - Kiekvienoje Dėžutėje turi būti integruota durelių elektroninių spynų sistema, turinti automatinę atrakinimo/ užrakinimo funkciją. Kiekvienos Dėžutės durelių spyna turi turėti 2 jutiklius, fiksuojančius durų statusą (atidaryta/ uždaryta) ir spynos statusą (atrakinta/ užrakinta).

  - Durų ir spynų statusai (įskaitant papildomus statusus laisva/ užimta/ sugedusi/ purvina arba lygiaverčius) privalo būti stebimi ir fiksuojami bendroje Įrangos PĮ valdymo sistemoje.

  - Dėžučių durelės turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno, storis – ne mažiau nei 1,2 mm.

  - Visa įranga privalo būti sandari, nepraleidžianti vandens, užtikrinanti reikalingų kabelių apsaugą ir neprieinamumą bei nekelti jokio pobūdžio grėsmės Naudotojams ir trečiosioms šalims.

  - Įranga turi būti nudažyta poliuretanu arba lygiaverčiais dažais, milteliniu arba lygiaverčiu būdu, atsparūs grafiti užrašams, geltona spalva, kodas - RAL1023. Dažymo kiekis – ne mažiau nei 2 kartai. Galimas  dažymas 1 kartą, jei papildomai lakuojama. Dažai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui, tik GSB ir Qualicoat  arba lygiavertėmis technologijomis sertifikuoti.

  - Įranga turi sėkmingai veikti bent -15 iki + 30 °C temperatūros rėžio sąlygomis (jei įrangos veikimo diapazonas yra didesnis ir patenka į nurodytus rėžius, tokia įranga yra tinkama).

  - Įranga turi dirbti ir dingus interneto ryšiui, t. y. turi būti užtikrinta galimybė klientams atsiimti siuntas, kurios buvo pristatytos esant tinkamam ryšio tiekimui.

  - Įranga turi būti paruošta bei turėti visas reikalingas priemones montavimui prie žemės/grindinio be papildomos Pirkėjui reikalingos gauti įrangos.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti perkamos įrangos kiekvieno tipo kolonų, visų modelių detalių tiekimą ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo įrangos perdavimo ir montavimo Pirkėjui momento (jeigu Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys ilgesnį Įrangos gyvavimo laiką, tuomet Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalės užtikrinti ilgesnį perkamos įrangos kiekvieno tipo kolonų, visų modelių detalių tiekimo laiką).

  - Įranga turi turėti fizinį saugumą užtikrinančias priemones:

    - Fizinė prieiga prie centrinės konsolės ir prie konsolės jungčių turi būti apsaugota tvirtomis metalinėmis durimis su unikalia spyna;

    - Prieiga prie programinės konsolės aplinkos turi būti apsaugota ne mažiau kaip slaptažodžiu.

  - Dėžutės turi turėti daviklius, kurie reaguotų į fizinę neteisėtą ir ne pagal procesą vykdomą intervenciją į vidų.

  - Įranga privalo turėti aliarmo sistemą, kuri suveikia garso signalu techninės specifikacijos 5.14 punkte nurodytais atvejais.

  - Įranga privalo turėti monitoringo sistemą, kuri suveikia siųsdama įspėjamuosius pranešimus el. paštu/SMS žinute techninės specifikacijos 5.14 punkte nurodytais atvejais.

- REIKALAVIMAI PAŠTOMATŲ PROGRAMINEI ĮRANGAI (PĮ)

6.1. PĮ privalo būti legali, nuosavybės teise priklausanti Tiekėjui arba įgaliota Tiekėjo naudojimui ar perdavimui naudoti trečiajai šaliai ir patvirtinta reikalingų institucijų, kai toks patvirtinimas yra reikalingas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas užtikrina, kad PĮ, kurią jis naudos, gamintojas nėra registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija).

6.2. Jei tinkamam PĮ veikimui reikalingi trečiųjų šalių produktai ir licencijos Tiekėjas turi užtikrinti suderinamumą, legalumą ir jų įtraukimą į pasiūlymo apimtį (kainą), lygiai taip pat kaip ir padengti visus papildomos programinės įrangos, licencijų kaštus visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Tiekėjas užtikrina, kad naudos trečiųjų šalių produktus ir licencijas, kurių gamintojas nėra registruotas valstybėje, kuri yra valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija).

6.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad PĮ būtų suderinama su Pirkėjo SVS pagal techninės specifikacijos priede Nr. 3 apibrėžtus reikalavimus, per 14 (keturiolika) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.4. Tiekėjas PĮ turi adaptuoti pagal Pirkėjo turimą vartotojo sąsają, techninės specifikacijos priede Nr. 4 apibrėžtais reikalavimais, per 14 (keturiolika) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkėjas pasilieka teisę koreguoti procesus pagal Tiekėjo siūlomą gerąją praktiką.

6.5. Tiekėjas turi įvertinti ir užtikrinti, kad visi galimi Tiekėjui patirti kaštai tiek dėl techninės specifikacijos 6.3 ir 6.4 punktuose apibrėžtų darbų, tiek kiti būtini tinkama Įrangos / PĮ veikimui turi patekti į pasiūlymo apimtį (kainą).

6.6. Įrangos PĮ turi turėti SMS/Email siuntimo modulį.

6.7. Pirkėjo SVS perduodami duomenys privalo būti saugomi saugiai užtikrinant prieigos visišką apribojimą nesusijusiems asmenims pas Tiekėją Debesų metodu veikiančiuose serveriuose arba kitokio tipo duomenų bazėse EEE zonoje.

6.8. Pirkėjo perduodami duomenys privalo būti saugomi ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų. Po šio laikotarpio duomenys privalo būti archyvuojami ir saugomi dar 6 mėnesius tokiu būdu, kad Pirkėjui pateikus prašymą, Tiekėjas galėtų prašomus duomenis pateikti Pirkėjui. Duomenys turi būti pateikiami abiejų šalių sutariamu formatu, tačiau jis negali būti reikalaujantis papildomų programų siekiant tuos duomenis apdoroti. Praėjus 6 mėnesiams po duomenų archyvavimo dienos, Tiekėjas turi perduoti duomenis Pirkėjui bei perdavus ištrinti juos iš savo sistemų negrįžtamai. Tiekėjas dėl duomenų saugojimo vadovaujasi ir BDAR susitarime nustatytomis sąlygomis.

6.9. Saugant duomenis Tiekėjas užtikrina, kad duomenų saugojimui reikalingos duomenų bazės turėtų pakankamai resursų, talpos, galingumo ir kitų rodiklių, kurie gali turėti įtakos tinkamam duomenų saugojimui.

6.10. Reikalingi PĮ ir duomenų saugojimo serverių atnaujinimų diegimai ar kiti veiksmai, kurie sustabdo dalies (daugiau nei 10%) ar visos Įrangos veikimą, Tiekėjo pusėje gali būti atliekami:

- 6.10.1. Tiekėjo sprendimu, jei tai vykdoma darbo dienomis nuo 23:00 iki 05:00 val.

- 6.10.2. Tiekėjo siūlymu ir Pirkėju sutikimu, kai darbai vykdomi kitu nei techninės specifikacijos 6.10.1 punkte nurodytu laiku.

6.11. Su PĮ ir serveriais susiję techninės specifikacijos 6.10 punkte nurodyti darbai vienu kartu atliekami tokiu principu, kad turėtų poveikį ne daugiau nei 50 paštomatų veikimui nebent Tiekėjas ir Pirkėjas sutaria kitaip.

- REIKALAVIMAI ĮRANGOS MONTAVIMUI

  - Tiekėjui pristačius Įrangą Pirkėjui pagal techninės specifikacijos 4 dalyje aprašytą tvarką, tęsiamas derinimasis dėl Įrangos sumontavimo ir paleidimo visapusiškam Pirkėjo naudojimui.

  - Tiekėjo Pirkėjui pristatyta Įranga turi būti sumontuota per ne ilgiau nei 2 mėnesius nuo jos pristatymo dienos nepriklausomai nuo pristatytos Įrangos kiekio ar tipo. Terminas gali būti pratęstas tik abiejų šalių sutarimu.

  - Pirkėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo kiekvieno Įrangos pristatymo etapo dienos pateikia Tiekėjui ir su juo suderina Įrangos montavimo grafiką, kuriame nurodomas adresų sąrašas, kur reikės sumontuoti Įrangą, bei suderinami Įrangos sumontavimo terminai – darbų data, numatoma pradžia ir pabaiga. Šiame punkte nurodytas grafikas gali būti koreguojamas pagal Pirkėjo poreikį. Suderinus techninės specifikacijos 7.2 punkte apibrėžtą Įrangos montavimo grafiką, Pirkėjas užtikrina reikalingą Įrangos atvežimą sutartu laiku į sutartą adresą.

  - Tiekėjas atlieka Įrangos Surinkimo, Įjungimo į sistemą, Paleidimo ir Testavimo darbus, kad užtikrintų tinkamą Įrangos veikimą.

  - Sumontuotos Įrangos perdavimas vyksta Sutartyje ir žemiau numatyta tvarka.

  - Laikoma, kad Pirkėjo atstovas dalyvauja darbų priėmime, jei jis atvyksta į darbų vietą Tiekėjo nurodytu numatomu darbų pabaigos metu. Tokiu atveju, Tiekėjui patvirtinus darbų pabaigą, Tiekėjas suteikia galimybę Pirkėjo atstovui išbandyti Įrangos veikimą. Pirkėjas testuoja, ar Įranga leidžia įsigyti siuntos lipduką, ar leidžia atlikti apmokėjimą bei išsiųsti testinę siuntą, kolonos vizualiai tvarkingos, durelės užsidarinėja ir atsidarinėja ir pan. Jei šie procesai veikia tinkamai ir nei Pirkėjas, nei Tiekėjas nepastebėjo kitų netinkamo veikimo požymių, laikoma, kad Įranga sumontuota ir perduota Pirkėjui tinkamai.

  - Jeigu Pirkėjo atstovas numatytu darbų pabaigos metu nėra atvykęs į Įrangos montavimo vietą, Tiekėjas, atlikęs Įrangos montavimo darbus, taip pat atlikęs Įrangos testavimo veiksmus – įsigijęs siuntos lipduką, atlikęs apmokėjimą bei išsiuntęs testinę siuntą bei įsitikinęs, kad Įranga veikia tinkamai, el. paštu informuoja Pirkėjo atstovą apie darbų pabaigą bei kartu atsiunčia nuotraukas, kuriose pilnai matoma sumontuota Įranga.

  - Tiekėjui techninės specifikacijos 7.7 punkte nustatyta tvarka informavus Pirkėjo atstovą apie darbų pabaigą, ir šalims pasirašius Įrangos perdavimo-priėmimo aktą, sumontuota Įranga tampa vientisa viso Pirkėjo Įrangos tinklo dalimi.

  - Sumontavus Įrangą, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo Įrangos perdavimo-priėmimo aktą:

7.9.1. Perdavimo-priėmimo aktas yra parengiamas Tiekėjo;

7.9.2. Perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodytas Įrangos adresas, sumontuota Įranga, darbų data, sumontuotos Įrangos kaina ir atliktų Tiekėjo montavimo ir susijusių darbų kaina (kuri yra įskaityta į bendrą pasiūlymo kainą);

7.9.3. Perdavimo-priėmimo akto turinys ir galimi jo pakeitimai derinami el. paštu abiejų šalių sutikimu.

  - Per 30  dienų po Įrangos sumontavimo, Tiekėjas turi atlikti Įrangos mokėjimo terminalų sertifikavimą ir registravimą kaip prekybos vietą VMI registre. Jeigu teisės aktai numato, pirminį Įrangos lokacijų kaip prekybos vietų registravimą atlieka Pirkėjas.

  - Prieš Įrangos sumontavimą, integravimą su Pirkėjo sistemomis ir ištestavimą Tiekėjas privalės atlikti Pirkėjo darbuotojų, dirbančių su Įranga, apmokymus. Darbuotojų mokymai turi būti suplanuoti ir suderinti ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėn. iki Įrangos parengimo naudoti gamybinėje aplinkoje pradžios. Mokymų kaina turi būti įtraukta į Įrangos kainą, ir Tiekėjas negali reikalauti papildomo mokesčio už šias paslaugas. Jeigu sumontavus Įrangą jos testavimo prieš perduodant ją Pirkėjui metu iškyla nenumatytų klaidų su Įrangos veikimu, Tiekėjas privalo šias klaidas ištaisyti per šalių suderintą laikotarpį, bet ne ilgiau nei 5 d. d. ir perduoti Įrangą Pirkėjo naudojimui.

  - Sumontavus kiekvieną paštomatą, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui raktą / raktų komplektą, kuris leistų atrakinti centrinę konkretaus perduodamo paštomato (-ų) konsolę, jeigu konsolės atrakinimas vyksta su fiziniu raktu. Kiekvienas sumontuotas paštomatas privalo turėti po Pirkėjui perduotą atskirą raktą / raktų komplektą.

- REIKALAVIMAI PAŠTOMATŲ APTARNAVIMO (PRIEŽIŪROS), ĮSKAITANT GARANTINĮ PERIODĄ, PASLAUGOMS

  - Operatyvinė veikla:

    - Tiekėjas įsipareigoja šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais tinkamai ir laiku atlikti Įrenginių Aptarnavimą bei spausdintuvo popieriaus keitimą Įrenginiuose.

    - Profilaktinio aptarnavimo ir/ arba Remonto metu Tiekėjas defektines arba sulūžusias dalis pakeičia originaliomis atitinkamomis dalimis, kurios garantuoja Įrenginio normalaus darbo tęstinumą (užtikrinant nepertraukiamą Įrenginio veikimą).

    - Visos Užklausos, įskaitant sutrikimus, susijusius su programine įranga, yra registruojamos lietuvių ir/arba anglų kalba vienu kanalu – į Tiekėjo pagalbos tarnybos sistemą. Užregistravus Užklausą, Pirkėjas yra informuojamas apie numatomą sprendimo laiką. Nepavykus išspręsti numatytu laiku, Užsakovas yra informuojamas apie naują numatomą sprendimo laiką, kuris negali būti ilgesnis nei techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytas terminas, skaičiuojant nuo Užklausos pateikimo Tiekėjo pagalbos tarnybos sistemoje momento arba Užklausos užregistravimo sistemoje, jeigu informacija gauta el. paštu ar telefonu. Jeigu Užklausa nėra aiški, arba Tiekėjas numato, jog gedimas yra Pirkėjo pusėje, Užklausa nedelsiant yra grąžinama Pirkėjui.

    - Pirkėjui išreiškus poreikį, Tiekėjas privalės apmokyti Pirkėjo atstovus atlikti Įrenginių Aptarnavimo ir Remonto darbus. Už šias paslaugas būtų apmokama vadovaujantis techninės specifikacijos priedo Nr. 2, 2 punkte aprašyta tvarka.

  - Techninių sutrikimų valdymas:

    - Tiekėjas Sutarties vykdymui privalo turėti Pagalbos tarnybos sistemą (Service Desk), atitinkančią informacinių technologijų (IT) Paslaugų valdymo standartą (ITIL arba lygiavertį), internetu prieinamą Pirkėjui Sutarties vykdymo laikotarpiu. Pagalbos tarnybos sistema turi užtikrinti:

8.2.1.1. Pirkėjui internetu registruoti incidentus, problemas ir gedimus (Užklausas). Incidentai, problemos ir gedimai privalo būti filtruojamos pagal šiuos arba lygiaverčius kriterijus: nepradėta, vykdoma, įvykdyta;

      - Pirkėjo naudotojams prieinama internetu ir apsaugota SSL protokolu;

8.2.1.3. Sistema automatiškai elektroniniu paštu turi informuoti Pirkėjo naudotoją apie užregistruotą Užklausą, vykdymo statusą, komentarus;

8.2.1.4. funkciją atsakyti į komentarą;

      - teikti Pirkėjui šalių suderintos formos ataskaitas apie per mėnesį suteiktas aptarnavimo paslaugas.

    - Visos su Įrangos veikimu susijusios Užklausos (gedimai ar problemos), pastebėtos Tiekėjo monitoringo specialisto, gautos iš Pirkėjo elektroniniu paštu, telefonu, arba Tiekėjo inžinieriaus pastebėti gedimai turi būti registruojami Tiekėjo Pagalbos tarnybos sistemoje.

    - Atsižvelgiant į problemos pobūdį, Tiekėjo serviso specialistas priima sprendimą dėl Užklausos sprendimo būdo: atlikti konsultaciją telefonu, problemą išspręsti nuotoliniu būdu, gedimą šalinti siunčiant inžinierių į vietą, arba imtis kitų priemonių gedimo pašalinimui laiku. Informacija apie Užklausos statusą, jos sprendimo eigą, bei numatomą išsprendimo laiką privalo būti fiksuojama Tiekėjo Pagalbos tarnybos sistemoje.

    - Tiekėjas, jo monitoringo sistemai užfiksavus atsiradusį Įrenginio gedimą arba gavęs Iškvietimą iš Pirkėjo gedimui pašalinti, reaguoja techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytais terminais. Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo sprendimu ir tik dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Tuo atveju, jeigu Įrenginių prieinamumo Remontui laikas ar Tiekėjo Darbo laikas baigiasi anksčiau nei Pirkėjo pateiktam Iškvietimui įvykdyti skirtas Atstatymo laikas, Įrenginio Atstatymo laikas tęsiamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos Darbo laiko pradžios, išskyrus reagavimą į programinės įrangos sutrikimus ir jų atstatymą, kuris atliekamas techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytais terminais.

    - Tiekėjo monitoringo specialistui užfiksavus Įrenginio klaidą, monitoringo specialistas užregistruoja problemą Pagalbos tarnybos sistemoje, apibūdinant šią problemą, bei nurodant numatomą sprendimo laiką. Priklausomai nuo problemos pobūdžio, ji gali būti pradėta spręsti nuotoliniu būdu. Nepavykus problemos išspręsti per nuotolį, į vietą yra siunčiamas Tiekėjo inžinierius. Atstačius Įrenginio veikimą apie tai yra nedelsiant pažymima Pagalbos tarnybos sistemoje.

    - Profilaktinis aptarnavimas vykdomas ne rečiau nei vieną kartą per metus, Pirkėjui inicijavus poreikį el. paštu, pagal abiejų šalių suderintą grafiką. Profilaktikos metu pašalinami nustatyti gedimai, keičiamos atsarginės dalys, filtrai, tepalai ir kitos priemonės, kurios įeina į aptarnavimo mokesčio apimtį.

    - Incidento atveju, jei Iškvietimas gaunamas po Darbo laiko pabaigos, Įrenginio Atstatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos Darbo laiko pradžios, jei nesutarta kitaip, išskyrus sutrikimus, susijusius su programine įranga, kurie atstatomi pagal techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytus terminus.

    - Įrenginiai gali būti aptarnaujami ir remontuojami techninės specifikacijos priede Nr. 1 ir priede Nr. 2 nurodytais terminais bei sąlygomis tik tuo atveju, jei nėra pasibaigęs Įrenginio gyvavimo laikas ir jei Sutarties šalys nesusitaria kitaip.

    - Įrenginio Remontas laikomas atliktu, kai yra atstatytas Įrenginio darbingumas ir užtikrintas normalus Įrenginio funkcionavimas.

    - Baigęs atitinkamus Įrenginio Remonto ar Profilaktinio aptarnavimo darbus, Tiekėjo inžinierius išbando Įrenginį.

    - Aptarnavimo paslaugos pradedamos teikti nuo Įrenginių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, o jei pasirašomas galutinis perdavimo-priėmimo aktas, tai nuo Įrenginių galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Remontas apima, bet neapsiriboja šiais darbais:

    - Vaizdo kameros sutrikimų šalinimas, galimybės prisijungti stebėti vaizdą nuotoliniu būdu atstatymas, vaizdo įrašymo procesų sutvarkymas, galimybės peržiūrėti archyvinius įrašus atstatymas ir kt.;

    - Mokėjimų atsiskaitymų sutrikimų šalinimas, bekontakčio atsiskaitymo atstatymas ir kt.;

    - Ekrano nefunkcionavimo šalinimas, vaizdo ryškumo sutrikimų eliminavimas, ekrano kalibravimas ir kt.;

    - Lipdukų/ mokėjimo čekių spausdinimo sutrikimų šalinimas, popieriaus keitimo vykdymas, užstrigimų šalinimas ir kt.;

    - Brūkšninių kodų skanavimo sutrikimų šalinimas, skanerio jautrumo reguliavimas, skanavimo garso reguliavimas ir kt.;

    - Sutrikusios dėžučių durelių veiklos (atsidarymas-užsidarymas) atstatymas, durelių reguliavimas, spynų gedimų šalinimas, stogelių apšvietimo sutrikimų eliminavimas, stogelių reguliavimas ir sutvirtinimas ir kt. fiziniai gedimai.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Kiti reikalavimai pirkimo objektui.

Priedas Nr. 2. Reikalavimai paslaugoms.

Priedas Nr. 3. Reikalavimai integracijai.

Priedas Nr. 4. Reikalavimai sąsajai.

Priedas Nr. 5. Reikalavimai vizualizacijoms.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 1

KITI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Įrenginių profilaktinis aptarnavimas.

- Profilaktinis aptarnavimas apima šias paslaugas ir kitas paslaugas pagal gamintojo rekomendacijas (jei tokių yra):

  - Paštomate esančių elektros laidų ir izoliacinių medžiagų patikra (pvz. dėl galimų graužikų padarytų pažeidimų), bei, esant poreikiui, jų Remontas/ keitimas. Už elektros instaliaciją ir tiekimą iki savitarnos siuntų paštomato yra atsakingas Pirkėjas;

  - Viršįtampio apsaugos įrenginių patikra;

  - Pagrindinės srovės automatų patikra;

  - Oro vėdinimo ir šildymo sistemos patikra, sureguliavimas, bei oro filtrų keitimas;

  - Spausdintuvo patikra, išvalymas bei testavimas;

  - Drenažo sistemos (kondensatui) patikra, išvalymas;

  - Ekrano patikra, išvalymas, kalibravimas;

  - Mokėjimo terminalo patikra, kortelių skaitytuvo ir klaviatūros (PIN-PAD) išvalymas;

  - Siuntų skyrių durelių veikimo patikra, sureguliavimas, tepimas;

  - Paštomato apšvietimo įrenginių patikra, sureguliavimas;

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų patikra, įrenginio veikimo patikra;

  - Paštomato paruošimas žiemos sezonui (apšalimo prevencija) pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas;

  - Paštomato stogelio, jei yra, patikra, priveržimas ir sureguliavimas pagal poreikį.

- Paštomatų kolonų išmontavimas ir sumontavimas pagal Pirkėjo išreikštą poreikį atskiru užsakymu.

  - Perduotų paštomatų kolonų išmontavimas apima šias paslaugas:

    - Fizinį tinkamą pagal gamintojo instrukcijas paštomatų kolonų atjungimą nuo paštomato;

    - Tinkamą pagal gamintojo instrukcijas kolonų atjungimą nuo paštomato programinės įrangos;

    - Visų reikiamų veiksmų atlikimą, kurie reikalingi užtikrinti tolimesnį tinkamą paštomato visų funkcijų veikimą, pasibaigus paštomato išmontavimo darbams.

  - Naujų  kolonų sumontavimas apima šias paslaugas:

    - Fizinį tinkamą pagal gamintojo instrukcijas paštomatų kolonų prijungimą prie esamo paštomato;

    - Tinkama pagal gamintojo instrukcijas kolonų prijungimą prie paštomato programinės įrangos;

    - Visų reikiamų veiksmų atlikimą, kurie reikalingi užtikrinti tolimesnį tinkamą paštomato visų funkcijų veikimą, pasibaigus paštomato sumontavimo darbams.

  - Paštomatų kolonų išmontavimo ir sumontavimo darbų organizavimas:

    - Paštomatų kolonų išmontavimo ir sumontavimo darbų poreikį inicijuoja Pirkėjas, el. paštu pateikdamas informaciją apie norimas išmontuoti/ sumontuoti kolonas prie atitinkamo paštomato su pageidaujama darbų data;

    - Pirkėjas šio priedo 3.3.1 punkte apibrėžtų darbų poreikį (planą) formuluoja 1 savaitės trukmės terminui, Tiekėjui pateikdamas informaciją apie kitos savaitės darbus ne vėliau nei esamos savaitės trečiadienį. Jeigu informacija pateikiama vėliau, Tiekėjas turi teisę nukelti plane numatytų darbų įgyvendinimą. 1 (vieno) paštomato išmontavimas ar sumontavimas turi užtrukti ne ilgiau nei 1 (vieną) darbo dieną;

    - Tiekėjui el. paštu pateikus argumentuotus pasiūlymus dėl darbų poreikio plano keitimo, Pirkėjas turi juos įvertinti ir patvirtinti. Galutinai suderintu darbų planas laikomas abiem šalims patvirtinus jį el. paštu;

    - Pirkėjui pateikus išmontavimo ar sumontavimo darbų poreikį pagal šio priedo 3.3.2 punkte nustatytą tvarką, Tiekėjas negali nukelti šių darbų įgyvendinimo vėliau nei 1 savaitę nuo Pirkėjo pageidautinų darbų datų, išskyrus atskirus atvejus, kuomet darbų atlikimą stabdo nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės.

  - Įgyvendintų paštomatų kolonų išmontavimo ir sumontavimo darbų perdavimas vykdomas pasirašant perdavimo priėmimo aktą.

- Šalių įsipareigojimai ir atsakomybių ribos užtikrinant bendrą visos sistemos funkcionalumą

4 lentelė

| Užduotis | Pastabos | Atsakingas |
| --- | --- | --- |
| Serveriai ir serverinė programinė įranga | Tai apima visus aplikacijų serverius, duomenų bazių serverius ir atnaujinimų serverius |  |
| Įrenginių monitoringas | Ar mašinos, diskai ir kita serverių įranga ir jų komponentai dirba tinkamai | Pirkėjas/ Tiekėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Komponentų pakeitimai, atnaujinimai ir pan. | Pirkėjas/ Tiekėjas |
| Įrenginiai (paštomatai) |  |  |
| Įrenginių monitoringas | Įrenginių monitoringas ar yra ryšys su serveriu. Pranešimų apie klaidas stebėjimas. Sugedusių siuntų skyrių stebėjimas | Tiekėjas |
| Remontas | Techninės specifikacijos 8.3 punkte nurodyti darbai | Tiekėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas |  | Tiekėjas |
| Tinklo/ interneto ryšio komponentų aptarnavimas, priežiūra | Incidentų, susijusių su ryšiu ir internetu, tvarkymas | Pirkėjas |
| Popieriaus keitimas | Čekių ir lipdukų popieriaus keitimas | Tiekėjas |
| Dalys | Visos siuntų paštomato atsarginės dalys, kai gedimas nėra Vandalizmo priežastis: siuntų skyrių užrakto mechanizmai, valdikliai, kompiuteriai ir jų komponentai, ekranai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir jų baterijos, vaizdo stebėjimo kameros ir įrašymo įrenginio dalys ir kt. | Tiekėjas |
| Vandalizmai | Vandalizmu padarytų sugadinimų taisymas | Tiekėjas pagal suderintą su Užsakovu sąmatą |
| Korozija | Perdažymas ir kiti veiksmai, reikalingi korozijos pašalinimui | Tiekėjas |
| Tinklas/ Ryšys/ Internetas |  |  |
| Ryšys | Tinklo įranga, interneto linijos, ugniasienės ir pan. | Pirkėjas |
| Įrenginių monitoringas | Interneto ryšio greičio sekimas, interneto ryšio veikimo monitoringas, tinklo įrangos būklės sekimas | Pirkėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Konfigūravimas, firmware atnaujinimai ir pan. | Pirkėjas |
| Serverių OS (operacinė sistema) | Serverių operacinė sistema. Saugumo ir visi kiti privalomi atnaujinimai |  |
| Operacinės sistemos monitoringas | Standartinių Operacinės Sistemos Log failų monitoringas. Sistemos atminties naudojimas | Tiekėjas/ Pirkėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Operacinės sistemos atnaujinimai, backup‘as, serverio atstatymas, failų ir apsaugos sistemų aptarnavimas | Tiekėjas/ Pirkėjas |
| Tiekėjo serverių paketas | Serverinė programinė įranga (tiekėjo) |  |
| Įrenginių monitoringas | Tiekėjo serverių paketo visų aspektų monitoringas (duomenų bazė ir t.t.) | Tiekėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Incidentų sprendimas pagal priežiūros paslaugų lygių sąlygas, klaidų taisymai | Tiekėjas |
| Visos sistemos kopijų kūrimas/ atstatymas | Operacinės sistemos atnaujinimai, kopijų kūrimas, atstatymas, serverių atstatymas, failų ir apsaugos sistemų priežiūra ir aptarnavimas | Tiekėjas/ Pirkėjas priklausomai pas kurią šalį laikoma įranga |
| Tiekėjo programinė įranga |  |  |
| Įrenginių monitoringas | Monitoringas ar veikia tiekėjo aplikacija, klaidų stebėjimas, veikimo užtikrinimas | Tiekėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas ir Remontas | Incidentų sprendimas pagal priežiūros paslaugų lygių sąlygas, atnaujinimai | Tiekėjas |
| Tiekėjo 3 šalies aplikacijos | Operacinė sistema (OS) ir kitos paštomate įdiegtos aplikacijos |  |
| Įrenginių monitoringas | Klaidų, sisteminių įvykių, resursų apkrovimo proaktyvi stebėsena | Tiekėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Klaidų taisymas (Bug fixes), OS atnaujinimai pagal priežiūros paslaugų lygių sąlygas (jeigu patenka) | Tiekėjas |
| Backend IT | Sąsajų tarp tiekėjo serverio ir kitų Užsakovo IT sistemų |  |
| Įrenginių monitoringas | Užsakovo IT sąsajos yra labai svarbios bendram sistemos darbui, pvz. Užsakovas turi užtikrinti, kad trumposios SMS ir el. pašto žinutės pasiektų adresatus | Pirkėjas |
| Profilaktinis aptarnavimas, Remontas | Interfeisų sąsaja atnaujinimai turi būti atliekami abiejose pusėse | Pirkėjas ir Tiekėjas |
| Visos sistemos kopijų kūrimas/ atstatymas |  | Pirkėjas |
| Siuntų paštomatų mokėjimo terminalas (PIN pad + card reader + contactless) |  |  |
| Aptarnavimas |  | Tiekėjas |
| Įrenginio programinė įranga | Įrenginio programinės įrangos palaikymas, versijų atnaujinimas pagal EMV ir banko reikalavimus | Tiekėjas |
| Tinklo/ interneto ryšio komponentų aptarnavimas, priežiūra | Incidentų susijusių su ryšiu ir internetu tvarkymas | Pirkėjas |
| Vandalizmai | Vandalizmu padarytų sugadinimų taisymas | Tiekėjas pagal suderintą su Užsakovu sąmatą |
| Sertifikavimas ir registravimas | Mokėjimo terminalo sertifikavimas ir registravimas VMI registre | Tiekėjas |
| Paštomatų kolonų išmontavimas ir sumontavimas |  |  |
| Poreikio išmontuoti/ sumontuoti kolonas pateikimas | Pirkėjas informuoja Tiekėją techninės specifikacijos priedo Nr. 1, 3 punkte nustatyta tvarka | Pirkėjas |
| Kolonų pristatymas prie paštomato | Pirkėjas atveža/ išveža reikalingas kolonas prie/ iš atitinkamo paštomato sutartu metu | Pirkėjas |
| Tinkamo grindinio kolonų sumontavimui paruošimas | Pirkėjas įgyvendina reikalingus darbus, kad grindinys atitiktų kolonų sumontavimui reikalingus gamintojo pateiktus reikalavimus | Pirkėjas |
| Išmontavimo/ sumontavimo darbų susiderinimas su paštomato vietos savininku |  | Pirkėjas |
| Kolonų fizinis išmontavimas/ sumontavimas | Techninės specifikacijos priedo Nr. 1, 3 punkte nustatyta tvarka | Tiekėjas |
| Kolonų prijungimas/ atjungimas prie paštomato programinės įrangos | Techninės specifikacijos priedo Nr. 1, 3 punkte nustatyta tvarka | Tiekėjas |
| Paštomato tinkamo visų funkcijų veikimo užtikrinimas po išmontavimo/ sumontavimo darbų | Tiekėjas imasi visų veiksmų ir užtikrina, kad baigus darbus paštomato visos funkcijos veiktų nepriekaištingai | Tiekėjas |
| Atliekamų priemonių po kolonų išmontavimo/ sumontavimo išvežimas ir utilizavimas | Paletės, vyniojimo plėvelė ir kt. | Tiekėjas |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 2

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

- Paslaugų aprašymas, kainodara ir terminai

| Įrenginys – savitarnos siuntų paštomatas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paštomatų monitoringas (stebėjimas, ar įrenginys yra online, ar yra ryšys su mokėjimo terminalu, popieriaus lygio stebėjimas, siuntų skyrių veikimo stebėjimas), Užsakovo konsultavimas telefonu |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Gedimų šalinimas per nuotolį bei vykstant į vietą |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Visos siuntų paštomato atsarginės dalys, kai gedimas nėra Vandalizmo priežastis: siuntų skyrių užrakto mechanizmai, valdikliai, kompiuteriai ir jų komponentai, ekranai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir jų baterijos, vaizdo stebėjimo kameros ir įrašymo įrenginio dalys bei kt. |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Įrenginių profilaktika ne rečiau nei 1 kartą per metus |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Popieriaus keitimas (popierius neįeina) |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Darbingumo Atstatymo laikas – per 4 darbo valandas didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai), + 1 darbo valanda nuo artimiausio didžiojo miesto kas 50 km kitur (Pr.-Pn. 8.00 – 20.00 val.; Št.-Sk. 9.00 – 17.00 val.) nuo užklausos pateikimo dėl gedimo. |  |  |  |  |
| Įrenginys – savitarnos mokėjimo terminalas |  |  |  |  |
| Aptarnavimas |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Programinės įrangos palaikymas, versijų atnaujinimas pagal EMV ir banko reikalavimus |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Pakaitiniai bankinių kortelių terminalai |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Gedimų šalinimas per nuotolį bei vykstant į vietą |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Užsakovo konsultacijos telefonu |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Darbingumo atstatymo laikas – per 4 darbo valandas didžiuosiuose miestuose, kiti miestai + 1 darbo valanda kas 50 km (Pr.-Pn. 8.00 – 20.00 val.; Št.-Sk. 9.00 – 17.00 val.) nuo užklausos pateikimo dėl gedimo. |  |  |  |  |
| Programinė įranga |  |  |  |  |
| Sutrikimų šalinimas per nuotolį bei vykstant į vietą (lentelėje žemiau nustatyta tvarka ir terminais), licencijos, jų atnaujinimai: |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Paslaugų teikimo terminai: |  |  |  |  |
| Prioritetas (Sutrikimo lygis) | Paaiškinimas |  | Reakcijos laikas | Atstatymo laikas |
| 1 prioritetas (Kritinis) | Sutrikimas (klaida), kuris sukelia kritinę problemą, nesuderinamą su Įrenginio programinės įrangos tolesniu naudojimu, nes blokuoja kitą funkcionalumą arba dėl šios klaidos Įrenginys visai neveikia |  | Negali viršyti 1 (vienos) Darbo valandos; Nedarbo metu – 4 (keturių) valandų | Negali viršyti 5 (penkių) Darbo valandų; Nedarbo metu – 12 (dvylikos) valandų |
| 2 prioritetas (Aukštas) | Sutrikimas (klaida), kuri sukelia kritinę problemą tik vienai įrenginio programinės įrangos funkcijai ar moduliui, tačiau nesustabdo galimybės naudotis visu Įrenginiu – Naudotojai negali atlikti kurio nors konkretaus veiksmo ar naudotis konkrečiu moduliu ir išgauti jam reikalingą efektą ar rezultatą kitais būdais |  | Negali viršyti 2 (dviejų) Darbo valandų | Negali viršyti 8 (aštuonių) Darbo valandų |
| 3 prioritetas (Vidutinis) | Sutrikimas (klaida), kuris sukelia labai didelę problemą Naudotojui, pavyzdžiui, prarandami tam tikri duomenys; konkreti funkcija neveikia arba veikia tik minimaliai, tačiau Naudotojas gali išgauti jam reikalingą efektą ar rezultatą kitais būdais |  | Negali viršyti 4 (keturių) Darbo valandų | Negali viršyti 1 (vienos) Darbo dienos |
| 4 prioritetas (Mažas) | Sutrikimas (klaida), kuris sukelia matomą, bet minimalų poveikį Įrangos naudojimui ir Naudotojas iš esmės gali naudotis Įranga. |  | Negali viršyti 1 (vienos) Darbo dienos | Su kitu sistemos atnaujinimu, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius |
| Konsultacijos telefonu (Help Desk) |  |  | Įeina į mėnesinį aptarnavimo mokestį |  |
| Aptarnavimo mokestis per mėnesį |  |  | Fiksuotas mėnesinis aptarnavimo mokestis už vieną paštomatą x paštomatų kiekis tinkle |  |
| Programavimo paslaugos |  |  | Specifinių ir naujų Užsakovo pageidaujamų funkcionalumų įdiegimas, kurie nebuvo numatyti šioje techninėje specifikacijoje ir kurie nėra būtinoji Tiekėjo įsipareigojimo dėl tinkamo paštomatų sumontavimo ir perdavimo Pirkėjui kaip vieningos veikiančios sistemos apimtis. Neįeina į aptarnavimo mokestį. Už faktiškai suteiktas programavimo paslaugas atsiskaitoma pagal valandinį įkainį pagal šio priedo 2 punkte aprašytą tvarką |  |
| Papildomi darbai (neapima programavimo darbų) savitarnos mokėjimo terminalui ir savitarnos siuntų paštomatui |  |  |  |  |
| Papildomi darbai |  |  | Už faktiškai atliktus papildomus pagal atskirus užsakymus teikiamus darbus atsiskaitoma pagal valandinį įkainį pagal šio priedo 2 punkte aprašytą tvarką |  |
| Sistemų konfigūravimo darbai |  |  | Už faktiškai atliktus sistemų konfigūravimo darbus atsiskaitoma pagal valandinį įkainį pagal šio priedo 2 punkte aprašytą tvarką |  |
| Paštomatų kolonų išmontavimas ir/ ar sumontavimas |  |  |  |  |
| Pirmos kolonos išmontavimas arba sumontavimas viename objekte, kai kolonų montavimas vyksta nuo siuntų terminalo krašto |  | Mokestis už pirmą sumontuojamą ar išmontuojamą koloną |  |  |
| Pirmos kolonos išmontavimas arba sumontavimas viename objekte, kai kolonų montavimas vyksta siuntų terminalo viduryje |  | Mokestis už pirmą sumontuojamą ar išmontuojamą koloną |  |  |
| Mokestis už papildomos kolonos montavimą viename objekte |  | Mokestis už kiekvieną papildomą (neskaitant pirmos kolonos) koloną |  |  |
| Paštomato išmontavimas (neįskaitant transportavimo) arba sumontavimas (neįskaitant transportavimo) |  | Mokestis už viso paštomato sumontavimą arba išmontavimą |  |  |

- Valandinis apmokėjimas taikomas:

  - Šio priedo 1 punkto lentelėje nurodytoms paslaugoms / prekėms / darbams/, kurie nurodyti kaip valandinio įkainio atsiskaitymo objektas.

  - Įrenginio Remontui dėl vandalizmo, elektros srovės tiekimo sutrikimo ir/ arba svyravimo, vandens arba gaisro poveikio, gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų Aplinkos sąlygų nesilaikymo (apie pastebėtą Aplinkos sąlygų nesilaikymą Tiekėjas visais atvejais nedelsiant raštu privalo pranešti Pirkėjui, kitaip neturi teisės remtis šia aplinkybe);

  - Pirkėjo darbuotojų papildomiems mokymams, jeigu Sutarties šalys nesusitaria kitaip;

  - Interneto ryšio įrenginių patikrai, atstatymui, perkrovimui ar keitimui;

  - Su elektros tiekimu susijusių gedimų šalinimui (kai tai nėra savitarnos siuntų paštomato viduje);

  - Kitiems darbams ir papildomiems darbams neišvardintiems techninėje specifikacijoje (kaip dingusių siuntų paieška, kt., su paštomatų veikla susiję darbai ar paslaugos);

  - Pirkėjui užsakius papildomus darbus, kurie nėra aprašyti techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo objektyviai įvertinti ir raštu informuoti Pirkėją apie numatomą papildomų darbų atlikimo trukmę, nurodant numatomą bendrą visų darbuotojų darbo valandų kiekį, nurodyti, kada numatoma atlikti papildomus darbus, kokių medžiagų ar įrenginių dalių reikia papildomiems darbams atlikti.

  - Papildomi darbai (tiek numatyti techninėje specifikacijoje, tiek joje nenumatyti) atliekami pagal Tiekėjui pateiktus Pirkėjo užsakymus. Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui gali teikti Sutarties galiojimo laikotarpiu.  Užsakymai teikiami el. paštu. Visos papildomų darbų (paslaugų) sąlygos, apimtys, terminai derinamos šalių sutarimu, Tiekėjui pateikiant darbų sąmatą. Detalių, medžiagų (toliau – detalės), kurios reikalingos kokybiškam papildomų darbų atlikimui ir yra tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu, išlaidos turi būti patvirtintos įsigijimo dokumentais (pateikiamos detalių įsigijimą ir įkainius patvirtinančių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos). Už detales bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas ir bet kokie papildomi mokesčiai, nesusiję su tiesiogiai faktiškai patirtomis išlaidomis. Darbai laikomi atliktais, Tiekėjui perdavus darbus Pirkėjui ir abiem šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Tiekėjas turi teisę atlikti papildomus darbus tik gavęs Pirkėjo patvirtinimą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 3

REIKALAVIMAI INTEGRACIJAI

Integracija su Pirkėjo siuntų valdymo sistema

- Tiekėjas turi turėti veikiančius siuntų siuntimo ir gavimo į paštomatus procesus, kurie turi būti suderinami su Pirkėjo procesais ir atitikti Pirkėjo integracinius reikalavimus. Tiekėjas turi įvertinti savo PĮ integracijos į Pirkėjo SVS darbų apimtį ir kaštus ir įtraukti juos į pasiūlymo apimtį.

- Tiekėjas Pirkėjo prašymu, Sutarties vykdymo metu turi pateikti dokumentaciją, pagrindžiančią Tiekėjo atitikimą šio priedo 1 punkte nurodytiems reikalavimams - turimų siuntimo ir gavimo procesų aprašymus, schemas ir API sąsajos aprašymus.

Integraciniai reikalavimai į Pirkėjo SVS:

# Lietuvos pašto paštomatų techninės specifikacijos gairės:

• Vartotojų valdymo modulis suteikia galimybę valdyti vartotojus ar įvykius.

• Siuntų valdymo modulis suteikia galimybę iš anksto pranešti apie pristatymui skirtas siuntas ir pateikti užklausas bei atnaujinti valdomas siuntas.

• Mokėjimų valdymo modulis suteikia galimybę gauti informaciją apie mokėjimų operacijas per klientų vartotojų sąskaitas.

• Siuntų numerių valdymo modulis suteikia galimybę įtraukti, ištrinti, rasti ar redaguoti siuntų numerius paštomatų serveryje ir įtraukti, ištrinti, pateikti užklausą dėl identifikacinių kodų paštomatų serverių siuntų numerių bazėje.

• Sekimo ir stebėjimo valdymo modulis suteikia galimybę pateikti užklausas dėl siuntos įvykių, kurie gali būti naudojami sinchronizuoti kitas sistemas arba suaktyvinti priklausomą procesą.

### Protokolas:

Https - dėl duomenų apsaugojimo ar kitų poreikių.

### Sąsaja:

Tinklo paslaugos atitinka SOAP 1.2 tinklo paslaugų standartą arba kitą lygiavertę alternatyvą.

### Brūkšninių kodų tipai:

Code128, Code39, ITF.

1 lentelė

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 | Pateikimas siuntos surinkimui |
| 1.1 | Siuntos lipduko įsigijimo procesas (C2C, C2H, C2S) |
| 1.2 | Lipduko spausdinimas |
| 1.3 | Mokėjimo kvito spausdinimas |
| 1.4 | Pranešimai |
| 1.5 | Apmokėjimas su mokėjimo terminalu |
| 1.6 | Apmokėjimas su vartotojo sąskaita |
| 1.7 | Pateikimas pristatymui iš kliento pusės |
| 1.8 | Pateikimo pristatymo kvito spausdinimas |
| 1.9 | Surinkimas iš kurjerio pusės |
| 1.10 | Siuntos lipduko įsigijimas terminale |
| 2 | Pristatymas |
| 2.1 | Pristatymas iš kurjerio pusės |
| 2.2 | Paėmimas iš kliento pusės |
| 2.3 | Paėmimas iš kliento pusės su COD (išpirkos mokestis) paslauga |
| 3 | Kita |
| 3.1 | Patikrinti dėžutes |
| 3.2 | Spausdintuvo priežiūra/popieriaus užpildymas iš kurjerio ir techniko pusės |
| 3.3 | Techninė priežiūra |
| 3.4 | Mokėjimo sąskaitos įkėlimas |
| 4 | Paštomatų valdymo sistema |
| 4.1 | Konfigūracijos |
| 4.2 | Pranešimų taisyklės ir šablonai |
| 5 | Įvairūs |
| 5.1 | Grafinė vartotojo sąsaja (atskiras dokumentas) |
| 5.2 | Kalbos ir daugiakalbis meniu |

### Paštomatas:

- Turi turėti liečiamą ekraną, monitorių, spausdintuvą, mokėjimo terminalą, skanerį, paštomato priekį filmuojančią apsaugos kamerą.

### Paštomato sistemos siuntų srautas

#### Įvadas

Čia galima rasti informaciją apie tipinius siuntų srautus (su statusais, sekimo ir stebėjimo informacija bei tinkle paslaugų šaukiniai) surinkimo ir pristatymo etapuose.

Siuntų srauto schemos yra supaprastintos, kad būtų lengviau suprati.

#### Siuntos siuntimas iš terminalo į terminalą, 1 pav.

#### Siuntos siuntimas gavėjo adresu iš terminalo, 2 pav.

#### Siuntos siuntimas iš gavėjo adreso į terminalą, 3 pav.

#### Kliento siuntos su COD paslauga atsiėmimas, 4 pav.

Kliento siuntos atsiėmimas, 5 pav.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 4

REIKALVIMAI SĄSAJAI:

Pirkėjo turimos paštomatų vartotojų sąsajos aprašymas

- Paštomato ekranas privalo turėti užsklandos opciją JPG/GIF/AVI formatu (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 1 pav.). Užsklanda gali būti keičiama Pirkėjo pusėje tiek individualiai kiekvienam paštomatui, tiek visam paštomatui tinklui vienu metu.

- Kiekviename paštomate privalo būti siuntos atsiėmimo, išsiuntimo, grąžinimo ir pasaugojimo procesai (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 2 pav.).

- Siuntos atsiėmimas:

  - Klientas siuntą atsiima paštomato ekrane suvesdamas paštomatų siuntų valdymo sistemos sugeneruotą PIN kodą arba skenuodamas QR kodą, kuriuos klientas gauna SMS/Email siuntos įdėjimo į paštomatą metu;

  - Siuntos atsiėmimas gali būti mokamas arba nemokamas – paštomatas turi „klausti“ ir gauti šią informaciją iš SVS;

  - Jeigu atsiėmimas yra mokamas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 4 pav.), paštomatas turi ekrane detalizuoti visus mokesčius atskirai bei parodyti bendrą sumą, kurią klientas apmoka kortele. Įvykus apmokėjimui, automatiškai atidaromos durelės su jam skirta siunta,

  - Jei atsiėmimas yra nemokamas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 3 pav.), klientui suvedus PIN kodą, automatiškai atidaromos durelės su jam skirta siunta.

- Siuntos siuntimas paštomate turi vykti formuojant siuntą paštomate arba jau suformavus siuntą savitarnos portale (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 5 pav.):

  - Formuojant siuntą paštomate klientas gali rinktis siuntimą į kitą paštomatą arba gavėjo adresu (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 6 pav.).

  - Formuodamas siuntą į kitą paštomatą (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 7 pav.) klientas:

    - Pasirenka siuntos dydį;

    - Pasirenka gavėjo paštomatą;

    - Suveda savo telefono numerį;

    - Suveda gavėjo telefono numerį;

    - Apmoka už siuntimo paslaugas;

    - Atlikus mokėjimą, jam atspausdinamas siuntos lipdukas, kurį klientas užklijuoja ant siuntos;

    - Užklijavus lipduką klientas skanuoja siuntą;

    - Nuskanavus siuntą, atidaroma jo siuntai palikti skirta dėžutė;

    - Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

  - Formuodamas siuntą gavėjo adresu (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 8 pav.) klientas:

    - Pasirenka siuntos dydį;

    - Gavėjo miestą, gatvę, namo numerį ir buto numerį (jei yra);

    - Suveda savo telefono numerį;

    - Suveda gavėjo telefono numerį;

    - Apmoka už siuntimo paslaugas;

    - Atlikus mokėjimą jam atspausdinamas siuntos lipdukas, kurį klientas užklijuoja ant siuntos;

    - Užklijavus lipduką klientas skanuoja siuntą;

    - Nuskanavus siuntą, atidaroma jo siuntai palikti skirta dėžutė;

    - Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

  - Jeigu klientas formavo siuntą savitarnoje, jis nurodė visus reikiamus duomenis bei pasirinko apmokėjimo (internetu arba paštomate) ir lipduko spausdinimo (pats arba paštomate). Paštomatas turi atpažinti kliento pasirinkimus pagal suformuotos siuntos numerį:

    - Jeigu klientas apmokėjo už siuntą internetu ir atsispausdino lipduką namie (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 11 pav.), jam suvedus siuntos numerį, paštomatas turi atidaryti klientui skirtą dėžutę. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę;

    - Jeigu klientas apmokėjo už siuntą internetu ir neatsispausdino lipduko namie, o nori tą padaryti paštomate (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 10 pav.), jam suvedus siuntos numerį, paštomatas turi atspausdinti kliento siuntos lipduką. Klientas užklijuoja lipduką bei skanuoja jį. Nuskanavus lipduką, paštomatas turi atidaryti klientui skirtą dėžutę. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę,

    - Jeigu klientas neapmokėjo už siuntą internetu ir neatsispausdino lipduko namie (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 9 pav.), jam suvedus siuntos numerį, paštomatas turi parodyti siuntos apmokėjimo langą, kad klientas galėtų atlikti mokėjimą. Klientui atlikus mokėjimą, paštomatas turi atspausdinti kliento siuntos lipduką. Klientas užklijuoja lipduką bei skanuoja jį. Nuskanavus lipduką, paštomatas turi atidaryti klientui skirtą dėžutę. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

  - Kiekvieno siuntos siuntimo proceso metu klientas gali pasinaudoti funkcija „Pasirinkti didesnį siuntos dydį“ jau įsigytai siuntai (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 12 pav.). Šis pasirinkimas kiekvieno proceso atveju pateikiamas siuntos įdėjimo į dėžutę metu – kuomet klientas nuskanuoja siuntą, paštomatas jam atidaro dėžutę, tuomet klientas supranta, kad jo siunta netelpa į jam skirtą dėžutę. Tokiu atveju klientas neuždaro jam atidarytos dėžutės, tačiau paštomato ekrane renkasi „Pasirinkti didesnį siuntos dydį“. Tuomet paštomatas leidžia klientui rinktis kitos dėžutės dydį, parodo mokėjimo ekraną atlikti papildomą paslaugos mokėjimą (jeigu reikalinga atlikti papildomą apmokėjimą), atspausdina naują lipduką ir klientas tęsia įprastą išsiuntimo procesą – užklijuoja lipduką, skanuoja brūkšninį kodą, paštomatas atidaro jam skirtą dėžutę, klientas įdeda siuntą. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientai mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

- Siuntos grąžinimas paštomate klientui gali būti nemokamas arba mokamas. Paštomatas šią informaciją sužino iš SVS, kuomet klientas suveda grąžinimo kodą į paštomatą.

  - Jeigu grąžinimas yra mokamas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 14 pav.), klientui suvedus grąžinimo kodą, paštomatas turi ekrane detalizuoti visus mokesčius atskirai bei parodyti bendrą sumą, kurią klientas apmoka kortele. Įvykus apmokėjimui, atspausdinamas siuntos lipdukas ir atidaromos kliento siuntai skirtos dėžutės durys. Klientas užklijuoja lipduką bei įdeda siuntą į atidarytą dėžutę. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientas mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę;

  - Jeigu grąžinimas yra nemokamas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 13 pav.), klientui suvedus grąžinimo kodą, paštomatas atspausdina siuntos lipduką ir atidaro kliento siuntai skirtą dėžutę. Klientas užklijuoja lipduką bei įdeda siuntą į atidarytą dėžutę. Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientas mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

- Siuntos pasaugojimas paštomate formuojamas klientui pasirinkus „Pasaugoti“ paslaugą bei suvedus reikiamus duomenis (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 15 pav.):

    - Pasirenka siuntos dydį;

    - Suveda savo telefono numerį;

    - Suveda gavėjo telefono numerį;

    - Apmoką už siuntimo paslaugas;

    - Atlikus mokėjimą jam atspausdinamas siuntos lipdukas, kurį klientas užklijuoja ant siuntos;

    - Užklijavus lipduką klientas skanuoja siuntą;

    - Nuskanavus siuntą, atidaroma jo siuntai palikti skirta dėžutė;

    - Įdėjus siuntą ir uždarius dėžutę, klientas mato padėkos langą, o kartu galimybę patvirtinti siuntos įdėjimą arba dar sykį atidaryti dėžutę.

- Po kiekvieno kliento apmokėjimo bet kurio proceso (atsiėmimas, siuntimas, grąžinimas, pasaugojimas) metu paštomatas suteikia klientui galimybę gauti mokėjimo kvitą jį atsispausdinant arba atsisiunčiant į savo el. paštą:

  - Klientui atlikus mokėjimą, paštomato ekrane matomas pasirinkimas „Gauti mokėjimo kvitą“ arba „Tęsti be mokėjimo kvito“ (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 16 pav.);

  - Klientui pasirinkus „Gauti mokėjimo kvitą“, paštomatas suteikia galimybę rinktis kvito gavimo būdą – atspausdinti arba el. paštu (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 17 pav.);

  - Klientui pasirinkus spausdinti, paštomatas atspausdina kvitą ir leidžia klientui tęsti norimą procesą (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 18 pav.);

  - Klientui pasirinkus gauti kvitą el. paštu, paštomato ekrane pasirodo el. pašto suvedimo laukas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 19 pav.). Klientui suvedus el. paštą, į kurį jis nori gauti kvitą ir patvirtinus pasirinkimą, mokėjimo kvitas išsiunčiamas nurodytu el. paštu, o klientas gali tęsti norimą procesą.

- Prieš mokėjimo atlikimą siuntimo, grąžinimo ir pasaugojimo procese, klientui pateikiama apibendrinta informacija apie jo pasirinktus proceso parametrus (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 20 pav.). Kiekvienas iš parametrų privalo būti redaguojamas 1 mygtuko paspaudimu. Klientui pasirinkus redaguotiną parametrą bei atlikus korekciją, jo pasirinktas procesas tęsiamas standartine tvarka.

- Kiekvieno paštomato proceso lange privalo būti pagalbos mygtukas (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 21 pav.), kurį klientas gali pasirinkti bet kurio veiksmo metu. Nuspaudus pagalbos mygtuką, klientui ekrane pateikiame jam skirta tekstinė informacija.

- Visi paštomato procesai bei kiekvieno veiksmo lange esantys tekstai privalo turėti galimybę būti 2 skirtingų kalbų formatu – lietuvių ir anglų. Kalbos pasirinkimas galimas paštomato pagrindiniame lange (techninės specifikacijos priedo Nr. 5, 22 pav.), kuriame klientas renkasi vieną iš 4 procesų (atsiėmimas, siuntimas, grąžinimas, pasaugojimas).

- Visus priede Nr. 3 apibrėžtus darbus Pirkėjas priima iš Tiekėjo atlikdamas reikalingus testavimo veiksmus. Darbai laikomi priimtais abiem šalims pasirašius perdavimo- priėmimo aktą, kurio formą parengia Tiekėjas.

- Pirkėjo turima vartotojo sąsaja yra dviejų versijų – LP EXPRESS versija ir UNISEND versija. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę paštomato programinėje įrangoje naudoti vieną iš bet kurių versijų. Pasirinkimas vyksta iki paštomato sumontavimo etapo – jį instaliavus, bus naudojama viena Pirkėjo pasirinkta versija.

- Sutartiniai verslo klientai turi galimybę naudotis Multiparcel paslauga, t. y. į vieną skyrių įdėti daugiau nei vieną siuntą bei turėti galimybę skyrių pasididinti (pav. 23). Verslo klientai turi turėti galimybę pasikeisti skyriaus dydį, už skyriaus dydžio keitimą apmokėdami einamojo mėnesio sąskaitoje.

- Klientai suformavę siuntą internetu turi galimybę įsigyti pakuotę paštomate ir už ją apmokėti paštomate (pav. 24)

- Visi techninės specifikacijos priede Nr. 4 paminėtų vartotojo sąsajos funkcionalumų vizualizacijos yra LP EXPRESS versijos ir detalizuotos techninės specifikacijos priede Nr. 5.

- UNISEND versijos vizualizacijos nurodytos techninės specifikacijos priede Nr. 5 esančioje nuorodoje.

- Pirkėjas turi teisę keisti techninės specifikacijos priede Nr. 5 esančias vizualizacijas pagal atnaujintą poreikį, tačiau šie pakeitimai tokiu atveju sudarytų ne daugiau nei 30% visų vartotojo sąsajos procesų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 5

reikalavimai VIZUALIZACIJOmS

Pirkėjo turimos paštomatų vartotojų sąsajos vizualizacija

Detali informacija apie vizualizacijų parametrus (dydis, spalvų kodas, rezoliucija, formatas ir kt.):

LP EXPRESS versija >>https://xd.adobe.com/view/e64b3534-ce91-496f-a83d-59112264482a-b318/specs/

UNISEND versija >> https://xd.adobe.com/view/d880b3b8-d001-4693-8483-ed8305325ebd-8dd3/grid

Pav. 1. Užsklanda:

Pav. 2. Pagrindinis langas

Pav. 3. Nemokamas siuntos atsiėmimo procesas

4 pav. Mokamas siuntos atsiėmimo procesas

5 pav. Siuntos išsiuntimo pagal siuntos formavimo būdą pasirinkimas

6 pav. Paštomate formuojamos siuntos pasirinkimas pagal siuntimo būdą

7 pav. Siunčiamos siuntos formavimas paštomate į kitą paštomatą

8 pav. Siunčiamos siuntos formavimas paštomate gavėjo adresu

9 pav. Internetu suformuota siunta, mokėjimas ir lipduko spausdinimas paštomate

10 pav. Internetu suformuota siunta, mokėjimas internetu, lipduko spausdinimas paštomate

11 pav. Internetu suformuota siunta, mokėjimas internetu, lipduko spausdinimas namie

12 pav. „Pasirinkti didesnį siuntos dydį“ paslauga

13 pav. Nemokamas siuntos grąžinimas

14 pav. Mokamas siuntos grąžinimas

15 pav. Siuntos pasaugojimo paslauga

16 pav. Pasirinkimas, ar reikia kvito

17 pav. Kvito gavimo būdo pasirinkimas

18 pav. Kvito spausdinimo langas

19 pav. El. pašto suvedimo laukas kvito gavimui

20 pav. Kliento informacijos langas

21 pav. Pagalbos mygtuko vieta

22 pav. Kalbų pasirinkimo vieta

23 pav. Multiparcel paslauga verslo klientams

24 pav. Pakuotės paštomate įsigijimo galimybė