TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS IR VETERINARINĖS VIENKARTINĖS PREKĖS

1 pirkimo objekto dalis: Infūzinės sistemos ir jų priedai

| Eil. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rodiklis | Reikalavimas rodikliui | Siūlomas rodiklis (pildo tiekėjas) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Infūzinės sistemos ir jų priedai: |  |  |
| 1.1 | Vienkartinė infuzijos sistema | 150 cm ±1 cm ilgio, 20 laš./1 ml, sterili |  |
| 1.2 | Vienkartinė infuzijos sistema | Ne mažiau kaip 180 cm ilgio, skersmuo 3mm x 4,1mm ±0,3 mm, Luer Lock arba lygiavertė jungtis, be latekso, sterili. |  |
| 1.3 | Vienkartinė sistema transfuzijai | Ne daugiau kaip 20 laš./1 ml, sterili. |  |
| 1.4 | Vienkartinės infuzijos sistemos prailgintojas | Ne mažiau kaip 200 cm ilgio, diametras 1,5 mm x 2,7 mm ±0,2 mm, sterilus. |  |
| 1.5 | Vienkartinės infuzijos sistemos prailgintojas | Ne mažiau 200 cm ilgio, diametras 3 mm x 4,1 mm ±0,1 mm, sterilus. |  |
| 1.6 | Kraujo perpylimo sistema | Dviejų maišų 450 ml ±5 ml ir 300 ml ±5 ml, sterili. |  |
| 1.7 | Adatos vienkartinės | Dydis 18G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 1.8 | Adatos vienkartinės | Dydis 21G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 1.9 | Adatos vienkartinės | Dydis 20G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 1.10 | Adatos vienkartinės | Dydis 16G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 1.11 | Intraveninis kateteris | Dydis 14G x 45 mm ±1 mm, sterilus. |  |
| 1.12 | Intraveninis kateteris | Dydis 18G x 45 mm ±1 mm, sterilus. |  |
| 1.13 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys | 14G vieno kanalo kateteris, ne mažiau kaip 20 cm ilgio, poliuretaninis arba lygiavertis, RO-kontrastinis, graduotas, minkštu atraumatiniu arba lygiaverčiu galiuku; metalinis pravedėjas 0,8 mm ±1mm x 60 cm ± 2 cm su J tipo minkštu galu; punkcinė adata 18G x 6,35cm ±1 cm ilgio; 5ml švirkštas su vožtuvu stūmoklyje; dilatorius; kateterio spaustukas; fiksatorius. |  |
| 1.14 | Adata (smaigtis) į butelį | Su kamšteliu, gaubteliu ir ventiliaciniu 0,1 µm hidrofobiniu antibakteriniu filtru. |  |
| 1.15 | Adata spinalinė | Dydis 25G x 90 mm ±0,1 mm. Netraumuojanti, užapvalintais atvėrimo kraštais. Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius. Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui. Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai. Su introdiuseriu ir pravedėju. |  |
| 1.16 | Adatos vakutaineriams | Dydis 21G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 1.17 | Adatos vakutaineriams | Dydis 18G, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |

2 pirkimo objekto dalis: Vienkartinės medicininės priemonės.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas rodikliui | Siūlomas rodiklis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Vienkartinės medicininės priemonės: |  |  |
| 2.1 | Atsiurbimo kateteris | Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš netoksiško PVC arba lygiavertės medžiagos. Sudarytas iš adapterio ir vamzdelio. Sterilus. Turi dvi šonines angas, distalinis galas su anga, ilgis 500 mm ± 10 mm. Dydis Ch 20. |  |
| 2.2 | Torakalinis kateteris su trokaru | Trokaras aštriu galu. Smailas galiukas lengvam ir saugiam įterpimui, rentgenokontrastinė linija, graduotas kas 2 cm, kūgio formos jungtis, šoninė skylute. Dydis FG 14. |  |
| 2.3 | Šlapimo maišeliai prie šlapimo kateterių | Ne mažiau kaip 2000 ml talpos, neužsilenkiantis vamzdelis 90 cm ±1 cm ilgio, su Nelaton arba lygiaverčio tipo galu. Vožtuvas neleidžiantis skysčiui pratekėti atgal. Kūginė jungtis ir apsauginis dangtelis, sterilus, su išleidėju apačioje, graduotas. |  |
| 2.4 | Šapimo maišeliai prie šlapimo kateterių | Ne mažiau kaip 500 ml talpos, vamzdelis 45 cm ±1 cm ilgio, su Nelaton arba lygiaverčio tipo galu. |  |
| 2.5 | Užvalkalas kamerai | Sterilus su perforuotu galu, 15 cm ±1 cm x 250 cm ±1 cm . |  |
| 2.6 | Tinklelis išvaržos plastikai | Polipropileninis arba lygiavertis , išvaržų chirurgijai, 30 cm ± 2 cm x 30 cm ± 2 cm. |  |
| 2.7 | Tinklelis išvaržos plastikai | Polipropileninis arba lygiavertis, išvaržų chirurgijai 30 cm ±2 cm x 20 cm ±2 cm. |  |
| 2.8 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2sl., 150 cm ±10 cm x 180 cm ±10 cm. |  |
| 2.9 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2sl., 45 cm ±5 cm x75cm ±5 cm. |  |
| 2.10 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2 sl., 45 cm ±5 cm x75cm ±5 cm, su lipnia anga 6 cm ±1 x 8 cm ±1 cm . |  |
| 2.11 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2 sl., 45 cm ±5 x 75 cm ±5 cm, su lipnia anga 10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm . |  |
| 2.12 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2 sl., 75 cm ±10 cm x 90 cm ±10 cm, su 10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm anga . |  |
| 2.13 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2 sl., 75 cm ±10 cm x 90 cm ±10 cm. |  |
| 2.14 | Apklotas sterilus staliukui | Ne mažiau kaip 2 sl., 100 cm ±10 cm x150 cm ±10 cm . |  |
| 2.15 | Apklotas sterilus | Ne mažiau kaip 2sl., 150 cm ±10 cm x 240 cm ±10 cm . |  |
| 2.16 | Kapiliarinis drenas | 8 mm ±3 mm x 300 mm ±3 mm, ,,Penrose“ tipo ar lygiavertis. |  |
| 2.17 | Chirurginio skalpelio peiliukai | Nr.15, iš anglinio plieno arba lygiaverčio, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.18 | Chirurginio skalpelio peiliukai | Nr. 21, iš anglinio plieno arba lygiaverčio, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |

3 pirkimo objekto dalis: Tvarsliava

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas rodikliui | Siūlomas rodiklis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Tvarsliava: |  |  |
| 3.1 | Tvarsčiai marliniai | Apvalūs 5 cm ±0,5 cm skersmens, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip po 5 vnt. |  |
| 3.2 | Tvarsčiai neaustiniai | Apvalūs 3 cm ±0,5 cm skersmens, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip po 5 vnt. |  |
| 3.3 | Servetėlės | Marlinės, ne mažiau kaip 8-nių sluoksnių, 10 cm ±0,5 cm x 10 cm ±0,5 cm, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip po 5 vnt. |  |
| 3.4 | Servetėlės | Neaustinės medžiagos, ne mažiau kaip 4-rių sluoksnių, 10 cm ± 0,5cm x 20 cm ± 0,5 cm, sterilios. Pakuotėje ne mažiau kaip po 5 vnt.. |  |
| 3.5 | Tvarstis | Medvilninis 7 m ±0,5 m x 14 cm ±1 cm, sterilus. |  |
| 3.6 | Tvarstis | Medvilninis 7 m ±0,5 m x 14 cm ±1 cm, nesterilus. Pakuotėje 12 vnt. |  |
| 3.7 | Tvarstis | Su medvilniniu tinkleliu, impregnuotas parafinu,10 cm ± 0,5 cm x 20 cm ± 0,5 cm, sterilus. |  |
| 3.8 | Tvarsčiai | Medvilniniai, 45 cm ±1 cm x 45 cm ±1 cm su rentgenokontrastiniu siūlu ar raiščiu, ne mažiau kaip 6 sluoksniai, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 3.9 | Tvarsčiai | Medvilniniai, ne mažiau kaip 4 sl. 50 cm ±1 cm x 60 cm ±1 cm, su rentgenokontrastiniu siūlu ar raiščiu, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 3.10 | Servetėlės | 10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm, neaustinės medžiagos, ne mažiau 4 sluoksnių. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 3.11 | Pleistras | Šilkinis 2,5 cm ±0,5 cm x 9,1 m ±0,5m, baltos spalvos, ritinėliais. Pakuotėje 12 vnt. |  |
| 3.12 | Pleistras | Medžiaginis 2,5 cm ± 0,5 cm x 5m ± 0,5 m. Medvilninis pagrindas, baltos spalvos, ritinėliais. Pakuotėje 10 vnt. |  |
| 3.13 | Vata | Ruloninė 500 g ±50 g tvarstymui, rulonėlio skersmuo 20 cm ±1cm, susukta su perskiriamu papildomu popieriumi. |  |
| 3.14 | Vata | Zig zag 200 g ± 50 g 100% medvilnė, su įpjovomis. |  |
| 3.15 | Tvarstis | Gipsinis 2,7 m ±0,3 m x 20 cm ±1 cm. Medvinės 100% pagrindas, impregnuotas smulkaus dispersiškumo gipsu, lygiu paviršiumi, sukietėjantis per 3-6 min, individualiame, drėgmei nelaidžiame įpakavime. |  |
| 3.16 | Tvarstis | Gipsinis 2,7 m ±0,3 m x 10 cm ±1 cm. Medvinės 100% pagrindas, impregnuotas smulkaus dispersiškumo gipsu, lygiu paviršiumi, sukietėjantis per 3-6 min, individualiame, drėgmei nelaidžiame įpakavime. |  |
| 3.17 | Tvarstis | Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 9 dydis. |  |
| 3.18 | Tvarstis | Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 10 dydis. |  |
| 3.19 | Tvarstis | Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 11 dydis. |  |
| 3.20 | Tvarstis | Sintetinis kompozicinis gipso įtvarui, 5 cm ±0,1 cm x 3,6 m ±0,05 m, iš stiklo pluošto arba lygiaverčio, impregnuoto poliuretano arba lygiavertės dervos mišiniu. |  |
| 3.21 | Tvarstis | Sintetinis kompozicinis gipso įtvarui, 10 cm ±0,1 cm x 3,6 m ±0,05 m, iš stiklo pluošto, impregnuoto poliuretano dervos arba lygiaverčiu mišiniu arba. |  |
| 3.22 | Tvarstis | Pamušalinis sintetinis po gipsu, pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Dydis 20 cm ±0,1 cm x 2,7 m ±0,05 m. Pakuotėje 12 vnt. |  |
| 3.23 | Pleistras | Neaustinis 10 cm ±0,5 cm x 10m ±0,5 m. Medvilninis pagrindas, baltos spalvos, ritinėliais. Pakuotėje 1 vnt. |  |