Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

REIKALAVIMAI Prekių techniniams parametrams

| Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Techniniai reikalavimai audiniui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą) | Paviršiaus tankis | Spalva |
| 1 | Medvilninės puskojinės | Medvilninių puskojinių kulnai ir pirštai turi būti sustiprinti elastiniu poliamidiniu verpalu 10 ÷ 11 teх х 2. | Medvilninės puskojinės gaminamos iš šukuotinių verpalų 11,8 ÷ 12 teх х 2 (85/2) - 100% medvilnė |  | Medvilninės puskojinės turi būti baltos spalvos, nebalintos. |
| 2 | Baltas vyriškas darbo kostiumas | Švarkas - siluetas turi būti tiesus; - švarko priekinės sagos paslėptos (išskyrus viršutinę sagą) priekraščiu (priekraščio plotis nuo 4 cm iki 6 cm); - viršutinė saga turi būti matoma; - rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais ; - kairėje pusėje krūtinės lygyje uždėtinė kišenė (plotis – nuo 13 cm iki 15 cm , aukštis – nuo 13 cm iki 15 cm), kuri turi būti padalinta peltakiu į dvi dalis (vienos dalies plotis nuo nuo 3,5 cm iki 4,5 cm, kitos dalies plotis nuo 9,5 cm iki 10,5 cm); - dviejų centimetrų aukštyje virš kišenės turi būti prisiūta nuo 1 cm iki 2 cm pločio juostelė padalinta peltakiais, kaip parodyta eskize (tvirtinti leidimą, dozimetrą); - priekyje apačioje uždėtinės kišenės (plotis – nuo 19 cm iki 21 cm, aukštis – nuo 19 cm iki 21 cm); - kiekvienas rankogalis turi būti užsegamas viena saga; - vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje) - vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis) - sagos turi būti su keturiomis skylutėmis; - visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos. Kelnės - kelnės susegamos sagomis; - kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - ant priekinių kelnių pusių turi būti užsiūtinės kišenės, kurių plotis nuo 19 cm iki 21 cm ir aukštis nuo 19 cm iki 21 cm; - juosmens srityje kilpelės diržui; - kelnių apačia pasiūta su ne mažiau kaip 5 cm klostėmis, kaip nurodyta eskize, persiūtomis vienu peltakiu (kad būtų galima pailginti); - vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje) - vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis) - sagos turi būti su keturiomis skylutėmis; - visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos - Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje. -Audinys ir sagos turi būti atsparios lyginimui ne mažesnėje kaip 130° temperatūroje - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus. - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus. | 100 % sanforizuota medvilnė. | nuo 195 g/m² iki 205 g/m² | balta |
| 3 | Baltas moteriškas darbo kostiumas | Švarkas -siluetas turi būti tiesus; - švarko priekinės sagos paslėptos (išskyrus viršutinę sagą) priekraščiu (priekraščio plotis nuo 4 cm iki 6 cm); - viršutinė saga turi būti matoma; - rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais - kairėje pusėje krūtinės lygyje uždėtinė kišenė (plotis – nuo 13 cm iki 15 cm, aukštis – nuo 13 cm iki 15 cm), kuri turi būti padalinta peltakiu į dvi dalis (vienos dalies plotis nuo 3,5 cm iki 4,5 cm, kitos dalies plotis nuo 9,5 cm iki 10,5 cm); - dviejų centimetrų aukštyje virš kišenės turi būti prisiūta nuo 1 cm iki 2 cm pločio juostelė padalinta peltakiais, kaip parodyta eskize (tvirtinti leidimą, dozimetrą); - priekyje apačioje uždėtinės kišenės (plotis – nuo 19 cm iki 21 cm, aukštis – nuo 19 cm iki 21 cm); - kiekvienas rankogalis turi būti užsegamas viena saga; - vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje) - vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis) - sagos turi būti su keturiomis skylutėmis; - -visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirpto Kelnės - kelnės susegamos sagomis dviem eilėm šoninėse siūlėse iš abiejų pusių; - kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - ant priekinių kelnių pusių turi būti užsiūtinės kišenės, kurių plotis ir aukštis nuo 19 cm iki 21 cm ; - juosmens srityje kilpelės diržui; - kelnių apačia pasiūta su ne mažiau kaip 5 cm klostėmis, kaip nurodyta eskize, persiūta vienu peltakiu (kad būtų galima pailginti); - vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje) - vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis) - sagos turi būti su keturiomis skylutėmis; -visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos - Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje. -Audinys ir sagos turi būti atsparios lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus. - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus. | 100 % sanforizuota medvilnė | nuo 195 g/m² iki 205 g/m² | balta |
| 4 | Medvilninė kepuraitė | - Turi būti cilindro formos; - - Kepuraičių dydis reguliuojamas rašteliais, kurių ilgis nuo 15,5 cm iki 16,5 cm, kurių dėka kepuraitė glaudžiai priglunda prie galvos. Raišteliai prisiuvami iš galvos apdangalo nugarinės pusės; - - Visos siūlės turi atitikti pateiktą brėžinį; - - Galvos apdangalų apačia turi būti užbaigiama uždara siūle. -Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje. - Audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje, kaip 130° C temperatūroje. | Audinio sudėtis: 100 % sanforizuota medvilnė. | nuo 130 g/m² iki 150 g/m². | balta |
| 5 | Apatiniai marškiniai | - siluetas turi būti tiesus, tai yra be įsiuvų juosmens srityje; - užsegami priekyje sagomis, kaip parodyta eskize; - sagos turi būti su keturiomis skylutėmis; - apykaklės kirpimas turi būti prie kaklo; - priekaklis apkantuotas kanteliu, kurio plotis nuo 0,4 cm iki 0,6 cm; - Pečių siūlė perstumta į priekinę dalį nuo peties centro ne mažiau kaip 2 cm lygiagrečiai palei peties centrui, siūlės turi būti uždaros, kad iš vidinės pusės nedirgintų odos. Pečių dalis turi būti su dviguba papete. - rankovės turi būti vienasiūlės, apačia užbaigiama uždara siūle; - marškinių apačia užbaigiama taip pat uždara siūle; - marškinių dydis (krūtinės apimtis) ir ūgis nurodytas etiketėje, prisiūtoje apykaklės išvirkščioje pusėje nugaros srityje - dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis - audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje. - audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje. | audinio sudėtis - 100% sanfarizuota medvilnė | nuo 130 g/m² iki 150 g/m²; | balta |
| 6 | Apatinės kelnės | - turi būti ilgos, klešnės plotis apačioje 5-7 cm siauriau klešnės pločio viršuje - kelnių juosmuo turi būti su įsiūta guma, kurios plotis turi būti ne mažiau 1 cm; - kelnių apačia užbaigta uždara siūle; - kelnių dydis (juosmens, cm) ir ūgis nurodytas etiketėje, prisiūtoje kelnių išvirkščioje juosmens pusėje; - dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį - audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje. - audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje. | audinio sudėtis - 100% medvilnė (sanforizuota) | nuo 130 g/m² iki 150 g/m²; | balta |
| 7 | Vienkartiniai kombinezonai 5,6 tipo | - Tinka apsaugai nuo cheminių ir biologinių junginių, dulkių dalelių; - Kombinezonas pasižymi antistatinėmis savybėmis; - Kombinezono užtrauktukas uždengtas atvartu; - Kombinezonas su elastingu gobtuvu; - Kombinezonas su elastingais/megztais rankogaliais; - Kombinezonas su elastingomis kulkšnimis; - Kombinezonas su elastingu juosmeniu Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) - Siūloma prekė turi atitikti EN ISO 13982 TIPAS 5, EN 13034 TIPAS 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; - Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425; | neaustinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos pagrindu su laminuotu išoriniu sluoksniu |  |  |
| 8 | Vienkartiniai kombinezonai 4,5,6 tipo | - Tinka apsaugai nuo cheminių ir biologinių junginių, dulkių dalelių, infekcijų sukėlėjų; - Išorinis siūlomos prekės audinio sluoksnis užkerta kelią skysčių patekimui į vidų; - Kombinezonas su užsandarintomis siūlėmis; - Kombinezono užtrauktukas uždengtas atvartu; - Kombinezonas su elastingu gobtuvu; - Kombinezonas su elastingais/megztais rankogaliais; - Kombinezonas su elastingomis kulkšnimis; - Kombinezonas su elastingu juosmeniu; - Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės); - Siūloma prekė turi atitikti EN 14605 TIPAS 4, EN ISO 13982 TIPAS 5, EN 13034 TIPAS 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; - Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425; | pagaminta neaustinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos pagrindu su laminuotu išoriniu sluoksniu |  |  |
| 9 | Pašiltinta liemenė | - Pašiltinimo medžiaga: poliesteris, tankis nuo 200 g/m² iki 240 g/m². - Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu kloste. - Turi būti nemažiau, kaip 2 kišenės priekyje, juosmens srityje | kombinuotas (medvilnė ir poliesteris) arba poliesteris |  |  |
| 10 | Žieminė striukė | - Striukė turi būti pailginta (žemiau juosmens), su pašiltinimu. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 kišenes juosmens srityje - Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu kloste. - Turi būti su gobtuvu - Ant striukės turi būti šviesą atspindintys elementai. - Striukė turi apsaugoti nuo šalčio nemažiau kaip iki -20⁰ C - Striukė turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus - Striukė turi atitikti EN 342 (Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus - Striukė turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus |  |  |  |
| 11 | Žieminės kelnės | - Kelnių klešnių apačioje turi būti ne mažiau kaip po 1 šviesą atspindinčio elementas - Kelnės turi apsaugoti nuo šalčio ne mažiau kaip iki - 20⁰ C - Kelnės turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus. - Kelnės turi atitikti EN 342 (Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus |  |  |  |
| 12 | Demisezoninė striukė | - Turi būti pailginta (žemiau juosmens) - Turi turėti ne mažiau kaip 2 kišenes juosmens srityje - Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu kloste - Turi būti su gobtuvu - Ant striukės turi būti šviesą atspindintys elementai - Striukė turi apsaugoti nuo šalčio iki -5⁰ C - Striukė turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus - Striukė turi atitikti EN 14058 (Apsauginė apranga. Drabužiai, apsaugantys nuo vėsios aplinkos.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus. - Striukė turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus |  |  |  |
| 13 | Demisezoninės kelnės | - Kelnių klešnių apačioje turi būti ne mažiau kaip po 1 šviesą atspindintis elementas - Kelnės turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus - Kelnės turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus |  |  |  |
| 14 | Lietpaltis | - Turi būti su gobtuvu. Rankogaliai turi būti reguliuojami gumos juosta, spaudėmis arba „Velcro“ (arba lygiaverte) juostele Turi turėti vėdinimo angas, užtikrinančias oro cirkuliaciją dėvėjimo metu. Turi turėti ne mažiau kaip dvi kišenes juosmens srityje. - Turi būti šviesą atspindintys elementai, užtikrinantys matomumą esant prastam apšvietimui. - Turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus. - Turi atitikti EN 343 standarto (apsauginė apranga – apsauga nuo lietaus) ne mažesnės kaip 3:1 klasės reikalavimus arba lygiaverčius | Turi būti pagamintas iš audinio, padengto neperšlampamu viršutiniu sluoksniu (PVC arba PU arba kita lygiaverte danga). |  |  |
| 15 | Tamsus moteriški darbo kostiumai | - Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėms, su atverstine apykakle. - Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais. - Rankovės su rankogaliais. - Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis. - Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui. - Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa. - Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje. - Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį. | 100 % medvilnė | 300 ÷ 340 g/m². | Turi būti tamsios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos |
| 16 | Tamsus vyriški darbo kostiumai | - Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėms, su atverstine apykakle. - Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais. - Rankovės su rankogaliais. - Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis. - Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui. - Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa. - Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje. - Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį. | 100 % medvilnė | 300 ÷ 340 g/m². | Turi būti tamsios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos |
| 17 | Šviesus moteriški darbo kostiumai | - Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėms, su atverstine apykakle. - Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais. - Rankovės su rankogaliais. - Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis. - Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui. - Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus. - - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus - Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa. - Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje. - Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį | 100 % medvilnė | nuo 200 g/m² iki 250 g/m². | Turi būti šviesios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos |
| 18 | Šviesus vyriški darbo kostiumai | - Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėms, su atverstine apykakle. - Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais. - Rankovės su rankogaliais. - Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis. - Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui. - Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus. - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus - Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa. - Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje. - Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį | 100 % medvilnė | nuo 200 g/m² iki 250 g/m². | Turi būti šviesios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos |
| 19 | Prijuostė suvirintojams | - Turi atitikti pagal LST EN ISO 11611 (Klasė 2,A1) arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Prilaikantys dirželiai turi būti reguliuojamo ilgio - Išmatavimai: ilgis nuo 1000 iki 1100 mm, plotis – nuo 750 iki 800 mm | natūrali oda, siūta KEVLAR (arba lygiavertis) siūlais. |  |  |
| 20 | Apsauginis kostiumas suvirintojams | - Kostiumas susideda iš puskombinezonio ir švarko - Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1+A2 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Apsaugos nuo šilumos perdavimo lygis ne mažesnis – B1, C1, E1, F1 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešomis | ne mažiau 99% medvilnė | nuo 330 iki 410 g/m². |  |
| 21 | Kombinuotas kostiumas suvirintojams | - Kostiumas susideda iš kelnių ir švarko - Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Švarko priekis, pečiai, rankovės ir nugaros viršutinė dalis iš natūralios odos. Nugarinė švarko dalis iš ugniai atsparaus audinio - Gaminis turi būti susiūtas KEVLAR (arba lygiavertis) siūlais | natūrali oda ir ugniui atsparus audinys Kelnių medžiaga – natūrali oda, gali būti kombinuota su ugniai atspariu audiniu |  |  |
| 22 | Pašiltintas kostiumas suvirintojams | - Kostiumas susideda iš puskombinezonio ir striukės su gobtuvu - Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1+A2 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Apsauga nuo liepsnos plitimo – A1/A2 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Apsaugos nuo šilumos perdavimo lygis ne mažesnis – B1, C1, E1, F1 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešomis | ne mažiau 99 % medvilnė (audinio sudėtyje gali būti antistatinio pluošto). Turi būti su pamušalu |  |  |
| 23 | Signalinė liemenė | - Turi būti su atspindinčiomis juostomis. - Turi būti užsegama lipdukais arba Velcro užsegimo juostelėmis. |  |  | Oranžinė, geltona, žalia |
| 24 | Medvilninis chalatas | - Chalato užsegimas – sagos. - Turi būti ne mažiau 1 kišenės krūtinės srityje, dvi – žemesnėje švarko dalyje. | Audinio sudėtis - 100 % medvilnė. | 200 ± 25 g/m² | šviesiai žalios arba mėlynos arba tamsiai mėlynos spalvos |
| 25 | Moteriškas Medicininis švarkelis | - Švarko užsegimas – spaudės. - Rankovės ilgis ¾ arba ilgos. - Turi būti ne mažiau 1 kišenės krūtinės srityje, dvi – žemesnėje švarko dalyje). - Švarko etiketėje turi būti nurodyta dydžio informacija. | 35 % medvilnė ir 65% poliesteris | 165 ± 20 g/m² | Derinama su užsakovu |
| 26 | Moteriškas Medicininės kelnės | - Kelnių juosmuo turi būti su įsiūta guma ne mažesne 1 cm pločio. - Kelnių etiketėje turi būti nurodyta dydžio informacija. | 35 % medvilnė ir 65% poliesteris | 165 ± 20 g/m² | Derinama su užsakovu |
| 27 | Kombinezonas paviršių apdorojimo abrazyvinėmis medžiagomis įrenginių operatoriams | - Rankogaliai ir kelnių klešnės turi būti užsegamos/sutraukiamos (dirželiais, lipdukais, užtraukais ar kitomis priemonėmis) Kombinezonas turi turėti iš priekinės dalies apsauginius odinius intarpus rankoms bei kojoms Turi atitikti ne mažesnius kaip LST EN ISO 14877 1 tipo arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |  |  |
| 28 | Apsauginis Kombinezonas ATSPARŪS RŪGŠTIMS | - Komplektas susideda iš striukės, puskombinezonio ir atskiro gaubto galvai ir pečiams; - Kostiumas turi būti su dvigubai sulydytomis hermetiškomis siūlėmis; - Striukė turi būti su paaukštinta apykakle; - Striukė turi būti užsegama paslėptomis metalinėmis spaudėmis; - Užsegimas turi dvigubą atvarto apsaugą nuo galimo skysčių patekimo į striukės vidų; - Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešom; - Gaubtas turi būti susegamas metalinėmis spaudėmis; - Kostiumas turi apsaugoti nuo HNO3; - Kostiumas turi apsaugoti nuo NaOH; - Turi atitikti EN ISO 14 605 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; |  |  | Mėlyna tamsiai mėlyna |